- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  圣地薯香休闲食品加工项目（一期）

建设单位：      山东山上食品有限公司    （盖章）

编制日期：             2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 圣地薯香休闲食品加工项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-370831-04-01-430147 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘友强 | 联系方式 | 13053715178 |
| 建设地点 | 泗水县圣水峪镇小北山村北 |  |  |
| 地理坐标 | （经度：117°15'56.847" ，纬度：35°40'14.845"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14 21糖果、巧克力及蜜饯制造142*；方便食品制造143*；罐头食品制造145*--除单纯分装外的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 泗水县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2508-370831-04-01-430147 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）专项评价设置原则表，本项目不需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于其他方便食品制造，根据国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业结构调整指导目录中的限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，因此，评价认为项目建设符合国家产业政策的规定。 2、项目选址合理性分析 根据自然资源部 国家发展和改革委员会 国家林业和草原局关于印发《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知（自然资发〔2024〕273号），新上建设项目首先要利用现有建设用地，严格控制建设占用耕地、林地、草地和湿地等。本项目位于泗水县圣水峪镇小北山村北，根据泗水县自然资源和规划局出具的证明可知，圣地薯香休闲食品加工项目（一期）地块位于2024年泗水县城镇开发边界局部优化方案范围内，用地性质为二类工业用地，符合泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）管控要求。同时泗水县圣水峪镇人民政府开具的证明可知，项目建设符合泗水县圣水峪镇相关规划要求，同意该项目建设。 3、与环发[2012]77号文符合性分析 本项目为圣地薯香休闲食品加工项目（一期），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等作出评价，本项目在运营过程中，不存在重大的环境风险。本项目建设满足环发[2012]77号关于环境风险评价的要求。 - 4、项目与南水北调工程的关系 - 本项目区距离南水北调济宁段最近距离约58km，所在区域属于山东省南水北调沿线一般保护区，废水排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37 3416.1-2023）一般保护区要求。本项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运；生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理，对南水北调工程影响较小。 5、与泗水县饮用水水源地保护区的关系 距离本项目最近的水源地为五里庙水源地，位于项目区北向约14.5km，项目不在水源地范围内，因此项目建设对水源地影响较小。泗水县城区集中饮用水水源地保护区划分图范围具体见附图。 6、与生态环境分区管控分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），本项目“三线一单”的符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目厂区位置中心坐标为：经度：117°15'56.847" ，纬度：35°40'14.845"，根据《泗水县国土空间规划（2021~2035）》，项目所在位置不占用生态保护红线，满足文件要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 ①项目与大气环境质量的相符性分析 本项目所在地大气环境质量正逐年改善，水环境和声环境质量良好。根据工程分析，本项目甘薯入厂后装卸过程加强车间密闭后少量散逸的粉尘颗粒物通过厂房无组织排放；蒸煮、烘干过程产生的少量异味（臭气浓度）经车间密闭、喷洒除味剂后，少量无组织排放；污水处理站恶臭气体通过生物滤池除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒排放。废气均达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小。 ②项目与水环境质量的相符性分析 项目所在地水环境质量功能区属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。项目所在地附近地表水为小沂河，属于泗河的支流，该河段为Ⅲ类水体，根据山东省生态环境厅网站发布的2025年7月“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 ③地下水环境质量底线符合性分析 项目生产车间及污水处理设施进行硬化，用防渗材料进行防渗，防止项目废水污染地下水，对周围地下水环境影响很小。 ④声环境质量底线符合性分析 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围的声环境影响较小。 ⑤土壤环境质量底线符合性分析 本项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018），本项目用地范围内均进行地面硬化，不存在土壤污染途径。对土壤环境影响较小。 综上所述，该项目不会降低项目所在地周围的环境功能，不会对当地环境质量底线造成影响。 （3）资源利用上线 项目运营过程中需要消耗一定量的水、电，本项目周围配套设施较为完善，公共设施方便，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》，全市建立“1+197”生态环境准入清单管控体系。其中，“1”为市级清单，体现全市的基础性、普适性要求；“197”为环境管控单元清单，体现管控单元的差异性、落地性要求。济宁市共划定197个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。 项目位于山东省济宁市泗水县圣水峪镇小北山村北，根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（鲁政字[2020]269号）、济宁市人民政府《关于印发济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（济政字[2021]27 号）、《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2024〕5 号）的要求，项目所在地属于一般管控单元，项目与济宁市泗水县圣水峪镇的环境管控单元生态环境准入清单符合性见下表。 表1-1项目与济宁市各县（市、区）环境管控单元生态环境准入清单符合性 控制单元编码; ZH37083110007. 环境管控单元名称; 圣水峪镇. 管控单元分类; 优先保护单元. 管控方案; 本项目内容; 符合性. 空间布局约束： 1.新建、改建、扩建涉气工业项目，在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，应大力推进项目进园、集约高效发展。 2.生态保护红线应符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及国家、省有关要求，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变土地用途。 3.一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 本项目内容： 1、根据泗水县自然资源和规划局出具的证明可知，圣地薯香休闲食品加工项目（一期）地块位于2024年泗水县城镇开发边界局部优化方案范围内，用地性质为二类工业用地，符合泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）管控要求。 2、本项目位于泗水县圣水峪镇小北山村北，不位于生态保护红线范围内。 3、本项目不涉及一般生态空间。; 符合. 污染物排放管控： 1.落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2.严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。; 本项目内容： 1.本项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运；生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。 2.本项目颗粒物排放量不得超过区域允许排放量。; 符合. 环境风险防控： 1.当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 本项目内容： 当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 符合. 资源开发效率要求： 1.严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2.推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。; 本项目内容： - 1.本项目不使用不符合节水标准的产品、设备。 2.本项目不使用高污染燃料的设施，采用电蒸汽锅炉加热。本项目取暖采用空调取暖。; 符合. 通过上表对照，项目符合济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案。 7、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-2 本项目与“鲁环字〔2021〕58号”符合情况 文件要求; 本项目情况; 符合性. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策要求，本项目采用先进的工艺和设备，本项目不属于耗能高、污染大、生产粗放等不符合国家产业政策的项目。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 本项目位于泗水县圣水峪镇小北山村北，属于工业集聚区，根据泗水县自然资源和规划局出具的证明可知，圣地薯香休闲食品加工项目（一期）地块位于2024年泗水县城镇开发边界局部优化方案范围内，用地性质为二类工业用地，符合泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）管控要求。符合圣水峪镇产业发展规划等要求。; 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目位于泗水县圣水峪镇小北山村北，项目属于工业用地，位于工业集聚区，符合圣水峪镇规划要求。; 符合. 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目符合济宁市“三线一单”管控要求，本项目严格执行区域替代要求，不涉及煤炭消耗。; 符合. - 由上表可知，本项目符合关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）要求。 - 8、与《山东省环境保护条例》（2018版）文符合性分析见下表。 表1-3 项目与《山东省环境保护条例》（2018版）文符合性分析一览表 相关要求; 拟建项目符合性分析. 第一章 总则; 第八条 企业事业单位和其他生产经营者应当落实环境保护主体责任，防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。; 企业应严格按照规定落实环境保护主体责任，项目污染物排放浓度满足相应国家和地方排放标准要求，废气、废水、噪声、固废、土壤、生态等已采取破坏预防及控制措施。. 第四章 防治污染和其他公害; 第四十四条 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于泗水县圣水峪镇小北山村北，属于工业集聚区。根据泗水县圣水峪镇人民政府提供的证明可知，项目符合泗水县圣水峪镇发展规划。. 第四十五条 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。; 本项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运；生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。项目烟粉尘排放量不超过区域允许排放量。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目为登记管理，通过采取废气、废水、噪声、固废、土壤、生态破坏预防及控制措施，各污染物可以实现达标排放。. 第四十六条 新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。; 拟建项目为新建项目，项目严格按照要求建设环境保护设施。. 第四十七条 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。; 拟建项目严格按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求规定安装环保设施并运行。. 第五十条 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。; 拟建项目严格按照相关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年。. - 9、与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划》（2021-2025年）符合性分析 表1-4 项目与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划》（2021-2025年）符合性分析一览表 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 蓝天; 实施VOCs全过程污染防治; 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。2025年年底前，炼化企业基本完成延迟焦化装置密闭除焦改造。强化装载废气收集治理，2022年年底前，万吨级以上原油、成品油码头全部完成油气回收治理。2025年年底前，80%以上的油品运输船舶具备油气回收条件。符合国家标准规定的储油库和依法被确定为重点排污单位的加油站，应安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。持续推行加油站、油库夜间加油、卸油措施。推动企业持续、规范开展泄漏检测与修复（LDAR），提升LDAR质量，鼓励石化、有机化工等大型企业自行开展LDAR。加强监督检查，每年O3污染高发季前，对LDAR开展情况进行抽测和检查。2023年年底前，石化、化工行业集中的城市和工业园区要建立统一的LDAR信息管理平台。; 本项目不涉及使用含VOCs的原料; 符合. 严格扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。强化道路扬尘综合治理，到2025年，设区市和县（市）城市建成区道路机械化清扫率达到85%。规范房屋建筑（含拆除）工程、市政工程建筑垃圾密闭运输和扬尘防控，通过视频监控、车牌号识别、安装卫星定位设备等措施，实行全过程监督。大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。实施城市降尘监测考核，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。鼓励各市细化降尘控制要求，实施县（市、区）降尘量逐月监测排名。; 本项目加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。建筑施工工地严格执行“六项措施”。; 符合. 碧水; 精准治理工业企业污染; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 本项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运；生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理，不会对水环境质量造成影响。; 符合. 净土; 加强土壤污染重点监管单位环境监管; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。; 项目危废间等均做重点防渗，防止土壤污染。; 符合. 加强固体废物环境管理; 构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 建设单位按照相关要求进行管理; 符合. 因此，本项目符合《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划》（2021-2025年）要求。 10、与《济宁市人民政府关于印发济宁市“十四五”生态环境保护规划的通知》（济政字[2021]90号）的符合性分析 表1-5 与“济政字[2021]90号”符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 第三章 推动结构调整 加快经济发展绿色转型. 第一节 夯实绿色发展根基; 优化国土空间开发与保护格局。落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据的信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。; 本项目不涉及生态红线，不会降低周边环境质量，符合资源利用上线要求，满足生态环境准入要求，项目建设满足区域“三线一单”及分区管控要求。; 符合. 落实“三线一单”空间管控要求，以山脉、水系、河岸带为骨干，以重要生态功能区为节点，构建济宁生态空间开发格局。. 第二节 加快推动产业结构调整; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。; 本项目属于其他方便食品制造，不属于“两高”行业。; 符合. 坚决淘汰落后低效产能。严格落实产业结构调整指导目录，对“淘汰类”工艺和装备全部淘汰出清。精准聚焦煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工、焦化等6个重点行业，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于落后低效产能，不属于“限制类”、“淘汰类”和“鼓励类”，属允许建设项目，符合国家产业政策。; 符合. 推进重点行业、园区绿色发展。有序推进焦化、铸造、建材、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业的全流程清洁化、循环化、低碳化改造。; 本项目不属于以上重点行业，本项目生产全流程遵循全流程清洁化、循环化、低碳化原则。; 符合. 第三节 深入实施能源结构调整; 持续压减煤炭消费总量。在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 积极稳妥利用天然气。工业领域在气源保障条件较好情况下，支持发展天然气冷、热、电三联供分布式能源，有序适度发展天然气热电联产项目。; 本项目不涉及燃气使用。; 符合. 由上表可知，本项目符合《济宁市人民政府关于印发济宁市“十四五”生态环境保护规划的通知》（济政字[2021]90号）要求。 11、与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析 表1-6 与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析表 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类; 产能替代系数; 备注. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）; 1.3; 具体产能替代比例按国家要求执行。. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（2614）; 无. 2; 焦化; 焦炭、半焦（兰炭）; 焦炉; 炼焦（2521）; 1; 具体产能替代比例，按照鲁政办字〔2023〕157号文件执行。. 3; 煤制合成气; 煤制气; 煤气化炉; 煤制合成气生产（2522）; 1. 4; 煤制液体燃料; 煤制油; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）; 1. 煤制甲醇; 1. 煤制烯烃（乙烯、丙烯）; 1. 煤制乙二醇; 1. 5; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）; 1; 40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱项目，井下循环制纯碱、天然碱制纯碱项目，不执行产能替代。. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）; 1. 电石; 电石炉; 无机盐制造（2613）; 1. 碳化硅; 石墨化炉; 无机盐制造（2613）; 1; 半导体用碳化硅，国民经济行业分类为电子专用材料制造（3985），不属于“两高”项目范围。. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）; 1. 6; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）; 1; 以绿电制氢、副产氢为原料的合成氨项目，不作为“两高”项目；合成氨作为中间品生产下游化工品的项目，不执行产能、能耗、碳排放替代。. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）; 1. 7; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）; 2/1.5/1; 1.具体产能替代比例，按工业和信息化部原〔2024〕206号文件执行。2.新建特种水泥项目，产能可低于4000吨/日。. 8; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）; 无. 9; 粘土砖瓦; 烧结砖、烧结瓦，不包括资源综合利用烧结砖瓦; 砖瓦窑; 粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）; 无. 10; 平板玻璃; 浮法平板玻璃（不包括基板玻璃）、压延玻璃（不包括光伏压延玻璃、微晶玻璃）; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）; 1.25/1; 具体产能替代比例，按工业和信息化部原〔2024〕206号文件执行. 11; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维熔炉; 玻璃纤维及制品制造（3061）; 无; 超细（单丝直径≤5微米）、高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产，不作为“两高”项目。. 12; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）; 无. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）; 无. 13; 耐火材料; 耐火材料; 耐火材料高温窑炉; 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）; 无. 14; 石墨及碳素; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素（不包括天然石墨及制品）; 煅烧炉、焙烧炉、石墨化炉; 石墨及碳素制品制造（3091）; 无. 15; 晶体硅; 多晶硅、单晶硅; 单晶炉、还原炉、精馏塔; 其他非金属矿物制品制造（3099）; 无. 16; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉、非高炉炼铁装置（氢还原除外）; 炼铁（3110）; 1.5/1.25/1; 具体产能替代比例，按工业和信息化部有关规定执行。. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢; 转炉; 炼钢（3120）; 1.5/1.25/1. 17; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）; 1. 18; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）; 1. 19; 有色; 氧化铝，不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料加工形成的非冶金级氧化铝; 煅烧或焙烧炉; 铝冶炼（3216）; 1. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽; 铝冶炼（3216）; 1. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜，不包括再生铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）; 无. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌，不包括再生有色资源冶炼; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）; 无. 工业硅; 矿热炉; 硅冶炼（3218）; 无. 20; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）; 1.1; 国家布局我省的煤电项目，按国家规定不实行产能替代。. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）; 1.1. 背压机组; 无. 本项目国民经济行业类别为“C1499其他未列明食品制造”，不属于“两高”项目，符合政策要求。 12、与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）符合性 表1-7 与安委办明电〔2022〕17号文符合情况 文件要求; 本项目情况; 建议要求. 进一步落实部门监管指导责任。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患; 查治理，落实安全生产各项责任措施。 本项目根据相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，严格落实安全生产各项责任措施。; 营运期开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实各项安全措施. 进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。 严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。 对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。 开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。 认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; ①建设单位法人为厂区安全管理责任人，负责环保设备设施安全生产工作； ②本项目采用的废气、废水治理设备落实环保和安全“三同时"有关要求，由有资质单位进行设计、生产、安装； ③建设单位对环保设备操作人员进行岗位培训； ④通过分析，项目使用的废气、废水处理设施安全风险较低； 建设单位委托专业技术单位对环保设备进行安装、检修。; ①建设单位作为厂区安全管理第一责任人，制定厂区环保设施安全管理制度； ②环保设备由有资质单位进行设计、生产、安装、维护、检修，制定定期进行安全检查制度。. 综上所述，项目建设符合相关国家法律、法规及环保政策的规 定。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 山东山上食品有限公司成立于2025年08月20日，注册地位于山东省济宁市泗水县圣水峪镇小北山村，法定代表人为刘友强。 因市场需求及企业发展需要，企业拟投资26000万元在泗水县圣水峪镇小北山村北建设圣地薯香休闲食品加工项目（一期）。项目建成后年产10万吨休闲食品，包括1000吨甘薯棒及9.9万吨核桃、花生、栗子等坚果类休闲食品，其中坚果类休闲食品仅为外购后进行分装，投资额为4000万元。国民经济行业类别属于C1373水果和坚果加工，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号，2021年版）》，无需编制环评，因此，坚果类休闲食品部分内容本次环评不再分析。 该项目包含1400亩流转种植土地，主要为种植甘薯等，配套建设400亩的脱毒甘薯育苗基地，投资额为20000万元。国民经济行业类别属于A0123薯类种植，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号，2021年版）》，无需编制环评。因此，脱毒甘薯育苗基地内容本次环评不再分析。 本次分析项目甘薯休闲食品加工车间部分，投资额为2000万元，占地7500m2，建筑面积4200平方米，主要建设甘薯休闲食品加工车间3000平方米，恒温库、成品库1200平方米，新上甘薯休闲食品加工生产线2条。建成投产后，项目年产1000吨甘薯棒休闲食品。 一、项目组成 表2-1 项目组成表 项目组成; 主要内容; 备注. 主体工程; 整体生产车间; 钢构，生产区1F，办公区位于局部2F，占地面积2700m2，建筑面积3000m2，主要进行休闲食品加工，车间内按生产需要放置甘薯生产线2条，主要包括清洗系统1台、成型系统1台、真空设备1台、蒸箱2台、烘箱5台等设备，主要分为原材去皮区、更衣室、洗手消毒区、蒸煮成型区、烘烤区、包装区、预修剪区、缓冲区及仓库等。; 新建. 辅助工程; 办公室; 1个，办公区位于整体生产车间局部2F，建筑面积300m2。; 新建. 更衣区; 钢构，一层，位于整体车间内东北侧，建筑面积180m2; 新建. 洗手消毒区; 钢构，一层，位于整体车间内东北侧，建筑面积80m2; 新建. 仓库; 钢构，一层，位于整体车间内中东部，建筑面积168m2; 新建. 恒温库成品库; 位于厂区西南部，建筑面积1200平方米; 新建. 一般固废暂存库; 砖混结构，一层，位于厂区东南部，建筑面积10m2; 新建. 公用工程; 给排水; 供水由当地自来水管网供给；排水采取雨污分流制; 新建. 供电; 由市政供电系统供给，厂内设配电设施; 新建. 供暖; 生产中采取1台4t/h电锅炉供热，办公采用空调取暖。; 新建. 环保工程; 废水; 实施雨污分流制排水；本项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运；生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。; 新建. 废气; 本项目甘薯入厂后装卸过程加强车间密闭后少量散逸的粉尘颗粒物通过厂房无组织排放；蒸煮、烘干过程产生的少量异味（臭气浓度）经车间密闭、喷洒除味剂后，少量无组织排放；包装塑封过程产生的VOCs废气通过加强车间通风无组织排放；污水处理站恶臭气体通过生物滤池除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒排放，未被收集的废气通过喷洒除臭剂后无组织排放。; 新建. 噪声; 设备全部布置在车间内，加强设备基础减振，厂房隔声、消声等。; 新建. 固废; 各类废物分类收集、分类暂存和处置，固废暂存处防雨、防晒、防渗。; 新建. 二、产品方案 本项目建成后年产甘薯棒1000吨，具体产品见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 甘薯棒; 1000; t/a; 含水率10%左右。. 三、主要设备 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位; 备注. 1; 清洗系统; 0.5t/h; 1; 套; 外购. 2; 成型系统; 0.5t/h; 1; 套; 外购. 3; 真空设备; 0.5t/h; 1; 台; 外购. 4; 蒸箱; 0.25t/h; 2; 台; 外购. 5; 烘箱; 0.1t/h; 5; 台; 外购. 6; 烘干车; --; 300; 辆; 外购. 7; 托盘; --; 4800; 个; 外购. 8; 垫子; --; 5000; 个; 外购. 9; 吊装系统; --; 1; 套; 外购. 10; 电器配套; 自动控制; 1; 套; 外购. 11; 修剪台; 不锈钢; 50; 台; 外购. 12; 冷库托盘; 1440*1220; 100; 个; 外购. 13; 重检机; C-1200; 1; 台; 外购. 14; 自动杀菌系统; --; 1; 套; 外购. 15; 风干设备; --; 2; 套; 外购. 16; 大包包装系统; --; 2; 套; 外购. 17; 制冷机组; 复盛; 1; 套; 外购. 18; 叉车; 2-3吨杭州; 12; 台; 外购. 19; 空压机; --; 1; 台; 外购. 20; 电蒸汽锅炉; 4t/h; 1; 台; 外购. 21; 变压器; 160KVA; 1; 台; 外购. 22; 制氮机; --; 1; 台; 外购. 23; 软水制备机组; 2t/h; 1; 台; 外购. 24; 污水处理设备; --; 1; 套; 外购. 产能匹配的合理性分析：项目清洗系统、成型系统、真空设备产能为0.5t/h；蒸箱产能0.25t/h；烘箱产能0.1t/h。这些是影响甘薯棒生产流程（清洗、成型、真空处理、蒸煮、烘干等关键工序）的核心设备，其产能会直接制约总产量。根据设备型号，项目清洗系统、成型系统、真空设备：单套/台小时产能0.5t，年工作2400h，年产能为0.5×2400=1200t。蒸箱：共2台，单台小时产能0.25t，年产能为0.25×2×2400=1200t。烘箱：共5台，单台小时产能0.1t，年产能为0.11×5×2400=1200t。项目年产甘薯棒为1000吨，而清洗、成型、真空、蒸箱、烘箱等关键设备的年理论产能均为1000吨，都大于目标产量。同时，烘干是甘薯棒生产的重要环节，烘箱数量为5台，结合其产能，能满足烘干需求。此外，重检机、自动杀菌系统、风干设备、大包包装系统等辅助设备，从数量和功能上看，也能配合核心设备，完成后续检测、杀菌、风干、包装等工序，保障1000吨产量的生产流程顺畅。综上，现有设备的产能能够匹配年产1000吨甘薯棒的需求。 备注：禁止使用《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中规定的淘汰、限制类设备。 四、主要原辅材料 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 用量（吨/年）; 备注. 1; 新鲜甘薯; 3600; 单个200g以上，含水率 70%~80%，平均75%. 2; 包装材料; 75; /. 能源消耗. 1; 新鲜水; 7515.25m3/a; 当地供水管网. 2; 电; 200万kwh/a; 电力管网. - 原料来源：项目新鲜甘薯主要来自于周边合作的甘薯收储点，并签订长期合作协议，随进随用，厂区内不储存。 五、项目平面布置 本项目位于山东省济宁市泗水县圣水峪镇小北山村，项目所处位置地势平坦，周边主要为农田，东侧为政协希望小学，根据本产品的工艺、运输、消防、安全的要求，结合地形等因素，按照国家有关标准和规定，对生产、运输、绿化进行了优化，并配有较为完善的供电、供水等基础设施。 项目占地7500m2，建筑面积4200平方米，主要建设甘薯休闲食品加工车间3000平方米，恒温库、成品库1200平方米。车间自北向南依次为办公区、原材去皮区、更衣室、洗手消毒区、蒸煮成型区、烘烤区、包装区、预修剪区、缓冲区及仓库等，项目基本按生产工艺流程布置，平面布置较规整，便于原辅材料输送。项目将蒸煮、烘干区设置于厂区内西侧，污水处理设置于厂区东南角，将废气对政协希望小学的影响降到最低。从安全生产、方便运输、便于管理、节省能源、环境保护等方面综合考虑，厂区总平面布置图基本合理。同时厂区内按照国家有关标准和要求，对建筑物、运输、管线进行布置，能配备较为完善的供电、供水、供气、排水、通讯等基础设施。 六、公用工程 1、给排水 1）给水 水源：项目用水由当地自来水管网供给。 项目用水环节主要为员工生活用水、清洗用水和软水制备用水。 （1）员工用水 本项目职工定员30人，不在公司内住宿，依照《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）考虑到当地居民用水情况，生活用水按50L/人·d 计，生活用水量为1.5m3/d，年生产300天，年用水量450m3/a。 （2）甘薯清洗用水 本项目甘薯清洗用水循环使用，定期更换。根据建设单位提供的资料，本项目采用高效低耗的清洗技术（如高压精准喷淋），甘薯清洗补充用水量平均为0.1t/t原料，项目年用新鲜甘薯3600吨，则清洗用水量约为1.2m3/d，年用水量360m3/a。 （3）设备清洗用水 项目设备需要进行清洗，根据建设单位提供资料，设备冲洗频次为1次/d，每次用水量约0.5m3，因此冲洗用水量约0.5m3/d，年用水量150m3/a。 （4）车间地面清洗水：生产区地面定期采用拖把进行清洗，每冲洗1m2地面每次最高用水定额为1L/m2。项目生产车间需清洗面积约为1000m2，每周全部清洗一次，则地面清洗用水量0.143m3/d ，年用水量42.9m3/a。 （5）软水制备用水 ①离子交换树脂法制取软化水，4t/h的蒸汽锅炉，运行时间793h/a，年用水量3170m3。根据企业提供热平衡资料数据，蒸煮过程蒸汽年使用量约1300m3，直接使用后的蒸汽冷凝水无法回流循环使用，经收集后送企业污水处理站处理。需补充软水1300m3/a。 烘箱的蒸汽间接加热，根据企业提供热平衡资料数据，蒸汽年使用量约1870t，使用后的蒸汽经冷凝（冷凝水量约1589.5m3/a，回收效率85%）后循环至锅炉。需补充软化水量约280.5m3/a。 锅炉排污补水：锅炉运行过程中为防止管路结垢，需定期排放部分污水，锅炉定期排污水约占蒸汽循环量的0.25%计，定期循环水量约为1589.5m3/a，需补充软化水量约0.013m3/d（3.974m3/a）。 离子交换树脂每生产10t水再生冲洗1次，每年再生冲洗350次，每次树脂再生冲洗消耗软水量0.8m3（280m3/a）。需补充软化水量约280m3/a。 ②本项目设置一套软水制备系统，为制冷机组定期补水，补水量 2.8m³/d，项目年运行300天，软水补充水量约为840m3/a。 综上所述，软水总用水量为2704.474m3/a。自来水经反渗透处理后制得，制水率为75%。由此，软水制备新鲜水使用量约为12.02m3/d，年用水量3605.965m3/a。 （6）厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘用水 根据《室外给水设计规范》，冲厕用水平均日为90L /人・d，项目职工30人，则冲厕用水量为810m3/a；项目所在厂区及道路需定期进行洒水降尘，根据企业提供数据，厂区绿化用水400m3/a，道路洒水降尘用水800m3/a，该部分用水全部来自污水处理站处理达标的中水。 综上所述，本项目年用水量6618.865m3/a，其中新鲜用水量为4608.865m3/a，15.363m3/d ；污水处理站处理达标的中水量为2010m3/a。 2） 排水系统 厂区采用雨污分流、清污分流。雨水经项目区内雨水管网收集后排入雨水管网。 本项目废水主要为生活污水、甘薯清洗废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、蒸汽冷凝水及蒸煮废水、锅炉排污水和软水制备废水。 （1）生活污水 生活污水按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a）。经化粪池处理后委托环卫部门定期清运。 （2）甘薯清洗废水 甘薯清洗废水按用水量的80%计算，则甘薯清洗废水产生量为0.96m3/d （288m3/a），经处理后优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘。 （3）设备清洗废水 考虑到蒸发损耗、设备带水，本环节产污系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为0.4m3/d（120m3/a），经处理后优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘。 （4）地面清洗废水 考虑到地面清洗过程中蒸发损耗量及地面附着量较大，地面清洗废水产生量按照用水量的70%计算，则地面清洗废水产生量为0.1m3/d（30m3/a），经处理后优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘。 （5）蒸汽冷凝水及蒸煮废水 本项目甘薯蒸煮过程采用蒸汽直接加热，根据企业提供热平衡资料数据，甘薯蒸煮过程采用蒸汽直接加热，将新鲜甘薯由含水率75%蒸煮至含水率70%左右，甘薯出水约为600m3/a； 蒸煮过程蒸汽年使用量约1300t，蒸汽热源由厂区自备电蒸汽锅炉提供，直接使用后的蒸汽冷凝水无法回流循环使用，经收集后送企业污水处理站。加热过程除蒸汽挥发散逸和产品吸收附着外，蒸汽冷凝水（即蒸煮废水）产生量约为使用量的80%，则蒸煮废水产生量为3.467m3/d（1040m3/a），经处理后优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘。 （6）锅炉排污水：锅炉运行过程中为防止管路结垢，需定期排放部分污水，锅炉定期排污水约占蒸汽循环量的0.25%计，定期循环水量约为1870m3/a，则锅炉定期排污水产生量约0.016m3/d（4.675m3/a），废水的主要成分为CODCr、全盐量等，经处理后优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘； （7）软水制备废水 本项目设置一套软水制备系统，为蒸箱、烤箱和冷却水降温机组定期补水，自来水经反渗透处理后制得，制水率为75%，废水产生率25%。软水制备新鲜水使用量约为9.716m3/d，年用水量2914.675m3/a，软水制备废水产生量为3.239m3/d（971.558m3/a），经处理后优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘。 综上所述，本项目废水产生总量为11.145m3/d（3343.465m3/a），其中生活废水1.2m3/d（360m3/a），生产废水9.945m3/d（2983.465m3/a）。 本项目生产废水由污水处理站处理达标后，810m3/a用于冲厕用水，400m3/a优先用于厂区绿化，800m3/a用于道路洒水降尘，剩余973.465m3/a全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。 项目水平衡图如下图所示。 新鲜水 软水制备用水 蒸煮过程补充水 烘箱补水 树脂再生补水 制冷补水 软水制备废水 设备清洗用水 甘薯清洗废水 地面清洗用水 车间冲洗废水 甘薯清洗用水 设备清洗废水 3605.965 2704.474 1300 840 280 280.5 901.491 901.491 150 288 30 损耗72 损耗12.9 288 30 450 损耗30 120 120 损耗840 损耗280 损耗280.5 损耗260 4608.865 经污水处理站处理达标后810m3/a用于冲厕用水，400m3/a优先用于厂区绿化，800m3/a用于道路洒水降尘，剩余973.465m3/a全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理 2983.465 排水1040 职工生活用水 职工生活废水 360 42.9 360 360 损耗90 委托环卫部门定期清运 甘薯蒸汽冷凝水 600 3.974 锅炉排污补水 3.974 图2-1 本项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/d） - 2、供电 - 本项目用电由市政供电系统供给，厂内建设配电室，供电能满足生产要求。 - 3、供热 - 生产中采取1台4t/h电锅炉供热，冬季办公室采用空调取暖。 4、项目定员及工作制度 本项目劳动定员30人，一班工作制，每班工作8小时，每年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 图2-2 施工期工艺流程图 项目现状有建筑物，建筑物的拆除由圣水峪镇政府委托专业的拆除队伍进行施工，不在本公司施工范围内，本项目不再分析现有建筑物拆除内容。 建筑施工全过程按照作业性质可以分为以下几个阶段：场地平整阶段，包括清理现场、挖掘土石方等；基础工程阶段，包括砌筑基础等；主体工程阶段，包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等；扫尾阶段，包括装修、回填土方、清理现场等。施工现场、挖掘土石方等；基础工程阶段，包括打桩、砌筑基础等；主体工程阶段，包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等；扫尾阶段，包括装修、回填土方、清理现场等。施工期主要污染因素包括：噪声、施工扬尘、设备尾气、固体废物、施工废水及少量施工人员生活污水等，具体见下表。 表2-5 施工期环境影响分析 编号; 环境要素; 污 染 源; 污染物及对环境的影响. 1; 废气; 场地平整、填挖土方、建筑材料运输、堆放、施工机械运输车辆尾气; 扬尘、尾气. 2; 废水; 生活污水、工程污水、车辆冲洗废水; SS、COD、BOD5、石油类. 3; 固体废物; 建筑施工; 建筑垃圾、废弃土石. 装饰工程; 建筑垃圾. 生 活; 生活垃圾. 4; 噪声; 施工机械设备; 噪声. 运输车辆. 道路建设. 二、运营期工艺流程及产污环节 甘薯棒生产工艺流程图 甘薯 清洗去皮 冷藏 真空 成型 蒸煮 烘干 修剪 内包装 成品 新鲜水 电蒸汽锅炉 G-废气 W-废水 S-固废 N-噪声 S1、W1、N W2、G1、N S3 杀菌 解冻 风干 外包装 S2、N 蒸汽 G2、N 蒸汽 蒸汽 G3、N G3、N 图2-3 甘薯棒生产工艺流程及产污环节图 甘薯棒生产工艺说明： （1）清洗 采用高压喷淋清洗机对甘薯进行多级清洗，去除表面泥沙、杂质及残留农药。清洗温度为常温清洗，清洗时间 3-5分钟，确保原料洁净度符合 GB 14881食品卫生标准。 产污环节：清洗工序将产生清洗废水，清洗废水送污水处理站处理。 （2）去皮 清洗后的甘薯采用机械去皮，去皮率≥95% ，同步进行高压水冲洗，减少果肉损失（损耗率≤8%）。 产污环节：去皮工序将产生清洗废水和废甘薯皮，清洗废水送污水处理站处理，废甘薯皮为一般固废，收集后外售动物饲料厂家。 成型通过成型设备将甘薯切成均匀形状，切割速度匹配产线节拍（200-300根/分钟），断面平整度误差≤1mm。 产污环节：成型工序将产生部分下脚料，下脚料为一般固废，收集后外售动物饲料厂家。 （4）真空 蒸煮前的真空处理可起到如下作用：①护色作用：甘薯含有酚类物质，容易氧化褐变。真空环境下可以排除氧气，减少酶促褐变，增强护色效果；②质构改善：通过真空滚揉，可能破坏部分细胞结构，使后续蒸煮时淀粉糊化更均匀，改善产品口感；③微生物控制：虽然主要杀菌步骤在后期，但真空环境可能抑制某些好氧微生物的活性，辅助延长保质期。真空环境的核心作用是降低水的沸点（标准大气压下，水沸点 100℃；真空度越高，沸点越低，如真空度 0.08MPa 时，水沸点可降至 45-55℃）。地瓜本身的含水率极高（新鲜地瓜含水率通常达 70%-85%），在真空锅密闭加热时，锅体抽真空后，内部气压降低，地瓜细胞中的水分会在较低温度下（无需达到 100℃）汽化形成蒸汽；这些蒸汽会充满真空锅内部，形成 “自循环的蒸汽环境”，包裹地瓜表面并渗透到内部，实现均匀加热；整个过程中，地瓜自身的水分既是 “加热介质”（蒸汽）的来源，也是维持蒸煮的核心，无需额外加水就能让地瓜熟透（最终口感软糯，且能保留更多糖分和风味，避免加水导致的 “味道稀释”）。 （5）蒸煮 第一阶段：95℃蒸汽预煮 3分钟（淀粉糊化度达70%）； 第二阶段：变温蒸煮（105℃/2min →85℃/5min），最终含水率控制在70±2%。 产污环节：蒸煮工序将产生少量异味和蒸煮废水，异味经车间无组织排放；蒸煮过程采用蒸汽直接加热，冷凝水即为蒸煮废水，蒸煮废水送企业污水处理站处理。 （6）烘干 蒸煮后的甘薯棒送入烘干车进行梯度烘干，初干温度 75℃ , 烘干时间20min；中干温度 65℃ , 烘干时间 30min；精干温度 55℃ , 烘干时间40min 。烘干过程将脱出甘薯内绝大多数水分，使含水率控制在 3%左右。烘干过程采用蒸汽间接加热，冷凝水回流供热单位。 产污环节：烘干工序将产生少量异味，异味经车间通风系统无组织排放。 （7）冷藏 因甘薯收获与采购季节性较强，初段加工后的甘薯需暂时进行冷藏暂存。储藏库设计温度：-18℃（可调温范围：-18℃至-20℃） , 制冷剂采用 R507A型环保制冷剂。 （8）解冻 根据订单需求及生产计划，将冷藏的甘薯棒半成品进行解冻，温度至常温后送入修剪台修剪。 （9）修剪 修剪过程剔除断裂、变色等不合格品（剔除精度±0.5mm），同步人工复检（不良品率≤0.5%）。 产污环节：修剪工序将产生不合格产品和下脚料，不合格产品和下脚料为一般固废，收集后外售动物饲料厂家。 （10）内包装 使用立式自动包装机，包装材料选用PET/AL/CPP 复合膜（透氧率＜3cm³ /m² ·24h）。 （11）高温杀菌 采用水浴式灭菌釜（F0 值≥8），温度 121℃恒温 15 分钟，冷却水余氯浓度 0.2-0.5ppm 。杀菌釜用水采用软水，定期补充，无废水产生。 （12）风干 采用自然风干处理 20 分钟，包装表面露点温度≤25℃。 （13）外包装 风干后的产品经重检机检验合格后进行外包装及装箱操作。 2、产污环节 表2-6 项目营运期产污环节一览表 类别; 产污工序; 主要污染因子; 治理措施及去向. 废气; 甘薯装卸; 装卸粉尘; 无组织排放. 蒸煮烘干工序; 异味; 无组织排放. 包装工序; VOCs; 无组织排放. 污水处理站; 恶臭; 经生物除臭装置处理后经过1根15m高排气筒排放. 废水; 职工生活; CODCr、BOD、SS、氨氮; 经化粪池收集处理后委托环卫部门定期清运. 蒸煮废水; pH值、化学需氧量 （CODcr）、氨氮、悬浮物、 五日生化需氧量（BOD5）; 优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。. 蒸汽冷凝水. 车间冲洗废水. 设备清洗废水. 锅炉排污水. 甘薯清洗废水. 软水制备工序; 全盐量. 噪声; 设备运转; 噪声; 基础减振，厂房隔声、消声. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运. 去皮工序; 甘薯皮; 外售饲料加工厂. 修剪工序; 不合格产品、甘薯碎屑; 外售售饲料加工厂. 软水制备; 废离子交换树脂; 由厂家回收处置. 污水处理; 污泥; 委托环卫部门定期清运. 设备维护; 废润滑油及桶; 危废间暂存，定期委托有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）区域环境空气质量达标情况 根据济宁市生态环境局官方网站公示的大气环境质量状况，泗水县2024年1月~2024年12月连续1年的大气环境质量状况监测结果统计见下表。 表3-1 泗水县2024年全年空气质量现状一览表 类别; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; PM2.5 （μg/m3）; CO95百分数浓度值（mg/m3）; O390百分数浓度值（μg/m3）. 2024年1月; 13; 42; 126; 91; 2; 78. 2024年2月; 12; 25; 101; 74; 1.6; 106. 2024年3月; 10; 29; 85; 45; 0.9; 142. 2024年4月; 10; 30; 73; 34; 0.8; 164. 2024年5月; 10; 25; 52; 27; 0.8; 169. 2024年6月; 9; 20; 53; 25; 0.9; 216. 2024年7月; 7; 13; 29; 20; 0.8; 172. 2024年8月; 7; 19; 33; 20; 0.8; 175. 2024年9月; 9; 24; 39; 21; 1.1; 176. 2024年10月; 11; 36; 58; 36; 1.0; 147. 2024年11月; 12; 38; 65; 39; 1.1; 106. 2024年12月; 18; 47; 112; 75; 1.2; 70. 2024年年均; 11; 29; 69; 42; 1.1; 143. 二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。 泗水县2024年SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日平均第95百分位数、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM2.5年均浓度监测浓度值超标，项目所在区处于不达标区。 （2）区域改善方案 目前泗水县正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》、《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，推进煤炭清洁高效利用，推动产业优化升级，推动交通运输结构优化升级，加强重点示范区联防联控污染管控，全面挖掘大气污染减排空间，提升科学精准治污水平，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 二、地表水 - 项目所在地附近地表水为小沂河，属于泗河的支流，该河段为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据山东省省控地表水水质状况发布，小沂河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 图3-1 地表水水质状况 三、地下水及土壤 本项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。根据济宁市生态环境局泗水县分局发布的泗水县2024年下半年集中式饮用水源水质状况报告（http://www.sishui.gov.cn/art/2024/11/8/art_27269_2775421.html），区域内地下水质量达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 本项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。通过分区防控、采取严格的防渗措施，本项目可切断土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本次评价无需开展土壤环境现状背景值调查。 四、声环境 项目所在地声环境功能为2类功能区域，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。山东欣宏检测技术有限公司于2025年09月17日对拟建项目厂界及周边50米范围内的声环境保护目标（政协希望小学）进行了噪声现状监测，噪声监测结果见表3-2，检测报告见附件。 表3-2 拟建项目声环境保护目标噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 检测日期; 检测点位; 检测时间; 检测结果dB(A); 风速 m/s; 天气情况. 2025.09.17; 1#东厂界外1m处; 昼间; 11:26; 49.6; 1.6; 晴. 2#南厂界外1m处; 11:39; 51.9. 3#西厂界外1m处; 11:53; 51.9. 4#东厂界外1m处; 12:08; 52.5. 5#政协希望小学外1m处; 12:23; 52.1. 由上表可知，项目厂界及周边敏感点环境质量标准能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 五、生态环境 项目所在区域生态环境一般，人类活动对生态环境造成的不利影响主要表现在该地区植物多样性降低、植被覆盖率减少，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，对当地生态环境现状影响较小。 六、电磁辐射 无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 一、大气环境：项目厂界外500m范围内的政协希望小学、北三教湾村、小北山村、小河村为保护目标，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、声环境：项目厂界外50米范围内政协希望小学为声环境保护目标，保护级别为《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区标准。 三、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境：本项目范围内无生态环境保护目标。 本项目周围的大气环境保护目标见表3-3和附图2。 表3-3 项目区周围大气环境主要保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 相对厂界方位; 相对厂界距离（m）; 保护级别. 大气环境; 政协希望小学; E; 10; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. 北三教湾村; SW; 230. 小北山村; SE; 440. 小河村; NW; 248. 声环境; 政协希望小学; E; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 周边无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废水：本项目废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、消防及绿化标准要求，污水处理厂纳污水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足泗水国祯水务有限公司进水指标。 表3-4《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） 单位mg/L 标准; CODcr; BOD5; 氨氮. 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、消防及绿化标准要求; /; 10; 8. 表3-5 污水处理厂污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 控制项目; 排放限值; 序号; 控制项目; 排放限值. 1; pH; 6.0-9.0; 6; 全盐量; 18. 2; CODCr; 500; 7; 石油类; 15. 3; BOD5; 300; 8; 动植物油; 100. 4; 氨氮; --; 9; 阴离子表面活性剂; 20. 5; 悬浮物; 400; 10; 总氮（以N计）; 70. 表3-6 本项目废水执行标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 控制项目; 排放限值; 序号; 控制项目; 排放限值. 1; pH; 6.0-9.0; 6; 总磷（以P计）; --. 2; CODCr; 500; 7; 石油类; 15. 3; BOD5; 10; 8; 动植物油; 100. 4; 氨氮; 8; 9; 阴离子表面活性剂; 20. 5; 悬浮物; 400; 10; 总氮（以N计）; 70. 废气： 氨气、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准；厂区无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值； 厂界VOCs、臭气浓度监控浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值；厂房外NMHC无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中“特别排放”限值要求。 表3-7 项目废气排放标准 污染源; 污染物; 排放标准限值; 执行标准. 有组织排放; 氨; 15m，0.33kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 硫化氢; 15m，4.9kg/h. 臭气浓度; 15m，2000（无量纲）. 无组织排放; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. VOCs; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值. 氨; 1.5 mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 硫化氢; 0.06 mg/m3. 臭气浓度; 16（无量纲）; 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值. 厂区内; NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中“特别排放”限值要求. 20; 监控点处任意一次浓度值. 噪声：营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 噪声排放标准（Leq[dB（A）]） 污染因子; 执行标准; 昼间; 夜间. 营运期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 固体废物：一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。CODcr、NH3-N总量控制指标已纳入泗水国祯水务有限公司，因此项目不需要申请CODcr 、NH3-N总量控制指标。仅需要申请管理指标：CODcr：0.117t/a，NH3-N：0.006t/a。 - 本项目有组织废气不涉及SO2、NOx、烟粉尘、VOCs产生及排放，因此不需要申请大气污染物总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期污染源及污染物 项目在施工建设过程中施工场地、土方挖掘、物料堆存、运输等环节会产生废气、废水、噪声、固体废物等，将对周围环境产生一定程度的影响。 1、废气 施工期间产生的施工废气主要为：场地基土方开挖和运输、物料装卸和运输、砼搅拌等过程中产生的粉尘；物料运输引起的道路扬尘；物料堆放期间因空气流动产生的二次扬尘以及各类施工机械所排放的尾气。由于施工期间泥土暴露，根据有关资料，在离施工现场20～50m范围内，可使大气中TSP的含量增加0.3～0.8mg/m3。 2、废水 施工期间生产用水主要是混凝土搅拌及路面、土方喷洒等，废水量很小；施工机械跑、冒、滴、漏产生的油污及露天机械被雨水冲刷后产生少量含油污水；施工人员生活污水。 3、固体废物 施工期固体废物主要为废弃的碎砖、石、冲洗残渣等少量建筑垃圾和施工人员的生活垃圾以及各类建材的包装箱、袋等。 4、噪声 施工期噪声主要是施工设备运行产生的施工噪声和运输车辆产生的交通噪声。地基开挖、打桩、混凝土搅拌、土方运载、砼路面破碎、压路机压路以及钻孔等过程中，噪声级约为80~95dB（A）。 二、污染物防治措施 项目施工期产生的污染因素对环境的影响是暂时的，并且可以采取适当的措施加以控制，减轻污染。采取的措施如下： 1、废气处理及防治措施 （1）应用化纤织物或遮挡板（高度要求在1.8m以上）等将施工场地与外界隔离，以此降低建筑施工扬尘对其周围环境的影响并便于管理。此外，对于施工现场地面清理、土方挖掘等产生的土方，应根据建设方案划定场地定点堆放；在连续的晴好天气，尤其在夏季，应对容易起尘的土堆表面喷洒适量的水，使堆土表面维持适度的湿度，以防止风起扬尘，并对需临时堆放时间较长的土堆场采用塑料篷布遮盖，以防止风起扬尘和雨。水冲走泥土；对于物料或垃圾的运输，应在运输过程中搭盖篷布和避免超载，并对出施工场地车辆的外表（如车厢和轮胎等）进行清洁处理，以降低运输过程风起扬尘对环境的污染。另外，遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。 （2）施工机械、运输车辆尾气可通过控制其燃料品质来降低污染物排放量，如要求其燃用符合国家相关标准的汽、柴油，以减少机械废气对环境的污染。同时施工机械作业时尽量避免学校上课期间，防止施工机械废气影响政协希望小学。 （3）加强施工人员的环保意识，加强环境管理，设置专人负责保洁工作。施工场地禁止燃烧会产生粉尘、恶臭之物质。 2、减少废水污染措施 施工过程中产生的生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运。另外，为了消除雨水对粉状建筑材料的影响，避免其随雨水流入雨水管网而对附近地表水环境的质量造成影响，本工程应将建筑材料，尤其是粉状建筑材料储存于临时搭建的厂棚内，以免雨水冲刷而污染周围水环境。 3、固体废物治理措施 建筑垃圾及时清理，用于填垫厂基、路基；施工生活区设一定数量的垃圾箱，将生活垃圾集中存放并由当地环卫部门及时处理。 4、降噪措施 （1）使用低噪声施工设备和工艺。 （2）合理安排施工场地，施工场地尽量远离拟建厂区附近的村庄；施工场界内合理安排施工机械，噪声大的施工机械布置在远离村庄的位置。 （3）合理安排施工作业时间，噪声大的作业尽量安排在白天。因确需夜间（22∶00～次日6∶00）施工的，建设单位和施工单位应当在施工前到主管部门提出申请，同时向环保部门申报，经批准后方可进行夜间施工。 （4）运输车辆在经过居民区及学校时实施禁鸣和限速等措施。 为了降低施工期间施工噪声对周围声环境的影响，建设单位及施工单位在施工期间还应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的标准值。 5、生态环境保护 对于施工开挖的土壤，应有计划的分层开挖、分层回填，并尽量将表土回填表层。施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 营运期产生的废气主要有：甘薯装卸粉尘、蒸煮烘干异味、成品袋装封口废气和污水处理站恶臭气体，废气的具体情况分析如下。 1、源强核算 （1）甘薯装卸粉尘： 本项目主要原料为收购的农产品甘薯，甘薯入厂装卸过程中将产生少量粉尘颗粒物。甘薯入厂前种植户已根据企业品控要求进行了去土处理，甘薯表面泥土携带量较少，粉尘产生量很少，本次环评不再定量评价。甘薯入厂后装卸过程加强车间密闭后少量散逸的粉尘颗粒物通过厂界无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值。 （2）蒸煮烘干异味： 本项目在煮蒸和烘干过程会有一些气味产生，气味本身不具毒性，常伴有香味，对于长期接触该香气的员工可能会在心理及生理上产生影响，能够刺激人的嗅觉器官并引起人们的不适。根据恶臭污染物的定义，恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质，本项目食物气味统一按臭气浓度进行定性描述。散发的异味浓度因原料、生产规模、操作工艺等而有较大差异，难以定量确定，因此本项目进行定性分析。本项目运营期严格遵守食品安全与卫生管理制度，车间密闭性较好，车间煮蒸和烘干异味少量无组织排放，臭气浓度排放满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第7 部分：其他行业》（DB37/ 2801.7-2019）要求，对周围环境影响不大 - （3）成品袋装封口工序产生的有机废气 - 项目采用包装机对塑料包装进行封口，包装机加热到150度左右，塑料包装封口时会产生有机废气。通过查阅相关资料，按照非甲烷总烃分析。本项目非甲烷总烃的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-292 塑料制品行业系数手册》中 2923 塑料丝、绳及编织品制造行业挥发性有机物的排放系数，产污系数为3.76千克/吨-产品，根据企业提供资料，本项目塑料包装袋用量为2t/a，则 VOCs（以非甲烷总烃计）的排放量为 0.0075t/a，排放速率为0.003kg/h，在生产车间内无组织排放。 （4）污水处理站恶臭气体 项目自建污水处理站采用“预处理+水解酸化+接触氧化 ”工艺进行处理。污水处理站臭气主要来源于水解酸化过程，主要成分为 H2S、NH3，随季节温度的变化臭气强度有所变化。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目自建污水处理站削减BOD5的量为14.035t/a，则NH3和H2S产生量分别为0. 044t/a和0.00168t/a，臭气浓度产生量为2000（无量纲）。 本项目运营期将污水处理站有恶臭的处理单元加盖密闭，污泥间恶臭由管道收集，并对各单元分别采取负压抽风系统，设置一台风机（风量5000m3/h）将抽出的恶臭气体经管道输送至生物滤池除臭装置处理，项目集气效率约为98%，对废气的处理效率为90%，年运行2400h，处理后经15m高的排气筒DA001排放。则氨气、硫化氢有组织产生量分别为0.043t/a、0.00165t/a，产生速率分别为0.018kg/h、0.000688kg/h。经处理后，NH3的排放量为0.0043t/a，排放速率为0.0018kg/h；H2S的排放量为0.000165t/a，排放速率为0.0000688kg/h，臭气浓度200（无量纲），排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2“恶臭污染物排放标准值”中排气筒高15米的标准要求（氨≤4.9kg/h、硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000无量纲）。 未被收集的氨气、硫化氢排放量分别为0.002t/a、0.00006t/a，通过喷洒除臭剂，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，防止恶臭大量形成。同时，污水处理站四周设计有绿化带，可起到吸收恶臭的效果。 本项目废气产排情况详见表 4-1。 表4-1 本项目废气产生及排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 甘薯装卸; 颗粒物; /; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /. 蒸煮烘干; 臭气浓度; /; /; 无组织; /; /; /; /; /; /; /. 品袋装封口工序; VOCs（以非甲烷总烃计）; /; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.003; 0.0075. 污水处理站; 氨; 0.043; /; 有组织; 生物滤池除臭装置; 98; 90; 是; /; 0.0018; 0.0043. 硫化氢; 0.00165; /; 98; 90; 是; /; 0.0000688; 0.000165. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 98; 90; 是; /; /; 200（无量纲）. 氨; 0.001; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.0004; 0.001. 硫化氢; 0.00003; /; /; /; /; /; /; 0.00000125; 0.00003. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 表 4-2 本项目废气排放口基本情况一览表 产排污环节; 污染物 种类; 排放口基本情况. 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 编号及名称; 坐标; 类型. 污水处理站; 氨; 15; 0.3; 20; DA001排气筒; E117°15'58.179" N35°30'13.473″; 一般排放口. 硫化氢; 15; 0.3; 20. 臭气浓度; 15; 0.3; 20. 表 4-3 本项目有组织废气污染物排放标准一览表 排放口编号; 污染物种类; 污染物排放情况; 污染物排放标准; 是否达标. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 名称; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. DA001排气筒; 氨; /; 0.0018; 0.0043; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准; /; 0.33; 是. 硫化氢; /; 0.0000688; 0.000165; /; 4.9; 是. 臭气浓度; /; /; 200（无量纲）; /; 2000（无量纲）; 是. 经计算，污水处理站DA001排气筒中氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求。 表4-4 无组织废气排放情况 面源编号; 名称; 产污环节; 污染物; 面源情况; 年排放小时（h）; 排放量（t/a）; 厂界排放浓度限值. 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 有效高度（m）. M1; 厂房; 装卸; 颗粒物; 95; 40; 8; 2400; 少量; 1.0mg/m3. 蒸煮、烘干; 臭气浓度; 少量; 16 （无量纲）. 包装封口工序; VOCs; 0.0075; 2.0mg/m3. M2; 污水处理站; 污水处理; NH3; 117; 76.1; 4; 8760; 0.001; 1.5mg/m3. H2S; 0.00003; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 少量; 16 （无量纲）. 综上所述，厂界无组织氨气、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准；厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值； 厂界VOCs、臭气浓度监控浓度执行《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值；厂房外NMHC无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中“特别排放”限值要求，距离本项目最近的敏感目标为厂区东侧10m处的政协希望小学，通过定期喷洒除臭剂、对污水处理站加盖密封等措施后，项目废气对周边大气环境影响较小。 2、废气治理设施可行性分析： - 本项目甘薯入厂后装卸过程加强车间密闭后少量散逸的粉尘颗粒物通过厂房无组织排放；蒸煮、烘干过程产生的少量异味（臭气浓度）经车间密闭、喷洒除味剂后，少量无组织排放；污水处理站恶臭气体通过加盖密闭、喷洒除臭剂收集处理后排放。本项目采用技术与可行技术清单对比如下： - 表4-5 项目采用技术与废气污染防治可行技术对比表 生产单元; 主要生产设施名称; 大气污染物; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. 厂内综合污水处理站; 污水处理站; 氨气、硫化氢、臭气浓度; 产生恶臭区域加罩或加盖：投放除臭剂：集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等)后排放：其他; 产生恶臭区域加盖：投放除臭剂：集中收集恶臭气体经生物除臭装置处理后排放，再通过15m高排气筒排放; 是. - 根据上表对比分析可知，本项目生产过程中采用的废气污染防治技术与《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）废气污染防治可行技术”相符。 3、非正常工况 - 本项目涉及到的非正常工况主要是废气处理设施发生故障，主要考虑生物滤池除臭装置发生故障，考虑最不利情况，废气处理装置完全失效，发生频次按每年一次，废气排放情况见下表。 表4-6 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 排气筒编号; 频次; 污染物; 排放速率（kg/h）; 持续时间; 排放量 （kg/次）; 措施. DA001排气筒; 1次/年; 氨; 0.018; 60min; 0.174; 立即停止生产，联系维修人员进行检修，修复后进行监测，监测达标后再行生产. 1次/年; 硫化氢; 0.000688; 60min; 0.007. 1次/年; 臭气浓度; 2000（无量纲）; 60min; 2000（无量纲）. 由上表可以看出，非正常工况下排气筒中污染物排放浓度均超标，对环境的危害和影响较大，因此需设置污染治理措施以减少非正常工况下污染物对环境的影响程度。除采用先进成熟的工艺技术和设备外，生产中还应加强管理，严格控制规程，提高工人素质，精心操作，防患于未然，将非正常排放控制到最小。一旦发生非正常生产排放，应及时进行检修，并采取相应措施进行污染物集中处理，确保事故状态后，污染物对环境的影响程度降到最低。 4、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020）要求，本项目大气污染源监测计划见下表。 表 4-7 本项目废气监测工作计划 污染源类别; 排污口编号及 - 名称; - 排放口基本情况; - 排放标准; - 监测要求. 高度m; - 内径m; 温度 - ℃; - 坐标; - 类型; 浓度限值mg/m3; - 监测点位; 监测 因子; 监测 内容; 监测 - 频次. - 有组织; - DA001; - 15; - 0.3; - 20; E117°15'58.179" N35°30'13.473″; 一般排放口; 0.33kg/h; - 排气筒; - 氨、硫化氢、臭气浓度; - 烟气量、烟气流速、烟气温度、烟气压力，烟气含湿量; - 1次/半年. 4.9kg/h. 2000（无量纲）. - 无组织; 厂区; /; /; /; /; - /; - 1.5; 厂区边界外1米处; NH3; 温度、湿度、气压、风速、风向; - 1次/半年. /; /; /; /; - /; - 0.06; H2S; - 1次/半年. /; /; /; /; - /; - 16（无量纲）; 臭气浓度; - 1次/半年. /; /; /; /; - /; - 1.0; 颗粒物; - 1次/半年. /; /; /; /; - /; - 2.0; VOCs; - 1次/半年. - 无组织; 厂区内车间外; /; /; /; /; - /; 6; 监控点处1h平均浓度值; NMHC; 温度、湿度、气压、风速、风向; - 1次/半年. 20; 监控点处任意一次浓度值; NMHC; 温度、湿度、气压、风速、风向; - 1次/半年. 监测任务由公司委托第三方具有资质的单位进行，企业应及时对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 6、大气环境影响分析 本项目所在区域属于环境空气不达标区，通过《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》(2021-2025年)等大气污染防治方案的实施，区域环境空气质量将逐步改善。距离本项目最近的敏感目标为项目东南侧10m处的政协希望小学，项目车间全封闭；污水处理站产生的恶臭经生物滤池除臭装置处理后高空排放，通过采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，加强厂房通风。废气均达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小。 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。” 本项目无超标点，无需设置大气环境防护距离。即本项目不设大气环境防护距离即可满足环境控制要求。 根据现场勘查，距离本项目最近的敏感目标为项目区东侧10m处的政协希望小学，废气均达标排放且污染物排放量较小，对区域大气环境质量影响较小，对环境保护目标影响较小。 综上所述，经采取相关措施后，运营期废气排放对周围环境影响较小，环境影响是可以接受的。 二、废水 1、废水产生情况 本项目废水主要为生活污水、甘薯清洗废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、蒸汽冷凝水及蒸煮废水、锅炉排污水和软水制备废水。 项目职工办公生活产生生活污水，生活污水产生量为360m3/a。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、SS，产生浓度为 COD：300mg/L、BOD5:120mg/L、 SS：120mg/L、氨氮：25mg/L。生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运。 项目生产废水产生量9.945m3/d（2983.465m3/a），通过类比同类行业《福建景兴食品有限公司年产 1800 吨低硫红心地瓜干项目竣工环境保护验收报告》中检测数据，废水中各污染物的源强平均浓度约为CODcr:5926mg/L、BOD5:4733mg/L、氨氮:13.72mg/L、SS:755mg/L。通过调查，类比企业产品种类、工艺、原辅材料、与本项目均类似，满足类比要求。因此，本项目生产废水主要污染物产生浓度取值为：CODcr:6000mg/L、BOD5:4800mg/L 、氨氮:15mg/L 、SS:1200mg/L。本项目软水制备过程中将产生软水制备废水，主要污染因子为浓缩后的全盐量。根据当地水源本底值，结合制备效率，软水制备废水全盐量取1400mg/L。生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。 2、项目水污染物产生、治理及排放情况 项目水污染物产生、治理及排放情况见下表。 表4-8 项目废水及水质产生情况一览表 废水量 （m3/a）; 污染物 名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 处理措施. 甘薯清洗废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、蒸汽冷凝水及蒸煮废水、锅炉排污水和软水制备废水2983.465; CODcr; 6000; 17.901; 由污水处理站处理达标后，810m3/a用于冲厕用水，400m3/a优先用于厂区绿化，800m3/a用于道路洒水降尘，剩余973.465m3/a全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。. BOD5; 4800; 14.321. SS; 1200; 3.58. 氨氮; 15; 0.045. 全盐量; 1400; 4176.851. 生活污水360; CODcr; 300; 0.108; 委托环卫部门定期清运. BOD5; 120; 0.043. SS; 120; 0.043. 氨氮; 25; 0.009. 本项目生产废水总产生量约为2983.465t/a、9.945t/d，公司在厂区设置有污水处理站一座，污水站处理能力15m3/d，项目产生的生产废水由污水处理站处理达标后，810m3/a用于冲厕用水，400m3/a优先用于厂区绿化，800m3/a用于道路洒水降尘，剩余973.465m3/a全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。 3、废水污染治理措施的可行性分析 本项目采用“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”废水处理工艺。公司在厂区设置有污水处理站一座，污水站处理能力15m3/d，项目产生废水经厂区污水处理一体设备处理后，经污水处理站（沉淀+A/O/MBR/消毒一体化污水处理设备）处理后暂存于蓄水池内，进行厂区道路清扫、消防及绿化，特殊时期（冬天非绿化灌溉期，无法消耗全部回用的时候），未能利用时通过罐车输送至泗水国祯水务有限公司处理。 根据工程分析，全厂生产废水产生量9.945m3/d（2983.465m3/a），污水处理站设计处理能力满足全厂废水处理量需要。经处理后污水水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、消防及绿化标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、泗水国祯水务有限公司接水管网水质要求。 厂区内建设有容积为100m3的蓄水池，如遇特殊时期（冬天非绿化灌溉期，无法消耗全部回用的时候），未能利用时通过罐车输送至泗水国祯水务有限公司处理。项目年工作时长为300天，生产污水日产生量约为9.945m³，蓄水池满足10天的暂存要求。 蓄水池建设要求： 建设时需考虑水池的抗浮系数、水池的抗冻及裂缝宽度验算。贮水或处理构筑物、地下构筑物，一般宜采用钢筋棍凝土结构；当容量较小且安全等级低于级时，可采用砖石结构；在最冷月平均气温低于-3C°的地区，外露的之水或水处理构筑物不得采用砖砌结构。 水池采用防渗混凝土结构的具体要求，混凝土强度等级不宜低于C30，抗渗等级不立低于P8，敞口水池的池壁及池底结构厚度不应小于250mm，最大允许的裂缝宽度须空制在0.20mm 内（严于一般建筑砼梁板0.40mm内的要求）。 钢筋用量应不低于规范要求的"构造钢筋"规定数值。 建议在水池外侧加做HDPE、PE高密度聚乙烯土工膜， PVC、SBS防水卷材或涂刷有机玻璃钢（聚氨酯）等渗透系数高的人造材料防渗层,厚度不宜小于2mm；采用HDPE、PE时膜上膜下应设置保护层，保护层可采用不小于600g/m2长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒物的砂层，砂层厚度不应小于100mm。也可采用水池内侧涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料的做法，厚度不应小于1.0mm。 特别注意要施工单位提供防渗工程的材料进场合格证、防渗砼试块和人造膜的送检试化验报告、人造膜的焊缝粘贴施工记录及气密性检验报告等，以支撑蓄水池防渗工程施工质量合格的建设要求。 废水运输保障措施及要求： - 1、厂内管理 - 公司办公室对本公司的生产废水环境污染防治工作实施统一监督管理。 - 生产废水实行厂区管理，集中处置的原则，实现生产废水的减量化、资源化和无害化。 - 公司应当将生产废水的污染防治工作纳入公司发展计划，组织建设符合环保要求的处置场所和专用设施。 - 任何单位和个人有权对擅自转移、处置生产废水和污染环境的行为投诉和举报。公司应当对举报有功人员予以奖励。 - 公司办公室门应做好每年一次的生产废水处置设施的运行维护工作。 - 禁止将生产废水和其它废水混合收集、贮存、稀释排放。 - 禁止向未经许可的区域内倾倒、堆放。 - 公司不得将生产废水提供或者委托给其他单位收集、贮存、运送和处置。 - 生产废水产废单位在转移生产废水前，须向公司环保部门报送生产废水转移计划，填写并领取生产废水转移联单。 - 产废单位、处置单位应当采取有效的职业防护措施，并制定发生事故时的应急方案。 - 从事生产废水的收集、贮存、经营、运送、接收和处置的工作人员和管理人员，应当配备必要的防护用品，定期进行健康检查。 - 从事生产废水的收集、贮存、经营、运送、接收和处置的工作人员和管理人员，应当接受相关法律、专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 - 生产废水在收集、运送、贮存、利用和处置过程中发生污染事故或者其他突发性污染事故时，有关单位和个人应当立即采取防止或者减轻污染危害的措施，及时向可能受到污染危害的单位和居民通报情况，同时向事故发生地环保部门报告。 - 生产废水污染防治设施、设备和场所应当保证其正常运行和使用，不得擅自关闭、拆除或者停用；确有必要关闭、拆除或者停用的，必须在实施关闭、拆除或者停用前20日内报所在地环保部门批准。环保部门自接到书面申请之日起15日内应当作出决定。 - 2、运输管理 - （1）运送生产废水配备专用车辆 - （2）污水站应与运输单位或个人签订防止车辆运输泄漏、遗撒协议书，对运输单位和运输车辆进行督促检查。 - （3）设专人负责运输车辆的管理，制定责任制度并组织实施，严禁使用不符合条件的车辆运输。 - （4）运输车辆不得超量装载。 - （5）运输车辆必须按公司废水管理部门和公司保卫部门批准的运输线路和时间运输，按接收单位指定的场地倾倒。 - （6）运输车辆在运输过程中，必须密封，并将车厢槽帮、车轮清洗干净，保证在运输线路中不泄漏、遗撒、带泥上路。下雨、雪后、道路泥泞时，禁止车辆进出污染道路。 - （7）车辆采用专用防腐运输车辆，每辆车设置GPS定位系统。 - （8）格式设置专人记录废水装车量，并建立台账。 - （9）专用车辆每次接收废水后，均需在接收地点直接确认车辆是否有泄漏情况；上述问题全部确认无问题后，填写运输清单并签字。 处理工艺流程见图4-1。 图4-1本项目厂区废水处理流程图 表4-9 项目生产废水经污水处理站处理前后浓度一览表 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 综合处理效率 %; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 出水标准mg/L; 处理措施. 废水量; --; 973.465; --; --; 973.465; --; 经污水处理站处理达标后，973.465m3/a由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。. CODcr; 6000; 5.841; 98; 120; 0.117; 500. BOD5; 4800; 4.673; 98; 96; 0.094; 10. SS; 1200; 1.168; 90; 120; 0.117; 400. 氨氮; 15; 0.015; 60; 6; 0.006; 8. 全盐量; 1400; 1.363; --; 1400; 973.465; 3000. 由上表可以看出，本项目废水经厂区污水处理站处理后，废水污染物排放浓度可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、消防及绿化标准要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司进水指标。 废水类别、污染物及污染治理设施见下表。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD、BOD5、 氨氮、SS、全盐量; 泗水国祯水务有限公司深度处理; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 污水处理站; 淀+A/O/MBR/消毒一体化污水处理设备; DW001; （是 （否; 一般排放口. 废水排放口基本情况见下表。 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口 编号; 排放口地理坐标（a）; 废水 排放量（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 117°15′57.999″; 35°30′13.455″; 0.0974; 泗水国祯水务有限公司; 间断排放，流量不稳定，但有周期性规律; /; 泗水国祯水务有限公司; pH; 6-9. SS; 10. BOD5; 10. COD; 50. 氨氮; 5（8）. 4、依托泗水国祯水务有限公司可行性分析 泗水国祯水务有限公司位于泗水县城西部金庄片区，尹城河路西侧、泗河南路南侧，占地面积60亩。建设规模为4.0万m3/d，污水设计采用“预处理+A2/O+二沉池+中间提升+絮凝沉淀+过滤+消毒”处理工艺；污泥设计采用“污泥浓缩池+污泥加药调理+高压自动隔膜压滤机”处理工艺。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 ①水质接管可行性分析 本项目污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、全盐量，水质较简单，经厂区污水处理站处理后废水污染物排放浓度可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、消防及绿化标准要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司进水指标。 ②水量接管可行性 本项目产生的废水进入泗水国祯水务有限公司处理，水量较小，占污水处理厂的比重较小。从水量上来说，泗水国祯水务有限公司完全有能力接纳建设项目的全厂废水量。 ③废水进厂可行性 本项目废水经厂区污水处理站处理后，废水污染物排放浓度可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、消防及绿化标准要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司进水指标，由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。 因此，从处理能力、废水量和处理效果方面考虑，项目污水进入泗水国祯水务有限公司是可靠的，对污水处理厂影响较小。 综上所述，本项目废水经泗水国祯水务有限公司可以实现达标排放，对周围水体环境造成的影响较小。 5、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业（HJ 986-2018）》，项目废水污染源监测计划见下表。 表4-12 废水自行监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频次. 1; 污水处理站出水口; 流量、pH、CODcr、BOD、氨氮、SS、全盐量; 1次/半年. 三、噪声 1、噪声源 项目噪声源主要有生产设备等，设备噪声源强为75-95dB（A），生产设备均安装在密闭车间内，对产生噪音的设备采用减震垫、弹性连接等降噪措施，降噪效果约20-25dB（A）。 2、噪声防治措施 1）总平面布置：将高噪声设备设置于距离厂界较远的位置，同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 2）加强治理：设备选型时选择噪声低的设备，对设备采取减振、隔音、建筑屏蔽等措施，采取降噪措施后，噪声水平可降低约25dB （A）。 3）加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 3、噪声影响预测分析 采用“环境影响评价技术导则—声环境”（HJ2.4-2021）中推荐模式对厂界噪声进行预测。 （1）室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； Q—指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T）—靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB（A）； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB（A）； N—室内声源总数； 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失 / dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 等效后声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 山上食品-声屏障; 风干设备; 2; 80; -0.2; -15.6; 1.2; 43.1; 10.6; 26.6; 100; 67.6; 67.6; 67.6; 67.6; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 26.8; 26.8; 26.8; 26.8; 1. 2; 山上食品-声屏障; 大包包装系统; 2; 85; 3; 1.7; 1.2; 17.6; 56.8; 49.0; 55.2; 72.8; 72.8; 72.8; 72.8; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 31.8; 31.8; 31.8; 31.8; 1. 3; 山上食品-声屏障; 制冷机组; 1; 85; 8.8; 17.8; 1.2; 24.4; 56.1; 32.5; 54.6; 72.8; 72.8; 72.8; 72.8; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 31.8; 31.8; 31.8; 31.8; 1. 4; 山上食品-声屏障; 空压机; 1; 90; -5.6; -10.7; 1.2; 32.9; 54.2; 33.1; 57.6; 72.8; 72.8; 72.8; 72.8; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 31.8; 31.8; 31.8; 31.8; 1. 5; 山上食品-声屏障; 制氮机; 1; 90; 5.6; -6.1; 1.2; 25.4; 53.6; 40.9; 58.3; 72.8; 72.8; 72.8; 72.8; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 31.8; 31.8; 31.8; 31.8; 1. 6; 山上食品-声屏障; 软水制备机组; 1; 85; -11.5; 0.5; 1.2; 43.6; 58.3; 22.7; 50.3; 72.8; 72.8; 72.8; 72.8; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 31.8; 31.8; 31.8; 31.8; 1. 7; 山上食品-声屏障; 水泵; 1; 90; 5.6; -6.1; 1.2; 25.4; 53.6; 40.9; 58.3; 72.8; 72.8; 72.8; 72.8; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 31.8; 31.8; 31.8; 31.8; 1. 8; 山上食品-声屏障; 鼓风机; 1; 85; -11.5; 0.5; 1.2; 43.6; 58.3; 22.7; 50.3; 72.8; 72.8; 72.8; 72.8; 无; 25.8; 25.8; 25.8; 25.8; 31.8; 31.8; 31.8; 31.8; 1. 表中坐标以厂界中心（117.266,35.504）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB（A）； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB（A）； ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S—透声面积，m2。 ⑤然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的A声级衰减量（工业噪声源）： a、点声源 Adiv＝20Lg（r/ro） b、有限长（Lo）线声源 当r＞Lo且ro＞Lo时 Adiv＝20lg（r/ro） 当r＜Lo/3且ro＜Lo/3时 Adiv＝10lg（r/ro） 当Lo/3＜r＜Lo且Lo/3＜ro＜Lo时 Adiv＝15lg（r/ro） ②空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少。 ③地面效应引起的衰减量Agr 本工程地面为水泥硬化路面，地面效应引起的衰减量很小。 ④屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 ⑤其他多方面原因引起的衰减量Amisc 主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。 4、噪声预测结果 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-14。 表4-14 项目厂界噪声预测结果与达标分析情况表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 背景值（dB(A)）; 贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dBA）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 22.5; -55; 1.2; 昼间; 49.6; 48.2; 50.3; 60; 达标. 南侧; 36.4; -37.3; 1.2; 昼间; 51.9; 45.1; 53.6; 60; 达标. 西侧; -5.5; -37.3; 1.2; 昼间; 51.9; 44.7; 53.1; 60; 达标. 北侧; 32.4; 25; 1.2; 昼间; 52.5; 40.5; 53.9; 60; 达标. 政协希望小学; 20.5; -40; 1.2; 昼间; 52.1; 42.4; 53.8; 60; 达标. 经预测，设备噪声采用上述隔声、减振等措施后，再经过距离衰减，项目建设完成后厂界处昼间噪声值≤60dB（A），夜间不生产。可见，本项目的建设能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。本项目厂界外50米范围内环境保护目标政协希望小学能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 监测计划 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、 《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），项目噪声污染源监测计划见下表。 表 4-15 噪声监测制度一览表 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 噪声; 东南西北各厂界外1米; 等效连续 A 声级; 每季度一次，昼间一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 本项目生产过程产生的固体废物主要是甘薯皮、甘薯碎屑和不合格品、废离子交换树脂、污泥、废润滑油、废润滑油包装桶及生活垃圾。 - （1）废甘薯皮：本项目去皮工序会产生废甘薯皮，去皮率率约占原材料的 3%，产生量约108t/a，为一般固废，固废代码 900-099-S13，废甘薯皮有较高的甘薯淀粉含量，可外售动物饲料厂家作为原材料使用。废甘薯皮当日收集后由动物饲料厂家当日外运，不暂存。 - （2）不合格产品：项目生产过程中修剪工序将产生不合格产品，产生量约占原材料的 1%，产生量约36t/a，为一般固废，固废代码 900-099-S13，不合格产品有较高的甘薯淀粉含量，可外售动物饲料厂家作为原材料使用。不合格产品当日收集后由动物饲料厂家当日外运，不暂存。 - （3）甘薯碎屑：项目生产过程中成型和修剪工序将产生下脚料，产生量约占原材料的 0.5%，产生量约18t/a，为一般固废，固废代码 900-099-S13 ，下脚料有较高的甘薯淀粉含量，可外售动物饲料厂家作为原材料使用。甘薯碎屑当日收集后由动物饲料厂家当日外运，不暂存。 - （4）废过滤材料：项目软水使用反渗透原理制备。反渗透膜每年由厂家维护更换一次，每次更换量约 0.1 吨。废过滤材料属于一般固废，一般固废代码为900-009-S59，由厂家回收处理。 - （5）污水处理站污泥：污水处理站污泥的产生量按照每去除 1kgCODcr 产生0.4kg 污泥（干重）计，本项目自建的污水处理站去除 CODcr 约17.543t/a ，污泥产生量为7.017t/a（含水率60%）。污水处理站污泥为一般固废，一般固废代码为 900-099-S07 ，委托环卫部门定期清理。 - （6）废润滑油 - 项目生产设备需定期进行维修保养，根据《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08，危险特性T,I）。根据建设单位提供资料，废润滑油的产生量约为0.01t/a。由专用容器收集后暂存于厂区现有危废暂存间，委托危废公司处理。 - （7）废润滑油桶 - 项目矿物油采用桶装，废油桶产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废油桶属于危险废物，危废类别为HW08，代码900-249-08，委托有资质单位进行处置。 - （8）本项目员工30人，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计算，项目年运行300天，则年产生量为4.5t，生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 厂区产生的固体废物及去向见下表。 表4-16 项目固废产生及处理措施一览表 - 序号; - 污染物名称; - 状态; - 产生量; - 固废性质; - 类别、代码; - 处置方式. - 1; - 废甘薯皮; - 固态; - 108t/a; - 一般固废; - 900-099-S13; - 外售动物饲料厂家作为原材料使用. - 2; - 不合格产品; - 固态; - 36t/a; - 900-099-S13; - 外售动物饲料厂家作为原材料使用. - 3; - 甘薯碎屑; - 固态; - 18t/a; - 900-099-S13; - 外售动物饲料厂家作为原材料使用. - 4; - 废过滤材料; - 固态; - 0.1t/a; - 900-099-S07; - 由厂家回收处理. - 5; - 污水处理站污泥; - 固态; - 7.017t/a; - 900-099-S07; - 委托环卫部门定期清理. - 6; - 生活垃圾; - 固态; - 4.5t/a; - /; - 由环卫部门定期清运. - 7; - 废润滑油; - 液态; - 0.01t/a; - 危险废物; - HW08 - 900-214-08; - 危废间暂存，委托有资质单位定期处置. - 8; - 废润滑油桶; - 固态; - 0.002t/a; - 危险废物; - HW08 - 900-249-08. 表4-17 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备维修; 液态; 矿物油; 矿物油; 每月; T，I; 暂存危废库，分区存放，委托有资质单位处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.002; 固态; 矿物油; 矿物油; 每月; T/In. 表4-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别及代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废间; 废矿物油; 900-214-08; 厂区东侧; 5m2; 桶装; 5t; 每季度统计一次，贮存周期三个月. 2; 废油桶; 900-249-08; 袋装. 环境管理要求： （1）一般废物暂存、处置环境管理要求 项目于车间内东南侧设置1座一般固废暂存区，占地面积约20m2，一般固废暂存满足以下要求： 厂内一般固体废弃物应按《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中4.2.2一般工业固体废物自行贮存设施信息规定的设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。一般固废暂存库的固废管理方面的具体要求如下： 自行贮存设施信息包括贮存设施名称、编号、类型、位置、是否符合贮存相关标准要求、贮存一般工业固体废物能力、面积，贮存一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节等信息，参见附录 A.2。 - 贮存设施名称按排污单位对该贮存设施的内部管理名称填写。 - 设施编号应填报一般工业固体废物自行贮存设施的内部编号。若无内部设施编号，应按照 HJ 608 规定的污染防治设施编号规则进行编号并填报。 - 贮存设施类型填报自行贮存设施。 - 设施位置应填报一般工业固体废物自行贮存设施的地理坐标。 - 是否符合相关标准要求，是指该贮存设施是否符合 GB 15562.2、GB 18599 等相关标准中生产运营期间的环境管理和相关设施运行维护要求。 - 贮存一般工业固体废物能力和面积根据贮存设施实际情况填报。贮存能力为贮存设施可贮存一般工业固体废物的最大量，单位为 t、L、m3、个；面积为贮存设施达到贮存能力时一般工业 固体废物堆存所占面积，单位为 m2。 - 贮存一般工业固体废物的名称、代码、类别、物理性状、产生环节按照 4.2.1 执行。 - h） 半固态一般工业固体废物可备注含水率、含油率等指标。 - （2）危险废物环境管理要求 项目危险废物于危废间贮存，位于车间东南侧，占地面积为5m2，本项目产生的危险废物较少，危废库面积能够满足本项目暂存需求。危废库需做防流失、防渗漏等措施，危废应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012） 以及《建设项目危险废物评价指南》的相关要求对危险废物进行暂存和处置。 1）危险废物收集要求 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 2）暂存要求 - A、项目于厂区东南侧设置危废间1处，用于存放危险废物，项目危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求采取相应的防渗防腐硬化处理。 B、企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标志，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C、危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； ③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 3）危险废物的转运要求 项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ① 危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③ 危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危险废物转移过程严格落实《危险废物转移联单管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接收单位，第五联交接受地生态环境局。 ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 五、地下水和土壤 （1）环境影响分析与评价 本项目建成后，生产车间等建筑物均做好地面硬化，采取了防渗措施，切断了污染途径，不与土壤、地下水直接接触，故本项目对土壤、地下水不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径，影响较小，本项目可能迁移进入土壤环境的影响主要为事故状态下的下渗及大气沉降影响。 可能影响地下水、土壤途径主要包括以下几个方面内容： ①污水收集管道等设施下渗或漏水，污染附近的浅层地下水、土壤； ②车间地面防渗不当，造成生产废水下渗污染地下水、土壤； ③危废间防渗不当，造成液态废物渗漏污染地下水、土壤。 （2）环境污染防控措施 工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： ①源头控制措施 <1>设置一般固废暂存间及危废间，并设置防渗措施，防止固体废物因淋滤造成污染； <2>污水管道、阀门采用优质产品，加强生产设施及污水管道管理，防止和降低“跑、冒、滴、漏”现象。 ②分区防控措施 根据污染控制难易程度分级参照表，天然包气带防污性能分级参照表，地下水污染防渗分区参照表，本项目的防渗等级可以分为三个等级--简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。 结合本项目实际情况，重点污染防治区包括危废间、污水管道，一般污染防治区包括除重点防渗区以外的其他生产车间区域，简单防渗区包括办公室等。 项目各单元防渗措施具体见下表。 表4-19 项目各单元污染防治分区 序号; 分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危废间、污水处理站、污水管道; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 除重点防渗区以外的其他生产车间区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 办公室等; 一般地面硬化. 综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤的环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成较大影响。 六、生态环境 本项目占地范围内不含生态环境保护目标，项目污水处理站恶臭气体通过生物滤池除臭装置处理后通过1根15m高的排气筒排放，生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期清运；生产废水由污水处理站处理达标后，优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。因此，本项目对周围生态环境影响较小。 七、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平 （1）环境风险潜势 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中附录B，本项目生产过程涉及的危险物质为废润滑油及包装桶，不构成重大风险。根据项目风险特征，可能对大气环境造成不利影响的突发环境事件主要为火灾引发的伴生/次生污染物（CO）排放、废气处理设施运转不正常导致的废气超标排放。 （2）评价工作等级划分 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的划分依据和原则，环境风险潜势为I级，进行简单分析。评价工作级别见下表。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见导则附录A. 表4-21 危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号; 危险物质; 最大存在量qn（t）; 临界量Qn（t）; qn/Qn; Q. 1; 废润滑油; 0.01; 2500; 0.000004; 0.0000408. 2; 废润滑油包装桶; 0.002; 2500; 0.0000008. 本项目Q=0.0000408＜1，由上表可知，本项目环境风险潜势I类，环境风险评价为简单分析。本项目生产过程中不涉及风险物质。本项目的风险主要为废水泄露引起的水污染；火灾事故引发的次生污染。 （3）环境风险分析 本项目废水管道破裂或废水产生设施泄漏可能造成废水外泄，对地下水造成污染。易燃物品使用操作不当条件下引发的火灾风险；危险废物储存过程防渗措施失效造成的泄漏。火灾事故救火过程产生的消防废水往往夹带各种有毒有害物质，如没有得到有效控制，可能会污染地下水系统，造成次生水体污染事故。 （4）防范措施 ①定期维护污水管道及处理设备，严格把控，做好防渗工作，加强管理制度等措施，车间设置导流沟，废水非正常排放时要求建设单位必须采取措施，一旦发生生产废水事故性排放应立即停产，杜绝废水非正常情况下的排放，尽可能的把事故降到最低。 ②危废暂存间地面采用防腐、防渗设计，设有事故泄漏收集装置，一旦发生泄漏事故，能及时收集。 ③建设完善的消防报警系统，建立事故防范和处理应对制度。总图布置中充分考虑消防和疏散通道以及人货分流，保证安全生产；定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修； ④对职工加强职业培训和安全教育。培养职工要有高度的安全生产责任心，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、工艺参数变动及泄漏等的危险、危害知识，在紧急情况下能采取正确的应急方法。在原辅材料仓库、生产车间、危废暂存间等关键节点配备灭火器材，以便处理初期火灾。 ⑤加强对新职工和转岗职工的培训、安全教育和考核。新进人员必须经过专业培训和三级安全教育，并经考试合格后方可上岗。对转岗、复工职工应参照新进职工的办法进行培训和考试。 ⑥建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理，实行设备维护保养和责任制度。 （5）环保设施安全风险生产要求 根据《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17 号）要求，建设项目需开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。 本项目拟建设生物滤池除臭装置。 - 安全风险辨识 - 配套污水处理站应出现问题时应及时检修，避免污水排放超标事故的发生。 - 隐患排查治理措施 - ①环保设施及时进行维护保养，定期检查，避免设备疲劳运行防范事故发生。 - ②建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。 - 安全管理制度 - ①明确企业主要负责人为安全生产第一责任人，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。 - ②对涉环保设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培、教育。 （6）小结 通过风险调查、环境风险潜势初判可得，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险程度较小，且建设单位在采取并严格落实相应风险防范措施的前提下，项目风险事故发生的概率较小，风险水平控制在可接受程度内。 - 八、电磁辐射 - 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装卸粉尘 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合 排放标准》（GB1 6297-1996）中表 2 无组织排放监控浓 度限值 |
|  | 蒸煮异味 | 臭气浓度 | 车间密闭、喷洒除味剂 | 《挥发性有机物排 放标准第 7 部分： 其他行业（DB37/2 801.7-2019）》表 2 标准 |
|  | 包装封口 | VOCs | 加强车间通风 |  |
|  | 污水处理站 | 硫化氢 | 经生物滤池除臭装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放 标准》（GB 14554-1993）中表 2 标准 |
|  |  | 氨气 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 加盖密闭喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放 标准》（GB 14554-1993）中表 1 标准 |
|  |  | 氨气 | 加盖密闭喷洒除臭剂 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 加盖密闭喷洒除臭剂 | 《挥发性有机物排放标准第 7 部分：其他行业（DB37/2 801.7-2019）》表 2标准 |
| 地表水环境 | DW001/综合生产废水（甘薯清洗废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、蒸汽冷凝水及蒸煮废水、锅炉排污水和软水制备废水） | CODCr BOD5 SS 氨氮 全盐量 | 厂区污水处理站处理，处理达标后优先用于厂区绿化、冲厕及道路洒水降尘，剩余全部由罐车外运至泗水国祯水务有限公司处理。 | 回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中道路清扫、冲厕及绿化标准要求，污水处理厂纳污水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足泗水国祯水务有限公司进水指标 |
|  | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 委托环卫部门定期清运 | -- |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，隔声、减震、消声，车间合理布局，经常保修维护 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 生产工序 | - 废甘薯皮 | - 外售动物饲料厂家作为原材料使用 | - 一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | - 不合格产品 | - 外售动物饲料厂家作为原材料使用 |  |
|  |  | - 甘薯碎屑 | - 外售动物饲料厂家作为原材料使用 |  |
|  | - 软水制备 | - 废过滤材料 | - 由厂家回收处理 |  |
|  | - 污水处理 | - 污水处理站污泥 | - 委托环卫部门定期清理 |  |
|  | - 职工生活 | - 生活垃圾 | - 由环卫部门定期清运 | - -- |
|  | - 设备维护 | - 废润滑油 | - 危废间暂存，委托有资质单位定期处置 | - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准 |
|  |  | - 废润滑油桶 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目周边无生态环境敏感保护目标，应尽快完成厂区裸露地面的硬化和绿化措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目必须加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设施（例如灭火器、消防砂、消防铲等）并对员工进行应急演练及培训，将事故风险环境影响降到最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，规范排污口设置及标示标牌，按污染源监测计划实施定期监测等。企业应及时记录生产、排污、管理等信息台账。 （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），应当在启动生产设施或者发生实际排污之前进行排污许可申报。 （3）建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，选址符合要求。项目运行过程中各污染物排放均能满足污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标要求。项目选址不在生态保护红线范围内，符合“三线一单”的管控要求和土地利用规划的要求。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | -- | -- | -- | 0.0043t/a | -- | 0.0043t/a | +0.0043t/a |
|  | 硫化氢 | -- | -- | -- | 0.000165t/a | -- | 0.000165t/a | +0.000165t/a |
| 废水 | COD | -- | -- | -- | 0.117t/a | -- | 0.117t/a | +0.117t/a |
|  | 氨氮 | -- | -- | -- | 0.006t/a | -- | 0.006t/a | +0.006t/a |
| 一般工业 固体废物 | - 废甘薯皮 | -- | -- | -- | - 108t/a | -- | - 108t/a | - +108t/a |
|  | - 不合格产品 | -- | -- | -- | - 36t/a | -- | - 36t/a | - +36t/a |
|  | - 甘薯碎屑 | -- | -- | -- | - 18t/a | -- | - 18t/a | - +18t/a |
|  | - 废过滤材料 | -- | -- | -- | - 0.1t/a | -- | - 0.1t/a | - +0.1t/a |
|  | - 污水处理站污泥 | -- | -- | -- | - 7.017t/a | -- | - 7.017t/a | - +7.017t/a |
|  | - 生活垃圾 | -- | -- | -- | - 4.5t/a | -- | - 4.5t/a | - +4.5t/a |
|  | - 废润滑油 | -- | -- | -- | - 0.01t/a | -- | - 0.01t/a | - +0.01t/a |
|  | - 废润滑油桶 | -- | -- | -- | - 0.002t/a | -- | - 0.002t/a | - +0.002t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①