
建设项目环境影响报告表
(试行)

     项目名称：年产50万套机床附件加工项目
     建设单位: 泗水强力机床附件厂
编制日期：2020年11月
国家环境保护总局编
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项时批复的名称，不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写起止地点。

行业类别——按国标填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	年产50万套机床附件加工项目

	建设单位
	泗水强力机床附件厂（统一社会信用代码：91370831768734255E）

	法人代表
	李兆湖
	联系人
	李强

	通讯地址
	泗水县泉林镇尤家庄三尤工业园

	联系电话
	13181337688
	传真
	
	邮政编码
	273200

	建设地点
	泗水县泉林镇尤家庄三尤工业园

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建√　  改扩建   技改  
	行业类别及代码
	C3425

机床功能部件及附件制造

	占地面积

(平方米)
	7728
	绿化面积

(平方米)
	——

	总投资

(万元)
	2000
	其中：环保投资

(万元)
	20
	环保投资占总投资比例
	1％

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2021年2月

	工程内容及规模：

一、项目建设的背景

泗水强力机床附件厂位于泗水县泉林镇尤家庄三尤工业园，地处泉林镇泉张路以西工业片区C街区。该厂拟投资2000万元，实施年产50万套机床附件加工项目。项目外购钢材采用下料、机械加工（切削钻铣磨）、喷砂、组装、煤油清洗防腐、组装等生产工艺，年加工机床附件50万套，预计2021年2月建成投产。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（生态环境部1号令）二十二、金属制品业 67金属制品加工制造，本项目无喷漆和电镀工艺，不是单纯切割组装，属于“其他”类别，编制报告表类别。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及当地环保部门的管理要求，该项目需办理环评手续。泗水强力机床附件厂委托我单位对该项目进行环境影响评价。我单位受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成该项目环境影响报告表。

二、政策符合性
1、产业政策符合性
经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目所用设备均不在其鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类，项目的建设符合国家产业政策。

2、生态红线符合性

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），泗水县涉及生态保护红线区见表1。

表1 泗水县生态保护红线区概况一览表

序号

生态红线保护区编号

生态保护

红线区名称

边界描述

面积

（km2）

1

SD-08-B1-05

泗水县水源涵

养生态保护红线区

南玉沟：以1#、2#水井的外接四边形，向外径向距离为370m的四边形区域；

马家坡：以水源地内外围井的外接多边形，向外径向距离165m的多边形区域；

何家庄：以1#、2#水井的外接四边形，向外径向距离为165m的四边形区域；

鲁舒：以外未经的外接多边形，向外径向距离为325m多边形区域；

鲍东：以外围井的外接多边形，向外径向距离为370m的多边形区域

五里庙：以泉眼为中心，310m为半径的圆形区域

2.44

2

SD-08-B4-05

石门山-八步岭生物多样性维护、水源涵养生态保护区

泗水县北部边界

29.44

3

SD-08-B4-10

泗河泗水段生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区

泗水县西北部，泉源大道与圣泉大道交界处西北部

2.53

4

SD-08-B4-11

泗水泉林泉群、泗河东段生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区

泗水县中东部，泗河泗水县东段

59.11

5

SD-08-B4-12

华村水库、青龙山生物多样性维护生态保护红线区

泗水县与石莱镇、放城镇交界地带

10.70

6

SD-08-B4-13

泗水县南部生物多样性维护、水源涵养生态保护红线区

泗水县南部泗水县国家级森林公园附近山区

76.99

项目位于泗水县泉林镇尤家庄三尤工业园（东经117.504，北纬35.650，即北纬35°39′00″，东经117°30′14.4″），不在山东省规划的济宁市泗水县生态红线内。项目与生态红线位置关系见附图5。

3、《关于加强秋冬季重型载货汽车运输管控工作的通知》（济气综合办函[2019]59号）

如项目投产后，日常重型载货汽车（含燃气）进出量超过10辆次，按照重点用车企业管控进行管控，主动上报济宁市大气污染防治指挥部办公室备案，将车辆基本信息纳入市县两级秋冬季网格化监管平台，实施全天候监控，在厂区出入口安装视频监控系统，系统具备车牌识别功能，车牌识别能够拍摄到车辆进出口全局，车牌识别范围包括车辆出具所有车道等功能。

三、工程概况

1、建设地点
泗水强力机床附件厂位于泗水县中泉林镇尤家庄三尤工业园，租赁厂房进行生产。项目厂址南侧为空地；北侧为厂房；西侧为树林；东侧道路，道路东侧为空地。距离项目最近的敏感目标是项目厂区南侧380m处的后尤村。项目地理位置详见附图1和附图2。
2、建设性质

新建项目。

3、生产规模

年加工机床附件50万套
4、工作制度
厂区职工定员40人，全年工作300天，实行1班工作制，每班8小时。

5、建设内容

5.1项目组成
项目占地面积为7728m2，总建筑面积7028m2。其中车间7008m2，危废仓库20m2。
表2  项目总体组成一览表

工程组成

工程内容

主体工程

车间
1座，长136m，宽48m，车间占地面积6528m2，建筑面积7008m2（办公室2层面积480m2），车间集办公、仓库、生产功能于一体。
辅助工程

办公室

建筑面积960m2，1层，位于生产车间内
危废仓库
危险废物位于车间外北侧，建筑面积20m2
公用工程

供水系统

由当地自来水系统供给。

供电系统

由当地供电系统提供。

环保工程

废气

喷砂机为密闭式，喷砂废气经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放。
废水

生活污水排入厂区化粪池，由附近村民清运用作农田肥料，不外排。

无生产废水产生
噪声

设备安置在车间内，并加设减振基础，安装隔声门窗，减少噪声的产生。

固体废物

一般固废铁屑外售；危险废物废油、废切削液等委托有资质的单位处置；废油桶由厂家回收；职工生活垃圾交由环卫部门清运。
5.2主要设备

主要生产设备见表3。

表3  厂区主要设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

1
加工中心
/
台
17
2
数控车床
/
台
72
3
普通车床
/
台
10
4
外圆磨床

/
台

30
5
内孔磨床

/
台

20
6
喷砂机

/
台
2
7
空压机
/
台
3
8
光饰机
/
台
3
9
台钻
/
台
4
10
激光打标机

/
台
4
11
检测设备-动平衡机

/
台
2
12
检测设备-主轴头架
/
个

8
13
刀具钝化抛光机*
/
台

1
14
打包机
/
台
4
15
冲床

/
台
1
16
锯床

/
台
6
17
叉车

/
台
2
18
行吊

/
台
1
19
合计
台
190
*在机床行业，刀具似乎并不是越“快”越好，刀具钝化并不是字面理解的意思（用铬酸盐溶液与金属作用在其表面生成三价或六价铬化层的过程，叫做钝化），而是一种有效提高刀具使用寿命的手段，不涉及化学试剂使用；而是工件通过在缸体内的磨料进行打磨或抛光。钝化打磨最初被应用在珠宝行业中，对戒指进行抛光。刀具钝化抛光的方式分为毛刷、喷砂、拖拽式抛光机，毛刷、拖拽式较为常见。刀具在经过钝化抛光后，表面会留下许多小孔，在加工时这些小孔可以吸附更多的切削液，使得切削时产生的热量大大减少，极大得提高切削加工的速度。钝化抛光的优点：（1）抵抗刀具物理磨损，刀具的钝化处理可以帮助刀具提高刚性，避免刀具过早丧失切削性能；（2）保持工件的光洁度，刀具刃口有毛刺会导致刀具磨损，加工工件的表面也会变得粗糙，经钝化抛光处理后，刀具的刃口会变得很光滑，崩刃现象也会相应减少，工件表面光洁度也会提高；（3）方便凹槽排屑，对刀具凹槽抛光处理可以提高表面质量和排屑性能，凹槽表面越平整光滑，排屑就越好，就可实现更连贯的的切削加工。
5.3主要原辅材料消耗
表4 项目主要原材料消耗一览表

序号

名称

单位

消耗量

备注

1

圆钢

t/a

1000
2
润滑油

t/a
1.02
3
切削液
t/a
4.08
4
煤油

t/a
4.08
清洗防腐
5
防锈油

t/a

1.02
防腐
6
液压油

t/a
1.02
5.4 公用设施

5.4.1 供热 

项目生产过程不使用热；厂区冬季办公取暖采用分体式空调。厂区内不设置燃煤、燃油、燃气锅炉等设施。

5.4.2 给排水

给水：本项目用水主要为切削液配置用水、光饰机用水和生活用水，由当地自来水管网直接供水。切削液配比为1:20，切削液用水81.6m3/a；光饰机定期补充损耗水分，每日平均补充0.3m3/d即90m3/a。项目职工人数40人，生活用水量按0.05m3/d·人计，则生活用水量为2m3/d即600m3/a。

排水：切削液配置用水循环使用无外排，更换的废切削液按照危险废物处置；光饰机定期补充损耗，无外排废水；生活污水产生量约为生活用水量的80%，为1.6m3/d即480m3/a。生活污水全部排入厂区化粪池，交由附近村民清运用作农肥。
[image: image1.wmf](

)

å

³

1

/

q

i

i

Q

[image: image2.png]HEUE : & EI>BSATHRESATFER > ExERES AT A RRIE R > SR> k2R

#5355 11370831004336513W/2019-03555 BHAR ERATF
ot IKEKSE mRes% IRKEDRS
-2t AR
20191 B FHKIMEER ENITFHE
2 MKEASE BERE TKEASSE SRS 155 BRI : 20190329 151126

me AThEER wE |0

: SRR Ham m

2 IS i v | m it mo|
s HENERILAKE AT m | o u it
. SHERILAKE A m | m it 1 it
s REEAERRNER mEENERE | W | m it 1 it




（3）水平衡





图1 项目水平衡图（单位：m3/a）

5.4.3供电

本项目用电由泗水县当地供电系统供电网络提供。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

项目租赁闲置厂房，不存在与项目有关的环境问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

泗水县位于山东省中南部，泰沂山区南麓，。北纬35°28′-35°48′之间，东经117°5′-117°35′之间，其东靠平邑县、西接曲阜市、南邻邹城市、北连新泰市、西北与宁阳县搭界，县城位于县境中部偏西，行政上属于济宁市。县境东西最大横距46公里，南北最大纵距40.6公里。总面积1118.11平方公里。

泗水县地处京福、京沪、日兰、高速公路的大三角中心位置，新亚欧大陆桥日照至鹿特丹铁路、日兰高速公路、327国道横贯东西，244省道纵穿南北，东连日照港，西接京福高速公路、京沪高速铁路、济宁曲阜机场。距离日照港200公里，青岛港300公里，距离济南国际机场160公里，距济宁曲阜机场90公里，距临沂机场100公里。
2、地形、地貌、地质
泗水县处泰沂山区南麓，地势南北高，中部低，由东向西倾斜。南北是低山丘陵，境内山脉多成东西走向。南部及北部是低山丘陵区，面积为 738.5平方公里，中部为河谷平原区，面积为353.22平方公里。境内地貌类型多样，大地貌属泰山群沂蒙边缘，中地貌属属鲁中南丘陵山区。全县山丘众多，有大小山头561座，海拔500米以上的11座，海拔400米以上的71座，北部凤仙山最高，海拔608m，中部是河谷平地，形成南北高、中部低，由东向西倾斜的地势。根据地质水文特点，全县划分为4个地貌区：泗北低山区、泗北丘陵区、河谷平地、泗北低山丘陵区。泗水县境内地质构造为一由南向北倾斜的单斜构造，地层现状平缓，倾角一般在8-15度之间。仅个别地段因构造的关系，地层倾角变大。根据地震烈度区划资料，泗水县地震基本烈度属七度区。

3、气候状况
泗水县属于暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足，降水充沛。呈现春季干燥多风、夏季炎热多雨、秋季温和凉爽、冬季干燥寒冷的气候特点。2017年全年平均气温15.3℃，较历年平均值14.0℃偏高1.3℃；年极端最低气温-7.9℃，出现在12月17日，较历年极端最低气温-16.7℃偏高8.8℃；年极端最高气温37.9℃，出现在7月24日，较历年极端最高气温41.3℃偏低3.4℃。全年总降水681.3毫米，较历年平均值717.3毫米偏少36毫米；全年日照总时数2111.8小时，较历年平均值2273.1偏少161.3小时；全年大雾天气13天，大风天气3天，日均降水量≥0.1毫米的日数81天，暴雨日数2天，较历年平均暴雨天数2.1天偏少0.1天；一日最大降水量60.1毫米，出现在7月6日；全年无霜期日数228天，较历年平均天数211.5天偏多16.5天。
4、水文情况
（1）地下水

地下水资源的特点因地质地貌和包气带岩性较为复杂，且断裂构造较发育，地下水资源的数量、分布和特点各不相同。南北砂石山区，主要含水层为基岩风化带及现代河两侧的洪积扇砂层，地下水分布不均，以花岗岩、片麻岩裂隙水为主，单井出水量一般小于100立方米/日。泗河冲积平原，由泗河冲积和北部洪积而形成泗北中部平原区，由中细砂组成，并含有较多的砾石、鹅卵石，松散的第四纪覆盖层一般8～10米。西部(杨柳镇及中册镇西部)覆盖层较薄，有些地区第三纪红砂岩裸露成为贫水区。地下水位埋深一般2～5米。泗河干流及较大支流河床附近，含水层厚度较大，地下水赋存条件好，富水性较强，单井出水量大于12立方米/小时；远离干支流河床的地段，含水层相对较小、地下水赋存条件较差，富水性也较差，单井出水量一般小于6立方米/小时。泗河南岸灰岩区，包气带岩性为第四纪松散岩及奥陶、寒武系灰岩，降雨入渗与灌溉回归补给强度较大，且大部分地区岩溶裂隙较为发育，地下水赋存条件较好。该区地下水由南向北运动，受汶泗断层的北盘第三系红砂岩隔水层的阻挡，沿河形成十余处较大的泉群溢出地表，形成泗中灰岩地下水富水区。

（2）河流及水库

泗水县主要河流中，泗河在县北流过，东边是济河，西边有玉沟河，南有南干渠，西南方向有一水库——尹家城水库。多年平均天然河川径流量为29440万立方米，多年平均径流模数为26.96万立方米/平方公里。天然河川径流是由降雨补给，天然年径流深在地区上的分布总趋势与降水量基本一致，呈现从东南向西北部递减，变幅较小。河川径流受到流域下垫面的明显影响，年径流深在地区的分布上较年降水量不均匀。河川径流的年内变化。汛期洪水暴涨暴落，多年平均汛期径流量占全年径流量的75%。枯水期径流量很小，许多河川断流，枯水期8个月的径流量仅为全年径流量的25%。河川流量的年际变化。历年最大年径流深与最小年径流深的极值比达数10倍；年径流深的变差系数CV值达0.50以上。与年降水量的年际变化类似，也存在着丰枯水交替出现和连续丰水、连续枯水的现象。

泗水县共建中型水库3座，小(一)型水库9座，小(二)型水库69座，塘坝285座，总库容2.62亿立方米，兴利库容1.15亿立方米；大型泗河截潜拦河闸2处，最大一次拦蓄水量159万立方米；沿河提灌站328处。

5、生物资源

泗水县境内动物组成比较简单，种类较少。动物主要有哺乳动物、野兔、刺猬、黄鼠狼等陆野生动物、喜鹊、啄木鸟、猫头鹰等禽类、蜂、蝇等昆虫类和壁虎、蜥蜴、蛙等爬行类。境内植物种类繁多，主要为人工种植果园、自然生长的荒草、乔灌木林等。

6、土壤

泗水县土壤为棕壤与褐土的过渡地带，主要分布着棕壤、褐土、潮土3个土类7个亚类。棕壤主要分布在花岗变质岩山区及其流域，面积大，分布广，总面积51万亩。褐土分布在泗南灰岩山丘和零星灰岩露头的地方，面积73万余亩。潮土主要指泗河及其支流河漫滩上形成发育的土壤，面积2万亩。



	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

泗水全县辖13镇街，即泗河街道济河街道、泉林镇、星村镇、柘沟镇金庄镇、中册镇、杨柳镇、苗馆镇、泗张镇、圣水峪镇、高峪镇、华村镇（2015年12月25日，撤大黄沟乡，设华村镇）至2015年底，全县有行政村（居）597个（含10个城市社区）；省级经济开发区1个。县城设在泗河街道，是中共泗水县委、泗水县人民政府的所在地，为全县政治、经济、文化中心。

2018实现地区生产总值200亿元、增长5.6%；一般公共预算收入8.7亿元、增长6.1%；固定资产投资134亿元、增长8%;社会消费品零售总额113亿元、增长9%；城镇和农村居民人均可支配收入分别达到24580元、12311元，增长8.2%、8.8%。加快新旧动能转换，产业发展质量实现新提升。三次产业结构调整为22.9：35.9：41.2。新增“四上”企业119家。“四新”经济加快成长，制定出台新旧动能转换重大工程《实施意见》《实施规划》，24个项目纳入省市项目库并全部开工，完成投资24.8亿元。新增“四新”企业88家，32个“四新”项目完成投资37.1亿元，“四新”经济增加值达到30亿元、增长17.6%。国家电子商务进农村综合示范县项目深入推进，建成村级服务站420个，实现农产品电商交易3亿元。现代农业加快发展，成功创建全国农村一二三产业融合发展先导区、国家农产品质量安全县、全国“粮改饲”试点县、省农业“新六产”示范县。

扎实推进为民实事办理，学校餐厅建设、便民设施提升等十件实事全面完成。城镇新增就业2876人，城镇登记失业率控制在4%以内。城乡低保补助标准实现“十三连增”，城乡居民基础养老金提高到每人每月118元。积极推进66家国有、集体破产企业职工债权清核兑付工作。新建改建幼儿园19处，完成大班额项目5个，县一中扩建工程如期竣工，新增学位1.2万个。县医院新院区二期、县妇幼保健院新院区建成使用，新增床位400张。县残疾人康复中心主体完工。城乡公交实现全覆盖，城区公交在全市率先实行免费乘坐，投放共享单车2000辆，群众出行更加便捷。建设村居儿童快乐家园50处，创建省市级妇女儿童家园4处。建成13个镇街文化站，开展送戏下乡600场、乡村儒学讲堂500场，成功创建省级文明县。




环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

一、环境空气
项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。  根据济宁市生态环境局网站公示《2019年全市环境空气质量状况及14县市区排名》，泗水县2019年大气污染物浓度见表5-1。
表5-1 2019年泗水县大气污染物浓度情况一览表

县（市、区）
二氧化硫

（μg/m3）
二氧化氮

（μg/m3）
可吸入颗粒物

（μg/m3）
细颗粒物

（μg/m3）
泗水县数值
14
33
100
61
GB3095-2012二级标准
60
40
70
35
达标情况
达标

达标

不达标

不达标

超标倍数

/
/
0.429
0.743
根据公布的2019年泗水县大气环境质量数据显示，区域浓度SO2（14μg/m3）、NO2（33μg/m3）、PM10（100μg/m3）、PM2.5（61μg/m3），可吸入颗粒物和细颗粒物指标分别超标0.429和0.743倍，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于环境空气质量不达标区，颗粒物是该区域主要污染物。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1条款，城市环境空气质量达标情况评价指标 6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标；泗水县属于环境空气质量不达标区，颗粒物是该区域主要污染物。泗水县生态环境局依据《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和省、市秋冬季大气污染防治方案，贯彻落实市委、市政府要求，深入推进2019-2020年秋冬季工业企业季节性生产调控，持续改善区域空气质量的目标任务，泗水县将出台实施《泗水县2019-2020年秋冬季工业企业绿色管控实施方案》。方案围绕改善秋冬季空气质量为核心，减少秋冬季污染物排放为目标，注重工业企业大气污染为重点领域，科学组织实施重点工业企业差别化绿色管控，避免“一刀切”，积极引导企业开展深度治理，推进行业转型升级和高质量发展，促进泗水县秋冬季空气质量持续改善。2019年泗水县人民政府印发《泗水县煤炭市场综合整治行动方案的通知》（泗政办字[2019]41号）；2019年济宁市下发《关于加强秋冬季重型载货汽车运输管控工作的通知》（济气综合办函[2019]59号）；通过上述方案实施持续改善全县空气环境质量。
二、水环境

根据《济宁市环境质量报告书（2019年度）》2019年度济宁市纳入国控和省控环境质量管理的有26个，包括16条河流的21个监测断面及5个湖泊监测点位，共21个国控点、5个省控点，按照每月一次定期检测；2019年度21个地表水国控点位全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，5个省控点除光府河侯店断面执行Ⅳ类标准外，其余4个断面全部达到Ⅲ类水质要求。泗河国控断面为兖州南大桥和尹沟，具体数值见表5-2，全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。
表5-2泗河国控监测断面监测数值一览表（单位：mg/L，pH无量纲）
国控断面名称

pH
溶解氧
高锰酸盐指数

生化需氧量

氨氮

石油类

总氮

化学需氧量

总磷

兖州南

大桥
7.20-8.35
9.25
5.5
3.6
0.343
0.025
——

19
0.05
尹沟

7.78-8.89
9.36
4.9
2.5
0.249
0.009
——

18
0.04
另根据泗水县政府网站公示，2019年1月泗河故县坝断面水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求水质标准。


《济宁市环境质量报告书（2019年度）》，2019年泗水县五里庙水源地五里庙水厂因水厂属浅层地下水，常年干旱无水，未进行监测；其余省控地下饮用水水源地点位（鲁舒、何家庄、南玉沟、马家坡、鲍东庄）都进行了每年两次的常规监测，监测结果表明均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
三、声环境

声环境质量标准参照执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目位于郊区，周围无强噪声源，声环境处于本底值，昼间和夜间均符合国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

四、生态环境

该区域为平原区，植被以绿化、农作物为主，周围绿化较好，项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

1环境空气

主要保护密集人流、外围村庄，保护级别：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

表6 大气环境质量标准基本项目标准限值
                       项目

标准限值

SO2

PM10
PM2.5
NO2

TSP
二级标准

浓度限值

年平均

60
70
35
40
200
浓度单位:

μg/m3（标准状态）

日平均

150
150
75
80
300
1小时平均

500
—
—
200
—
2 地表水

主要保护泗河，保护级别：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

3地下水
主要保护目标为当地浅层地下水，保护级别：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

4 声环境

主要保护厂区及外围村庄村民和流动人群，保护级别：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5 本项目主要保护目标
项目主要保护目标见表7。

表7项目周围主要环境保护敏感目标分布情况

敏感目标

相对厂址方位

相对厂界距离

性质

后尤村
南
380m

居民区

中尤家庄
南
609m
居民区
余粮村
北
980m

居民区

东张庄
西南
800m
居民区

花园村

东南

1200m
居民区
泗河
南
680m
河流



评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	周围地表水域执行：

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

周围地下水执行：

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准；      

周围大气环境执行：

执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准；

周围区域声环境执行：

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

	污
染
物
排
放
标
准
	废水排放标准：

本项目无废水排放。
废气执行：
有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 一般控制区标准（颗粒物20mg/m3、3.5kg/h）；无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求（颗粒物1mg/m3）。
噪声排放标准：

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固体废弃物执行： 

一般性固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

	总量

控制

指标
	根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施排放总量指标核算，项目有组织排放颗粒物0.0217t/a。根据《济宁市生态环境局关于转发<山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>的通知》，实施2倍替代，本项目大气污染物总量控制指标为颗粒物0.0434t/a。无废水外排，无需申请水污染物总量控制指标。


建设项目工程分析
	一、工艺流程简述(图示)：

1、施工期 

租赁现有厂房，施工期主要是设备安装，不再进行施工期环境影响评价。
2 营运期
     








图1 项目生产工艺流程图
   外购钢材，按照图纸进行下料，然后进行切、削、钻、铣、磨等操作，操作过程是使用切削液，起到降温、润滑、防锈作用。采用喷砂对工件表面进行处理，得到光滑表面；按照客户要求进行光饰或钝化抛光。光饰是振动削磨的过程，将需要去毛刺和抛光的工件，放入光饰机内，依靠光饰机的规律性振动，使工件与研磨块（磨料和水）相对运动，相互摩擦，把凸出工件表面和周边的毛刺磨掉；光饰属于湿式研磨无粉尘产生。在机床行业，刀具似乎并不是越“快”越好，刀具钝化并不是字面理解的意思，而是一种有效提高刀具使用寿命的手段，不涉及化学试剂使用；将刀具与磨料在密闭空间内进行钝化抛光处理后，刀具的刃口会变得很光滑，崩刃现象也会相应减少。钝化抛光在密闭的设备内，无粉尘产生及排放。去除表面毛刺后，组装得到成品机床附件，机床附件采用煤油清洗，再使用防锈油进行涂抹在工件表面防腐，防锈油和煤油循环使用。生产过程中无焊接、酸洗、磷化等表面处理工序。  
二、主要污染工序： 

1 废气
喷砂废气，主要污染物为颗粒物

2 废水

生产过程中无生产废水产生及排放，产生的污水为生活污水

3 固体废物
一般固废废物：下料过程产生的下脚料，主要成分是钢屑。

危险废物：废煤油、废润滑油、废液压油、废防锈油、废切削液和废油桶。
废煤油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-201-08，清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油；废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；废液压油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08，液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油；废防锈油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。
定期更换废切削液，属于HW09危险废物，废物代码900-006-09，使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液。

废油桶属于HW49危险废物，废物代码900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。
其他废物：员工生活垃圾

 4 噪声

项目营运期的噪声源主要来自车床、加工中心、磨床、钻床、喷砂机、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声级在60-85dB(A)左右。

三、项目环保投资
表8 环保设施及投资一览表

设施名称

用   途

投资（万元）

备  注

隔声设施、设备减振等

设备噪声隔声降噪

2.0
化粪池

收集处理生活污水

0.5

生活垃圾桶

暂存生活垃圾

0.5

布袋除尘+15m高排气筒
处理喷砂废气
5.0
危废暂存间

暂存危险废物

10.0
土建+防渗
危险废物协议

清运、委托处置危险废物

2.0
总计

20.0
综上所述，本项目的环保设施投资占总投资额的1%，拟建环保措施可起到减振降噪、作用，技术可行、有效，可满足本项目的环保要求。

五、项目选址及总图布置方案合理性分析
1选址合理性分析

泗水强力机床附件厂位于泗水县泗水县泉林镇尤家庄三尤工业园，地处泉林镇泉张路以西工业片区C街区。厂址南侧为空地；北侧为厂房；西侧为树林；东侧道路，道路东侧为空地，距离项目最近的敏感目标是项目厂区南侧380m处的后尤村。该区域交通方便，信息发达，水电齐全，周围环境敏感目标较少，可满足本项目建设需求。

根据《泉林镇泉张路以西工业片区控制性详细规划》，项目厂址位于泉张路以西工业片区C街区，用地为工业用地。根据《泗水县泉林镇总体规划（2015-2030）》，项目厂址位于规划的机械产业园，用地为工业用地，符合泉林镇总体规划要求（见附图4-1和附图4-2）。

本项目租用闲置厂房进行建设，一方面充分利用闲置土地资源，一方面带动当地经济发展，提高周围村民收入，选址不在生态红线内；用地为规划的机械产业园内工业用地，用地符合泉林镇总体规划要求，项目选址合理。
2 总图布置合理性分析

项目设备位于车间内，厂区生产、办公区域相对独立，按照生产流程进行设计，工艺顺畅，物流通畅。经隔声和距离衰减后，对办公区的影响较小。项目平面布置图详见附图3。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)                         

	大气
污染
物
	喷砂

（有组织）
	颗粒物
	2.17t/a，0.9kg/h

450mg/m3
	0.0217t/a，0.009kg/h

4.5mg/m3

	
	喷砂

（无组织）
	颗粒物
	0.0219t/a
	0.0219t/a

1mg/m3

	水污
染物
	生产系统
	生产废水量
	——
	——

	
	生活系统
	生活污水量
	480m3/a
	0

	
	
	COD
SS

氨氮
	350mg/L、0.168/a

200mg/L、0.096t/a

35mg/L、0.0168t/a
	0

	固体
废物
	生产系统
	下脚料（钢屑）
	100t/a
	0

	
	
	废油类（废润滑油、废煤油、废防锈油、废液压油）
	0.21t/a
	0

	
	
	废切削液
	0.80t/a
	0

	
	
	油桶
	0.15t/a
	0

	
	生活系统
	生活垃圾
	6t/a
	0

	噪
声
	本本项目噪声主要来自车车床、加工中心、磨床、钻床、喷砂机、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声级在60-85dB(A)左右。通过车间密闭、隔声降噪、距离衰减等措施，项目厂界噪声可达标排放。

	其他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页):
施工期不涉及大面积开挖，对周围环境影响不大。项目营运后，达标排放，对该区域生态环境影响很小。




环境影响分析
	一、施工期环境影响

施工期不涉及大面积开挖，不再进行施工期环境影响评价。

二、运营期环境影响分析
1环境空气影响分析

   项目运行过程中产生的废气为喷砂废气。参考《第二次全国污染源普查系数手册》推荐的喷砂产污系数为2.19kg/t-原料，项目原材料共计1000t/a，则喷砂过程产生污染物2.19t/a，喷砂废气经密闭的集气罩收集（收集效率99%）后进入布袋布袋除尘（除尘效率99%）后通过1根15m的排气筒排放（排气量2000m3/h），颗粒物排放量为0.0217t/a，排放速率为0.009kg/h，排放浓度为4.5mg/m3，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 一般控制区标准（颗粒物20mg/m3、3.5kg/h）。

    未被收集废气0.0219t/a，以无组织形式排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求
大气环境影响分析：

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的AERSCEEN 计算模式对本项目进行大气污染物扩散计算。
①评价因子

表9评价因子和评价标准表

评价因子

小时值/（μg/m3）

日均值/（μg/m3）

标准来源

TSP
900
300
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准；
注：TSP无小时浓度，取日均值三倍。
②模型预测参数

表10 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/℃ 

37.9
最低环境温度/℃
-16.7
土地利用类型

农用地
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

□是 √否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟 

□是 √否

岸线距离/km

/

岸线方向/

/

表11-1 矩形面源参数表
编号

名称

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角/。
面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

1

无组织废气
126
48
0
8
2400

正常

颗粒物：0.0091
表11-2 点源参数表
编号

名称

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m
烟气流速(m/s)

烟气温度/℃

年排放小时数/h

排放

工况

污染物排放速率（kg/h）

1
喷砂工序（P1）
15
0.2
17.7
25
2400
正常
颗粒物：0.009
③评价等级

表12项目大气环境评价等级确定表

污染源名称

污染物

标准值

（µg/m3）

最大落地浓度（µg/m3）

最大占标率（%）

最大落地浓度距源距离（m）

评价

等级

喷砂工序（P1）
颗粒物
900
0.69808
0.08
71
三级评价

无组织废气

喷砂工序
颗粒物
900
2.2567
0.25
66
三级评价
综上，项目大气评价等级为三级评价。
④达标区判定 

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1条款，城市环境空气质量达标情况评价指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 6项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标；根据公布的2018年泗水县大气环境质量数据显示，区域浓度SO2（15μg/m3）、NO2（34μg/m3）、PM10（93μg/m3）、PM2.5（59μg/m3），可吸入颗粒物和细颗粒物指标分别超标0.328和0.686倍，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于环境空气质量不达标区，颗粒物是该区域主要污染物。

泗水县生态环境局依据《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和省、市秋冬季大气污染防治方案，贯彻落实市委、市政府要求，深入推进2019-2020年秋冬季工业企业季节性生产调控，持续改善区域空气质量的目标任务，泗水县将出台实施《泗水县2019-2020年秋冬季工业企业绿色管控实施方案》。方案围绕改善秋冬季空气质量为核心，减少秋冬季污染物排放为目标，注重工业企业大气污染为重点领域，科学组织实施重点工业企业差别化绿色管控，避免“一刀切”，积极引导企业开展深度治理，推进行业转型升级和高质量发展，促进泗水县秋冬季空气质量持续改善。2019年泗水县人民政府印发《泗水县煤炭市场综合整治行动方案的通知》（泗政办字〔2019〕41号）；2019年济宁市下发《关于加强秋冬季重型载货汽车运输管控工作的通知》（济气综合办函[2019]59号）；通过上述方案实施持续改善全县空气环境质量。
⑤污染源调查 

根据三级评价要求，只调查本项目新增污染源和拟被替代污染源，项目不涉及替代污染源。本项目污染源见表13。

表13大气污染物有组织排放量核算
序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度/（mg/m3）
核算排放速率/

（kg/h）
核算年排放量/

（t/a）
主要排放口
/
/
/
/
/
/
一般排放口
3
P1
颗粒物

4.5
0.009
0.0217
有组织排放总计
有组织排放总计

颗粒物

0.0217
表14大气污染物无组织排放量核算
序号
排放口编号
产污

环节
污染物
主要污染物防治措施
国家或地方污染物排放标准

年排放量

/（t/a）
标准名称

浓度限值

（mg/m3）

1
车间无组织排放
喷砂工序
颗粒物

增加收集效率，密闭设备，减少工件进出时外逸粉尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度标准
1.0
0.0219
无组织排放总计

无组织排放总计
颗粒物
0.0219
表15大气污染源年排放量核算表
序号
污染物
年排放量（t/a ）
1
颗粒物
0.0217+0.219=0.0436
2水环境影响分析

本项目生产过程中用水为切削液配置用水，循环使用，更换的废切削液按照危险废物处置，无生产废水产生及排放；产生的污水主要生活污水，生活污水产生量为480m3/a。生活污水中主要含有COD、SS和氨氮等污染物，其浓度约为350mg/L、200mg/L和35mg/L，产生量约为0.168t/a、0.096t/a和0.0168t/a。生活污水经化粪池处理后，由附近村民清运用作农肥。综上，项目无废水排放，对周围水环境影响不大。

定期检查化粪池，确保满足防渗要求，避免污水下渗污染地下水环境，确保项目运营对周边地下水的影响降至最低。

综上，项目废水得到妥善处置，对周围环境影响不大。
3 声环境影响分析

本项目噪声主要来自车床、加工中心、磨床、钻床、喷砂机、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声级在60-85dB(A)左右。
Stueber预测模式进行预测，即将产生噪声的整个车间看作一个特大声源，称之为整体声源，整体声源辐射的声波在距声源中心距离为ｒ的受声点处的声级采用下式计算：
Lp= LR － ΔLR+ 10lg（2s+hl）－ΣAi
式中，S为车间面积m2；

h为传声器高度=H（车间声源平均高度）+0.0255SP1/2，m(SP为车间面积)；l为车间外测点连线总长，约为车间周长，m。
LR为车间的平均噪声级，dB，
ΔLR为车间的平均屏蔽衰减，dB。
ΣAi是声波在传播途径中各种因素引起的衰减量之和,除了距离衰减的因素外，还受到建筑物、露天大型设备及地形地貌等屏蔽作用，或由于空气吸收、温度梯度、逆温效应和气候的影响，使声音传到受声点时均有不同衰减。在本项目中，由于评价范围不大，因此，仅考虑距离衰减和屏蔽衰减，其他因素的衰减量很小，可忽略不计。
距离衰减由下式计算
Ad＝10lg（2πr2）
式中，r是整体声源的中心到受声点的距离，m。
声源由厂区向外传播时受到邻近车间的屏蔽作用的影响，其屏蔽衰减计算法如下：
Aoctbar＝－10lg[1/(3+N1)+1/(3+N2)+1(3+20N3)]
式中,Aoctbar为倍频程声压级的屏敝衰减量；N1、N2、N3是三个传播途径（建筑物顶和建筑物两侧）的菲涅尔数N，N=2δ/λ，（δ为声程差，m；λ为声波波长，m）。
 
项目厂界噪声预测结果见表18。

表18 项目厂界噪声贡献值评价结果一览表

厂界

贡献值

（dB(A)）

标准值（dB(A)）

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

西厂界

40.1
60

50

达标

达标

北厂界

48.8
达标

达标

东厂界

40.1
达标

达标

南厂界

48.8
达标

达标

预测结果表明，本项目噪声源对厂界昼间和夜间贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准，能够实现厂界噪声达标排放。

通过车间密闭、安装隔声门窗、隔声降噪、距离衰减等措施，项目厂界噪声可达标排放。项目在生产过程中，加强噪声污染治理管理，装卸货物轻拿轻放；生产工序布置在车间内部；设备选型选用低噪设备；安装隔声门窗等，经采取以上环保措施对噪声源治理后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值，厂界噪声达标排放。
4固体废物影响分析
根据企业实际生产运行数据，机加工过程产生的下脚料，主要成分为钢屑，产生量约为100t/a，定期外售废品收购站，不外排。

职工生活垃圾按每人每天产生量为0.5kg估算，则产生量为6t/a，存放于密闭的垃圾箱，交由环卫部门清运，无外排。生垃圾箱定期清洗、消毒灭菌，防雨、防风、防渗漏措施到位，不会发生垃圾渗滤液泄漏污染环境现象。
在生产过程中设备检修和维护时产生废油，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，产生量约为0.21t/a，危险废物需要委托有资质单位处置。其中，废煤油产生量0.12t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-201-08，清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油；废润滑油产生量0.03t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油；废液压油产生量0.03t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-218-08，液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油；废防锈油产生量0.03t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08，其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物。
生产过程中切削液循环使用，定期更换，更换切削液量约0.80t/a，废切削液属于HW09类危险废物，废物代码为900-006-09，使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，危险特性为 T；危险废物委托有资质的单位进行处置。废油桶产生量约0.15t/a，由供应商厂家回收，重复使用。
本环评要求企业必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行管理，储存设施应满足以下要求：①必须设置危险废物的暂存及贮存设施；②贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；③贮存危险废物的场地，必须具有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；④危险废物堆放场所要防风、防雨、防晒；⑤必须定期对危险废物贮存容器或设施进行检查，发现破损，应及时采取措施；⑥危险废物贮存设施必须按照规定设置环境保护图形标志；⑦危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；⑧危险废物委托有资质单位处理，并签订危险废物处置协议。

通过以上分析可知，项目产生的固体废物得到妥善处置和综合利用后，对项目区周围的环境影响较小。

5风险分析
5.1评价依据——环境风险潜势划分
表19 建设项目环境风险潜势划分
环境敏感区

(E)

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P3）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）

Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）

Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注： Ⅳ+为极高风险

P值确定：项目原辅料主要为钢材、润滑油、煤油、防锈油、液压油、切削液等，产品为机床附件。经查《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质，液压油、润滑油、除锈油、煤油属于附录B381油类物质（矿物油类），临界量2500t。厂区涉及危险物质存储情况及临界量比值见表20。
表20涉及危险物质存储情况及临界量比值一览表

序号
物质名称
厂区最大存在量qi（t）
推荐临界量Qi（t）

Q=qi/ Qi
1
润滑油

0.34
2500
0.000136
2
除锈油

0.34
2500
0.000136
3
煤油

0.34
2500

0.000136
4
液压油

0.34
2500

0.000136
5
合计
1.36
2500
0.000544
对于多种（n种）物质时，若满足下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q） 


[image: image3.png]AR RRARK





式中：     qi——每种危险物质的最大存在总量，t

           Qi——每种危险物质的临界量，t

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为1≤Q＜10、10≤Q＜100、Q≥100。
项目Q=0.000544＜1，涉及危险物质使用及贮存，行业生产工艺为M值为5，以M4表示；P值不属于P1、P2、P3、P4，属于低于轻度危害（P4）。
表21评价工作等级划分

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一

二
三
简单分析a

注： a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影像途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A
综上，项目风险风险潜势为Ⅰ，参照附录A进行简单分析。

5.2敏感目标
项目周围敏感目标见表7。项目周围500m范围内村庄为后尤村，全村共有56户，总人口178人。
5.3环境风险识别

项目润滑油、防锈油、煤油、液压油等在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B关注的危险物质之列；可能影响环境影响途径为泄漏、火灾。
5.4环境风险分析

油类分桶储存，储存量较小且设置托盘，发生泄漏时单桶泄漏量很小，不会流淌出厂区对附近河流造成污染；引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，但不完全燃烧的产物中会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害；局部的燃烧还会进一步引发爆炸，进而扩大事故的危害。发生火灾时，使用干粉灭火器、二氧化碳、砂土扑救，避免大量消防水产生及外排，避免对周围水环境影响。
5.5环境风险防范措施及应急要求

（1）泄漏风险的管理

小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
大量泄漏：项目油类物质有单独包装，储存量少，不涉及大量泄漏。一旦发生泄漏，导入备用桶。
（2）火灾风险的管理

① 预防措施：经常检查，及时处理。
② 应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离50米，大泄漏时隔离150米，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。
③ 防护措施：空气中浓度超标时，建议佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

④ 急救措施
急救方法：当人体吸入有毒气体引起中毒，须迅速脱离现场至空气新鲜处；情节严重的要立即就医。
灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，用灭火器紧急处理，及时报告，根据情况向厂内应急中心求救或拨打119。
（3）水环境风险的管理

项目区域采用水泥硬化地面，进行防范。为防止污染介质渗出而污染地下水，对排水点分散的生活污水排水管道在地面下敷设，管道采用耐腐蚀抗压的管道；所有检查井、水封井和排水构筑物均采用钢筋混凝土结构，并做防渗漏处理；在污水排水管与检查井及构筑物连接的地方采用防渗漏的套管连接，管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口。危险废物和一般固废贮存场所防渗效果应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

应急处置措施

事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。为采取有效行动，应有充分的处置措施，针对工程可能发生的风险事故，制定全厂风险事故应急预案，宣贯到全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行，在风险事故发生时，能够及时采取有效措施将损失减至最小。通过上述措施，可以保证在风险、事故状态下对周围的环境质量影响较小。
5.6环境风险分析结论

项目发生火灾、泄漏和爆炸的概率低，项目无废水外排，排放废气对周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响不大。

表22 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
泗水强力机床附件厂年产50万套机床附件加工项目
建设地点
（山东）省

（济宁）市

（/）区

（泗水）县

（三尤工业园）园区

地理坐标
经度

117.504
纬度

35.665
主要危险物质及分布
润滑油、除锈油、煤油、液压油，分布在车间
环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）
环境影响可能途径为泄漏和火灾，危险物质分桶储存，设置托盘，且储存量较小，发生泄漏时单桶泄漏量很小，不会流淌出厂区对附近河流造成污染；火灾燃烧产物主要为CO2和水蒸汽，但可能会含有一氧化碳等气体，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染；发生火灾时，使用干粉灭火器、二氧化碳、砂土扑救，避免大量消防水产生及外排，避免对周围水环境影响。发生火灾、泄漏和爆炸的概率低，对周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响不大
风险防范措施要求
泄漏风险防范措施：少量泄漏用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；大量泄漏导入备用桶中；火灾风险防范措施：定期巡查，预防火灾；发生火灾，使用干粉灭火器、砂土、二氧化碳灭火；
填表说明
（列出项目相关信息及评价说明）
项目原辅料主要为圆钢、润滑油、除锈油、煤油、液压油等，生产工艺为机械加工和喷砂，产品为机床附件，危险物质与临界量比值Q值为0.000544，行业生产工艺为M值为5，P值为0，不属于P1、P2、P3、P4。
防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的 AERSCREEN估算模式预测，污染物的最大地面空气质量浓度占标率<1%，项目大气评价等级为三级。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.3条款，三级评价项目不需要设大气环境防护距离，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。
7、土壤环境影响评价
经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业，属于Ⅲ类建设项目，周围环境不敏感，占地规模为小型，可不开展土地环境影响评价工作。 

8、环境保护竣工验收一览表

项目

污染源

治理措施

验收标准

废气

喷砂
颗粒物

（有组织）
集气罩收集的废气进入布袋除尘后，通过15m排气筒排放废气排放。

废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 一般控制区标准
喷砂
颗粒物

（无组织）
增加收集效率，密闭设备，减少外逸
无组织排放废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求
废水

生活

生活废水

化粪池
附近村民清运，无外排。
生产
生产废水
/
无生产废水及排放。
固废

一般固废
下脚料
外售废品收购

一般固废处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求；

危险废物
废油、废切削液等、油桶
废油、废切削液等委托有资质的单位处置；油桶厂家回收重复使用
危废处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求

生活垃圾
生活垃圾，定期清运

环卫部门清运
噪声
设备运行噪声
基础减振、隔声等措施，设备日常维护和保养，定期检修。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求
表23项目竣工验收一览表



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	   内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理

效果

	大气

污染物
	喷砂

（有组织）
	颗粒物
	经密闭的集气罩收集后进入布袋布袋除尘后通过1根15m的排气筒排放（P1）
	达标排放

	
	喷砂

（无组织）
	颗粒物
	增加收集效率，密闭设备，减少工件进出时外逸粉尘
	达标排放

	水污

染物
	生产系统
	——
	——
	——

	
	生活系统
	COD、氨氮等
	排入化粪池沉淀后由附近村民清运，用作农肥
	妥善处置，对周围环境影响不大。

	固体
废物
	生产系统
	下脚料
	外售废品收购
	妥善处置，对周围环境影响不大无外排，对周围环境影响不大

	
	
	油桶
	厂家回收，重复使用
	

	
	
	废油、废切削液等
	委托有资质的单位进行处置
	

	
	生活系统
	生活垃圾
	环卫部门清运
	

	噪声
	本项目噪声主要来自车床、加工中心、磨床、钻床、喷砂机、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声级在60-85dB(A)左右。通过车间密闭、隔声降噪、安装隔声门窗、距离衰减等措施，项目厂界噪声可达标排放。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果：
加强生产管理，严格实施环保措施，确保生产、环保设备安全运转，使污染物排放达标。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。




结论与建议
	1结论

1.1项目概况

泗水强力机床附件厂位于泗水县泉林镇尤家庄三尤工业园，地处泉林镇泉张路以西工业片区C街区。该厂拟投资2000万元，实施年产50万套机床附件加工项目。项目外购钢材采用下料、机械加工（切削钻铣磨）、喷砂、组装、煤油清洗防腐、组装等生产工艺，年加工机床附件50万套，预计2021年2月建成投产。

1.2 产业政策符合性结论

经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在国家其限制类及淘汰类之列，属于允许类，项目的建设符合国家产业政策。

1.3选址符合性结论

根据《泉林镇泉张路以西工业片区控制性详细规划》，项目厂址位于泉张路以西工业片区C街区，用地为工业用地。根据《泗水县泉林镇总体规划（2015-2030）》，项目厂址位于规划的机械产业园，用地为工业用地，符合泉林镇总体规划要求。本项目租用闲置厂房进行建设，一方面充分利用闲置土地资源，一方面带动当地经济发展，提高周围村民收入，选址不在生态红线内；用地为规划的机械产业园内工业用地，用地符合泉林镇总体规划要求，项目选址合理。
1.4环境质量现状
2019年泗水县可吸入颗粒物和细颗粒物超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于环境空气质量不达标区，颗粒物是该区域主要污染物；2019年泗河国控断面全部达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，2019年1月，泗河故县坝断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求水质标准；2019年度，除五里庙布局监测条件，其余省控地下饮用水水源地点位（鲁舒、何家庄、南玉沟、马家坡、鲍东庄）都进行了每年两次的常规监测，监测结果表明均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
1.5营运期的主要污染及环境影响结论
1.5.1废气

   项目运行过程中产生的废气为喷砂废气。喷砂废气经密闭的集气罩收集后进入布袋布袋除尘后通过1根15m的排气筒排放，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 一般控制区标准。未被收集废气以无组织形式排放，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求。
1.5.2废水

项目无生产废水产生及排放；产生的废水为生活污水，污水中主要含有COD、SS、氨氮污染物，全部排入化粪池由附近村民用作农肥，无外排。综上，项目废水得到妥善处置，无外排，对周围环境影响不大。定期检查化粪池，确保满足防渗要求，避免污水下渗污染地下水环境，确保项目运营对周边地下水的影响降至最低。

1.5.3 噪声

本项目噪声主要来自车床、加工中心、磨床、钻床、喷砂机、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声级在60-85dB(A)左右。通过车间密闭、安装隔声门窗、隔声降噪、距离衰减等措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的2类标准限值，噪声达标排放。
1.5.4 固体废物

机加工过程下脚料定期外售废品收购站，不外排。职工生活垃圾存放于密闭的垃圾箱，交由环卫部门清运，无外排。生垃圾箱定期清洗、消毒灭菌，防雨、防风、防渗漏措施到位，不会发生垃圾渗滤液泄漏污染环境现象。设备保养维修过程产生的少量废油以及定期更换的废切削液，委托有资质的危险废物处置单位处置。油桶由厂家回收，重复使用。
1.6环境风险

项目涉及有毒有害物质为矿物油类，不涉及危险生产工艺，发生火灾、泄漏和爆炸的概率低，项目无废水外排，无废气排放，对周围大气环境、地表水环境、地下水环境影响不大。
1.7土壤

本项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中Ⅲ类建设项目，周围环境不敏感，占地规模为小型，可不开展土地环境影响评价工作。

1.8防护距离
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.3条款，三级评价项目不需要设大气环境防护距离，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

1.9防治污染和改善生态环境的环保措施有效性结论

项目环保投资预计20万元，占项目总投资的1%。环保建设内容包括废气治理、固体废物治理设施、隔声减振降噪等。实施这些环保措施后，可有效解决本工程营运期的污染物排放问题，其防治污染、改善生态环境的环保措施可行、有效。
1.9建设项目综合评价结论

项目符合国家产业政策，营运期内各种污染物在采取相应的防治措施后，均可达标排放，不会对周围环境造成明显的影响，选址符合泉林镇规划，不在山东省规划的济宁市泗水县生态红线内。在严格落实环保设施，确保厂界达标排放、不发生扰民的前提下，项目从环境保护角度讲是可行的。
2 建议

2.1 认真贯彻落实已制定的环保措施，严格执行建设项目“三同时”制度。

2.2定期检修设备，保证设备正常运行，降低设备噪声。
2.3加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格作业管理。


	预审意见：

                                          公章

经办人：                             年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                          公章

经办人：                             年    月    日

	审批意见：

                                    公章
经办人：                            年    月    日


	注       释

一、本报告表附件、附图：

附件1项目委托书

附件2营业执照

附图1项目地理位置图

附图2项目卫星影像图

附图3项目平面布置图

附图4生态红线图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

    1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




山东省环境保护局翻印
81.6





81.6





切削液配置用水





90





光饰机补充水





90





771.6





自来水





120





480





化粪池，清运用作农肥





600





生活用水





切削液





噪声





废气、噪声、固废





噪声、固废





噪声、固废





光饰、钝化抛光





喷砂





机械加工


（切、削、钻、铣、磨）





钢材





下料





噪声、固废





组装





清洗防腐





检测





产品





煤油、防锈油








0
28

_1234567890.unknown

