# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2万吨心电图医疗记录纸项目

建设单位（盖章）：百畅纸业(山东)有限公司

编制日期：          2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产2万吨心电图医疗记录纸项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-370831-04-01-994788 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘传军 | 联系方式 | 13910607315 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东 |  |  |
| 地理坐标 |  | （117度13分5.417秒，35度38分57.895秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2239 其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | ““十九、造纸和纸制品业 22”中“38纸制品制造 223”中“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”； |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泗水县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2509-370831-04-01-994788 |
| 总投资（万元） |  | 12000 | 环保投资（万元） | 69.4 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.58 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19259.47 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）： 1、本项目排放的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此不需要设置大气专项评价。 2、本项目不进行废水直排，不需要设置地表水专项评价。 3、厂区风险物质均未超过临界量，不需要设置环境风险专项评价。 4、本项目用水来自市政管网，不属于取水口下游500m范围内有重要的水生生物自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道新增河道取水的污染类建设项目，不需要设置生态专项评价。 5、本项目不向海洋排放污染物。 综上所述，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泗水县西城工业园区控制性详细规划》； 审批机关：泗水县人民政府； 审批文件名称及文号：《泗水县人民政府关于同意实施泗水县西城工业园区控制性详细规划的批复》（泗政字〔2008〕40号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环评名称：《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》； 召集审查机关：济宁市生态环境局泗水县分局（原泗水县环保局）； 审查文件名称及文号：关于《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》的审查意见（泗环书审〔2018〕4号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 泗水县西城工业园区控制性详细规划符合性 - 泗水县西城工业园区位于泗水县县城西部，西起玉沟河、东到圣源大道（原西外环）、北接泉通路（原北外环）、南至泉源大道（原济河路），规划面积5.38平方公里。2008年7月14日，泗水县人民政府批准（泗政字〔2008〕40号），同意实施泗水县西城工业园区控制性详细规划。 泗水县西城工业园区功能定位为：以一、二类工业为主导，以加工制造业为龙头，集科、工、贸于一体的现代化、生态化工业园区。 立足县城，根据城市整体生长理论，延续城市“轴线+生长核”的生长肌理，整合县城西部用地，组织由中心管理区，生活服务区，商贸物流区和工业区所构成的西城工业园区，形成“一心、两轴、六区”的结构模式。 一心——工业园区的中心管理区，集行政办公、信息服务、金融、科研等服务职能为一体的新区中心。 两轴——沿复兴路的发展轴和沿新城路的景观轴。 六区——居住片区、中心管理区、商贸物流区以及三个工业生产区。 园区3个工业组团的产业主要为： 北组团：二类工业为主，包括保留现状工业企业。工业类型以精细化工、机械制造、新型建材、纸业、塑料等加工制造业为主。 中组团：一、二类工业混合区。以电子工业、服装纺织、玩具制造为主。 南组团：轻工业加工制造区，以服装纺织、玩具制造、食品加工为主。 本项目位于泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东，位于北组团，属于纸制品制造，土地类型为工业用地，符合《泗水县西城工业园区控制性详细规划》要求，详见附图6。 2、泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书符合性 （1）根据园区功能定位、产业发展导向、发展现状，园区环境准入基本条件见1-1。 表1-1 泗水县西城工业园区环境准入基本条件 类别; 环境准入条件. 产业 导向; 1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》《外商投资产业指导目录》《山东省人民政府核准的投资项目目录》《山东省环境保护条例》《山东省禁止、限制供地项目目录》等。 2、符合所属行业有关发展规划。 3、符合园区产业导向及产业准入“负面清单”。. 规划 选址; 1、选址符合主体功能区划要求。 2、选址符合泗水县土地利用总体规划要求。 3、选址符合泗水县环境功能区划。 4、选址符合园区规划。. 清洁 生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平（国际先进水平）或二级水平（国内先进水平）。. 环境 保护; 1、符合行业环境准入要求。 2、建设项目应符合《山东省大气污染防治条例》《山东省水污染防治条例》《济宁市大气污染防治条例》等的相关要求。 3、项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 4、建设项目新增主要污染物排放应满足《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）、环保部《关于印发〈排污许可证管理暂行规定〉的通知》（环水体〔2016〕186号）等的相关要求。 5、废水集中纳管排放。 6、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体性事件。. （2）禁止类产业清单 禁止类产业以《产业结构调整指导目录（2011本，2013年修订）》中淘汰类项目、《山东省禁止、限制供地项目目录》中符合禁止条件的项目、国家及山东省其他法律法规明令禁止的行业及不符合园区产业规划的行业；对禁止类项目，严禁投资新建。 （3）限制类产业清单 限制类产业主要包括两类，一类是符合规划园区产业发展导向，但可能含有环境污染隐患的工序，本次评价将其中的重污染行业归类为限制发展产业；《产业结构调整指导目录（2011本，2013年修订）》中限制类、《山东省禁止、限制供地项目目录》中限制条件的项目以及山东省、济宁市其他法律法规明令限制的其它行业；另一类为符合规划区产业发展导向，但受限于基础设施规模及环境容量的项目，主要指片区排水受限于规划远期污水处理厂处理能力，限制高耗水高排水企业。 （4）允许类 不属于上述限制类、禁止类，选址与周围环境相容的其它项目。 表1-2 园区负面清单（产业清单） 分类; 行业清单; 工艺清单; 控制级别. 13农副食品加工业; ①《山东省禁止、限制供地项目目录》轻工业类禁止范围; ①产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）淘汰类； ②新建、扩建、改建农副产品加工行业不能实现主要污染物排放等量或减量置换的项目; 禁止类. 22造纸和纸制品制造; 除“223纸制品制造”外所有; 除“223纸制品制造”外所有; 禁止类. 25石油、煤炭及其他燃料加工业; 所有; 所有; 禁止类. 26化学原料和化学制品制造业; 所有; 所有; 禁止类. 28化学纤维制造业; 所有; 所有; 禁止类. 304玻璃制造; 所有; 所有; 禁止类. 308石棉制品制造; 所有; 所有; 禁止类. 31黑色金属冶炼和压延加工业; 所有; 所有; 禁止类. 32有色金属冶炼及压延加工业; 所有; 所有; 禁止类. 44电力、热力生产和供应业; 441电力、热力生产和供应业中; 禁止新建额定蒸发量20t/h以下或额定功率14MW以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质的锅炉及导热油炉等; 禁止类. 本项目属于纸制品制造业，经对照泗水县西城工业园区禁止准入行业清单，不在园区禁止准入行业清单内。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目为年产2万吨心电图医疗记录纸项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“限制类”“淘汰类”项目，属于“允许类”项目，符合国家有关法律法规和政策规定，符合国家产业政策要求。本项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2509-370831-04-01-994788，因此本项目符合产业政策要求。 项目生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策。 2、土地利用符合性分析 本项目位于山东省济宁市泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东。根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围，本项目新建厂房建设，用地已取得国有建设用地使用权（见附件六）。 3、与《泗水县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 根据《泗水县国土空间总体规划（2021—2035年）》（鲁政字〔2024〕48号，2024年3月29日）中的“县域国土空间控制线规划图”，项目所在地位于城镇开发边界内，属于工业发展区，符合《泗水县国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求，详见附图4。 4、选址符合性分析 根据山东泗水经济开发区管理委员会出具的规划符合性说明（附件五），项目建设符合泗水经济开发区相关规划要求。本项目用地为工业用地，符合土地利用政策。 5、“生态环境分区管控符合性”分析 （1）生态保护红线 根据《泗水县国土空间总体规划（2021—2035年）》（鲁政字〔2024〕48号，2024年3月29日）中的“县域国土空间控制线规划图”，项目所在地不涉及生态保护红线，详见附图4。 （2）环境质量底线 ①项目与大气环境质量的相符性分析 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据泗水县2024年大气环境质量污染物浓度的全年例行检测数据，泗水县2024年SO2、NO2、PM10年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时均值第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年均浓度超标。因此，本项目所在区域不属于环境空气质量达标区。 目前泗水县人民政府正积极落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》《山东省生态环境厅关于印发山东建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 本项目排放的大气污染物主要为投料、搅拌过程中产生的颗粒物、烘干过程产生的VOCs、印刷胶钉过程中产生的VOCs及污水处理站恶臭，经处理后达标排放，不会对该区域环境空气质量产生较大的影响。 ②项目与水环境质量的相符性分析 根据山东省生态环境厅网站2025年09月发布的“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水“泗河-故县坝断面”可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目设备清洗废水经企业污水处理站处理后与生活污水通过市政污水管网送泗水国祯水务有限公司深度处理，对周边水环境影响较小。 ③声环境质量底线符合性分析 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围的声环境影响较小。 综上所述，该项目不会降低项目所在地周围的声环境功能，不会对当地环境质量底线造成影响。 （3）资源利用上限 本项目运营过程中消耗一定的电能、水、蒸汽，用电由供电管网提供，用水由自来水管网供给，蒸汽热源由园区集中热源供应，整体消耗量相对于区域而言较小，不属于高耗能行业；本项目不会突破当地资源利用上限。 （4）生态环境准入清单 本项目位于泗水经济开发区泗水县西城工业园区，根据济宁市生态环境委员会办公区《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（济政字〔2021〕27号）、《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办〔2024〕5号），项目所在地属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH37083120002。项目与济宁市泗水经济开发区环境管控单元生态环境准入清单符合性见下表。 表1-3 与《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 具体要求; 本规划情况; 符合性. 环境控制单元编码：ZH37083120002. 环境管控单元名称：泗水经济开发区. 环境管控单元分类：重点管控单元. 空间布局约束; 1、严格环境准入，严格实行建设项目环评“一票否决制”，凡不符合环保法律法规和产业政策，不符合生态功能区划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准立项，不得批准用地，不得办理营业执照，不得供电。 2、不宜引入水耗大、污染重，尤其不宜引入含重金属等持久性水污染物的项目。优先引进废水零排放或排放量少的项目，其次，引进污染较轻且易处理的排水项目，严格控制排放量大、污染严重的项目。 3、坚决淘汰污染严重的不符合国家产业政策的工艺和设备，对新、改、扩建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝超标排放工业污染源产生；尽量避免引进以煤、重油为燃料的建设项目。 4、禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。新引入粉尘和气态污染物排放企业，应强化大气污染治理，各项大气污染物指标应同时满足国家和山东省规定的大气污染物排放和控制标准。; 1、项目已取得山东省建设项目备案证明，备案号：2509-370831-04-01-994788。 2、本项目用水量较小，设备清洗废水经企业污水处理站处理后与生活污水通过市政污水管网送泗水国祯水务有限公司深度处理。 3、本次项目符合国家产业政策。 4、本次项目工艺废气经处理后达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 1、对于现有使用重金属的过程中采用更为有效的工艺流程和先进的工艺设备，实行科学的生产和运行管理，减少重金属的耗用量和废水的流失量。 2、严格实施清污分流，污水排放口应按要求设置，对重点行业污染源安装在线监控系统，对污染源实行在线监管，加强对重点污染源的现场监管，实现工业污染源全面达标。 3、各接管企业工业废水必须处理达到污水处理厂接管标准后方可接入工业废水管网，接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，有行业标准的，要达到相关行业标准中的间接排放标准。 4、加强工业企业无组织排放管理，综合整治扬尘污染。集中治理工业聚集区水污染，完成污水集中处理设施和自动在线监控装置建设任务。严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭。 5、严格执行国家环境保护“三同时”制度和排污许可证制度，并对入园企业执行工程排污总量控制，确保园区污染物排放总量不超过总量控制指标。; 1、本项目原料不含有重金属。 2、本项目工艺废气经处理后达标排放。 3、本项目设备清洗废水经企业污水处理站处理后与生活污水通过市政污水管网送泗水国祯水务有限公司深度处理。 4、企业在加强污水处理站产臭单元管理等措施下，可进一步减少无组织废气排放；企业将严格执行环保法律法规，污染物排放将严格执行总量控制指标。 5、企业将严格执行“三同时”制度、排污许可制度，污染物排放严格执行总量控制指标。; 符合. 环境风险防控; 1、所有入区的工业企业建立环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别是使用或生产危险性较大的物料的企业，提出行之有效地杜绝环境污染事故发生的防范与抢险措施。 2、为预防和控制风险事故对环境造成的影响，园区及重大危险源企业制定突发环境事件应急预案，区内已建成独立的污水、雨水收集管网，依据具体情况，制定预防泄漏物料和消防液进入外环境的防范措施。 3、当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 1、企业建立环境风险应急预案和事故防范、减缓措施； 2、企业拟设置重污染天气应急预案； 3、企业将积极响应重污染天气应急预警，落实各项应急减排措施。; 符合. 资源开发效率要求; 1、引进低耗水企业，同时加强园区污废水的治理力度，同时，从园区的实际出发，加强生产废水的重复利用，提高园区的水资源利用效率。 2、入驻企业均应选择国家推荐节能、高效、低能耗产品。 3、强化土地节约利用，科学规划园区用地，对闲置土地依法进行处置。 4、推广清洁生产和循环经济理念，从源头减少固体废物的排放量，提高固废的综合利用率，做到工业废物减量化、无害化和资源化。; 1、本项目位于泗水经济开发区，用水取自开发区自来水管网。 2、本项目设备拟选用节能、低能耗设备； 3、本项目用地符合园区用地规划； 4、本项目固体废物均得到合理处置。; 符合. 综上，本项目符合“三线一单”与《济宁市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 - 本项目与生态保护红线位置关系详见附图4，济宁市环境管控单元分类图见附图5。 |

| 其他符合性分析 | 6、与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》（鲁环委办〔2021〕30号）的符合性 表1-4 与《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》的符合性 分类; 文件要求; 本项目情况; 结论. 蓝天; 严格扬尘污染管控; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。强化道路扬尘综合治理，到2025年，设区市和县（市）城市建成区道路机械化清扫率达到85%。规范房屋建筑（含拆除）工程、市政工程建筑垃圾密闭运输和扬尘防控，通过视频监控、车牌号识别、安装卫星定位设备等措施，实行全过程监督。大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场全面完成围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造，鼓励有条件的码头堆场实施全封闭改造。推进露天矿山生态保护和修复，加强对露天矿山生态环境的监测。实施城市降尘监测考核，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。鼓励各市细化降尘控制要求，实施县（市、区）降尘量逐月监测排名。; 项目施工期采取洒水抑尘、堆土及建筑材料遮盖等，严格执行“六项措施”，可减轻扬尘对环境的影响。; 符合. 碧水; 精准治理工业企业污染; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 项目位于泗水经济开发区西城工业园区，设备清洗废水经企业污水处理站处理后与生活污水通过市政污水管网送泗水国祯水务有限公司深度处理。; 符合. 净土; 加强土壤污染重点监管单位环境监管; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全省1415家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。; 项目危废间、配料区、涂布区、胶钉印刷区、一般固废库和污水处理站重点防渗，机房一般防渗；其他区域采取简单防渗措施，项目对周围地下水环境影响很小。; 符合. 加强固体废物环境管理; 构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。; 生活垃圾和污水处理站污泥由环卫部门清运；废包装材料和下脚料收集后外售；废墨水桶、废机油、废油桶和废活性炭委托资质单位处理。; 符合. 由上表可知，项目符合《山东省深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025）》要求。 - 7、项目与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（鲁政字〔2024〕102号）符合性分析 项目与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的通知鲁政字〔2024〕102号符合性分析见下表。 - 表1-5 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性 要求; 园区情况; 符合性. 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右。; 项目不属于落后产能。; 符合. 积极开展燃煤锅炉关停整合。各市要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建燃煤锅炉。; 项目不涉及燃煤锅炉; 符合. 开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理。禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。推动化工、制药、工业涂装等行业，以及垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，采取除臭措施，防止恶臭污染。对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题加强排查整治。; 项目污水处理站加盖密闭，恶臭气体经喷洒除臭剂后无组织排放。; 符合. 综上，本项目建设符合《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》的要求。 - 8、与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 - 表1-6 与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 规划要求; 项目情况; 符合性. 加快推动产业结构调整 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。坚决淘汰落后低效产能。严格落实产业结构调整指导目录，对“淘汰类”工艺和装备全部淘汰出清。精准聚焦煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工、焦化等6个重点行业，加快淘汰低效落后产能。推进重点行业、园区绿色发展。有序推进焦化、铸造、建材、化工、工业涂装、包装印刷、电镀、造纸、纺织印染、农副食品加工等行业的全流程清洁化、循环化、低碳化改造。; 本项目不属于“两高”项目；不使用“淘汰类”生产工艺。; 符合. 深入实施能源结构调整 持续压减煤炭消费总量。在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合。积极稳妥利用天然气。工业领域在气源保障条件较好情况下，支持发展天然气冷、热、电三联供分布式能源，有序适度发展天然气热电联产项目。; 本项目不使用煤炭，项目生产采用蒸汽加热。; 符合. 持续推进交通运输结构调整 提升铁路、水路货运比例。减少公路货运周转量，基本形成大宗货物和集装箱中长距离运输以铁路和水路运输为主的格局。实施车船结构优化升级。全面实施国六排放标准，鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆，持续推进清洁柴油车（机）行动。2023年年底前，基本淘汰国三及以下排放标准柴油货车；2025年年底前，完成省下达的国四排放标准营运柴油货车淘汰任务，国六排放标准重型货车占比达到30%以上。; 本项目不涉及大宗货物运输。; 符合. 深化工业污染源治理 实施重点行业NOx等污染深度治理。开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。加强燃煤机组、锅炉污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。实施VOCs全过程污染防治。实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。; 本项目不属于重点行业，生产采用蒸汽加热。; 符合. 由上表可知，本项目的建设总体符合《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的各项要求。 9、与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》鲁环发〔2019〕146号]符合性分析 表1-7 项目与鲁环发〔2019〕146号文的符合性分析一览表 序号; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目所使用涂布材料、油墨、胶黏剂等，均为低VOCs型材料。; 符合. 2; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送，废气宜采用下吸风方式进行有效收集。; 项目涂布材料、油墨、胶黏剂等均为桶装密闭存储。; 符合. 3; 涂装、小件修补等工段宜采用上进风、下吸风方式对废气进行收集。; 项目生产过程中产生的少量有机废气经密闭收集处理后达标排放。; 符合. 4; 使用油性漆的企业，各工艺环节产生的废气宜在喷淋+干式过滤后采用浓缩结合燃烧法等工艺进行处理。; 项目不使用油漆。; 符合. 5; 使用水性漆的企业，经检测不能够达标排放的，产生的废气宜在喷淋、过滤后采用纳米气泡氧化吸收法、生物法、低温等离子技术等工艺进行处理。; 项目不使用油漆。; 符合. 由上表可知，本项目符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）。 10、项目与济宁市人民政府关于《济宁市挥发性有机物治理专项行动方案》（市政府通知〔2019〕4号）符合性 表1-8 与《济宁市挥发性有机物治理专项行动方案》（市政府通知〔2019〕4号）符合性 重点任务; 工作内容; 项目情况; 符合性. 加快产业结构调整; 推动“低小散”涉VOCs企业综合整治，按照“散乱污”企业整治模式对涉VOCs排放的“低小散”企业开展综合治理。; 本项目不属于“低小散”和“散乱污”企业。; 符合. 在煤化工、工业涂装等传统行业退出一批低端低效产能，对生产工艺和技术装备落后的列入全市淘汰落后产能计划予以淘汰。; 本项目生产设备无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类设备。; 符合. 重点行业无挥发或低挥发性原料替代; 禁止新改扩建涉高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等生产和使用的项目。积极推进交通工具、家具制造、包装印刷、人造板制造等行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。; 本项目涂布材料、油墨、胶黏剂等均为低VOCs型材料；生产过程产生的VOCs废气经二级活性炭吸附后达标排放。; 符合. 积极推进相关行业使用低（无）VOCs含量原辅材料和产品。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、植物基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。. 积极推进汽修行业使用低VOCs含量的涂料汽车修补漆全部使用即用状态下VOCs含量不高于540克/升的涂料，其中，底色漆和面漆不高于420克/升。. 实施工业涂装VOCs治理提升工程; 严格执行《挥发性有机物排放标准第1部分：汽车制造业（DB37/ 2801.1-2016）》《挥发性有机物排放标准第3部分：家具制造业（DB37/2801.3-2017）》《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业（DB37/ 2801.5-2018）》等国家、省、市有关行业标准规范的治理要求。加强有机废气分类收集与处理，产生含挥发性有机物废气的工艺应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放，禁止露天和敞开式喷涂作业。对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 本项目烘干、印刷、胶钉工序上方设置集气罩；产生的VOCs废气经二级活性炭吸附后达标排放。项目有机废气排放可满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业（DB37/ 2801.5-2018）》和《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）。; 符合. - 11、项目与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）的符合性分析 - 表1-9 与安委办明电〔2022〕17号文符合情况 要求; 项目情况; 符合性. 进一步落实部门监管指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。; 项目建成后，企业应全面排查治理事故隐患，落实安全生产各项责任措施。; 符合. 进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“ 三同时有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。; 企业落实安全主体责任，项目依法开展安全风险评估，严格落实安全“三同时”要求，环保设施委托有资质的设计单位设计，按要求做好安全防范，对相关岗位人员进行专项安全培训教育，做好应急救援预案，及时消除隐患。; 符合. 12、项目与南水北调工程的关系 拟建项目位于山东省济宁市泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东，位于南水北调沿线一般保护区域内，按照《南水北调东线工程梁济运河控制单元治污方案》规划要求，废水排放执行《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区排放标准要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成： 本项目位于山东省济宁市泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东。新建厂房，占地面积19259.47平方米，建筑面积11633.92平方米，项目总投资12000万元。 项目组成详见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程 类别; 工程 名称; 工程内容. 主体 工程; 1#厂房; 占地面积3712平方米，建筑面积3712平方米，一层框架结构。内部设置配料间、涂布区、分切区、原料储存区、半成品储存区、成品储存区、污水处理站、一般固废库、危废库。. 2#厂房; 占地面积3712平方米，建筑面积5581平方米，局部二层，框架结构。内部设置印刷区、胶钉区、裁切区、打孔区、原料储存区、成品储存区。. 3#厂房; 占地面积2340平方米，建筑面积23401平方米，一层框架结构。内部设置分切区、成品储存区。. 公用工程; 给排水; 供水由当地自来水管网供给；排水采取雨污分流制。. 供热; 项目热源由园区集中热源泗水圣源热电有限公司提供。. 供电; 由当地供电站供给。. 储运工程; 原料储存区; 总建筑面积1920平方米，其中1#厂房820平方米，2#厂房1100平方米。主要用于原纸、高岭土等原辅材料的暂存。. 半成品储存区; 建筑面积930平方米，位于1#厂房。主要用于涂布压光后的半成品暂存。. 成品储存区; 总建筑面积4670平方米，其中1#厂房1070平方米，2#厂房1700平方米，3#厂房1900平方米。主要用于成品纸的暂存。. 环保 工程; 废水; 本项目设备清洗废水经污水处理站处理后与生活污水通过市政污水管网进入泗水国祯水务有限公司深度处理。. 废气; 本项目产生的主要废气为投料、搅拌过程产生的粉尘颗粒物；烘干、印刷和胶钉过程产生的VOCs；污水处理站产生的恶臭气体。投料粉尘经布袋除尘器处理后通过DA001排气筒排放；烘干、印刷和胶钉废气经二级活性炭吸附后通过DA002排气筒排放；污水处理站恶臭气体经喷洒除臭剂后无组织排放。. 噪声; 选用低噪声设备，采用隔声、减震等措施；. 固废; 生活垃圾和污水处理站污泥由环卫部门清运；废包装材料和下脚料收集后外售；废墨水桶、废机油、废油桶和废活性炭委托资质单位处理。. 2、主要产品及产能： 本项目建成后产品方案详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 数量; 单位; 备注. 1; 心电图医疗记录纸; 20000; t/a; --. 3、生产设施及设施参数： 本项目主要生产设备见下表2-3。 表2-3 主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 规格型号. 1; 配料罐; 15; 台; 4m3. 2; 配料系统; 4; 套; 1200*1700mm. 3; 涂布机; 4; 套; 1092-1880型. 4; 打孔机; 25; 台; 520型. 5; 复卷机; 12; 台; 800-1880型. 6; 印刷机; 2; 套; --. 7; 切纸机; 1; 台; --. 8; 胶订机; 1; 台; --. 9; 分切机; 6; 台; --. 4、主要原辅材料 本项目原辅材料及燃料的种类和用量见下表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 原纸; 15000; t/a; 成品木浆纸. 2; 微胶囊; 100; t/a; /. 3; 显色剂; 150; t/a; /. 4; 抗水剂; 0.5; t/a; /. 5; 分散剂; 2; t/a; /. 6; 淀粉; 120; t/a; /. 7; 羧基丁苯胶乳; 15; t/a; /. 8; 高岭土; 390; t/a; /. 9; ODB染料; 50; t/a; /. 10; 水性单张纸胶印油墨; 0.02; t/a; /. 11; 热熔胶（边胶、背胶）; 0.1; t/a; /. 12; 机油; 0.15; t/a; /. 13; 包装物（牛皮纸）; 5; t/a; /. 14; 配料用水; 1860; t/a; /. 各原料成分不含有苯、甲苯、二甲苯。 主要物料物理化学性质： 微胶囊：乳白色液体，粒径2-8微米，密度990-1050g/cm3，主要由甲醇、苯乙烯马来酸酐树脂（乳化剂）和水等成分按照一定比例采用微胶囊制备技术制成，是涂料显色的主要成分。不与酸、碱反应，无毒性，不可点燃。 淀粉：淀粉化学式是(C6H10O5)n，属于通过糖苷键连接的大量葡萄糖单元组成的聚合碳水化合物，属于一种多糖。纯淀粉是一种白色、无味、无臭的粉末，不溶于冷水或酒精。 显色剂：外观为乳白色液体，无明显异味，主要成分为聚乙烯醇、3,5二甲基苄基水杨酸锌和水，密度1.05~1.15g/cm3，pH值4.0~6.0，是一种新型的无碳复写纸显色剂，适用于无碳复写纸的CF和CFB的涂布，具有低温发色速度快，色泽鲜艳，发色浓度深和耐老化性能好的优点。 抗水剂：是一种含蜡成分的抗水剂，对许多液体的渗透具有抵抗能力，也能形成一种很好的抗水荷叶效果。外观：灰白色均质半透明液体；固含量：30%；pH值：7-9；粒径：约0.065微米；熔点：约56-62℃。其水溶性强、乳液稳定，纸板抗水剂可任意比例水稀释不分层、不破乳、不结块、保质期长、固含量高、分散性好。 分散剂：主要成分为聚丙烯酸钠，是一种在分子内同时具有亲油性和亲水性两种相反性质的界面活性剂。可均一分散那些难于溶解于液体的无机，有机颜料的固体及液体颗粒，同时也能防止颗粒的沉降和凝聚，形成安定悬浮液所需的两亲性试剂。 ODB染料：分子式为C35H36N2O3，中文名称 2-苯氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷，熔点182℃，作为热敏纸成色剂用于造纸行业生产热敏纸，后期涂布中使用。 高岭土：是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称白云土。因江西省景德镇高岭村而得名。其质纯的高岭土呈洁白细腻、松软土状，具有良好的可塑性和耐火性等理化性质。其矿物成分主要由高岭石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脱石以及石英、长石等矿物组成。 丁苯乳胶：丁苯乳胶是以1,3-丁二烯和苯乙烯经低温聚合而成的稳定乳液，固体含量49%—51%，pH值6-8，经涂布后，使涂布纸得到最高颜料结合强度和抗湿摩擦。广泛用于印染工业、涂料胶黏剂等工业部门。 胶印油墨：是由合成树脂（20％～30％）、植物油（20％～30％）、矿物油（40％～50％）、颜料（15％～25％）、助剂（10％以下）组成的均匀混合物，比重为1.00～1.2（25℃），闪点130°以上，供胶印机印刷各种图文及商标等使用，根据厂家提供的测试报告（见附件七），油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》GB 38507-2020、《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）中的含量要求。 表2-5 油墨挥发分含量要求符合性 油墨; 挥发分含量; 执行标准; 符合性. GB38507-2020 单张胶印油墨; DB37/2801.4-2017 平版印刷油墨. 单张胶印油墨; ND未检出 （方法检出限0.1）; ≤3%; ≤3%; 符合. 热熔胶：是一种不需溶剂、不含水分、100%的固体可熔性聚合物，由基本树脂、增黏剂、黏度调节剂和抗氧剂成分组成，为乳白色颗粒状，熔点140-170℃，当加热到一定的温度便熔融成粘稠的液体，涂布、润湿封边材料表面后，经过压合，冷却至室温后，在数秒钟内便完成粘接的水基型胶粘剂。 5、公用工程 5.1给排水工程 5.1.1供水系统 水源：项目用水由市政自来水供水管网供给。 项目用水环节主要为员工生活用水、配料用水和设备清洗用水。 生活用水：本次项目增加劳动定员人数20人，用水量按50L/人·天计算，年工作300天，生活用水量为0.4m3/d，120m3/a。 配料用水：根据企业提供资料，加工1吨纸制品消耗水量约0.093m3，计算出项目配料水使用量为6.2m3/d，1860m3/a。 设备清洗用水：当产品更换颜色时，需要更换显色剂，因此需要清洗配料罐、涂布机，根据企业提供资料，平均每10天清洗一次，每次清洗新鲜水用量约3.2m3，年清洗用水量为96m3/a，折合0.32m3/d。 综上所述，新建项目建成后新鲜用水总量为2106m3/a（7.02m3/d）。 5.1.2排水系统 厂区采用雨污分流、清污分流。雨水经项目区内雨水管网收集后排入雨水管网。 本项目涂布烘干工序为蒸汽间接加热，冷凝水通过管道回流供热单位。配料用水烘干后全部损耗。废水主要为生活污水和设备清洗废水。设备清洗废水经企业污水处理站处理后与生活污水通过市政污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。 - 生活污水 - 生活污水按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.4m3/d（120m3/a）。 - 2、设备清洗废水 - 考虑到蒸发损耗、设备带水，本环节产污系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为0.26m3/d（76.80m3/a）。 综上所述，本项目废水产生总量为0.66m3/d（196.8m3/a）。 项目废水产生情况见下表。 表2-6 项目废水产生及排放情况一览表 单位：m3/d 序号; 废水种类; 用水量; 排污 系数; 损耗量; 污水排放量; 排放去向. 1; 生活用水; 0.5; 0.8; 0.1; 0.4; 设备清洗废水经企业污水处理站处理，尾水与生活污水排入泗水国祯水务有限公司深度处理. 2; 设备清洗用水; 0.32; 0.8; 0.064; 0.26. 3; 配料用水; 6.20; 0; 6.20; 0.00; --. 合计; 7.02; --; 6.36; 0.66; --. 图2-1 项目水平衡图 单位（m3/d） 5.2供电 本项目用电由当地供电站供给，其电压及电量能够满足企业生产及生活的需要。 5.3供热 项目涂布烘干工序由泗水圣源热电有限公司提供蒸汽，蒸汽年使用量16000t，其中烘干过程为间接加热，冷凝水通过管道回流供热单位；办公室采用空调供热。 6、劳动动员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作日300天，单班8小时工作制。 7、平面布置 本项目位于山东省济宁市泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东。新建厂房，占地面积19259.47平方米，建筑面积11633.92平方米。 项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑；人货流动畅通，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理。项目地理位置见附图1，平面布置图见附图2和附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目施工期包括下列几个阶段：基础工程阶段，包括建筑物拆除（场地平整）、打桩、砌筑基础等；主体工程阶段，包括钢筋、钢木工程、砌体工程和装修等；扫尾阶段，包括回填土方、修路、清理现场等。项目施工期会产生扬尘、噪声、施工废水和建筑垃圾、生活垃圾等。 场地清理 设备（装备）安装 调试运营 扬尘、噪声、固体废物 场地清理 设备安装 调试运营 扬尘、施工机械尾气、噪声、固体废物 施工期工程建设流程及产污环节见图2-2。 场地清理 设备（装备）安装 调试运营 扬尘、噪声、固体废物 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期 本项目生产工艺流程及产污环节见下图2-3。 图2-3 心电图医疗记录纸生产工艺流程和产污环节图 工艺流程简述： （1）配料 配料罐中依次加入水，分散剂、抗水剂、胶乳、高岭土等原料搅拌至工艺规定时间，最后加入ODB染料搅拌均匀。布袋除尘器收尘重新返回 （2）涂布 涂料在配料罐中由供料泵送至涂布头料槽，经气枪喷在原纸表面，在带料辊和上料辊的带动下均匀地涂抹在原纸上。涂布过程中未附着在原纸上的液体料通过原纸两侧的料槽收集后进行回收利用。 （3）烘干 原纸经涂布后进入涂布机自带烘箱，采用蒸汽间接烘干，烘干温度为110℃，烘箱热源来自泗水圣源热电有限公司蒸汽。将表面的水分蒸发烘干，再经过烘缸时进一步调节纸的水分并调节纸的翘曲使纸平整。原纸的一面涂布、烘干后，再进行另一面的涂布、烘干工序。 （4）压光 两面烘干后纸进入压光机压光处理，纸从烘干机输出至两加压辊之间的压光带下，在压力的作用下，涂层贴附与压光带表面被压光，压光后的涂层平均分布于纸正面、背面。 （5）收卷 经过压光后的纸通过卷纸台复卷成半成品。 （6）分切 根据需要调节切纸机的圆刀和长刀把半成品分切成规定规格的平板纸。 （7）复卷、包装 调节复卷机中分刀的距离将半成品分切成规定幅宽的卷筒纸，使用复卷机复卷，然后包装成规定的卷筒。 图2-4 印刷胶钉生产工艺流程和产污环节图 工艺流程简述： （1）印刷 根据客户要求，部分成品纸需印刷上特定文字、图案，将成卷纸放至印刷机的上料辊进行印刷作业，印刷过程使用水性油墨。 （2）切纸 印刷后平板纸放至切纸机工作台，根据需要调节切纸机的圆刀和长刀将纸板分切成所需规格大小。 （3）胶钉、打孔 根据要求使用胶订机将同规格纸板装订成本，胶订过程使用热熔胶，采用电加热，胶钉完成后成品纸打孔处理，作为产品运至成品区待售。 本项目运营过程产污环节见下表。 表2-7 项目污染物产生环节一览表 污染类型; 名称; 产生环节; 污染因子. 废气; 投料、搅拌粉尘; 配料工序; 颗粒物. 烘干废气; 涂布烘干工序; VOCs. 印刷废气; 印刷工序; VOCs. 胶钉废气; 胶钉工序; VOCs. 污水处理站 恶臭; 污水处理; 氨气、硫化氢、臭气浓度. 废水; 员工生活污水; 职工生活; CODcr、BOD5、NH3-N、SS. 设备清洗废水; 设备清洗; CODcr、BOD5、NH3-N、SS、石油类. 固废; 生活垃圾; 办公生活; 废纸张、塑料等. 边角料; 切边、打孔工序; 废纸张. 废包装材料; 包装、原纸开包; 废纸张. 污泥; 污水处理; 污水处理污泥. 废水墨桶; 油墨包装; 水性油墨、包装桶. 废活性炭; 废气治理; 活性炭、VOCs. 废机油; 设备维保; 废矿物油. 废机油桶; 机油包装; 废矿物油、包装桶. 噪声; 设备噪声; 烘干、污水处理; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 参照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），项目所在地环境空气质量功能区属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 1、区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据山东省生态环境厅网站发布的《2024年全省城市环境空气质量》（网址：http://fb.sdem.org.cn:8801/AirDeploy.Web/AirQuality/History.aspx），2024年度济宁市区空气质量状况见下表。 表3-1 2024年济宁市空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(μg/m3）; 标准值(μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 24; 40; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111; 不达标. CO; 日均值第 95 百分位浓度值; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 174; 160; 109; 不达标. 由上表可知，济宁市2024年SO2、NO2年均浓度、CO日平均第95百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值超标，因此济宁市属于不达标区。 2、泗水县基本污染物环境质量现状 为了解项目所在地区的环境空气质量现状，本评价收集了2024年泗水县环境空气质量监测数据资料，对项目所在地区环境空气质量现状进行说明，具体数值见下表。 表3-2 2024年泗水县基本污染物监测数据（单位：μg/m3） 年份; SO2年均 浓度; NO2年均 浓度; PM10年均 浓度; PM2.5年均 浓度; O3日最大8小时均值第90百分位数; CO24小时平均浓度第95百分位数. 2024年; 10; 29; 69; 42; 143; 1083. 泗水县2024年大气环境质量现状评价见下表。 表3-3 泗水县大气环境质量现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率; 达标情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67%; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.50%; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.57%; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120.00%; 不达标. 5; O3; 日最大8小时均值第90百分位数; 143; 160; 89.38%; 达标. 6; CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1083; 4000; 27.08%; 达标. 根据评价结果，泗水县2024年SO2、NO2、PM10年均浓度、CO24小时平均浓度第95百分位数、O3日最大8小时均值第90百分位数均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年均浓度超标，细颗粒物为影响该区域空气质量的首要污染物 3、区域整改方案 目前泗水县人民政府正积极落实《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》《山东省生态环境厅关于印发山东建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强VOCs专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 二、地表水环境 项目所在地地表水为南四湖，南四湖环境质量功能区属III类区，根据山东省生态环境厅发布的省控重点河流水质状况，2025年9月的泗河故县坝断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求，说明项目区地表水环境良好。 三、地下水环境 本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求分析可知，本次评价无需开展地下水环境现状背景值调查。 四、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），无需监测保护目标声环境质量现状。项目区周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 五、土壤环境 项目厂区按要求进行分区防渗，无土壤污染途径。项目位于泗水经济开发区西城工业园区内，周边无土壤环境敏感目标。根据编制指南要求，不进行厂区附近土壤环境质量现状调查。 六、生态环境 - 本项目位于山东省济宁市泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东，项目占地范围内无珍稀动植物和文物保护区，无重大环境制约因素，本项目在该地建设对当地生态环境现状影响较小。 - 七、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，不进行项目电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于山东省济宁市泗水经济开发区娃哈哈食品有限公司西侧，泉音路以南、泉福路以北、圣和路以东，所在地周围无自然保护区、风景名胜区等重要环境敏感点。 1、大气环境：本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等特殊环境保护目标； 2、声环境：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标； 3、地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 4、生态环境：本项目占地范围内无生态环境保护目标。 表3-4 项目主要环境保护目标 敏感目标; 相对项目方位; 距项目厂界距离（m）; 环境要素及保护等级. 音义村; NE; 490; 环境空气二类. 泗河; N; 1250; 地表水III类. 周围浅层地下水; 厂界外500米范围内无特殊地下水资源; 地下水III类. 厂界外50m范围内无声环境保护目标; 声环境3类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期 1、废气： 施工期大气污染物中无组织排放扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3-5标准。 表3-5 大气污染物排放标准 mg/m3 时间; 污染物; 无组织排放浓度限值; 标准出处. 施工期; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 2、噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 3、废水： 车辆冲洗废水、施工作业废水：施工期车辆冲洗废水、施工作业废水经沉淀、隔油池处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中的道路清扫、消防标准后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 表3-7 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准 序号; 项目; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫、 消防、建筑施工. 1; pH; 6.0~9.0; 6.0~9.0. 2; 色度，铂钴色度单位; ≤15; ≤30. 3; 嗅; 无不快感; 无不快感. 4; 浊度/NTU; ≤5; ≤10. 5; 五日生化需氧量（BOD5）/（mg/L）; ≤10; ≤10. 6; 氨氮/（mg/L）; ≤5; ≤8. 7; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; ≤0.5; ≤0.5. 8; 铁/（mg/L）; ≤0.3; -. 9; 锰/（mg/L）; ≤0.1; -. 10; 溶解性总固体/（mg/L）; ≤1000（2000）; ≤1000（2000）. 11; 溶解氧/（mg/L）; ≥2.0; ≥2.0. 4、固废： 一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。 二、运营期 废气：颗粒物排放执行山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；涂布工序有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2加工纸制造行业标准限值及表3标准要求；印刷工序有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2及表3标准限值。 污水处理站NH3、H2S无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表1标准。臭气浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业（DB37/2801.7-2019）》表2标准。 表3-8 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 排气筒高度(m); 排放速率. DA001; 颗粒物; 15; 3.5; 20; 1.0; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA002; VOCs; 15; 1.5; 50; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）. NH3; /; /; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). H2S; /; /; /; 0.06. 臭气浓度; /; /; /; 16 （无量纲）; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业（DB37/2801.7-2019）》表2标准。. 厂区内有机废气VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。 表3-9 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. VOCs; 10; 6; 监控点处1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度限值. 2、废水：本项目生产废水和生活污水经企业污水处理站处理后通过市政污水管网进入泗水国祯水务有限公司深度处理。 废水经污水处理站处理后排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单表4中三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司进水水质要求。 表3-10 水污染物排放标准一览表 mg/L 项目; pH; CODcr; 氨氮; BOD5; SS; 石油类. 标准值; 6.5~9.0; ≤500; ≤35; ≤250; ≤220; 15. 3、噪声：根据《泗水县中心城区声环境功能区划分方案》，本项目所在地为3类声环境功能区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB(A) 名称; 标准文号; 单位; 级别; 标准限值. 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; dB(A); 3类; 昼间≤65，夜间≤55. 4、固体废物： 一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目外排废水196.8t/a，CODcr排放量0.084t/a，氨氮排放量0.005t/a，废水通过污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理，该部分总量已包含在泗水国祯水务有限公司申请总量内，本项目只申请管理考核指标。建议项目建设单位申请以下管理指标：CODCr：0.084t/a，氨氮：0.005t/a。 项目废气中有组织颗粒物、VOCs的排放量为0.27t/a、0.1t/a。根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发〔2019〕132号）、《济宁市生态环境局关于转发〈山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知〉的通知》等文件要求，污染物排放总量指标按2倍削减替代，因此项目申请削减替代量如下：颗粒物0.54t/a、VOCs0.2t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工建设期间将产生噪声、废气、固体废弃物、施工废水及生活污水等污染物。施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，其产生的环境影响也会随着施工期的结束而消失。 1、大气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工扬尘、运输扬尘以及车辆尾气。 （1）扬尘 施工现场的扬尘主要来源于场地平整，土石方挖掘、回填，建筑材料堆放，水泥、砂石等建筑材料的装卸，以及砂浆的搅拌、加工等；在建筑材料的运进及工程废弃物、垃圾的运出会产生运输扬尘。 施工扬尘污染主要造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。建筑施工扬尘的影响范围在工地下风向200m范围内，根据相关资料，受影响地区的TSP浓度平均值为0.29-1.75mg/m3，最大浓度点一般为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的5.83倍。 建设单位在施工过程中严格按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第311号修订）、《济宁市扬尘污染防治工作实施方案》、《济宁市扬尘污染防治管理实施方案》以及《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等规定的相关要求进行管理与控制。建设工程中相关防治措施如下所示。 ①在施工过程中，施工场地需设置围挡、围护。在该项目场界连续设置不低于2.5m高的围挡，采取以上措施后，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。 ②施工期间，应当对工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布。 ③施工场地内道路及地面实施降尘措施。施工工地内车行道路应当硬化；裸露地面应当铺设礁渣、细石等功能相当的材料，或采取覆盖防尘布或防尘网、植被绿化等措施；根据天气状况，安排员工定期对施工场地洒水，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数，场地洒水后，扬尘量将减低75%左右。 ④开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气，应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘网。 ⑤施工过程中使用易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖或其他防尘措施。 ⑥施工工程中产生的建筑垃圾应当及时清运，未能及时清运的，应当采取有效防尘措施，如加盖篷布等。 ⑦施工期间，必须在物料、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，确保车辆干净、整洁。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应当及时清扫冲洗。 ⑧进出工地的物料、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米。 ⑨从建筑上层清运易散性物料或者废弃物的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 ⑩在管线及道路施工中，施工机械在实施挖土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水等措施防止扬尘污染；使用风钻挖掘地面或者清扫施工现场时，应当辅以洒水等降尘措施；对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等降尘措施。 ⑪在建筑材料堆场、露天仓库，对于建筑材料、生产原料等物料，要利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场或苫布覆盖等形式进行堆放，避免起尘和风蚀起尘；对临时堆放的易产生扬尘的渣土堆、废渣等废弃物，要采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废物堆的围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染。对于长期堆放的废弃物，要在废弃物堆表面及四周种植植物，减少风蚀起尘；对物料堆或者废弃物堆进行装卸作业时，应当采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。 ⑫运输易产生扬尘污染物料的车辆必须密封、覆盖，不得超量装载，不得沿途泄漏、遗撒。建设单位在签订施工承发包合同时，应当明确施工单位在施工和运输物料、废弃物过程中的扬尘污染防治责任，并将所需经费列入工程预算。从事废弃物运输的单位应当依法取得准运手续，并综合考虑周边环境敏感目标的基础上，按照公安、市容环卫主管部门的要求置顶运输。道路设置方案，按照批准的线路、时间、装卸地点运输和倾倒。 ⑬接受周围公众的监督。施工单位应当听取当地公众的意见，接受公众监督。 在严格落实上述措施处理后，可将施工期扬尘对周边的环境的影响降至最低。 （2）施工机械尾气 施工过程中，各种施工机械及运输车辆会产生尾气排放，其主要污染物为颗粒物、CO、NOx、碳氢化合物，由于污染源较分散，使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，对区域大气环境影响较小。 综上，在管理到位、以上措施落实的前提下，建筑施工期扬尘及机械尾气对环境的影响可限制在较小的范围内，施工期对大气环境的影响属可接受范围。 2、声环境影响分析 施工期所使用的各种机械如挖土机、钻孔机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、吊车、升降机等，这些设施使用过程中会发出噪声。施工噪声随着施工期的结束而消失，但由于施工机械噪声一般都较强，将会对周围声环境产生严重影响，极易影响到周边敏感目标，所以必须重视对施工期噪声的控制。 建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响： ①采用较先进、噪声较低的施工设备； ②将噪声级大的工作尽量安排在白天，夜间进行噪声较小的施工，对打桩机等主要噪声源应禁止其在夜间22：00后施工； ③禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明； ④将有固定工作地点的施工机械尽量设置在距酒店等单位较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施； ⑤做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，禁止车辆鸣笛，降低交通噪声； ⑥在施工现场设置至少2米高的围栏，减轻噪声和扬尘影响。 由以上分析可以看出，对施工场地噪声除采取以上减噪措施以外，还应与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得公众的共同理解。此外，施工期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。把施工期的噪声影响减至最小。 3、水环境影响分析 施工期间的废水主要有施工人员生活污水和施工废水。 （1）施工人员生活污水 由于施工期工人不在现场居住，现场施工人员数量变化较大，在平整场地后，各项工程陆续开工，施工期施工人员产生的生活污水依托厂区现有污水管网排入鱼台县污水处理厂深度处理。 （2）施工废水 施工废水主要包括机械和车辆清洗及维修的废水、砂石料冲洗及养护废水，污染物为少量的石油类和SS，如直接排放会污染水体。施工单位必须在施工现场设置集水池、隔油池、沉砂池等水处理构筑物，施工废水经沉淀后回用，对当地水环境影响较小。 4、固体废物对环境影响分析 项目施工期产生的固体废物主要为建设过程产生的废土石方、建筑垃圾、隔油池废油及施工人员生活垃圾。 （1）废土石方 项目所在地地势较平坦，项目土石方数量主要体现在5#厂房施工过程中的表土剥离、基础挖填等产生的土、石方。本项目土石方全部用于回填和绿化，无弃土产生。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾的处置实行“减量化、资源化、无害化和谁产生谁承担清理责任”的原则，应按相关主管部门的要求运往指定的消纳场集中处理，不得随意倾倒、堆置，同时建设单位应请具有建筑垃圾运输许可证的单位按照指定的路线和地点进行运输和填埋，采取以上措施后，建筑垃圾对周边环境影响不大。 （3）隔油池废油 隔油池废油平均产生量约为1kg/d，则施工期隔油池废油总产生量为0.24t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），隔油池废油属于危险废物（HW08，900-210-08），废油产生后及时委托有危废资质的单位处置。 （4）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾集中收集后委托环卫部门处理，对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 随着施工场地开挖、填方、平整、取土弃土等行为，均会造成土壤剥离、破坏原有硬化地面和地表植被。如果施工过程中大量的土石方随意堆放，无防洪措施，遇有暴雨冲刷，易产生雨水冲蚀流失。因此，施工期应加强施工管理，合理安排施工进度，合理存放土石方，制定有效的防洪措施，就可以避免发生水土流失。本项目所在区域内无珍稀动植物，施工期环境影响是局部的、短暂的，施工结束后影响消失。由于拟建项目将采取有效的防治措施，因此本项目的实施不会对周围的生态环境带来不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 营运期产生的废气主要有：投料、搅拌工序产生的颗粒物；烘干、印刷和胶钉工序产生的VOCs；污水处理站恶臭气体，废气的具体情况分析如下。 1.1废气源强估算： 1.1.1投料粉尘： 项目原料淀粉、高岭土为固体粉末，投料、搅拌过程将产生粉尘。类比泗水百畅纸业有限公司《无碳复写纸、热敏收银纸生产项目》二期工程验收检测报告（本项目与泗水百畅纸业有限公司“无碳复写纸、热敏收银纸生产项目”原辅材料相似、工艺相同、生产规模相近，满足类比条件），投料过程粉尘颗粒物最大产生浓度为42.5mg/m3，产生速率为0.10kg/h，布袋除尘器除尘效率为90.6%，计算出年产3200t无碳复写纸、1800t热敏收银纸过程颗粒物产生量为0.72t/a。 本项目年产2万吨心电图医疗记录纸，则投料、搅拌过程粉尘产生量为2.88t/a，工作时间为7200h/a，产生速率为0.4kg/h。车间配料过程加盖密闭，企业拟在混料设备上料口、搅拌机顶部设置集气罩，风机风量3000m³/h，车间内投料、搅拌过程产生的粉尘收集后经袋式除尘器（处理效率90.6%）处理，通过DA001排气筒高空排放。则有组织颗粒物排放量0.27t/a，排放速率0.04kg/h，排放浓度12.8mg/m3。 未被集气罩收集（收集效率区90%）的粉尘排放量为0.32t/a，通过车间无组织排放，排放速率0.04kg/h。 1.1.2烘干、印刷和胶钉工序产生的VOCs： 项目烘干工序采用蒸汽间接加热，烘干温度110℃，烘干将产生VOCs。类比泗水百畅纸业有限公司《无碳复写纸、热敏收银纸生产项目》二期工程验收检测报告（本项目与泗水百畅纸业有限公司“无碳复写纸、热敏收银纸生产项目”原辅材料相似、工艺相同、生产规模相近，满足类比条件），烘干过程VOCs最大产生浓度为15.6mg/m3，产生速率为0.03kg/h，活性炭吸附效率为91%，计算出年产3200t无碳复写纸、1800t热敏收银纸生产过程VOCs产生量为0.216t/a。本项目年产2万吨心电图医疗记录纸，则烘干VOCs产生量为1.08t/a。 项目印刷采用的是水性油墨，印刷采用原色印刷，无需进行墨色调配，直接印在分切后的原纸上，环保水性油墨主要成分是水性合成树脂、矿物油等，印刷过程中会产生一定的异味，以VOCs计，根据厂家提供油墨检测报告，油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量未检出，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》要求，本次油墨中VOCs量以限值的最大值3%计算，项目水性油墨使用量为0.02t/a，则本项目油墨使用产生的VOCs为0.0006t/a。 项目涂胶过程使用热熔胶，首先将其加热成流体，加热温度一般控制在140~160℃，其受热过程中会挥发一定的异味，以VOCs污染因子进行表征。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》23印刷和记录媒介复制行业系数手册，热熔胶使用过程挥发性有机物产生系数为10千克/吨-原料，本项目热熔胶用量为0.1t/a，则热熔胶使用过程产生的VOCs为0.001t/a。 项目烘干、印刷、胶钉过程中VOCs产生量总计1.0816t/a，本环评要求生产过程在封闭车间进行，烘干设备进出口设置集气罩，印刷机和胶钉机上方均设置集气罩，收集效率为90%，则收集的有组织废气为0.97t/a，经风机抽送至二级活性炭吸附装置处理后通过DA002排气筒排放。二级活性炭吸附处理效率为90%，设计风机风量为3000m3/h，工作时间为7200h/a，处理后有组织VOCs排放量为0.1t/a，排放浓度为4.51mg/m3，排放速率为0.01kg/h。 车间未被集气罩收集的有机废气为0.11/a，通过车间无组织排放。 1.1.3污水处理站恶臭气体： 项目自建污水处理站采用“预处理+水解酸化+接触氧化”工艺进行处理。污水处理站臭气主要来源于水解酸化过程，主要成分为H2S、NH3，随季节温度的变化臭气强度有所变化。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。项目自建污水处理站削减BOD5的量为0.06t/a，则NH3和H2S产生量分别为0.0002t/a和0.000007t/a。 污水处理站采用封闭式设计，喷洒除臭剂，加强污水处理站的运行操作管理，污泥及时外运，防止恶臭大量形成。同时，污水处理站四周设计有绿化带，可起到吸收恶臭的效果。 本项目废气产排情况详见表4-1，4-2。 |

表4-1  本项目有组织废气排放情况

| 产污环节 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理设施 |  |  |  |  | 排放情况 |  |  | 排放口基本情况 |  |  |  |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 处理方法 | 废气量（m3/h） | 收集效率% | 净化效率% | 是否可行技术 | 排放量（t/a） | 速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 编号及名称 | 类型 | 坐标 | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 投料、搅拌 | 颗粒物 | 2.88 | 0.4 | 133.33 | 布袋除尘器 | 3000 | 90 | 90.6 | 是 | 0.27 | 0.04 | 12.8 | 15 | 0.5 | 25 | DA001 | / | E:117.220115 N:35.670737 | 20 | 1.0 |
| 烘干、印刷、胶钉 | VOCs | 0.97 | 0.14 | 45.07 | 活性炭吸附 | 3000 | 90 | 90 | 是 | 0.1 | 0.01 | 4.51 | 15 | 0.5 | 75 | DA002 | / | E:117.220115 N:35.670007 | 50 | 2.0 |

表4-2  无组织废气排放情况

| 面源编号 | 名称 | 产污环节 | 污染物 | 面源情况 |  |  | 年排放小时（h） | 排放量（t/a） | 厂界排放浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 有效高度（m） |  |  |  |
| M1 | 1#厂房 | 投料、搅拌 | 颗粒物 | 92.8 | 40 | 11 | 7200 | 0.32 | 1.0mg/m3 |
|  |  | 烘干 | VOCs |  |  |  |  | 0.0002 | 2.0mg/m3 |
|  |  | 污水处理 | NH3 |  |  |  |  | 0.0002 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  | 0.000007 | 0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  | 少量 | 16 （无量纲） |
| M2 | 2#厂房 | 印刷、胶钉 | VOCs | 92.8 | 40 | 11 | 7200 | 0.0016 | 2.0mg/m3 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气治理设施可行性分析： 本项目投料过程产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后达标排放，烘干过程中产生的VOCs采用活性炭吸附后达标排放。对照参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）4.5.2.1，本项目废气处理技术均为可行技术。不属于《国家污染防治技术指导目录》（2025年版）中的低效类技术。 1.3正常工况下废气达标分析 （1）排气筒达标分析 本项目投料、搅拌过程粉尘产生量为2.88t/a，工作时间为7200h/a，产生速率为0.4kg/h。车间配料过程加盖密闭，企业拟在混料设备上料口、搅拌机顶部设置集气罩，风机风量3000m³/h，车间内投料、搅拌过程产生的粉尘收集后经袋式除尘器（处理效率90.6%）处理，通过DA001排气筒高空排放。则有组织颗粒物排放量0.27t/a，排放速率0.04kg/h，排放浓度12.8mg/m3，有组织颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区大气污染物排放浓度限值要求。 项目烘干、印刷、胶钉过程中VOCs产生量总计1.0816t/a，本环评要求生产过程在封闭车间进行，烘干设备进出口设置集气罩，印刷机和胶钉机上方均设置集气罩，收集效率为90%，则收集的有组织废气为0.97t/a，经风机抽送至二级活性炭吸附装置处理后通过DA002排气筒排放。二级活性炭吸附处理效率为90%，设计风机风量为3000m3/h，工作时间为7200h/a，处理后有组织VOCs排放量为0.1t/a，排放浓度为4.51mg/m3，排放速率为0.01kg/h，有组织VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准要求。 （2）厂界废气达标分析 据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的 AERSCREEN（不考虑地形）模型对正常工况下颗粒物、VOCs的环境影响计算结果，本项目颗粒物、VOCs最大落地浓度值见表4-3。 表4-3 厂界污染物排放达标分析 污染物名称; 最大落地浓度（mg/m3）; 厂界监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源; 达标分析. 颗粒物; 0.00478; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 达标. VOCs; 0.000364; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3; 达标. 厂区内，监控点处1h平均浓度值：6; 厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中特别排放限值要求; 达标. 厂区内，监控点处任意一次浓度值：20. 1.4非正常工况 本项目非正常工况主要是布袋除尘器和活性炭吸附装置出现故障时，处理效率为0%，发生频次按每年一次。根据分析，本项目污染源非正常工况下的排放量详见表4-4。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 污染源; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 达标情况; 单次持续时间; 年发生频次; 非正常排放原因; 应对措施. DA001; 颗粒物; 133.33; /; 不达标; <1h; ＜1次; 布袋除尘器故障; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. DA002; VOCs; 45.07; /; 达标; <1h; ＜1次; 活性炭吸附装置故障; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 由上表可知当环保设施故障，导致非正常排放时，非正常排放时的污染物对周围环境短时贡献值明显高于正常工况。 为避免或减少出现非正常排放情况，本次环评建议采取以下措施及对策： ①加强管理，制定严格的规章制度，增强操作人员的责任心和紧迫感，精心操作。 ②对设备进行定期维护保养，及时检修，确保各设备始终处于正常运行状态。 ③如发现设备故障应及时进行修理，必要时应停止运行，待检修完毕正常运行后再投入运行。 1.5监测计划 参照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066－2019）要求，本项目大气污染源监测计划见下表。 表4-5 本项目废气监测工作计划 类型; 监测点位; 检测 项目; 监测频次; 排放标准. 废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）. DA002; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）. 厂界; VOCs; 1次/年. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NH3; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表1标准。. H2S; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业（DB37/2801.7-2019）》. 厂内; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1特别排放限值要求。. 建设单位应当根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535—2019）等监测标准规范的具体要求进行排污口的规范化设置，以便于采样、监测，保证监测人员安全。并且按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。设置规范化的排污口，应包括：采样平台（平台面积不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板、采样平台的承重不小于200kg/m2，采样孔距平台面1.2—1.3m）、采样孔（内径不小于80mm，采样孔管长度不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭）、通往监测平台的通道（应设置不低于1.2m高，宽度不小于0.9m的安全防护栏）、固定的永久性电源（具备220V三孔插座）等。排污的规范化设置，应综合考虑自动监测与手动监测的要求。监测任务由公司委托第三方具有资质的单位进行，企业应及时对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 2、废水 2.1产污环节及类别 本项目蒸汽采用间接加热，冷凝水通过管道回流供热单位，废水主要为员工生活污水和设备清洗废水，清洗废水经自建污水处理站处理后与经化粪池收集的生活污水一同通过市政污水管网进入泗水国祯水务有限公司深度处理。 2.2废水源强估算 表4-6 项目废水产生及排放情况一览表 类别; 产生量 m³/a; CODcr (mg/L); BOD5 (mg/L); 氨氮 (mg/L); SS (mg/L); 石油类 (mg/L). 员工生活污水; 120; 300; 120; 25; 120; /. 设备清洗废水; 产生浓度; 76.8; 2082; 800; 50; 8489; 578. 处理效率; 70%; 60%; 50%; 96%; 90%. 处理后浓度; 624.60; 320.00; 25.00; 339.56; 57.80. 综合排放浓度; 196.8; 426.67; 198.05; 25.00; 205.68; 22.56. 综合排放量（t/a）; 0.084; 0.039; 0.005; 0.040; 0.004. 排放标准要求; 500; 250; 35; 220; 30. 备注; 废水排放同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单表4中三级标准和泗水国祯水务有限公司处理进水水质要求。. 2.3现有污水处理站依托可行性分析 本项目拟建设一套处理能力5m³/d的污水处理系统处理设备清洗废水，处理后的尾水与生活污水排入泗水国祯水务有限公司深度处理。 废水处理工艺流程： 废水处理工艺描述 废水呈现酸性，在混凝沉淀阶段，先调节为碱性环境，加药混凝沉淀，去除大部分COD、胶质物质；沉淀上清液进入后端Fenton反应阶段，污泥排入污泥干化池，沉淀上清液呈现弱碱性，Fenton最佳反应环境为PH=3左右，经过其氧化过程，色度明显下降，进入曝气除铁阶段，最后经过MBR膜处理后出水排放。 2.4泗水国祯水务有限公司依托可行性分析 泗水国祯水务有限公司设计日处理规模4万吨/天，实际平均处理量约1.06万吨/日。厂址位于山东省济宁市泗水县金庄镇滨河路南、尹城路西。纳污范围为泗水县经济开发区西区与金庄片区，主要处理泗水县经济开发区西区的工业废水及金庄片区的工业废水、生活污水，尾水排入泗河。 《泗水国祯水务有限公司工程环境影响报告书》于 2016 年 5 月取得济宁市环境保护局的批复（文号：济环审【2016】19 号），2016年10月编制了《泗水国祯水务有限公司工程环评变更报告》，2019年9月通过了竣工环境保护验收。 根据《山东省城市排水“两个清零、一个提标”工作方案》，城市污水处理厂出水水质提标及再生水资源化利用行动。按照地表水准Ⅳ类排放限值（其中总氮指标为10—12mg/L）要求，加快城市污水处理厂提标改造。新建城市污水处理厂严格执行地表水准Ⅳ类排放限值要求。到2023年，全市40%的城市污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类标准；到2025年，全市60%的城市污水处理厂出水水质达到地表水准Ⅳ类标准，再生水利用率达到50%以上。 根据《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》（环水体〔2020〕71号）的要求，对入驻企业较少，主要产生生活污水，工业污水中不含有毒有害物质的园区，园区污水可就近依托城镇污水处理厂进行处理；对工业污水排放量较小的园区，可依托园区的企业治污设施处理后达标排放，或由园区管理机构按照“同时”原则 （污染治理设施与生产设施同步规划、同步建设、同步投运），分期建设、分组运行园区污水处理设施。目前泗水国祯水务有限公司提标改造工程已完成。 （1）污水处理厂处理工艺 提标改造后工艺为“预处理+ MBBR池+中间提升+絮凝沉淀+深床滤池+臭氧消毒”。 图4-1 泗水国祯水务有限公司的污水处理工艺流程图 （2）废水排入污水处理厂的可行性分析 泗水国祯水务有限公司的接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，第一类污染物必须按照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）所规定的在车间内实现达标排放，再排入泗水国祯水务有限公司。全盐量指标限制放宽到2500mg/L。 - 表4-7 设计进水水质 项目; 指标. pH; 6.0~9.0. COD; ≤500mg/L. NH3-N; ≤35mg/L. BOD5; ≤250mg/L. SS; ≤220mg/L. TN; ≤45mg/L. TP; ≤4mg/L. 全盐量; ≤ 1600mg/L. 总汞; ≤0.005mg/L. 烷基汞; 不得检出. 总镉; ≤0.02mg/L. 总铬; ≤0.5mg/L. 六价铬; ≤0.2mg/L. 总砷; ≤0.1mg/L. 总铅; ≤0.1mg/L. ①水质可行性 本项目排入管网的废水为生活污水和污水处理站尾水，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司处理。尾水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单表4中三级标准及泗水国祯水务有限公司处理进水水质要求。 ②水量可行性 泗水国祯水务有限公司设计日处理规模4万吨/天，实际平均处理量约1.06万吨/日，本项目尾水排放量较小，因此该公司有余力接纳本项目废水。 ③接管可行性 本项目所在区域为工业建成区，市政设施配备完善，市政污水管网已覆盖。 ④污水排放达标可行性 根据泗水国祯水务有限公司2023年1月—12月污水总排口的在线监测结果每月日均值的最大值进行评价，废水处理运行数据统计见下表。 - 表4-8 泗水国祯水务有限公司出水水质统计表 日期; pH; COD; 氨氮; 总氮; 总磷; 备注. 2023-01; 7.28; 12; 0.125; 7.16; 0.188; 2023年在线监测数据全年平均流量为10645m3/d. 2023-02; 7.28; 11.4; 0.136; 8.07; 0.208. 2023-03; 7.31; 14.6; 0.0807; 8.65; 0.217. 2023-04; 7.55; 12.1; 0.0756; 9.65; 0.179. 2023-05; 7.66; 20.3; 0.0846; 10.3; 0.22. 2023-06; 7.73; 15.2; 0.0822; 9.39; 0.24. 2023-07; 7.77; 13.6; 0.0745; 8.03; 0.18. 2023-08; 7.63; 11.6; 0.0494; 7.96; 0.155. 2023-09; 7.48; 17.4; 0.0736; 8.03; 0.231. 2023-10; 7.4; 17.1; 0.159; 8.81; 0.241. 2023-11; 7.45; 20.3; 0.0336; 9.02; 0.195. 2023-12; 7.5; 16.4; 0.0416; 9.64; 0.165. 平均值; 7.5; 15.2; 0.0843; 8.73; 0.201. 标准限值; 6.0~9.0; 50; 5(8); 15; 0.5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：单位 pH无量纲，其余为mg/L. 综上，本项目废水排入泗水国祯水务有限公司处理可行，对环境影响较小。 （3）废水排放情况 废水类别、污染物及污染治理设施见表4-9。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别（a）; 污染物 种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 生活污水和生产废水; BOD5、CODcr、氨氮、SS、石油类; 经污水管网排入泗水国祯水务有限公司处理; 连续; /; /; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 污水排放口基本情况见表4-10。 表4-10 污水排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息b. 经度; 纬度. 1; DW001; 117.219011; 35.670275; 0.02; 市政污水管网; 连续; /; 泗水国祯水务有限公司. a 对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b 指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》(HJ 821-2017)，本项目污水排放口监测计划见下表。 表4-11 污水排放口监测计划一览表 序号; 监测对象; 主要技术要求; 监测频次. 1; DW001; - 流量、CODcr、氨氮、BOD5、SS、石油类; 1次/年. 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 项目噪声源主要为：配料罐、烘干机、切纸机、风机等机械设备。项目选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减振及合理布置等措施，并对设备所在房间采取适当的隔声等降噪措施，合理布局，高噪声机械设备放置在远离声环境保护目标。采取上述措施后隔声量可达25dB（A）左右。 表4-12 噪声产生情况及处理措施一览表 噪声源; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间h/a. 名称; 数量; 工艺; 降噪效果. 配料罐; 15; 75; 隔声、减振; -20; 55; 600. 涂布机; 4; 80; 隔声、减振; -20; 60; 2400. 打孔机; 25; 85; 隔声、减振; -20; 65; 2400. 复卷机; 12; 80; 隔声、减振; -20; 60; 2400. 印刷机; 2; 80; 隔声、减振; -20; 60; 300. 切纸机; 1; 85; 隔声、减振; -20; 65; 2400. 胶订机; 1; 80; 隔声、减振; -20; 60; 300. 分切机; 6; 80; 隔声、减振; -20; 60; 2400. 风机; 3; 85; 消音、隔声、减振、柔性连接; -25; 60; 2400. 水泵; 3; 70; 隔声、减振、柔性连接; -25; 45; 1200. 备注：; /. |
| --- | --- |

表4-13  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 风机 | 23.4 | 75.6 | 1.2 | 85 | 消音、隔声、减振、柔性连接 | 24h |
| 2 | 风机 | 20 | 31.3 | 1.2 | 85 | 消音、隔声、减振、柔性连接 |  |
| 3 | 风机 | 15.1 | -17.3 | 1.2 | 85 | 消音、隔声、减振、柔性连接 |  |

表中坐标以厂界中心（117.219749,35.670173）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

表4-14  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离 |
| 1 | 1#厂房 | 配料罐,15台（按点声源组预测） | 75（等效后：86.8) | 隔声、减震 | 46.5 | 51.8 | 1.2 | 3.4 | 18.5 | 91.7 | 22.3 | 71.2 | 70.1 | 70.0 | 70.0 | 24h | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 55.2 | 54.1 | 54.0 | 54.0 | 1 |
| 2 | 1#厂房 | 涂布机,4台（按点声源组预测） | 80（等效后：86.0) | 隔声、减振 | 24.4 | 65.7 | 1.2 | 25.5 | 32.4 | 69.6 | 8.4 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.4 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.4 | 1 |
| 3 | 2#厂房 | 打孔机,25台（按点声源组预测） | 85（等效后：99.0) | 隔声、减震 | 23.7 | -2 | 1.2 | 26.4 | 13.0 | 68.4 | 27.3 | 82.3 | 82.3 | 82.2 | 82.3 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 66.3 | 66.3 | 66.2 | 66.3 | 1 |
| 4 | 1#厂房 | 复卷机,8台（按点声源组预测） | 80（等效后：89.0) | 隔声、减震 | 7.8 | 65.4 | 1.2 | 42.1 | 32.1 | 53.0 | 8.7 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.4 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.4 | 1 |
| 5 | 2#厂房 | 复卷机,4台（按点声源组预测） | 80（等效后：86.0) | 隔声、减震 | 9.2 | -2.1 | 1.2 | 40.9 | 12.9 | 53.9 | 27.4 | 69.2 | 69.3 | 69.2 | 69.3 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 53.3 | 1 |
| 6 | 2#厂房 | 印刷机,2台（按点声源组预测） | 80（等效后：83.0) | 隔声、减振 | 47.9 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 14.8 | 92.6 | 25.5 | 68.7 | 66.3 | 66.2 | 66.3 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 52.7 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 1 |
| 7 | 2#厂房 | 切纸机 | 85 | 隔声、减振 | 40.1 | -2.3 | 1.2 | 10.0 | 12.7 | 84.8 | 27.6 | 68.4 | 68.3 | 68.2 | 68.3 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 52.4 | 52.3 | 52.2 | 52.3 | 1 |
| 8 | 2#厂房 | 胶订机 | 80 | 隔声、减振 | 47.6 | -4.5 | 1.2 | 2.5 | 10.5 | 92.3 | 29.8 | 65.3 | 63.4 | 63.2 | 63.3 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 49.3 | 47.4 | 47.2 | 47.3 | 1 |
| 9 | 1#厂房 | 分切机,4台（按点声源组预测） | 80（等效后：86.0) | 隔声、减震 | -17.6 | 55.1 | 1.2 | 67.5 | 21.8 | 27.6 | 19.0 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.3 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.3 | 1 |
| 10 | 1#厂房 | 水泵,3台（按点声源组预测） | 70（等效后：74.8) | 隔声、减振、柔性连接 | 46 | 43.9 | 1.2 | 3.9 | 10.6 | 91.2 | 30.2 | 59.0 | 58.2 | 58.0 | 58.0 |  | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 43.0 | 42.2 | 42.0 | 42.0 | 1 |

|  | 3.2噪声影响分析 - 噪声影响及达标分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——预测点处声压级，dB； LW——由点声源产生的声功能级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性较正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标情况具体见表4-15。 表4-15 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 59.3; 0.1; 1.2; 昼间; 44.9; 65; 达标. 夜间; 44.9; 55; 达标. 南侧; 58; -88.5; 1.2; 昼间; 15.6; 65; 达标. 夜间; 15.6; 55; 达标. 西侧; -59.6; 39; 1.2; 昼间; 29.7; 65; 达标. 夜间; 29.7; 55; 达标. 北侧; 18.9; 89.7; 1.2; 昼间; 40; 65; 达标. 夜间; 40; 55; 达标. 根据噪声预测分析，本项目各噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，经过几何发散衰减和距离衰减，各边界最大噪声贡献值44.9dB(A)，项目建成后厂界噪声变化不大，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 3.3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 造纸工业》(HJ 821-2017)等相关要求，本项目噪声监测计划见下表，监测方法采用国家标准测试方法。 表4-16 项目噪声监测计划一览表 检测项目; 检测点位; 检测指标; 检测频次. 噪声; 东厂界外1m; 等效连续A声级; 每季度一次. 南厂界外1m. 西厂界外1m. 北厂界外1m. 采样方法和监测分析方法按《环境监测技术规范》及其他现行国家和行业标准执行. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目除尘器收尘回用于配料工序，项目建成运营后产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废和危险废物，具体产生情况如下： 1、生活垃圾：本项目职工为20人，垃圾产生量按0.5kg/人•d计，年工作300天，生活垃圾产生量约3t/a，固废代码900-001-S62，生活垃圾收集后由环卫部门外运处理。 2、一般固废 ①边角料：项目切纸过程将产生下脚料，根据企业提供资料，产生系数约为产品的0.07%，产生量14t/a。下脚料为一般固废，固废代码900-005-S17，由企业定期收集后外售。 ②废包装材料：包括废包装纸、包装袋和包装桶等，产生量约3.1t/a，一般固废代码900-005-S17、900-003-S17，其中废包装纸和废包装袋定期收集后外售，包装桶由供应商回收再利用。 ③污水处理站污泥：污水处理站污泥的产生量按照每去除1kgCODcr产生0.4kg污泥（干重）计，本项目自建的污水处理站去除CODcr约0.2t/a，污泥产生量为0.2t/a（含水率60%）。污水处理站污泥为一般固废，一般固废代码为900-099-S07，委托环卫部门定期清理。 3、危险废物 ①废水墨桶：根据建设单位提供的资料，项目水性油墨包装规格为10kg/桶，则空桶年产生量约为2个/a，约0.002t/a，废墨桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中 HW49其他废物，废物代码900-041-49，收集后密封暂存于危废间内，定期委托有资质单位外运处置。 ②废机油：项目设备运行、维护过程废油产生量为0.12t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》，废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期外运处置。 ③废油桶：本项目废油桶产生量3个/a，产生量为0.003t/a。根据《国家危险废物名录》，废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），暂存于厂区危废间，定期委托有资质的单位清运处置。 ④废活性炭：本项目活性炭吸附装置，活性炭吸附装置内装填蜂窝活性炭，蜂窝活性炭具有丰富的微孔结构来吸附有机废气，结构为蜂窝块状，比表面积为700-1000m2/g，密度约为450kg/m3。一次装填量为0.2t，每月更换一次，吸附后平均废活性炭产量3.27t/a。废活性炭属危险废物，废物类别“HW49 其他废物”，行业来源“非特定行业”，代码“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，危险特性“T”。收集后采用塑料袋包装后暂存于危废间，定期委托有资质单位外运处置。 |
| --- | --- |

表4-17  固废污染物产生、处置情况一览表

| 序号 | 产生环节 | 固废名称 | 形态 | 产生量（t/a） | 有毒有害物质 | 危险特性 | 废物类别 | 代码 | 贮存方式 | 处置量（t/a） | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活办公 | 生活垃圾 | 固体 | 3 | / | / | 生活垃圾 | 900-001-S62 | 垃圾桶 | 3 | 环卫部门定期清运 |
| 2 | 切纸 | 边角料 | 固体 | 14 | / | / | 一般固废 | 900-099-S13 | 袋装 | 14 | 定期收集外售 |
| 3 | 包装 | 废包装材料 | 固体 | 3.1 | / | / |  | 900-099-S13 | 袋装 | 3.1 |  |
| 4 | 污水处理 | 污泥 | 固体 | 0.2 | / | / |  | 900-099-S13 | 袋装 | 0.2 |  |
| 5 | 印刷 | 废水墨桶 | 固体 | 0.002 | 废墨 | T/In | 危险废物 | HW49,900-041-49 | 密封袋装 | 0.002 | 定期委托有资质单位处置 |
| 6 | 维保 | 废机油 | 液体 | 0.01 | 废矿物油 | T,I |  | HW08,900-249-08 | 密封桶装 | 0.01 |  |
| 7 | 维保 | 废油桶 | 固体 | 0.003 | 废矿物油 | T,I |  | HW08,900-249-08 | 密封袋装 | 0.003 |  |
| 8 | 废气治理 | 废活性炭 | 固体 | 3.27 | VOCs | T |  | HW49,900-039-49 | 密封袋装 | 3.27 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2管理要求 4.2.1一般废物管理要求 按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中关于一般工业固体废物污染防控技术要求、环境管理台账记录要求处置、管理一般工业固体废物。 （1）一般工业固体废物污染防控技术要求 ①排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 ②贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固废暂存间。不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 （2）环境管理台账编制要求 排污单位应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。 4.2.2危险废物管理要求 项目应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012) 以及《建设项目危险废物评价指南》的相关要求对危险废物进行暂存和处置。 1）危险废物收集要求 项目危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中的活动；二是将危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。 项目危险废物的收集须严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 2）暂存要求 A.项目设置危险废物暂存库，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求，危险废物暂存库采取如下措施： ①危废储存库地面基础应采取防渗，地基采用3:7灰土垫层300mm厚，地面采用C30防渗砼200mm厚，面层用防渗砂浆抹面30mm厚，防渗系数能够达到10—10cm/s， ②危废储存库地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容； ③库房内危险废物以桶装的方式放置于金属托盘上，堆放在危废暂存间特定区域； ④库房内不同危险废物进行隔离存放，隔离区应留出搬运通道；且库房内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤危险废物暂存间应“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），加强防渗措施和渗漏收集措施，设置警示标志。 B.企业须健全危险废物相关管理制度，并严格落实。 ①企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危险废物统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危险废物管理； ②企业须建立危险废物收集操作规程、危险废物转运操作规程、危险废物暂存管理规程等相关制度，并认真落实； ③企业须对危险废物储运场所张贴警示标示，危险废物包装物张贴警示标签； ④规范危险废物统计、建立危险废物收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，做好危险废物情况的台账记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 C.危险废物在危废库房内暂存期间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求进行存储和管理。 ①必须将危险废物装入容器内进行密封装运，禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装； ②盛装危险废物的容器应当符合标准，材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，容器材质和衬里要与危险废物兼容（不相互反应）； ③危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，不得接收未粘贴符合规定的标签或标签没按规定填写的危险废物； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 3）危险废物的转运要求 项目固体废物转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。危险废物的转运还按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到有效处理，一般工业固体废物处置能够满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求。 5、地下水及土壤环境 5.1污染途径 本项目在正常工况下，危废间、污水处理站、原料库等处均按标准进行了严格的防渗处理，污染途径被切断，对地下水和土壤均无影响，影响的发生主要是在危险物质泄漏、防渗层破坏等事故状态下。 本项目非正常情况下，项目主要污染途径包括： ①污水处理设施、管道防渗层破裂、粘结缝不够密封或污水管道破裂等原因造成污染物质的渗透，从而污染地下水和土壤。 ②固体废物储存场所地面防渗不当，造成固体废物渗滤液下渗污染地下水和土壤。 ③液体原料储存场所地面防渗不当，造成物料下渗污染地下水和土壤。 5.2污染物类型及危害 本项目可能对地下水和土壤造成影响的途径为事故状态下泄漏或防渗失效导致泄漏物下渗影响地下水和土壤，项目占地范围内可能产生的渗漏环节详见表4-18。 表4-18 污染物类型及危害 序号; 污染源; 污染物类型; 污染途径; 主要影响. 1; 危废间; 废机油; 垂直入渗; 污染地下水和土壤. 2; 原料库; 机油、水性油墨、显色剂等. 3; 污水处理站; CODcr、BOD5、氨氮、TP、石油类. 本项目危废间、污水处理站、原料库等处可能会对地下水和土壤造成污染，应建设严格的防渗漏设施，使可能产生渗漏的环节均得到有效控制，从而避免跑、冒、滴、漏现象的发生。 5.3分区防控及措施 地下水、土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现土壤、地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入土壤及地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： （1）源头控制措施 定期对危废间、原料库、化粪池、污水处理站等区域的渗漏性进行检查，观察是否有污染物下渗地下水和土壤的情况。 （2）分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合所建项目总平面布置情况，将所建项目区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危废间、污水处理站、原料库； 一般防渗区：配料区、涂布区； 简单防渗区：其他区域。 表4-19 地下水和土壤污染防渗分区参照表 序号; 主要环节; 分类; 污染途径; 建议防渗措施. 1; 危废间、原料库; 重点 防渗; 危废泄漏; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及修改单要求进行防渗，基础必须防渗，防渗层为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 污水处理站; 重点 防渗; 高浓度废水泄漏、渗滤液泄漏; ①抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P10，其厚度不宜小于150mm。 ②严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）属于重点污染防治区，防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效. 3; 配料区、涂布区; 一般防渗区; /; ①抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，其厚度不宜小于100mm。 ②严格按照建筑防渗设计规范，采用严格的防渗措施，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）属于一般污染防治区，防渗性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效. 4; 其他区域; 简单防渗区; /; 一般地面硬化. （5）跟踪监测要求 项目建设单位在严格落实上述地下水污染防治措施的前提下，运营期污染物对地下水的影响可得到有效控制，本次评价不再要求进行土壤和地下水跟踪监测。 6、生态 项目选址位于城市建成区，项目占地范围内无生态环境保护目标。营运期产生污染物较少，在采取有效防护措施后，对生态环境造成的危害较小。 7、环境风险 7.1评价依据 （1）风险调查 风险调查包括建设项目危险物质数量和分布情况、工艺特点。 ①风险物质调查 本项目涉及的危险物质主要为机油和废机油。 表4-20 风险物质分布情况表 序号; 物质名称; CAS号; 最大储存量（t）; 存储方式; 风险源分布. 1; 机油; /; 0.15; 桶装; 原料库. 废机油; 0.12; 桶装; 危废库. ②生产工艺调查 本项目不涉及危险工艺。 （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目危险物质情况见下表，项目Q值＜1，则该项目环境风险潜势为I。 表4-21 本项目Q值计算一览表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 机油; 0.15; 2500; 0.00006. 2; 废机油; 0.12; 2500; 0.000048. 项目Q 值∑=0.000108; <1. （3）评价等级确定 依据项目环境风险潜势，按照下表确定项目环境风险评价工作等级。 表4-22 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分可知，本项目环境风险潜势为I，仅进行简单分析。 7.2环境敏感目标概况 敏感目标见表3-2。 7.3环境风险识别 （1）风险类型 项目事故的风险通常划分为火灾、爆炸、毒物泄漏三种类型，事故风险都可能引起环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生事故以及环境事故、风险物质进入环境的途径。 本项目风险类型主要为：易燃物品使用操作不当条件下引发的火灾风险；废气处理设施非正常工况导致废气超标排放；有毒有害原料和危险废物储存过程防渗措施失效造成的泄漏。 （2）环境影响途径 项目涉及的环境危险物质在发生泄漏事故时，危险物质会挥发出有毒有害气体，随大气向下风向扩散，亦有通过垂直入渗影响土壤和地下水环境的风险。在发生火灾爆炸事故时，危险物质挥发产生有毒有害气体的同时，燃烧或不完全燃烧产生的有毒有害气体会随大气向下风向扩散。 根据以上风险识别，本项目环境风险识别结果如下表所示： 表4-23 风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 1; 1#厂房; 原料库; 机油; 火灾、泄漏; 大气扩散、垂直入渗、地表漫流; 周围居民区、土壤、附近地表水、浅层地下水. 2; 1#厂房; 危废间; 废机油; 火灾、泄漏; 大气扩散、垂直入渗、地表漫流; 周围居民区、土壤、附近地表水、浅层地下水. 7.4环境风险防范措施及应急要求 为保障安全，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位根据有关法规及管理要求，建立了系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。在项目建设过程中采取的事故防范与应急措施具体如下： - 机构设置 设置专职人员，负责公司日常安全和环保管理工作，对公司安全、环保设施、应急措施进行管理，负责组织应急预案编制、演练工作。 制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善事故应急计划及相应的应急处理手段和措施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 - 工艺设计风险防范措施 优化电气设计，结合整个生产要求，全面考虑到各种安全风险，优化电气线路设计，尽量减少电气设备之间的线路交叉，有针对性地采取有效措施，防止出现短路故障或者火灾爆炸事故。 - 仓储设施风险防范措施 项目所有原辅料，能按照相关的安全要求分区、分类、隔离、隔开、分离储存。确保通风、温度、湿度、防日晒等仓储条件良好。 - 固废贮存风险防范措施 一般固废堆场风险防范措施：不同种类性质的固体废物分区贮存，并设置固废识别标志。暂存场地配备灭火器及其他应急物资，有效预防突发环境污染事故。 危险固废暂存间风险防范措施：危废贮存间按照要求规范化建设，满足防风防雨防扬散等要求，地面硬化，满足防腐防渗要求。 - 消防及火灾报警风险防范措施 企业设置灭火器、消防栓等消防设施，安排专人定期巡检，及时消除火灾安全隐患。 - 泄漏事故防范应急措施 ①对涉及环境风险物质的生产设备、容器，按照设备管理要求，定期对设备进行维修保养和检测，易损部件根据设计要求及时更换；确保其状态良好，降低泄漏的概率； ②编制突发环境风险事件应急预案，制定针对的泄漏事件的现场处置方案，并定期组织培训和演练；配备相应的应急设施和物资，以便于环境风险事件发生时能够有效组织力量进行环境风险应急。 7.5应急预案 （1）应急计划区 应急计划区主要针对危险目标。控制目的在于控制事故不蔓延，将事故尽量限制在厂内，并尽快消除。环境保护目标区则应尽快脱离污染区，做好人员的疏散和安置。 （2）应急组织机构人员 单位成立应急机构，由主管领导担任组长，负责指挥应急救援队伍和应急救援队伍，向上级报告和向友邻单位通报情况，以及负责事故报警、报告和事故处理工作的指挥，组织实施事故应急救援训练和演习，督促检查做好救援准备工作。 （3）应急救援保障 通讯设备：电话、手机、对讲机等； 交通工具：以汽车为主； 防护装置：救援人员需配备个人用防护装备和防护服。 医疗急救：与有关医院或急救中心签订协议，设立专业救援队伍，制定救治方案，配备急救器械、急救药品。 消防设备：泡沫灭火系统等。 （4）事故抢救方案 ①发生事故时，及时拨打119电话向消防队报警，并向总调度室报告，报警和报告的内容为：事故发生的地点、时间、事故类型（火灾）、周边情况，是否发生人员伤亡等情况。 ②事故得到控制后，做好以下几点工作： a.安全技术员要及时对现场应急响应情况进行监控与记录，事故处理后，应及时组织召开事故分析会，分析原因制订纠正预防措施。 b.组织维修人员进行抢修作业，尽早恢复正常运行。 （5）应急状态终止和善后措施 单位应急状态的终止由单位应急中心根据现场指挥部和事故应急专家委员会意见决定，并发布。 事故现场及受影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。善后计划措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复运行等现场工作；对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等。 本项目的应急方案概要见下表。 表4-24 突发事故应急方案概要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 单位涉及区域. 3; 应急组织; 工厂：指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责单位附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备与材料; 实验楼：防火灾事故应SH急设施、设备及材料，主要为消防器材；. 6; 应急通讯、通知和交通; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对单位邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 7.6环境风险评价结论 项目虽然会存在一些环境事故危险因素，但总体的环境风险不大，只要建设单位能严格执行国家有关劳动、安全、卫生和环保等方面的规定，采取了各项安全、环境风险防范对策和措施，并严格落实到位，建立了完善的安全管理机构和管理制度，在运行过程中严格管理，确保安全、环保设施正常运行，项目环境风险是可以接受的。 8、环保投资 本项目总投资12000万元，其中环保投资69.4万元，占总投资的0.58%，主要用于废气、废水、噪声、固废的治理等。项目具体环保投资见表4-25。 表4-25 项目环保投资一览表 序号; 工程类型; 环保措施; 投资费用 （万元）. 1; 污水处理; 自建污水处理站及相应管道; 12. 2; 废气; 投料粉尘; 布袋除尘器; 15. 烘干废气; 活性炭吸附装置; 12. 印刷胶钉; 活性炭吸附装置; 12. 污水处理站臭气; 喷洒除臭剂; 0.5. 3; 噪声; 选用低噪声设备隔声、消声、减震处理; 6.5. 4; 固体废物; 危险废物暂存间; 2.8. 5; 土壤、地下水; 防渗; 8.6. 环保总投资; 69.4. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区大气污染物排放浓度限值以及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
|  | DA002 | VOCs | 二级活性炭吸附 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2标准 |
|  | 面源M1 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | VOCs |  | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准限值 |
|  |  | NH3 | 车间密闭、喷洒除味剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中表1标准 |
|  |  | H2S |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业（DB37/2801.7-2019）》表2标准 |
|  | 面源M2 | VOCs | 车间密闭 | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表3标准限值 |
| 地表水环境 | 员工生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS | 清洗废水经自建污水处理站处理后与经化粪池收集的生活污水一同通过市政污水管网进入泗水国祯水务有限公司深度处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及修改单表4中三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司处理进水水质要求 |
|  | 设备清洗废水 | CODcr、NH3-N、SS、BOD5、石油类 |  |  |
| 声环境 | 涂布机、风机和污水处理站水泵等 | 等效A声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾和污水处理站污泥由环卫部门清运；废包装材料和下脚料收集后外售；废墨水桶、废机油、废油桶和废活性炭委托资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施。危废间、污水处理站、原料库重点防渗，配料区、涂布区采取一般防渗；其他区域采取简单防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强周边绿化，降低对周围生态环境的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备并对员工进行消防培训，将事故风险环境影响降到最低。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 （2）根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于“十七、造纸和纸制品业22-38.纸制品制造223－有工业废水或者废气排放的”，属于实施“简化管理”的行业，建设单位应在取得环评批复后、建成投产之前，完成排污许可证的填报工作，合法排污。 （3）根据《排污单位自行监测技术指南 总则》相关监测要求，制定自行监测计划、定期监测，并跟踪分析监测结果，保证环保设施稳定运行、达标排放。 （4）环保设施执行“三同时”制度，项目竣工正式投入运行前，对建设项目进行环境保护验收。 （5）企业应及时记录实验、排污、管理等信息台账；企业应制定严格的管理制度，加强员工环保意识。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目在建设运行过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.27t/a | 0 | 0.27t/a | +0.27t/a |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.084t/a | 0 | 0.084t/a | +0.084t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 14t/a | 0 | 0.084t/a | +14t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 3.1t/a | 0 | 0.005t/a | +3.1t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.084t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废水墨桶 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.005t/a | +0.002t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.084t/a | +0.01t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.005t/a | +0.003t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.27t/a | 0 | 0.084t/a | +3.27t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①