审批意见： 济环报告表泗水〔2025〕014号 经审查,泗水众合环保工程有限公司年产5000吨生物质钙粉项目，建设于泗水县经济开发区泉福路26号（山东邦诺机电有限公司院内）。项目总投资1860万元，其中环保投资20万元，法人代表丁华。该项目符合国家产业政策，环境影响报告表认真分析了该项目对环境的影响，提出的污染防治措施可行、结论可信，可作为下步项目建设依据，项目建设在严格按照报告表要求的前提下，同时提出以下要求： 一、项目建设要严格执行建设项目环境管理“三同时”制度的要求，即治污设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”。 二、项目运营期无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后经市政污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。 三、烘干过程1#生产车间内的烘干机换气孔连接集气管道对烘干过程中产生恶臭气体进行收集，引入1套“生物除臭塔”处理，尾气由1根15m高排气筒（DA001）高空排放，确保符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；粉碎、研磨、筛分、打包，在1#生产车间粉碎机、研磨机、筛分机进、出料口及包装机上方设置半封闭集气罩（集气罩四周侧面均加装垂帘）对运营期产生的粉尘进行收集，集中引入一套“脉冲袋式除尘器”处理，尾气由1根15m高排气筒（DA002）高空排放，确保颗粒物排放符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准；2#生产车间内的烘干机换气孔连接集气管道对烘干过程中产生恶臭气体进行收集，引入1套“生物除臭塔”处理，尾气由1根15m高排气筒（DA003）高空排放，确保烘干臭气排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准；粉碎、研磨、筛分、打包在2#生产车间粉碎机、研磨机、筛分机进、出料口及包装机上方设置半封闭集气罩（集气罩四周侧面均加装垂帘）对运营期产生的粉尘进行收集，集中引入一套“脉冲袋式除尘器”处理，尾气由1根15m高排气筒（DA004）高空排放，确保颗粒物排放符合《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区、《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准；加强废气收集效率，对原料严格把控，并在车间及周边定期喷洒除臭剂，车间未收集、原料堆存过程中产生的颗粒物、臭气排放确保符合《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准。 四、选用低噪声设备并合理布局，采取减振、隔声等措施，厂界噪声确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 五、项目固体废物需做到综合利用合理处置，一般固体废物确保满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 六、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目的环境影响评价文件应重新向我局报批。 七、项目建设要严格落实好环评文件所提出的各项内容，按程序取得排污许可证,工程竣工做好项目竣工环境保护验收及其它环保法律法规相关规定要求，方可正式投入使用。 八、加强环境风险防范。严格依据标准规范建设环保设施和项目，落实报告表提出的环境风险防范措施，建立健全环保安全管理责任制度，开展对环境设施和项目的安全风险辨识。本批复意见抄送同级应急管理部门。 公 章 二〇二五年六月十三日