- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：糖果、巧克力制造、食用菌加工、营养食品制造项目

建设单位（盖章）：山东味珍食品有限公司

编制日期：        2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 糖果、巧克力制造、食用菌加工、营养食品制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-370831-04-01-608464 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 汪峰 | 联系方式 | 15562389197 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经117度13分36.261秒，北纬35度40分10.352秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1421糖果、巧克力制造；C1372食用菌加工；C1491营养食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14-21糖果、巧克力及蜜饯制造142；24.其他食品制造149 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 （选填） |  | 泗水县审批服务局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2508-370831-04-01-608464 |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） |  | 1% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 # £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（利用现有车间，无新增用地） |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》 规划审批机关：山东省人民政府 批复文件名称及文号：《山东省人民政府关于泗水县、微山县、鱼台县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（鲁政字[2024]48号） 2、规划名称：《泗水县西城工业园区控制性详细规划》； 审批机关：泗水县人民政府； 审批文件名称及文号：《泗水县西城工业园区控制性详细规划》进行了批复（泗政字[2008]40号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》； 召集审查机关：济宁市生态环境局泗水县分局（原泗水县环保局）； 审查文件名称及文号：关于《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》的审查意见（泗环书审[2018]4号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，根据《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》县域国土空间控制线规划图（附图4）、中心城区土地使用规划图（附图5），项目所在地位于城镇开发边界范围内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，规划用地性质为工业工地，根据建设方提供的国有土地使用证，现状用地性质为工业用地，项目符合《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》。 2、与《泗水县西城工业园区控制性详细规划》符合性分析 泗水县西城工业园区位于泗水县县城西部，西起玉沟河、东到圣源大道（原西外环）、北接泉通路（原北外环）、南至泉源大道（原济河路），规划面积5.38平方公里。2008年7月14日，泗水县人民政府批准（泗政字[2008]40号），同意实施泗水县西城工业园区控制性详细规划。 功能定位：以一、二类工业为主导，以加工制造业为龙头，集科、工、贸于一体的现代化、生态化工业园区。 规划结构：立足县城，根据城市整体生长理论，延续城市“轴线+生长核”的生长肌理，整合县城西部用地，组织由中心管理区，生活服务区，商贸物流区和工业区所构成的西城工业园区，形成“一心、两轴、六区”的结构模式。 一心——工业园区的中心管理区，集行政办公、信息服务、金融、科研等服务职能为一体的新区中心。 两轴——沿复兴路（现泉兴路）的发展轴和沿新城路（现圣诚路）的景观轴。 六区——居住片区、中心管理区、商贸物流区以及三个工业生产区。 园区3个工业组团的产业主要为： 北组团：二类工业为主，包括保留现状工业企业。工业类型以机械制造、新型建材、纸业、塑料等加工制造业为主。中组团：一、二类工业混合区。以电子工业、服装纺织、玩具制造为主。南组团：轻工业加工制造区，以服装纺织、玩具制造、食品加工为主。 项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，行业类别属于C1421糖果、巧克力制造；C1372食用菌加工；C1491营养食品制造，根据《泗水县西城工业园区控制性详细规划》土地使用规划图（附图6）、功能结构规划图（附图7），项目位于北部工业组团片区内，用地性质为工业用地，符合《泗水县西城工业园区控制性详细规划》。 3、与泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响评价符合性分析 《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》于2018年9月14日通过原泗水县环保局审查，审查文号为《关于泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（泗环书审[2018]4号），根据《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》，园区环境准入基本条件见表1-1。 表1-1 泗水县西城工业园区环境准入基本条件 类别; 环境准入条件. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策，包括《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《山东省人民政府核准的投资项目目录》、《山东省环境保护条例》、《山东省禁止、限制供地项目目录》等。 2、符合所属行业有关发展规划。 3、符合园区产业导向及产业准入“负面清单”。. 规划选址; 1、选址符合主体功能区划要求。 2、选址符合泗水县土地利用总体规划要求。 3、选址符合泗水县环境功能区划。 4、选址符合园区规划。. 清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗、能耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平)。. 环境保护; 1、符合行业环境准入要求。 2、、建设项目应符合《山东省大气污染防治条例》、《山东省水污染防治条例》、《济宁市大气污染防治条例》等的相关要求。 3、项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 4、建设项目新增主要污染物排放应满足《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、环保部《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）等的相关要求。 5、废水集中纳管排放。 6、实施技改项目的企业近三年未发生重大污染事故，未发生因环境污染引起的群体性事件。. 泗水县西城工业园区产业禁止及限制准入环境负面清单： （1）禁止类产业清单 禁止类产业以《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目、《山东省禁止、限制供地项目目录》中符合禁止条件的项目、国家及山东省其他法律法规明令禁止的行业及不符合园区产业规划的行业；对禁止类项目，严禁投资新建。 （2）限制类产业清单 限制类产业主要包括两类，一类是符合规划园区产业发展导向，但可能含有环境污染隐患的工序，本次评价将其中的重污染行业归类为限制发展产业；《产业结构调整指导目录》中限制类、《山东省禁止、限制供地项目目录》中限制条件的项目以及山东省、济宁市其他法律法规明令限制的其它行业；另一类为符合规划区产业发展导向，但受限于基础设施规模及环境容量的项目，主要指片区排水受限于规划远期污水处理厂处理能力，限制高耗水高排水企业。 （3）允许类 不属于上述限制类、禁止类，选址与周围环境相容的其它项目。 表1-2 园区产业禁止及限制准入环境负面清单 分类; 行业清单; 工艺清单; 控制级别. 13农副食品加工业; ①《山东省禁止、限制供地项目目录》轻工业工类禁止范围; ①产业结构调整指导目录淘汰类；②新建、扩建、改建农副产品加工行业不能实现主要污染物排放等量或减量置换的项目; 禁止类. 22造纸和纸制品制造; 除“223纸制品制造”外所有; 除“223纸制品制造”外所有; 禁止类. 25石油、煤炭及其他燃料加工业; 所有; 所有; 禁止类. 26化学原料和化学制品制造业; 所有; 所有; 禁止类. 28化学纤维制造业; 所有; 所有; 禁止类. 304玻璃制造; 所有; 所有; 禁止类. 308石棉制品制造; 所有; 所有; 禁止类. 31黑色金属冶炼和压延加工业; 所有; 所有; 禁止类. 32有色金属冶炼及压延加工业; 所有; 所有; 禁止类. 44电力、热力生产和供应业; 441电力、热力生产和供应业中; 禁止新建额定蒸发量20t/h以下或额定功率14MW以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质的锅炉及导热油炉等; 禁止类. 13农副食品加工业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 14食品制造业; /; ①产业结构调整指导目录限制类 ②新建制糖项目 ③味精项目按传统工艺、技术新建 ④合成甜味剂项目糖精等; 限制类. 15酒、饮料和精制茶制造业; /; ①产业结构调整指导目录限制类 ②新建白酒项目③新建酒精项目; 限制类. 16烟草制品业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 17纺织业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 18纺织服装、服饰业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 20木材加工和竹、藤、棕、草制品业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 21家具制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 22造纸和纸制品制造; 223纸制品制造; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 23印刷和记录媒介复制业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 24文教、工美、体育和娱乐用品制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 27医药制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 29橡胶和塑料制品业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 30非金属矿物制品业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 33金属制品业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 34通用设备制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 35专用设备制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 36汽车制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 38电气机械和器材制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 39计算机、通信和其他电子设备制造业; /; 产业结构调整指导目录限制类; 限制类. 本项目行业类别为C1421糖果、巧克力制造；C1372食用菌加工；C1491营养食品制造，符合国家产业政策，符合泗水县及泗水县西城工业园区用地规划，污染物能够达标排放，满足污染物总量控制要求，不属于泗水县西城工业园区禁止类、限制类产业，符合泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响评价要求。 |
| 其他符合性分析 | ## 1、产业政策符合性分析 本项目行业类别为C1421糖果、巧克力制造；C1372食用菌加工；C1491营养食品制造。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，，项目不属于名录中鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策要求。本项目已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2508-370831-04-01-608464，因此本项目符合产业政策要求。 项目生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策。 ## 2、选址合理性分析 本项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号，根据《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》、《泗水县西城工业园区控制性详细规划》和项目建设方提供的国有土地使用权证，项目所在地位于城镇开发边界内，不占用基本农田，不涉及生态保护红线，用地性质为工业用地，项目选址符合所在地规划要求。 本项目不新增用地，不占用基本农田，根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中规定，项目不属于该目录中规定的鼓励、限制和禁止类项目，符合国家用地要求。 项目厂南侧、西侧和北侧为泗水开发区工业企业，东侧为空地和泉通路。项目周边无风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、饮用水源地保护区等特殊环境敏感保护目标。项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。 综上所述，项目选址基本合理可行。 ## 3、生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，根据《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》中的县域国土空间控制线规划图（附图5），项目所在地位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线。 根据《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号）中的济宁市生态空间图（附图9），项目所在地不涉及一般生态空间。 （2）环境质量底线 项目所在区域环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 ①与大气环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据泗水县2024年度环境空气质量状况监测结果，PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 目前泗水县人民政府正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》、《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）等文件要求，通过淘汰低效落后产能、压减煤炭消费量、优化货物运输方式、实施VOCs全过程污染防治、强化工业源NOx深度治理、推动移动源污染管控、严格扬尘污染管控、化秸秆禁烧管控、完善环境监管信息化系统、加大政策支持力度、加强大气环境监管一系列措施，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 本项目废气污染物经采取完善的废气处置措施后，能够确保废气达标排放，不会对该区域环境空气质量产生不良影响，符合环境空气质量底线管控要求。 ②与水环境质量底线的相符性分析 项目附近功能地表水体为泗河，根据山东省生态环境厅网站2025年06月发布的“省控重点河流水质状况”，泗河故县坝断面水质为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 本项目采用“雨污分流”，生活污水和生产废水厂区现有污水处理站处理后经管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理，不会对周边地表水环境产生影响。 ③声环境质量底线符合性分析 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，预测项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围的声环境影响较小。 因此，本项目建设不会对区域环境质量造成明显负面影响，符合环境质量底线约束要求。 （3）资源利用上线 本项目配套设施较为完善，用水量较少，所用能源主要为电和水，不属于高耗能行业。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、用品选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目资源利用不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入清单 本项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，根据《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号）及山东省生态环境分区管控信息平台查询结果（附图8），项目位于重点管控单元—泗水经济开发区。本项目与生态环境准入清单要求符合性分析见表1-3。 表1-3 与生态环境准入清单要求符合性 环境管控单元编码; 环境管控 单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH3708312000; 泗水经济开发区; 山东省; 济宁市; 泗水县; 重点管控单元. 具体要求. 空间布局约束; 本项目情况; 符合性. 严格环境准入，严格实行建设项目环评“一票否决制”，凡不符合环保法律法规和产业政策，不符合生态功能区划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准立项，不得批准用地，不得办理营业执照，不得供电。 不宜引入水耗大、污染重，尤其不宜引入含重金属等持久性水污染物的项目。优先引进废水零排放或排放流量少的项目，其次，引进污染较轻且易处理的排水项目，严格控制排放量大、污染严重的项目。 坚决淘汰污染严重的不符合国家产业政策的工艺和设备，对新、改、扩建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝超标排放工业污染源产生；尽量避免引进以煤、重油为燃料的建设项目。 禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。新引入粉尘和气态污染物排放企业，应强化大气污染治理，各项大气污染物指标应同时满足国家和山东省规定的大气污染物排放和控制标准。; 1.本项目符合环保法律法规和产业政策，符合生态功能区划，能够达标排放，满足总量控制要求。 2.本项目不属于水耗大、污染重的项目，不属于含重金属等持久性水污染物的项目。 3.本项目不使用污染严重的不符合国家产业政策的工艺和设备，不使用煤、重油等燃料。 4.本项目不属于严重污染大气环境的项目，废气能够达标排放。; 符合. 污染物排放管控; 本项目情况; 符合性. 对于现有使用重金属的过程中采用更为有效的工艺流程和先进的工艺设备，实行科学的生产和运行管理，减少重金属的耗用量和废水的流失量。 严格实施清污分流，污水排放口应按要求设置，对重点行业污染源安装在线监控系统，对污染源实行在线监管，加强对重点污染源的现场监管，实现工业污染源全面达标。 各接管企业工业废水必须处理达到污水处理厂接管标准后方可接入工业废水管网，接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准，有行业标准的，要达到相关行业标准中的间接排放标准。 加强工业企业无组织排放管理，综合整治扬尘污染。集中治理工业聚集区水污染，完成污水集中处理设施和自动在线监控装置建设任务。严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭。 严格执行国家环境保护“三同时”制度和排污许可证制度，并对入园企业执行工程排污总量控制，确保园区污染物排放总量不超过总量控制指标。。; 1.本项目不涉及重金属。 2.本项目雨污分流，生活污水、生产废水经厂区污水处理站处理后排入泗水国祯水务有限公司处理。 3.本项目采取严格的无组织废气控制措施，废水经预处理后排入泗水国祯水务有限公司处理，均能够达标排放。 4.本项目严格执行环境保护“三同时”制度、排污许可证制度及排污总量控制制度。; 符合. 环境风险防控; 本项目情况; 符合性. 所有入区的工业企业建立环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别是使用或生产危险性较大的物料的企业，提出行之有效的杜绝环境污染事故发生的防范与抢险措施。 为预防和控制风险事故对环境造成的影响，园区及重大危险源企业制定突发环境事件应急预案，区内已建成独立的污水、雨水收集管网，依据具体情况，制定预防泄漏物料和消防液进入外环境的防范措施。 当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。; 本项目设置必要的环境风险防范措施及设施，按要求编制突发环境事件应急预案。按要求落实重污染天气应急减排措施。; 符合. 资源开发效率要求; 本项目情况; 符合性. 引进低耗水企业，同时加强园区污废水的治理力度，同时，从园区的实际出发，加强生产废水的重复利用，提高园区的水资源利用效率。 入驻企业均应选择国家推荐节能、高效、低能耗产品。 强化土地节约利用，科学规划园区用地，对闲置土地依法进行处置。 推广清洁生产和循环经济理念，从源头减少固体废物的排放量，提高固废的综合利用率，做到工业废物减量化、无害化和资源化。; 本项目不属于高耗水企业，废水排入集中污水处理厂，固体废物合理处置。; 符合. 综上所述，本项目建设满足生态环境分区管控要求。 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-4 与鲁环字〔2021〕58号符合情况 文件要求; 本项目情况; 符合. 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不性; 审批。 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“淘汰类”和“限制类”，属于允许建设项目。; 符合. 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 项目位于济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，用地为工业用; ，符合泗水开发区土地要求和发展规划。 符合. 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目位于济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，项目不新增土地利用，不涉及基本农田，符合当地用地政策。; 符合. 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执; 环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不 审批通过。 项目符合济宁市“三线一单”管控要求，本项目污染物实行倍量替代，不涉及煤炭消耗。; 符合. 5、与《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）符合性分析 表1-5 与济政字〔2024〕47号符合性分析 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目符合国家及地方产业规划、产业政策，符合济宁市生态环境分区管控方案。; 符合. 2; 加快推进能源低碳转型。推进清洁能源倍增行动，到2025年，非化石能源消费比重提高到14%以上，电能占终端能源消费比重达30%以上，新能源和可再生能源发电装机规模达到650万千瓦以上。配合做好“外电入鲁”。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目运行过程中不使用化石能源。; 符合. 3; 持续推进清洁取暖。因地制宜成片推进清洁取暖，加大散 煤替代力度，平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。引导规模化养殖场采用清洁能源供暖。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，并禁止燃烧高污染燃料。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。; 本项目不使用煤炭，冬季取暖使用集中供热。; 符合. 6、与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 表1-6 与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性 文件; 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》; 1; 严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。对已完成淘汰的“散乱污”企业，建立工作台账，严禁“死灰复燃”，按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 本项目符合产业政策，不属于计划中列出的退出行业，不属于“散乱污”企业，不属于“两高”项目。; 符合. 2; 持续压减煤炭消费总量，到2025年，完成省下达我市的煤炭消费压减任务目标。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 3; 开展VOCs原辅材料替代调查潜力评估，实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上应使用低（无）VOCs含量产品。; 本项目不涉及VOCs原辅材料替代。; 符合. 4; 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格按照导则执行。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。; 项目施工期无土建作业，基本无扬尘污染。; 符合. 《济宁市深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》; 1; 治理硫酸盐与氟化物。以4条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 项目不属于涉硫涉氟重点行业。; 符合. 2; 治理氮磷污染。聚集化工、原料药制造、造纸、冶金、电镀、印染、食品加工等工业企业，以万福河等氮磷浓度较高的入湖河流为重点，加强氮磷排放控制和排放监管。; 项目属于食品加工企业，废水经厂区污水处理站处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理; 符合. 3; 推进园区污染治理提升。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。; 项目位于泗水县西城工业园区。; 符合. 《济宁市深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》; 1; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全市93家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。生态环境部门每年随机抽取10%的土壤污染重点监管单位开展周边土壤环境监测。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉整治清单企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。; 项目不属于涉重金属行业企业。; 符合. 7、项目与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 表1-7 与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合情况 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化国土空间开发与保护格局。落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据的信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。依据资源环境承载能力，将“三线一单”作为区域资源开发、布局优化、结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务，优化国土空间开发布局和强度，规范国土空间开发行为，减少人类活动对自然生态空间的占用，推动形成合理有序的城市化地区、农产品主产区、生态功能区格局。; 本项目建设符合“三线一单”分区管控要求。; 符合. 2; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上; 压旧”“上大压小”“ 高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。 本项目不属于“两高”行业范围。; 符合. 3; 狠抓工业污染防治。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。严格执行南四湖流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治理。推进化工等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测、统一调度”，实现园区集中污水处理设施第一时间锁定超标来水源头，及时有效处理处置。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。推动开展有毒有害以及难降解废水治理试点。; 本项目不位于缺水、水污染严重地区，不属于高耗水、高污染项目，项目废水经厂区污水处理站处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理。; 符合. 4; 落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县(市、区)重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。; 本项目废气排放严格执行排放标准。; 符合. 8、与环发[2012]77号符合性分析 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，项目在生产过程、原料和产品储运等过程中，不存在重大的环境风险。项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）关于环境风险评价的要求。 9、与《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）的符合性 表1-8 与安委办明电〔2022〕17号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、进一步落实属地责任。各地区要切实提高政治站位，认真学习领会习近平总书记关于加强环保设备设施安全生产工作重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，及时研究解决环保设备设施安全生产工作中的突出问题和新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头"的原则，依据法律法规和部门“三定"规定，明确负责监督管理环境污染第三方治理企; 安全生产工作的部门，落实安全生产各项责任措施，有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。 本项目建成后严格落实安全生产工作，落实安全生产各项责任措施，防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。; 符合. 二、进一步落实部门监管指导责任。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和“谁主管谁负责"的原则，靠前一步，主动作为，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担起安全监督管理和指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理; 、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。要进一步强化服务意识，既严格执法又热情服务，充分发挥专家作用，及时帮助企业解决环保设备设施安全方面存在的问题和困难。 本项目涉及污水处理环保设施，项目应开展环保设备设安全风险辨识评估和隐患排查治理。; 符合. 三、进一步建立健全联动机制。地方各级生态环境、应急管理等部门要探索建立健全协调联动机制。要加强信息共享，组织梳理、共享已建成的重点环保设备设施信息，并; 时通报新改扩建重点环保设备设施信息。要加强会商研判，建立定期会商制度，研判安全风险形势，互相及时通报日常监管中发现的生产安全和环境安全等隐患问题。要加强协同治理，强化配合，发挥部门优势，共同推动企业提升重点环保设备设施管理水平，发现安全、环保等有关要求不一致的，及时研究解决。要加强联合执法，联合制定督导检查计划，明确检查重点，开展联合执法，共同筑牢安全防线。 本项目建成后配合生态环境、应急管理等部门的监管工作。; 符合. 四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素;在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; 企业主要负责人为第一责任人，严格执行环保和安全“三同时"有关要求。; 符合. 五、进一步发挥社会力量作用。要强化社会监督，充分运用举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报环保设备设施事故隐患和安全违法行为。强化联合惩戒，对环保设备设施安全存在严重违法行为的失信主体，及时纳入安全生产失信惩戒名单，将相关信息推送至全国信用信息共享平台。强化宣传教育，充分发挥主流媒体作用，积极开展环保设备设施安全宣传引导，提升社会公众安全意识。; 企业接受社会监督。; 符合. 10、与《国家污染防治技术指导目录》（2025年）符合性分析 对比《国家污染防治技术指导目录》（2025年），项目使用的废气污染防治技术不属于目录中列出的低效类技术。 11、与饮用水源地保护区关系 项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，距离本项目最近的饮用水源地保护区为马家坡饮用水水源地保护区，项目位于该保护区北侧约2.3km处，项目不在饮用水水源地保护区范围内，见附图10。 12、项目与南水北调工程的关系 本项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区泉福路17号山东味珍食品有限公司厂区内，根据《山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》（山东省生态环境厅，2024.5），项目处于南四湖流域一般保护区域，区域内废水排放需满足《流域水污染综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区域排放标准。本项目运营期生活污水、生产废水经厂区污水处理站预处理后排入泗水国祯水务有限公司处理，不会对南水北调工程产生影响。 13、与排污许可制衔接相关要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目应做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接。项目行业类别属于“C1421糖果、巧克力制造；C1372食用菌加工；C1491营养食品制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目实行排污许可简化管理，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可简化管理申报工作。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | ## 一、项目来源 山东味珍食品有限公司成立于2010年9月21日。公司位于济宁市泗水县经济开发区泉福路17号，主要经营范围为食品生产、食品添加剂生产等。公司现有项目有《29160t/a冻干食品生产项目》、《冻干固体饮料、冻干粥、冻干蔬菜水果、冻干豆腐块加工项目》、《年产50.5吨冻干食品加工项目》和《年产20吨冻干糖果加工项目》，现有项目均已建设并完成竣工环保验收，现有项目建设生产规模为年产冻干牛肉粒1.2万吨、冻干汤块1600吨、冻干乳及乳制品10吨、冻干蔬菜水果340吨、冻干药食同源0.5吨、冻干粥160吨、冻干豆腐块3.5吨、冻干固体饮料288吨、冻干花果茶5吨、冻干鱼糜制品10吨、冻干咖啡0.5吨、脱水肉块100吨、肉松200吨、冻干叉烧肉100吨、肉丸100吨和冻干糖果20吨。 为适应市场需求，企业拟投资600万元，利用现有一车间和二车间现有生产设备建设糖果、巧克力制造、食用菌加工、营养食品制造项目，新增年生产冻干糖果20吨、冻干巧克力350吨、冻干食用菌10吨、冻干营养食品22吨。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“十一、食品制造业”中“糖果、巧克力及蜜饯制造142、其他食品制造149”，需编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录 项目类别; 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十一、食品制造业14. 21.糖果、巧克力及蜜饯制造142；方便食品制造143；罐头食品制造145; /; 除单纯分装外的; /. 24.其他食品制造149; 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造; 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造 以上均不含单纯混合、分装的; /. ## 二、项目组成 项目主要建设内容见下表。 表2-2 项目组成及工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 一车间; 位于厂区西侧，建筑面积15629m2，利用现有并新增乳化均质锅、速冻库、冻干仓、金检机、挑选设备、包装设备等生产设备，年产冻干食用菌10吨、冻干营养食品22吨。; 车间依托现有，设备部分新增，部分依托现有. 二车间; 位于厂区中部，建筑面积16859m2，利用现有乳化均质锅、速冻库、冻干仓、金检机、挑选设备、包装设备等生产设备，年产冻干糖果20吨、冻干巧克力350吨。; 车间依托现有，设备部分新增，部分依托现有. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区东南侧，建筑面积1981m2。; 依托现有. 储运工程; 成品库; 位于一车间内，建筑面积1199m2。; 依托现有. 辅料库; 位于一车间内，建筑面积798m2。; 依托现有. 冷库; 位于一车间内，建筑面积229m2。; 依托现有. 公用工程; 给水; 供水由泗水经济开发区市政供水管网供给。; 依托现有. 排水; 排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管网收集后排入厂外市政雨水管网，生活污水、生产废水经厂区污水处理站预处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理; 依托排水设施、管网. 供电; 由当地供电站供给。; 依托现有. 环保工程; 废气治理; 生产过程产生的少量颗粒物废气车间内无组织排放。; 依托现有. 生产过程产生的少量异味气体车间内无组织排放。; 依托现有. 污水处理站异味气体通过生物除臭装置处理后通过1根15m高排气筒DA003排放。; 依托现有. 废水治理; 生产废水依托厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入泗水国祯水务有限公司深度处理。; 依托现有污水处理站. 噪声治理; 采取车间隔声、减振等措施。; 依托现有. 固废治理; 废包装、不合格产品外售。; 依托现有. ## 三、产品方案 项目新增产品方案见表2-3，本次扩建后全厂产品方案见表2-4。 表2-3 本次扩建产品方案一览表 产品; 产能t/a; 备注. 冻干糖果; 20; 10-15kg/箱. 冻干巧克力; 350; 2.5g/块. 冻干食用菌; 10; 3～5mm/整颗. 冻干营养食品; 婴幼儿谷物辅食; 10; 4g/袋. 婴幼儿辅食营养补充食品; 12; 4g/袋. 合计; 402; /. 表2-4 项目建成后全厂产品方案一览表 序号; 产品; 本项目扩建产能; 现有产能; 项目建成后全厂总产能. 1; 冻干牛肉粒; 0; 12000t/a; 12000t/a. 2; 冻干汤块; 0; 1600t/a; 1600t/a. 3; 冻干零食; 冻干乳及乳制品; 0; 10t/a; 10t/a. 冻干蔬菜水果; 0; 340t/a; 340t/a. 4; 冻干药食同源; 0; 0.5t/a; 0.5t/a. 5; 冻干粥; 0; 160t/a; 160t/a. 6; 冻干豆腐块; 0; 3.5t/a; 3.5t/a. 7; 冻干固体饮料; 0; 288t/a; 288t/a. 8; 冻干花果茶; 0; 5t/a; 5t/a. 9; 冻干鱼糜制品; 0; 10t/a; 10t/a. 10; 冻干咖啡; 0; 0.5t/a; 0.5t/a. 11; 冻干糖果; 20t/a; 20t/a; 40t/a. 12; 脱水肉块; 0; 100t/a; 100t/a. 13; 肉松; 0; 200t/a; 200t/a. 14; 冻干叉烧肉; 0; 100t/a; 100t/a. 15; 肉丸; 0; 100t/a; 100t/a. 16; 冻干巧克力; 350t/a; 0; 350t/a. 17; 冻干食用菌; 10t/a; 0; 10t/a. 18; 冻干营养食品; 22t/a; 0; 22t/a. ## 四、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料名称、用量见下表。 表2-5 项目主要原辅料表 序号; 原辅材料名称; 包装方式/规格; 用量（t/a）; 备注. 1; 凝胶糖果; 10kg/箱; 5.1; 用于生产冻干糖果. 2; 充气糖果; 10kg/箱; 5.1. 3; 抛光糖果; 10kg/箱; 5.1. 4; 胶基糖果; 10kg/箱; 5.1. 5; 巧克力; 10kg/箱; 100; 用于生产冻干巧克力. 6; 代可可脂巧克力; 10kg/箱; 100. 7; 巧克力制品; 10kg/箱; 77. 8; 代可可脂巧克力制品; 10kg/箱; 77. 9; 香菇; 25kg/袋; 20; 用于生产冻干食用菌. 10; 双孢菇; 25kg/袋; 20. 11; 蟹味菇; 25kg/袋; 20. 12; 小平菇; 25kg/袋; 20. 13; 白玉菇; 25kg/袋; 20. 14; 调味料; 25kg/袋; 2. 15; 燕麦; 25kg/袋; 5; 用于生产婴幼儿谷物辅食. 16; 大米; 25kg/袋; 5. 17; 冷冻水果; 25kg/箱; 20. 18; 鳕鱼; 25kg/袋; 2. 19; 三文鱼; 10kg/袋; 2. 20; 冷冻虾; 25kg/袋; 2. 21; 牛肉; 10kg/袋; 2. 22; 乳及乳制品; 10kg/袋; 1. 23; 番茄酱; 25kg/箱; 0.5. 24; 营养强化剂; 25kg/袋; 0.5. 25; 干酪; 10kg/袋; 10; 用于生产婴幼儿辅食营养补充食品. 26; 酸奶; 10kg/袋; 10. 27; 营养强化剂; 10kg/袋; 0.2. 28; 马铃薯淀粉; 25kg/袋; 0.2. 29; 乳制品; 25kg/袋; 10. 30; 冷冻水果; 10kg/袋; 15. 31; 柑橘纤维; 25kg/袋; 0.1. 32; 低聚果糖; 25kg/袋; 1. 33; 果汁; 25kg/箱; 0.5. 34; 益生元; 25kg/袋; 0.5. 35; 水苏糖; 25kg/袋; 0.5. ## 五、主要设施设备 项目设备具体情况见下表。 表2-6 项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 数量/台; 规格/型号; 备注. 冻干糖果、冻干巧克力（二车间）. 1; 乳化均质锅; 1; GDZRJ500L; 新增. 2; 铺盘设备; 1套; /; 新增. 3; 脱模设备; 5; /; 新增. 4; 速冻库; 10; SDWZ-768; 依托现有. 5; 冻干仓; 10; TFD-3000L T2; 依托现有. 6; 多头秤; 2; /; 新增. 7; 数粒机; 2; /; 新增. 8; 挑选设备; 2; /; 新增. 9; 包装设备; 3; JS-SF800; 新增. 10; 金检机; 2; KD8124NW; 新增. 冻干食用菌、冻干营养食品（一车间）. 1; 肉松锅; 5; KUP-60; 新增. 2; 乳化均质锅; 1; GDZRJ500L; 依托现有. 3; 铺盘设备; 1套; /; 新增. 4; 速冻库; 10; SDWZ-768; 依托现有. 5; 冻干仓; 10; TFD-3000L T2; 依托现有. 6; 挑选设备; 2; /; 依托现有. 7; 包装设备; 3; JS-SF800; 依托现有. 8; 金探机; 1; TXR-G3-4010G; 新增. 9; 金检机; 1; KD8124NW; 新增. 注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2024年本)》中规定的淘汰、限制类设备。 ## 六、工作制度及劳动定员 项目不新增劳动定员，在现有人员中调配，现有工程职工280人。项目投产后全厂年工作时间300天，两班制，每班工作12小时，年工作时长7200h。 ## 七、公用工程 1、给水 项目用水由泗水经济开发区供水管网供给，水质、水量均能够满足生产和生活需要。 - （1）生活用水：项目不新增劳动定员，不新增生活污水。 （2）生产用水： ①原料清洗用水：项目使用的食用菌类原料需要进行清洗。根据建设单位提供数据，清洗用水量平均以4.5m3/t-原料计，项目需清洗的食用菌原料为100t/a，则原料清洗用水量为1.5m3/d，450m3/a。 ②漂烫用水：冻干食用菌生产需要对食用菌原料进行漂烫，根据建设单位提供数据，漂烫工序用水量约为1m3/d，300m3/a。 ③设备清洗用水：项目使用的托盘等工具以及部分设备需要用清水清洗，每日冲洗一次，用水量约为2m3/次，则清洗用水量为2m3/d，600m3/a。 综上，项目新增消耗新鲜水量约为4.5m3/d、1350m3/a。 2、排水 本项目实行雨、污分流制。雨水依托现有项目已建成的雨水管网收集、外排。 - （1）生活污水：项目不新增劳动定员、不新增生活污水。 - （2）生产废水。 - ①原料清洗废水：原料清洗用水约有20%的损耗，则原料清洗废水产生量为1.2m3/d、360m3/a。 - ②漂烫废水：漂烫工序用水约有20%的损耗，则漂烫废水产生量为0.8m3/d、240m3/a。 - ③设备清洗废水：设备清洗用水损耗约10%，则设备清洗废水产生量为1.8m3/d、540m3/a。 - ④蒸汽冷凝水：项目蒸汽总用量1200t/a，蒸汽在作业过程会因热量传递产生冷凝水，损耗量约20%，则蒸汽冷凝水的产生量约为3.2m3/d、960m3/a。 - ⑤冻干冷凝废水：项目原料采用真空冷冻干燥进行处理，真空冷冻干燥会产生冻干冷凝废水。项目冻干糖果原料用量20.4t/a，冻干后产品产量为20t/a， - 冻干巧克力原料用量354t/a，冻干后产品产量为350t/a，冻干食用菌原料用量102t/a，冻干后产品产量为10t/a，冻干营养食品原料用量88t/a，冻干后产品产量为22t/a，以上损耗基本为冻干过程的水分蒸发损耗，其中约20%损耗，80%冷凝成为冷凝废水，产生量合计129.92m3/a，合0.43m3/d。 - 综上，本项目废水产生量为7.43m3/d、2229.92m3/a，通过厂区污水处理站处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理。 - 项目水平衡见图2-1、图2-2。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 图2-2 项目水平衡图（单位：m3/a） 3、供电工程 项目用电由泗水县经济开发区供电线路接入，厂区设置配电室，供电能满足生产要求。 4、制冷 项目冷冻及速冻依托厂区现有设施。冷库采用R507制冷剂制冷，初始灌装量为180t，在正常使用不泄露的情况下，可使用10~20年。R507是一种不含氯的共沸混合制冷剂，常温常压下为无色气体，贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0，因此R507是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。R507主要用于替代R22和R502，具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点，大量用于中低温冷冻系统。综上，本项目制冷剂符合环大气〔2018〕5号《环境保护部关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》的相关要求。 5、蒸汽 项目加热搅拌、漂烫工序加热需要使用蒸汽。根据建设单位提供数据，项目新增蒸汽用量为4t/d。 项目蒸汽由泗水圣源热电有限公司提供。泗水圣源热电有限公司位于泗水县经济开发区泉兴路北侧，泉福路南侧，圣昭路东侧、圣和路西侧。占地面积为131亩，主要承担的负荷包括居民采暖负荷和工业热负荷，是泗水县目前唯一的集中供热热源。规划一期规模3炉2机，3×75t/h，2×15MW，二期建设规模1×130t/h，1×30MW，三期建设规模2×130t/h，1×30MW，最终规模6炉4机。目前，泗水圣源热电有限公司已经建成2×75t/h循环流化床锅炉、1×130t/h循环流化床锅炉和1×12MW抽凝机组、1×12MW背压机组，拟建1×130/h循环流化床锅炉。现年供电能力为0.8亿kwh，供热能力146t/h，供热采暖面积210万平方米，工业蒸汽69.3t/h，远期三期全部建成后年供电能力为3亿kwh，供热能力为360th。 ## 八、平面布置 山东味珍食品有限公司位于泗水县经济开发区泉福路17号，厂区总占地面积156200m2。厂区西、南各设置大门一处，办公区位于厂区南侧，污水处理站位于厂区北侧。厂区中部由西向东依次为一车间、二车间、三车间。本项目依托一车间、二车间建设。项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑；人货流动畅通，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理，本项目厂区平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 一、生产工艺流程 1、冻干糖果 图2-3 冻干糖果生产工艺流程及产污环节示意图 拆包、铺盘：本项目外购成品糖果，人工拆包后均匀铺入托盘中（6kg/盘），整理平整。该过程产生少量废包装。 速冻：将铺好的原料托盘推入速冻仓，进行-30℃至-35℃冷冻，时间根据产品要求设定，一般2小时左右。该过程产生少量异味气体。 冻干：将速冻好的产品托盘推入冻干仓，进行真空冷冻干燥。真空冷冻干燥技术将含水物质在低温下冻结成冰，而后物料中冰在真空状态下直接受热升华，达到脱水干燥的目的。冷冻温度为-45℃~-60℃，冷冻时间为20~26小时，真空度≤140pa。物料升华出来的部分水分通过水蒸气捕集器进行去除。该过程产生冷凝废水、少量异味气体。 金检、包装：冻干过后的成品使用金检机对产品进行探测，最后进行包装、入库。金检过程产生少量不合格品。 2、冻干巧克力 ## 图2-4 冻干巧克力生产工艺流程及产污环节示意图 拆包、投料：本项目外购巧克力、巧克力制品等原料，人工拆包后投入乳化均质锅内，该过程产生少量废包装。 搅拌加热、装模铺盘：原料在乳化均质锅内加热搅拌均匀，使用蒸汽加热，加热至90℃以上维持5min后降温至40℃以下，然后装入模具中，均匀铺入托盘中，整理平整。该过程产生少量异味气体。 速冻：将铺好的原料托盘推入速冻仓，进行-30℃至-35℃冷冻，时间根据产品要求设定，一般2小时左右。该过程产生少量异味气体。 脱模：速冻后的巧克力使用脱模设备从模具中脱离出来，磨具循环使用。 冻干：将速冻好的产品托盘推入冻干仓，进行真空冷冻干燥。真空冷冻干燥技术将含水物质在低温下冻结成冰，而后物料中冰在真空状态下直接受热升华，达到脱水干燥的目的。冷冻温度为-45℃~-60℃，冷冻时间为20~26小时，真空度≤140pa。物料升华出来的部分水分通过水蒸气捕集器进行去除。该过程产生冷凝废水、少量异味气体。 金检、包装：冻干过后的成品使用金检机对产品进行探测，最后进行包装、入库。金检过程产生少量不合格品。 3、冻干食用菌 ## 图2-5 冻干食用菌生产工艺流程及产污环节示意图 挑拣：本项目外购食用菌（香菇、双孢菇、小平菇、白玉菇等）原料，人工拆包进行挑拣，去除杂质及劣质品，该过程产生少量颗粒物废气、边角料。 清洗：挑拣后的食用菌原料使用新鲜水进行清洗，该过程产生原料清洗废水。 漂烫、沥水：清洗后的食用菌原料需要进行漂烫，使用肉松锅进行90℃以上漂烫30s，漂烫后的原料放置在沥水架上进行冷却沥干至不滴水。漂烫采用蒸汽为热源。该过程产生漂烫废水、少量异味气体。 铺盘：漂烫、沥水后的食用菌人工均匀铺入托盘中，整理平整。 速冻：将铺好的原料托盘推入速冻仓，进行-30℃至-35℃冷冻，时间根据产品要求设定，一般2小时左右。该过程产生少量异味气体。 冻干：将速冻好的产品托盘推入冻干仓，进行真空冷冻干燥。真空冷冻干燥技术将含水物质在低温下冻结成冰，而后物料中冰在真空状态下直接受热升华，达到脱水干燥的目的。冷冻温度为-45℃~-60℃，冷冻时间为20~26小时，真空度≤140pa。物料升华出来的部分水分通过水蒸气捕集器进行去除。该过程产生冷凝废水、少量异味气体。 挑选、金检、包装：冻干过后的成品使用挑选设备去除少量杂质、劣质品，使用金检机对产品进行探测，最后进行包装、入库。挑选、金检过程产生少量边角料、不合格品。 4、冻干营养食品（婴幼儿谷物辅食、婴幼儿辅食营养补充食品） ## 图2-6 冻干营养食品生产工艺流程及产污环节示意图 拆包、投料：本项目外购燕麦、水果、肉鱼类、乳制品、果汁、调味料等原料，根据产品配方人工拆包后投入乳化均质锅内，该过程产生少量颗粒物废气、废包装。 搅拌加热、铺盘：原料在乳化均质锅内加热搅拌均匀，使用蒸汽加热，加热至90℃以上维持5min后降温至40℃以下进行铺盘，均匀铺入托盘中，整理平整。该过程产生少量异味气体。 速冻：将铺好的原料托盘推入速冻仓，进行-30℃至-35℃冷冻，时间根据产品要求设定，一般2小时左右。该过程产生少量异味气体。 冻干：将速冻好的产品托盘推入冻干仓，进行真空冷冻干燥。真空冷冻干燥技术将含水物质在低温下冻结成冰，而后物料中冰在真空状态下直接受热升华，达到脱水干燥的目的。冷冻温度为-45℃~-60℃，冷冻时间为20~26小时，真空度≤140pa。物料升华出来的部分水分通过水蒸气捕集器进行去除。该过程产生冷凝废水、少量异味气体。 金检、包装：冻干过后的成品使用金检机对产品进行探测，最后进行包装、入库。金检过程产生少量不合格品。 ## 二、产污环节汇总 表2-7 项目产污环节汇总表 类别; 产生环节; 名称; 污染物. 废气; 拆包投料、挑拣; 粉尘; 颗粒物. 搅拌加热、漂烫、速冻、冻干; 异味气体; 臭气浓度. 污水处理站; 异味气体; 氨、硫化氢、臭气浓度. 废水; 原料清洗; 原料清洗废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油. 漂烫、沥水; 漂烫废水. 冻干; 冻干冷凝废水. 设备清洗; 设备清洗废水. 固废; 拆包; 废包装; 废包装. 挑拣、挑选、检验; 边角料及不合格产品; 边角料及不合格产品. 污水处理; 污水处理污泥; 污水处理污泥. 设备维护; 废机油、废机油桶; 废机油、废机油桶. 实验室; 实验废液; 实验废液. 实验试剂废包装; 实验试剂废包装. 噪声; 设备运行; 设备运行噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 一、现有项目环评及“三同时”执行情况： 山东味珍食品有限公司现有工程环保“三同时”情况见下表。 表2-8 现有项目环保“三同时”履行情况 序号; 项目名称; 环评审批; 竣工环保验收; 运行情况. 1; 29160t/a冻干食品生产项目; 原济宁市环境保护局，济环报告表[2010]172号，2010年9月10日; 一、二期工程：济环验[2014]3号，2014年1月26日; 正常生产. 三期工程：2018年7月14日废气、废水通过自主竣工环保验收；2018年9月28日噪声、固废通过原泗水县环境保护局验收，泗环验【2018】50号文; 正常生产. 2; 冻干固体饮料、冻干粥、冻干蔬菜水果、冻干豆腐块加工项目; 济宁市生态环境局泗水县分局，济环报告表泗水[2021]080号，2021年09月10日; 2021年11月19日通过自主竣工环保验收; 正常生产. 3; 山东味珍食品有限公司年产500吨肉制品加工项目; 登记表; /; 正常生产. 4; 年产50.5吨冻干食品加工项目; 济宁市生态环境局泗水县分局，济环报告表泗水[2024]015号，2024年08月24日; 2025年2月27日通过自主竣工环保验收; 正常生产. 5; 年产20吨冻干糖果加工项目; 济宁市生态环境局泗水县分局，济环报告表泗水[2025]001号，2025年01月14日; 2025年2月27日通过自主竣工环保验收; 正常生产. 排污许可执行情况：企业于2024年11月28日申领了排污许可证，证书编号913708005614433460001Q，行业类别为速冻食品制造，管理类别为简化管理。 ## 二、现有项目采取的污染防治措施及污染物排放情况 ## 1、废气 现有工程设置3个污水处理站，并分别单独设置了异味处理设施。污水处理站产生的异味通过生物除臭装置处理后通过3根15m高排气筒DA001、DA002、DA003排放。 根据企业提供的自行监测报告（HS250706）监测数据，2025年7月2日监测期间，污水处理站DA001排气筒氨最大排放速率0.023kg/h，硫化氢最大排放速率0.001kg/h，臭气浓度最大值为231（无量纲）；DA002排气筒氨最大排放速率0.022kg/h，硫化氢最大排放速率0.001kg/h，臭气浓度最大值为356（无量纲）；DA003排气筒氨最大排放速率0.007kg/h，硫化氢最大排放速率4.7×10-4kg/h，臭气浓度最大值为200（无量纲）。以上均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值（氨≤4.9kg/h，硫化氢≤0.33kg/h，臭气浓度≤2000（无量纲））。 根据企业提供的自行监测报告（HS250706）监测数据，2025年7月2日监测期间，厂界无组织监控点氨最大监测浓度0.20mg/m3，硫化氢最大监测浓度0.02mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3）。臭气浓度最大监测值13（无量纲），满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值（臭气浓度16（无量纲））。 ## 2、废水 现有工程废水主要为生活污水和综合生产废水，一同排入厂区污水处理站处理后经市政污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理，最终排入泗河。现有工程建有三个污水处理站，三个污水处理站处理工艺、设备设施相同，1#污水站设计处理400m3/d，2#污水站设计处理800m3/d，3#污水站设计处理800m3/d，合计处理能力2000m3/d，3个污水处理站共用一个总污水排放口。 根据企业提供的自行监测报告（HS250706）监测数据，2025年7月2日监测期间，厂区总排口悬浮物、BOD5、总磷、总氮排放浓度分别为17mg/L、7.5mg/L、0.31mg/L、0.59mg/L，动植物油未检出。均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）以及泗水国祯水务有限公司进水水质要求。 根据企业2024年在线监测数据，厂区污水总排口2024年污水总排放量为136900m3，CODcr最大排放浓度为40.4mg/L、氨氮最大排放浓度为2.39mg/L、PH值范围为6.71~8.98，均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）以及泗水国祯水务有限公司进水水质要求。 ## 3、噪声 根据企业提供的自行监测报告（HS250706）监测数据，2025年7月2日监测期间，厂界4个噪声监测点昼间噪声最大值为56.3dB（A），小于标准限值65dB（A），夜间噪声最大值为48.5dB（A），小于标准限值55dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ## 4、固废 根据现有项目实际运营情况，项目废包装收集后外售，边角料及不合格品经集中收集分类后定期由环卫部门处理；污水处理站污泥、生活垃圾定期由环卫部门处理。实验室废液、实验室废弃包装物、废机油及废机油桶属于危险废物，收集后分类暂存于危废间，委托有资质单位进行处理。现有项目固废均得到合理处置、去向明确，不排入外环境。 ## 三、现有项目污染物实际排放量 现有项目废气污染物实际排放量根据2025年7月2日自行监测数据进行核算，具体见表2-9，废水污染物实际排放量根据企业2024年厂区污水排放口在线监测统计数据，固体废物产生量根据企业提供的2024年统计数据。现有项目污染物实际排放量具体见表2-10。 表2-9 废气污染物实际排放量核算表 排气筒; 污染物; 监测平均排放速率（kg/h）; 监测期间生产负荷（%）; 年运行时间（h）; 排放量（t/a）. DA001; 氨; 0.022; 100; 4800; 0.106. 硫化氢; 0.001; 100; 4800; 0.005. DA002; 氨; 0.021; 100; 4800; 0.101. 硫化氢; 0.001; 100; 4800; 0.005. DA003; 氨; 0.007; 100; 4800; 0.034. 硫化氢; 0.00042; 100; 4800; 0.002. 表2-10 现有项目污染物排放汇总表 污染物; 实际排放量 （固体废物产生量）t/a; 许可排放量（总量控制指标）t/a. 废气; 氨; 0.241; /. 硫化氢; 0.012; /. 废水; 废水量; 136900; /. COD; 1.8262; 90.9009（控制指标）. 氨氮; 0.009477; 0.0237（控制指标）. 固废; 废包装; 20; /. 污水处理污泥; 506.5; /. 边角料及不合格品; 10; /. 废机油及废机油桶; 3.7; /. 实验废液; 4.8; /. 实验试剂废包装; 1.94; /. 生活垃圾; 40; /. 四、存在问题及“以新带老”措施 根据对企业现有项目合法资料的整理，结合对企业现场实际情况的勘查，企业现有项目落实了国家和所在地区环境保护相关法律法规、环境保护相关规划等环保要求，未被投诉、举报相关环保违法情况。不存在现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | ## 一、环境空气 本项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 ## 1、区域环境空气质量达标情况 根据济宁市生态环境局官方网站公示的大气环境质量状况，泗水县2024年1月~2024年12月连续1年的大气环境质量状况监测结果统计见下表。 表3-1 泗水县2024年全年空气质量现状一览表 类别; SO2 (μg/m3）; NO2 (μg/m3）; PM10 (μg/m3）; PM2.5 (μg/m3）; CO95百分数浓度值(mg/m3); O390百分数浓度值(μg/m3). 2024年1月; 13; 42; 126; 91; 2; 78. 2024年2月; 12; 25; 101; 74; 1.6; 106. 2024年3月; 10; 29; 85; 45; 0.9; 142. 2024年4月; 10; 30; 73; 34; 0.8; 164. 2024年5月; 10; 25; 52; 27; 0.8; 169. 2024年6月; 9; 20; 53; 25; 0.9; 216. 2024年7月; 7; 13; 29; 20; 0.8; 172. 2024年8月; 7; 19; 33; 20; 0.8; 175. 2024年9月; 9; 24; 39; 21; 1.1; 176. 2024年10月; 11; 36; 58; 36; 1.0; 147. 2024年11月; 12; 38; 65; 39; 1.1; 106. 2024年12月; 18; 47; 112; 75; 1.2; 70. 2024年年均; 11; 29; 69; 42; 1.1; 143. 二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。 泗水县2024年SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日平均第95百分位数、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM2.5年均浓度监测浓度值超标，项目所在区处于不达标区。 2、区域改善方案 目前泗水县人民政府正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》、《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）等文件要求，通过淘汰低效落后产能、压减煤炭消费量、优化货物运输方式、实施VOCs全过程污染防治、强化工业源NOx深度治理、推动移动源污染管控、严格扬尘污染管控、化秸秆禁烧管控、完善环境监管信息化系统、加大政策支持力度、加强大气环境监管一系列措施，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。 ## 二、地表水 本项目所在地区功能地表水体为泗河，根据山东省生态环境厅网站2025年06月发布的“省控重点河流水质状况”，泗河故县坝断面水质为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ## 图3-1 省控地表水水质状况 ## 三、声环境 根据现场勘查，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，不需进行声环境质量现状监测。项目所在地声环境功能为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 ## 四、地下水、土壤环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目正常情况不存在土壤、地下水污染途径，因此不需要进行土壤、地下水现状调查。 ## 五、生态环境 本项目不属于新增用地，位于山东味珍食品有限公司现有厂区内，不属于产业园区外新增用地建设项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境：厂界外500米范围的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：厂界外50米范围的声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：占地范围内无生态环境保护目标。 具体周边环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目周围环境敏感保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 厂界距离（m）; 保护级别. 环境空气; 东音义村; NE; 330; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 西音义村; N; 380. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类. 声环境; 厂界周围50米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类. 生态环境; 项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | ## 一、废气 项目氨、硫化氢、臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值，厂界氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值，厂界臭气浓度无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准限值，厂界颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值，具体见下表。 表3-3 项目废气污染物排放标准 序号; 控制 项目; 有组织; 厂界无组织. 排放限值; 执行标准; 标准限值; 执行标准. 1; 颗粒物; /; /; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 2; 氨; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2; 1.5mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 3; 硫化氢; 0.33kg/h; 0.06mg/m3. 4; 臭气浓度; 2000（无量纲）; 16（无量纲）; 《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2. ## 二、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时需满足泗水国祯水务有限公司进水水质要求。 表3-4 项目水污染物排放限值 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 总氮; 总磷. GB8978-1996; 6-9; 500; 300; 400; /; 100; /; /. 污水厂接纳标准; /; 500; 300; 400; 45; /; 75; 8. 本项目执行排放标准; 6-9; 500; 300; 400; 45; 100; 75; 8. ## 三、噪声 - 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-5 厂界噪声排放标准 类别; 等效声级dB(A). 昼间; 夜间. 3; 65; 55. ## 四、固废 - 一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）、《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》，“十三五”期间主要控制污染物为颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮以及挥发性有机物6项指标。 大气污染物：项目无需申请大气污染物总量指标。 水污染物：项目新增生产废水排放量为2229.92t/a，废水经厂区污水处理站处理后进入泗水国祯水务有限公司深度处理。CODcr、NH3-N总量控制指标已纳入泗水国祯水务有限公司深度处理，因此项目不需要申请CODcr、NH3-N总量控制指标，仅需要申请管理指标：CODCr0.369t/a、氨氮0.006t/a。 |

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建厂房建设及现有设备进行生产，不涉及土建工程，对周边环境影响较小，本次环评不再对施工期影响进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目运营期废气主要为拆包投料、挑拣颗粒物废气、生产异味气体和污水处理站异味气体。 1、源强核算 （1）拆包投料、挑拣颗粒物废气 项目在拆包投料、挑拣过程产生少量的颗粒物废气，项目为食品加工生产，每批次生产量较少，通过降低投料高度等措施，产生的颗粒物废气很少，通过车间换气通风无组织排放，本次不再定量计算。 （2）生产异味气体 项目在搅拌加热、漂烫、速冻及冻干过程会产生一定的异味，食品加工气味是多组分低浓度的混合气体，产生量较少，污染物以臭气浓度表征，查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》相关行业产污系数表，无该污染物排放系数，本项目生产过程异味主要集中于车间内部，产生量少并且难以定量核算，均以车间无组织形式排放。 气味主要是通过影响人们的嗅觉来影响环境，由于个人的生理、心理条件、年龄、性别、职业、习惯等因素的不同对食品加工气味的喜恶程度、敏感程度和可耐受程度也不同，本报告仅对生产过程异味气体做定性分析，不做定量分析。根据《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2003）中4.5.8.1“采用机械通风时换气量不应小于每小时换气3次，项目生产车间为洁净车间，每小时通风换气次数为15次。 本项目依托现有生产车间建设，车间建设了机械通风系统，满足食品行业卫生通风要求，设备和地面保持干净，避免物料长期堆置，防止臭气滋生。臭气浓度通过自然扩散后，不会对车间空气（员工日常生产）及周围环境产生不良影响。 （3）污水处理站异味气体 本项目新增生产废水依托厂区现有3#污水处理站进行处理，增加产生少量异味气体，以氨、硫化氢和臭气浓度计。 污水处理站恶臭参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目新增生产废水产生量为2229.92m3/a，排入厂区3#污水处理站处理。综合废水BOD5的产生量约0.497t/a，处理后BOD5排放量约0.199t/a，BOD5的处理量为0.298t/a，则3#污水处理站新增NH3的产生量为0.001t/a，H2S的产生量为3.87×10-5t/a。 3#污水处理站对各产臭单元进行加盖密闭，采用负压抽风系统将恶臭气体经管道输送至现有生物除臭装置处理后通过现有15m高排气筒DA003排放。生物除臭装置配套风机风量2200m3/h，废气收集效率以98%计，生物除臭装置处理效率不低于90%，则处理后NH3有组织排放量约为0.0001t/a，H2S有组织排放量约为3.79×10-6t/a，未收集的NH3无组织排放量为1.0×10-4t/a，H2S无组织排放量为3.87×10-6t/a。 本项目新增生产废水依托现有厂区#3污水处理站处理，不增加现有污水处理站处理规模，废气依托现有生物除臭装置处理排放，因此不改变现有生物除臭装置处理后DA003排气筒氨、硫化氢和臭气浓度的排放速率及排放浓度。 根据现有项目自行监测报告（HS250706）监测数据，臭气浓度最大监测值为13（无量纲），本项目利用现有车间进行生产，新增产能为402t/a，现有项目产能为15027.5t/a，新增产能较现有产能增加比例很小，工艺基本一致，因此增加产生臭气浓度排放量很少，能够满足《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2规定的限值16（无量纲）。 2、废气污染源汇总 项目废气污染源产生及处理排放情况汇总见表4-1，项目废气污染源排放参数见表4-2~表4-3。 表4-1 项目废气污染源产排情况一览表 产污 环节; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生速率kg/h; 产生量 t/a; 收集方式、效率; 治理设施、效率; 废气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放源. 拆包投料、挑拣; 颗粒物; - /; - 微量; - /; - 车间整体通风; - /; - /; - /; - 微量; - 1车间（无组织）. 污水处理站; NH3; - /; - 0.001; - 密闭负压收集，98%; - 生物除臭装置，90%; - 2200; - 3.21; - 0.007; - 0.0001; - DA003，15m. H2S; - /; - 3.87×10-5; - 0.20; - 4.7×10-4; - 3.79×10-6. 臭气浓度; - /; - /; - 231（无量纲）; - /. 生产异味; 臭气浓度; - /; - /; - 微量; - 车间整体通风; - /; - /; - /; - 微量; - 1、2车间（无组织）. - 注：污水处理站DA003排气筒氨、硫化氢、臭气浓度排放速率和排放浓度引用现有项目监测数据。. 表4-2 项目有组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 污染物排放源强. 废气量m3/h; 高度m; 内径m; 温度(℃); 污染物; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA003; E117°13′41.56″ N35°40′14.84″; 2200; 15; 0.3; 20; - NH3; - 0.007; - 3.21. - H2S; - 4.7×10-4; - 0.20. 臭气浓度; 231（无量纲）. 注：DA003排气筒污染物排放源强引用现有项目监测数据。. 表4-3 项目无组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标; 矩形面源; 污染物; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 高度(m). 1车间; 117°13′35.953″; 35°40′10.728″; 160.5; 93.5; 12; 臭气浓度; ＜16（无量纲）; /. 2车间; 117°13′40.221″; 35°40′10.728″; 160.5; 93.5; 11; 臭气浓度; ＜16（无量纲）; /. 3、非正常工况 本项目非正常工况主要是净化设施出现故障，污染物未经净化直接排放，污染源非正常排放情况核算见下表。 表4-4 非正常工况下废气污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 排放标准; 非正常 排放原因; 应对措施. DA003; NH3; 32.1; 0.07; ＜1h; ＜1次; 4.9kg/h; 净化设备故障; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. H2S; 2.0; 0.0047; 0.33kg/h. 由上表可知，非正常工况下，项目废气排放量增加，对周围环境产生影响。针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：定期对各废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 4、废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（HJ 978-2018）表5，项目采取的废气治理措施与可行技术对照见下表。 表4-5 项目采用技术与废气污染防治可行技术对比一览表 技术 规范; 产污环节; 污染物 种类; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. HJ 978-2018; 污水处理; 氨、硫化氢等恶臭气体; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 生物除臭装置; 是. 5、大气环境影响分析 本项目所在地为不达标区，PM2.5年均值超标。泗水县人民政府正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》、《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）， 通过优化产业结构与布局，减少煤炭消费，推进工业污染源提标改造，强化工业企业无组织排放控制管理，加强颗粒物专项整治，控制机动车污染，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 本项目为食品制造业，项目采取的废气治理措施能够确保各类污染物稳定达标排放，本项目建成后对区域环境质量影响不大，不会影响环境空气质量改善目标的完成。 6、自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ 1030.3—2019）和企业现行排污许可证、自行监测方案，本项目大气污染源自行监测要求见下表。 表4-6 项目废气污染物自行监测要求一览表 污染源名称; 监测位置; 污染物名称; 监测频次. 有组织废气; DA003排气筒; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/季度. 无组织废气; 厂界（上风向1个点，下风向3个点）; 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年. 二、废水 1、废水产生情况 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。运营期增加产生的生产废水主要为原料清洗废水、漂烫废水、冻干冷凝废水和设备清洗废水。生产废水经厂区现有#3污水处理站处理达标后经污水管网排入泗水国祯水务有限公司进一步处理。 项目废水产生情况见下表。 表4-7 项目废水产生情况一览表 污水源; 主要污染 因子; 废水产生情况; 废水排放情况. 废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 原料清洗废水; CODcr; 360; 1000; 0.360; 经厂区污水处理站处理达标后，排入泗水国祯水务有限公司. BOD5; 400; 0.144. 氨氮; 10; 0.004. SS; 800; 0.288. 漂烫废水; CODcr; 240; 2000; 0.480. BOD5; 800; 0.192. 氨氮; 15; 0.004. SS; 400; 0.096. 设备清洗废水; CODcr; 540; 600; 0.324. BOD5; 250; 0.135. 氨氮; 10; 0.005. SS; 200; 0.108. 动植物油; 50; 0.027. 冻干冷凝水; CODcr; 129.92; 500; 0.065. BOD5; 200; 0.026. 氨氮; 10; 0.001. 蒸汽冷凝水; /; 960; /; /. 2、废水处理及排放情况 现有工程建有三个污水处理站，三个污水处理站处理工艺、设备设施相同，设置监测设施。经厂区内处理达标后排入泗水国祯水务有限公司深度处理，最终排入泗河。1#污水站设计处理400m3/d，2#污水站设计处理800m3/d，3#污水站设计处理800m3/d，合计2000m3/d，3个污水处理站共用一个出水口。 本项目生产废水合计产生量7.43m3/d、2229.92m3/a，排入3#污水处理站处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理。 厂区现有污水处理站各处理工序如下： 图4-1 厂区污水处理站工艺流程示意图 项目废水处理及排放情况见下表。 表4-8 项目综合生产废水产排情况一览表 种类; 废水量m3/a; 污染物; 产生情况; 综合处理效率; 排放情况; 排放标准mg/L. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生产废水; 2229.92; CODCr; 551.12; 1.229; 70%; 165.34; 0.369; 500. BOD5; 222.87; 0.497; 60%; 89.15; 0.199; 300. 氨氮; 6.23; 0.014; 60%; 2.49; 0.006; 45. SS; 220.64; 0.492; 50%; 110.32; 0.246; 400. 动植物油; 12.11; 0.027; 50%; 6.05; 0.014; 100. 叠加现有项目废水排放情况（取值根据现有项目近期监测数据及2024年在线监测统计数据），厂区污水总排口污染物排放浓度及达标情况见表4-9。 表4-9 厂区污水总排口最终排放情况一览表 排放口; 废水量 m3/a; 污染物; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 标准限值mg/L. 污水总排口; 139129.92; CODCr; 15.78; 2.1952; 500. BOD5; 8.81; 1.226; 300. 氨氮; 0.11; 0.015477; 45. SS; 18.49; 2.5733; 400. 由上表可知，本项目废水经厂区污水处理站处理后，叠加现有项目排放情况，厂区污水总排口污染物排放浓度可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泗水国祯水务有限公司进水标准。 3、排放口基本情况 项目废水类别、污染物及污染治理设施见下表。 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口地理坐标（a）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺; 经度; 纬度. 生产废水; COD、BOD5、 氨氮、SS、动植物油等; 经污水管网进入泗水国祯水务有限公司深度处理; 间歇排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001、TW002、TW003; 污水处理站; 隔油+气浮+厌氧+缺氧+好氧+沉淀; DW001; 117°13′40.960″; 35°40′15.120″; 是 £否; 企业总排口. 表4-11 项目废水排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水 排放量（t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; 117°13′40.960″; 35°40′15.120″; 54.53; 泗水国祯水务有限公司; 间歇排放，流量不稳定，但有周期性规律; 生产时; 泗水国祯水务有限公司; pH; 6-9. SS; 10. BOD5; 6. COD; 30. 氨氮; 1.5. 4、废水处理措施可行性分析 项目新增进入污水处理站废水量为7.43m3/d，依托的3#污水处理站处理能力800m3/d，满足废水处理要求。项目建成后全厂废水处理量为382.43m3/d，现有已建污水处理站处理能力2000m3/d，满足废水处理要求。项目新增废水产生工序与现有项目现有废水一致，废水水质相似，现有污水处理站能够处理项目新增废水，根据现有项目监测数据，能够做到稳定达标排放。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019），项目污水处理站采用“隔油+气浮+A/A/O+沉淀”工艺，属于可行性技术。 表4-12 废水处理工艺可行性分析 废水类别; 污染控制指标; 污染防治可行技术; 本项目采取处理工艺; 是否属于可行技术. 厂内综合污水处理站的综合污水; COD、BOD5、 氨氮、SS、动植物油等; 1）预处理：粗（细）格栅；竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；气浮 2）生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法； 氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O 法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A 2/O法）; 隔油+气浮+A/A/O+沉淀; 是. 5、依托泗水国祯水务有限公司可行性分析 （1）污水处理厂简介 泗水国祯水务有限公司位于泗水县城西部金庄片区，尹城河路交叉口西侧，泗河南路以南的开阔地带。项目占地面积60亩，设计处理规模为4万m3/d，污水收集范围为泗水县经济开发区西区和金庄片区产生的生产废水及生活污水。工艺采用“A2/O+混凝沉淀+过滤”处理工艺，泗水国祯水务有限公司环评于2016年5月4日通过原济宁市环境保护局审批（济环审报告表〔2016〕19号）。目前项目一期工程（设计处理规模为2万m3/d）已建设完成，并配套建成相应环保设施，且运转正常。其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入泗河。 ### 图4-2 泗水国祯水务有限公司工艺流程图 （2）依托处理可行性分析 水质：项目综合废水排放水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泗水国祯水务有限公司进水标准。 水量：项目增加排放到泗水国祯水务有限公司的废水量为7.43m3/d，泗水国祯水务有限公司一期工程日处理能力2万m3/d，目前平均处理量约为1.2万m3/d，有足够的余量进行接纳本项目的外排废水。 管网：泗水国祯水务有限公司的污水管网已铺设至本项目所在地，企业现有项目外排废水已通过该管网排放。 综上分析可知，本项目新增生产废水经厂区污水处理站预处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理是可行的。 6、监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ1084-2020），同时根据企业现行排污许可证，企业废水总排放口间接排放自行监测方案见下表。 表4-13 项目废水自行监测要求 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 厂区废水排放口; 流量、pH值、CODCr、氨氮; 自动在线监测. BOD5、SS、动植物油、总磷、总氮; 1次/半年. 三、噪声 ### 1、噪声污染源分析 本项目新增噪声源主要是新增均质锅、挑选设备、包装设备等设备噪声，。主要新增噪声源识别见表4-14。 |

表4-14  项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 噪声源 | 噪声源强/dB(A) | 降噪措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 建筑物插入损失 | 运行时段 | 建筑物外噪声/dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | x | y | z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 二车间 | 均质乳化锅 | 70 | 基础减震、厂房隔声 | -18.7 | 26.4 | 1.2 | 44.7 | 94.1 | 48.0 | 58.0 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 25 | 24h | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 |
| 2 |  | 脱模设备,5台（按点声源组预测） | 70（等效后：77.0) |  | -46.5 | 54.9 | 1.2 | 72.5 | 122.6 | 20.2 | 29.5 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 25 |  | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| 3 |  | 数粒机,2台（按点声源组预测） | 70（等效后：73.0) |  | 3.5 | 57.5 | 1.2 | 22.5 | 125.2 | 70.2 | 26.9 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 25 |  | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 4 |  | 挑选设备,2台（按点声源组预测） | 70（等效后：73.0) |  | 4.6 | 24.5 | 1.2 | 21.4 | 92.2 | 71.3 | 59.9 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 25 |  | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 5 |  | 包装设备,3台（按点声源组预测） | 70（等效后：74.8) |  | -52.2 | 18.6 | 1.2 | 78.2 | 86.3 | 14.5 | 65.8 | 55.5 | 55.5 | 55.6 | 55.5 | 25 |  | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 30.5 |
| 6 |  | 金检机,2台（按点声源组预测） | 60（等效后：63.0) |  | 4.6 | -12.6 | 1.2 | 21.4 | 55.1 | 71.3 | 97.0 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 25 |  | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 7 | 一车间 | 肉松锅,5台（按点声源组预测） | 65（等效后：72.0) |  | -141.8 | 22 | 1.2 | 60.4 | 90.1 | 32.3 | 70.3 | 52.1 | 52.1 | 52.2 | 52.1 | 25 |  | 27.1 | 27.1 | 27.2 | 27.1 |
| 8 |  | 金探机 | 60 |  | -93.9 | 42.2 | 1.2 | 12.5 | 110.3 | 80.2 | 50.1 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 25 |  | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 9 |  | 金检机 | 60 |  | -93.9 | 30.3 | 1.2 | 12.5 | 98.4 | 80.2 | 62.0 | 40.3 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 25 |  | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |

注：表中坐标以厂界中心（117.228103,35.669540）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

|  | 2、降噪措施 针对以上噪声设备，本项目主要采取以下措施对其进行降噪： 1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； 2）设备减振、隔声、消声器 高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器。 3）加强建筑物隔声措施 噪声设备均安置在车间内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在生产厂房、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。 4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 ### 3、噪声预测 （1）预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （2）噪声源强 噪声设备均安置在室内，对于相同设备数量较多且分布集中，有大致相同的强度和离地面高度，到接收点有相同的传播条件，从单一等效点声源到接收点间的距离d超过声源的最大尺寸二倍的噪声源，以点声源组进行调查分析。室内噪声源强调查清单见表4-14。 ③预测结果 选择项目东、南、西、北厂界作为关心点，项目东、南、西、北厂界的昼夜间噪声贡献值及叠加背景噪声后的预测值见下表： ### 表4-15 厂界噪声预测结果一览表 dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 199.5; 32.3; 1.2; 昼间; 9.2; 53.4; 53.4; 65; 达标. 199.5; 32.3; 1.2; 夜间; 9.2; 44.7; 44.7; 55; 达标. 南厂界; -55.5; -157.2; 1.2; 昼间; 12.3; 55.6; 55.6; 65; 达标. -55.5; -157.2; 1.2; 夜间; 12.3; 48.5; 48.5; 55; 达标. 西厂界; -198.7; 18.8; 1.2; 昼间; 27.5; 53.9; 53.9; 65; 达标. -198.7; 18.8; 1.2; 夜间; 27.5; 43.0; 43.1; 55; 达标. 北厂界; -38.4; 156.4; 1.2; 昼间; 24.5; 56.3; 56.3; 65; 达标. -38.4; 156.4; 1.2; 夜间; 24.5; 44.3; 44.4; 55; 达标. 注：背景值取现有项目自行监测噪声数据。 预测结果表明，项目投产后，厂界噪声贡献值及叠加背景噪声后的预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的限值要求，能够实现达标排放。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-16 项目噪声监测计划表 - 类别; - 监测点位; - 监测指标; - 监测频次. - 厂界噪声; - 厂界; - 昼、夜等效连续 A 声级; - 每季度监测一次. ### 四、固体废物 ### 1、固废产生及处置情况 项目产生的一般固废主要为废包装、边角料、污水处理污泥。危险废物主要为废机油、废机油桶、实验废液以及实验试剂废包装。 （1）废包装：项目使用的原辅料为桶装、袋装或盒装，会产生一定废包装袋、废包装桶、废包装箱，据建设单位估算，废包装材料产生量约2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废包装属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S17，收集后外售物资回收部门。 （2）边角料及不合格品：项目原材料在挑拣、挑选过程中产生一定量边角料，在检验过程产生少量不合格品，产生量约为1t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，固体废物代码为900-002-S61，收集后由环卫部门清运。 （3）污水处理污泥：项目建成后，污水处理站新增处理废水2229.92t/a，参考现有项目2024年处理废水136900吨，产生污泥506.5吨，项目新增污水处理污泥量约8.25t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，固体废物代码为140-001-S07，收集后委托有资质单位处置。 （4）废机油及废机油桶：项目设备在维修保养过程中产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量约为0.2t/a。废机油桶产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危废类别为HW08，代码900-249-08，危废间暂存后委托有资质单位进行处置。 （5）实验废液：项目检验过程中会产生实验废液，根据建设单位提供数据，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危废类别为HW49，代码900-047-49，危废间暂存后委托有资质单位进行处置。 （6）实验试剂废包装：根据建设单位提供数据，实验试剂废包装产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危废类别为HW49，代码900-047-49，危废间暂存后委托有资质单位进行处置。 项目固体废物产生情况及治理情况汇总见下表。 表4-17 项目固体废物产生及处置情况一览表 分类; 名称; 产生工序; 产生量t/a; 废物类别; 废物代码; 处理措施. 一般工业固体废物; 废包装; 生产; 2; SW17; 900-099-S17; 外售物资回收部门. 边角料及不合格品; 挑选、检验; 1; SW61; 900-002-S61; 环卫部门清运. 污水处理污泥; 污水处理; 8.25; SW07; 135-001-S07; 委托有资质的单位处理. 危险废物; 废机油及废机油桶; 设备维修保养; 0.22; HW08; 900-249-08; 委托有资质的单位处置. 实验废液; 检验; 0.5; HW49; 900-047-49. 实验试剂废包装; 检验; 0.2; HW49; 900-047-49. ### 2、环境管理要求 （1）一般固废暂存及管理 项目一般固体废物暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设，并按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）》（GB15562.2）及其修改单的规定设置警示标志，同时建立台账等管理措施。 一般固废的临时暂存应注意以下几点： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放。 ③生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。 一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处理。通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，不会对当地环境产生明显影响。 （2）危险废物暂存及管理 项目依托现有危废暂存间，危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）要求设置： ①暂存间内设置围堰或者托盘，应进行防雨设计。 ②危险废物暂存区内部场地要进行人工材料的防渗处理，危险废物暂存区场地防渗处理后，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ③危险废物暂存区门外要按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置提示性和警示性图形标志。 ④应建立档案制度，将存放的固体废物的种类和数量，以及存放设施的检查维护等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。除此之外，危险废物暂存区还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位名称。 ⑤危险废物暂存区特定要求： a.在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在暂存区内分别堆放，其他危险废物要装入容器内，并禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；无法装入正常容器的危险废物可用防漏胶袋盛装；容器上必须粘贴符合GB18597-2023附录A所示的危险废物标签。 b.装载危险废物的容器必须完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容(不相互反应)。 c.危险废物暂存区地面与墙裙要用坚固、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容；必须有泄漏液体的收集装置；内部要有安全照明设施和观察窗口；内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离。 表4-18 危废暂存间基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油及废机油桶; HW08; 900-249-08; 厂区东北; 50m2; 桶装; 20t; 3~12个月. 2; 实验废液; HW49; 900-047-49; 桶装. 3; 实验试剂废包装; HW49; 900-047-49; 桶装. 厂区现有危废暂存间符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，具体分析详见表4-19。 表4-19 厂区现有危废暂存间建设规范符合性分析 项目; 相关技术规范和控制标准要求; 现有危废暂存间建设情况; 符合性 分析. 选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。; 根据《建筑抗震设计规范(GB50011-2010)》(2016年版)标准划分，厂址所在区域地震烈度为VII度。; 符合. 设施底部必须高于地下水最高水位。; 为地上建筑，高于地下水最高水位。; 符合. 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。; 厂址所在区域无溶洞区，也不属于易受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。; 危废库位于厂区内，且不位于居民区上风向。; 符合. 设计原则; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。; 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造。; 符合. 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。; 危废库内废机油设置托盘、围堰; 符合. 设施内要有安全照明设施和观察窗口。; 安装安全照明设施，设置观察窗口。; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。; 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造。; 符合. 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。; 地面与裙脚采用非金属复合型防渗耐腐建筑材料建造，容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之—。; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。; 各类危废分区存放，贮存区域之间设置安全通道。; 符合. 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层 (渗透系数≤10-7厘米/秒),或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米秒。; 现有危废间已按照要求进行基础防渗：①玻璃钢环氧树脂（三布四油）；②环氧树脂底料两道；③40mm厚1:2防水水泥砂浆找平层；④C25混凝土100mm厚⑤灰土夯实。 渗透系数符合标准要求。; 符合. 安全防护; 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。; 按《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》等的要求，在危废库外明显处设置危险废物警示标识; 符合. 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。; 危险废物暂存间为封闭式建筑。; 符合. 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设 施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。; 符合. 综上所述，本项目固体废物均能合理处置，固体废物只在厂内作短时间暂存，对环境产生影响较小。一般工业固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ### 五、地下水、土壤 ### 1、污染源、污染途径及危害 项目依托现有生产车间及相关设施，生产车间及相关设施均已做好地面硬化，采取了防渗措施，切断了污染途径，不与土壤、地下水直接接触，故本项目正常情况下对土壤、地下水不存在污染途径。本项目可能的土壤、地下水污染途径为事故状态下的下渗。 ①污水收集管道、污水处理站设施下渗或漏水，污染附近的浅层地下水、土壤； ②危废间防渗不当，造成废机油等危险废物渗漏污染地下水、土壤。 表4-20 地下水、土壤污染源及污染途径一览表 污染源; 污染物; 事故类型; 可能发生的危害. 污水处理站、污水收集管道; 废水; 泄漏; 污染垂直入渗污染地下水和土壤. 危废间; 废机油; 泄漏; 污染垂直入渗污染地下水和土壤. ### 3、污染防治措施 针对项目主要的土壤、地下水污染途径，项目主要采取防渗措施的防止土壤和地下水污染。 ①源头控制 项目原辅料和危险废物容器均严格根据物料性质选择相容材质的优质容器，并经常进行日常的巡检，确保容器状况良好，降低泄漏事故发生的概率。危险废物存放于危废仓库内，设置托盘，防止渗漏。定期对生产车间、污水处理站、危废库等地面基础防渗情况进行检查，及时发现隐患并处理。 ②分区防渗 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中污染防治区分的规定，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，本项目利用现有车间建设，场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。具体见下表。 表4-21 本项目分区防渗设置情况 防渗类别; 污染防治区域及部位; 防渗技术要求. 重点防渗区; 污水处理站、危废间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 一般和重点防渗区以外的区域; 一般地面硬化. 项目在完善分区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤环境影响较小，从环境角度是可行的。 ### 六、生态 本项目不属于新增用地，位于泗水新型食品产业园园区内，不属于产业园区外新增用地建设项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此，项目对周围生态环境影响较小。 ### 七、环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，对项目建成后全厂涉及的环境风险物质进行识别，具体存在情况见表4-22。 表4-22 项目风险物质存在情况一览表 序号; 风险物质; 最大存在量t; 储存方式; 储存地点; 形态. 原辅材料; 1; 次氯酸钠（10%）; 1; 200L/桶; 化学品仓库; 液态. 2; 片碱; 2; 25kg/袋; 污水处理站加药间; 固态. 3; 聚丙烯酰胺; 2; 25kg/袋; 固态. 4; 聚合氯化铝; 2; 25kg/袋; 固态. 危险废物; 1; 废机油; 1; 密闭桶装; 危废暂存间; 液态. 2; 实验室废液; 1.2; 密闭桶装; 液态. （2）Q值计算 计算项目建成后全厂所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应的临界量的比值(Q)，废机油参考油类物质临界量，实验室废液参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）临界量，具体见下表。 表4-23 项目风险物质存在情况及Q值计算表 序号; 名称; 临界量参考物质; qi最大存在量(t); Qi临界量(t); qi/Qi. 1; 次氯酸钠; 次氯酸钠; 0.1（折纯量）; 5; 0.02. 2; 废机油; 油类物质; 1; 2500; 0.0004. 3; 实验室废液; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 1.2; 50; 0.024. Q值∑; 0.0444＜1. 计算Q值小于1，项目无需进行环境风险专项评价。 2、环境风险识别 项目环境风险识别见表4-24。 表4-24 建设项目环境风险识别表 编号; 风险单元; 风险源; 危险物质; 环境风险类型; 环境影响 途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 化学品仓库; 化学品仓库; 次氯酸钠（10%）; 泄露; 下渗、随雨水管道排出厂外; 土壤、附近地表水、浅层地下水. 2; 污水处理站; 加药间; 片碱、聚丙烯酰胺、聚合氯化铝; 泄露; 下渗、随雨水管道排出厂外; 土壤、附近地表水、浅层地下水. 3; 污水处理设施; 生产废水; 泄漏; 下渗、随雨水管道排出厂外; 土壤、附近地表水、浅层地下水. 4; 危废库; 危废库; 危险废物; 泄漏、火灾; 大气扩散、下渗、随雨水管道排出厂外; 周围居民区、土壤、附近地表水、浅层地下水. 3、环境风险分析 （1）风险事故类型 项目主要环境风险为风险物质泄漏、废气超标排放、火灾及废物处置不当造成的安全风险。 （2）风险分析 ①风险物质泄漏 项目风险物质主要存在于污水处理站罐区、加药间和危废库内，生产废水存在于污水管道、污水处理站内，事故状态发生泄露，若泄漏物收集不当，可能对厂区土壤和地下水造成污染，若排出厂外，可能对厂外地表水环境造成污染。 ②废气处理装置失效 本项目废气处理设施故障的情况下，废气直接排放，对大气环境造成污染。 ③火灾 项目使用原料、包装物等属于可燃物，因此项目存在一定的火灾风险。发生火灾时产生的有毒有害烟气对大气环境造成污染，同时扑救火灾过程中产生的消防废水若收集不当排出厂外，会对厂外地表水环境造成污染。 4、现有项目环境风险防范措施调查 建设单位现有项目采取了一系列环境风险防范措施，编制了突发环境事件应急预案，并在济宁市生态环境局泗水县分局进行了备案（备案编号：370831-2024-008-L）。 现有项目已采取的环境风险防范措施见表4-25。 表4-25 现有工程风险防范措施一览表 项目; 现有的环境风险防范措施. 大气环境风险防范措施; 1、全厂区内禁止吸烟，严禁出现明火、高热源。相关区域设置消防器材（包括灭火器、消防沙等）； 2、原料在进、出料时，严格按照操作规程执行，杜绝违规操作； 3、生产废气处理设施排气筒按照排污许可要求按时进行自行监测，监控废气污染物排放情况，及时发现异常及超标情况； 4、定期对生产废气处理设施进行检查维护，及时更换生物除臭装置填料等，确保处理设施正常，废气达标排放。. 水环境风险防范措施; 1、防渗措施：厂区内一般区域采用水泥硬化地面，污水处理站、危废库等污染区采取重点防渗。 2、防泄漏措施：化学品库设置托盘；危废暂存间内设置围堰和导流沟，可将泄漏物控制在化学品库、危废暂存间内。 3、事故废水收集措施：厂区设置事故水池（容积约120m3），能够容纳企业发生事故时产生的废水。 4、企业厂区污水总排口及雨水总排口设置应急闸阀。及时关闭阀门的情况下，能将消防废水及泄漏物控制在本企业厂区内。 5、较完善的事故水三级风险防控体系。一级防控将污染物控制在围堰内；二级防控将污染物控制在事故池内；三级防控将污染物控制在厂界内。. 防火防爆措施; 优化平面布置，工艺自动化控制，建/构筑物防火、电气防火、设备泄压等采取防火防爆控制措施。. 安全管理措施; 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。. 环境应急监测方案; 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处置措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，定期组织培训、演练。. 5、本项目环境风险防范措施 本项目全部依托现有生产车间及辅助设施建设，无新增环境风险源，环境风险防范主要依托现有防范措施。具体见表4-25。 项目建成后建设单位应根据自身的实际情况对现行应急预案进行修编并报主管部门备案。 #### 6、环保设施风险安全管理 （1）环保设备设施风险分析 根据《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号），项目污水处理站属于通知中的5类重点环保设备设施。 污水处理站存在的安全风险主要包括以下几点： ①有限空间作业风险。污水处理设施在对各池体进行维修中，需要进行有限空间作业，存在人员中毒窒息风险。 - ②中毒风险。项目废水处理过程产生氨、硫化氢等有毒有害气体，进行有限空间作业时若通风不畅可能引起人员中毒。 - ③淹溺风险。污水处理设施中的各处理水池可能发生人员淹溺事故。 ④高空作业、触电、机械伤害等风险。污水处理设施建设施工、维修维护等过程中高空作业可能发生高空坠落事故，带电作业可能发生触电事故，还可能发生其他的机械伤害事故。 （2）环保设备设施风险防范措施 针对环保设施存在的主要安全风险，项目应采取以下防范措施： ①保证有限空间作业安全，一要摸清底数，全面辨识，并设置安全警示标志。二要严控作业流程，作业前编制作业方案，充分辨识安全风险，制定防范措施，明确人员职责，进行安全交底，做好现场隔离并安放警示牌，严禁擅入作业区域。三要落实人员保护措施，作业人员要穿戴呼吸器、安全绳、安全帽，严格执行“先通风、再检测、后作业”要求，实行作业审批，加强现场监护。四要加强教育培训和演练。对作业人员、监护人员进行安全培训。五要定期开展有限空间事故应急救援演练。 ②在动火作业前必须进行通风，再进行检测，确定安全后才能开展动火作业。要严格作业流程，作业前编制作业方案，充分辨识安全风险，制定防范措施，明确人员职责。要加强教育培训和演练。对作业人员、监护人员进行安全培训。 ③ 污水处理站的各处理水池旁应设置警示标识，正常情况加盖密闭，检修等情况时设施隔离带，防止淹溺事故发生。 ④污水处理设施建设施工、维修维护等过程中要求施工单位制定并严格实施防止高空坠落、触电、机械伤害等的安全措施，防止高空坠落、触电及机械伤害。 ⑤要落实企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之，不管不问”。 与《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）的符合性分析见下表。 表4-26 与安委办明电〔2022〕17号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、进一步落实属地责任。各地区要切实提高政治站位，认真学习领会习近平总书记关于加强环保设备设施安全生产工作重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，及时研究解决环保设备设施安全生产工作中的突出问题和新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头"的原则，依据法律法规和部门“三定"规定，明确负责监督管理环境污染第三方治理企; 安全生产工作的部门，落实安全生产各项责任措施，有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。 本项目建成后严格落实安全生产工作，落实安全生产各项责任措施，防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。; 符合. 二、进一步落实部门监管指导责任。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和“谁主管谁负责"的原则，靠前一步，主动作为，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担起安全监督管理和指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理; 、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。要进一步强化服务意识，既严格执法又热情服务，充分发挥专家作用，及时帮助企业解决环保设备设施安全方面存在的问题和困难。 本项目涉及污水治理环保设施，项目建成后应开展环保设备设安全风险辨识评估和隐患排查治理。; 符合. 三、进一步建立健全联动机制。地方各级生态环境、应急管理等部门要探索建立健全协调联动机制。要加强信息共享，组织梳理、共享已建成的重点环保设备设施信息，并; 时通报新改扩建重点环保设备设施信息。要加强会商研判，建立定期会商制度，研判安全风险形势，互相及时通报日常监管中发现的生产安全和环境安全等隐患问题。要加强协同治理，强化配合，发挥部门优势，共同推动企业提升重点环保设备设施管理水平，发现安全、环保等有关要求不一致的，及时研究解决。要加强联合执法，联合制定督导检查计划，明确检查重点，开展联合执法，共同筑牢安全防线。 本项目建成后配合生态环境、应急管理等部门的监管工作。; 符合. 四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素;在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; 企业主要负责人为第一责任人，严格执行环保和安全“三同时"有关要求。; 符合. 五、进一步发挥社会力量作用。要强化社会监督，充分运用举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报环保设备设施事故隐患和安全违法行为。强化联合惩戒，对环保设备设施安全存在严重违法行为的失信主体，及时纳入安全生产失信惩戒名单，将相关信息推送至全国信用信息共享平台。强化宣传教育，充分发挥主流媒体作用，积极开展环保设备设施安全宣传引导，提升社会公众安全意识。; 企业接受社会监督。; 符合. #### 7、环境风险评价结论 项目全部依托现有生产车间及辅助设施建设，无新增环境风险源，不改变现有项目环境风险等级，环境风险较小，环境风险防范主要依托现有防范措施，项目环境风险可防控。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 3号污水站废气排放口（DA003）/3#污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 生物除臭装置+15米排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 车间无组织 | 颗粒物、臭气浓度 | 机械通风、加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《挥发性有机物排放标准 第7部分 其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | CODcr、氨氮、SS、BOD5、动植物油 | 厂区污水处理站处理后排入泗水国祯水务有限公司进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泗水国祯水务有限公司进水标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振，车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废包装 |  | 外售 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 边角料及不合格品 |  | 环卫部门清运 |  |
|  | 污泥 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 废机油及废机油桶 |  | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 实验废液 |  |  |  |
|  | 实验试剂废包装 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - ①源头控制：从设计、管理中防止和减少污水的跑冒滴漏； - ②分区防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①完善设备的操作规程，对设备操作人员进行定期培训，保证设备的正常运行。 ②按照规范进行例行监测，确保废气达标排放。 ③按要求定期对废气处理设施进行保养维护，及时更换生物除臭装置填料等，防止处理装置失效。 ④生产车间设禁烟火标识牌，并有专人管理。 ⑤厂区配备灭火器、防毒面具等消防、个体防护的设备、器材。 ⑥化学品库设置托盘；危废暂存间内设置围堰和导流沟，可将泄漏物控制在化学品库、危废暂存间内。 ⑦依托厂区现有事故水池（容积约120m3），能够对事故状态下泄露的物质进行有效拦截收集。 ⑧依托现有厂区雨水总排口截止阀或临时封堵管道，能够在事故状态下将事故废水拦截在厂区内。 ⑨建成后根据自身的实际情况编制应急预案，并组织培训及应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - ①建设单位在项目建设及运营过程中必须认真落实治理措施，做到环保设施与建设的“三同时”制度。 - ②项目建设完毕需经竣工验收合格后，整个项目方可投产使用。在项目使用时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，做好防范措施，把项目对环境的影响控制在最低限度。 - ③按照排污许可的相关要求，在实际排放污染物前，申请办理排污许可证。 - ④从环境保护的角度出发，建议加强自身企业管理，以及配套服务管理措施，贯彻垃圾减量化、资源化和无害化的原则。 - ⑤加强对员工的环保教育工作，增强员工环保意识。加强项目的废气、噪声等治理工作，确保不会对外环境产生不良影响。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量t/a）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量t/a）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 0.241 | 0 | 0 | - 0.0001 | 0 | - 0.2411 | - +0.0001 |
|  | 硫化氢 | 0.012 | 0 | 0 | - 0.000004 | 0 | - 0.012004 | - +0.000004 |
| 废水 | 水量 | 136900 | 0 | 0 | 2229.92 | 0 | 139129.92 | +2229.92 |
|  | COD | 1.8262 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 2.1952 | +0.369 |
|  | 氨氮 | 0.009477 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015477 | +0.006 |
| 一般固体废物 | 废包装 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | +2 |
|  | 污水处理污泥 | 506.5 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 514.75 | +1 |
|  | 边角料及不合格品 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | +8.25 |
| 危险废物 | 废机油及废机油桶 | 3.7 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 3.92 | +0.22 |
|  | 实验废液 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.3 | +0.5 |
|  | 实验试剂废包装 | 1.94 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.14 | +0.2 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①