- 建设项目环境影响报告表

- （污染影响类）

项目名称：汽车高端锻造铝镁合金车轮项目

建设单位（盖章）：山东皓阳汽车科技有限公司

编制日期：2025年09月

# 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 汽车高端锻造铝镁合金车轮项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2507-370831-04-01-863777 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郑玉珂 | 联系电话 | 13792055921 |
| 建设地点 |  | 山东省济宁市泗水县金庄镇卞庄工业园B6车间 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：117度8分47.858秒，北纬：35度37分25.031秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36— 71、汽车零部件及配件制造367—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） |  | 泗水县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2507-370831-04-01-863777 |
| 总投资（万元） |  | 11000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.45 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泗水金庄镇卞庄工业园规划（2021-2035年）》； 审批机关：泗水县金庄镇人民政府； 审批文件及文号：《关于设立金庄镇卞庄工业园的意见》（金政发[2024]34号，2024年4月16日） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《泗水金庄镇卞庄工业园规划（2021-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：济宁市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于泗水金庄镇卞庄工业园规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（泗环审[2024]9号，2024年7月26日）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《泗水金庄镇卞庄工业园规划（2021-2035年）》符合性分析 2024年4月16日泗水县金庄镇人民政府同意设立了泗水金庄镇卞庄工业园。泗水金庄镇卞庄工业园位于金庄镇西部，北临国道327线。 规划范围：北起连固线，南至新石铁路，东至卞庄河，西至卞庄村塘坝，总占地面积18.28公顷。 规划期限：2021-2035年，近期：2021-2025年；远期：2025-2035年。规划基准年为2021年。 规划目标和定位：园区配套建设标准化厂房，以租赁的方式为中小型企业发展提供机遇，便于环境管理，重点发展机械加工、玩具加工、合金铸造等符合泗水产业政策的企业项目，培育壮大地方经济，扩大就业渠道，打造泗水西部新质生产力孵化基地。 基础设施规划：供水水源规划由泗水县水厂供给，供水能力60000m3/d。园区现状无集中污水处理设施，企业生活污水经化粪池处理后外运；远期规划排水采用雨污分流制，生产废水及生活污水经泗水国祯水务有限公司泗水县第二污水处理厂处理。园区无燃气管道规划。园区无供热规划，工业用热由企业自备锅炉供给，燃料使用清洁能源或可再生能源，不得使用燃煤、重油、渣油或直接燃用生物质。远期规划在园区内建设变电站为产业园区供电。 本项目位于济宁市泗水县金庄镇卞庄工业园B6车间，租赁卞庄工业园现有闲置厂房建设，根据卞庄工业园土地利用规划图（见附图5），项目所在地属于工业建设用地，符合泗水金庄镇卞庄工业园规划要求。 项目生产、生活用水由泗水县水厂供给，园区供水能力满足项目需求；项目运营期清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。项目生产采用电加热，不使用燃料，因此，园区基础设施能够满足本项目运行需求。 2、与规划环境影响评价符合性分析 （1）项目与规划环境影响评价结论符合性 园区应科学合理地设置项目准入条件，坚持规划主导的产业定位发展方向，重点引进工艺先进，技术创新，无污染或低污染、规模适中、效益好、带动作用强的项目，严禁生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重的项目进入园区。 根据园区功能定位、产业发展导向与发展现状，泗水金庄镇卞庄工业园园区环境准入基本条件见下表。 表1-1 产业园环境准入基本条件及准入原则 规划环境影响评价; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 产业导向; 1、符合国家及地方产业政策，入区企业应为《产业结构调整指导目录（2024年本》以及《外商投资产业指导目录（2019年本）》中鼓励类产业和允许类产业。 2、符合《市场准入负面清单（2020年版）》和《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》许可类。 3、满足济宁市市级生态环境准入清单要求 “三线一单”生态环境管控要求。 4、符合所属行业有关发展规划。 5、符合园区规划产业定位、用地规划及规划环评的产业准入清单。优先引进主导产业中非涉水、少涉水行业。; 1、本项目属于国家允许类项目，符合国家及地方产业政策。 2、项目不位于负面清单内。 3、项目满足济宁市市级生态环境准入清单要求“三线一单”生态环境管控要求。 4、项目符合所属行业有关发展规划。 5、项目符合金庄镇卞庄工业园规划产业定位、用地规划及规划环评的产业准入清单。; 符合. 规划选址; 1、选址符合《济宁市环境功能区划》。 2、选址符合泗水县国土空间规划、园区规划。; 项目选址符合济宁市各环境功能区划，符合泗水县国土空间规划、金庄镇卞庄工业园规划。; 符合. 清洁生产; 入区项目生产工艺、装备技术水平等应达到国内同行业领先水平；水耗指标应设定在清洁生产一级水平(国际先进水平)或二级水平(国内先进水平)符合“循环经济”理念，有助于形成内部循环经济产业链。; 本项目采用同行业先进设备。项目生产用水量不大，清洗用水循环使用后定期更换，符合“循环经济”理念。; 符合. 环境保护; 1、符合行业环境准入要求。 2、项目建设拟排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准。 3、建设项目新增主要污染物排放量符合总量控制和污染物减排要求。 4、废水集中纳管排放。; 1、项目符合行业环境准入要求。 2、项目运营期间颗粒物、VOCs排放均满足国家、省规定的污染物排放标准。 3、本项目主要污染物排放量符合总量控制，并申请倍量替代。 4、项目运营期废水集中运至泗水国祯水务有限公司处理。; 符合. 园区规划主导产业包括机械加工、玩具加工、合金铸造，园区入区行业控制级别见下表。 表1-2 园区入区行业控制级别表 行业; 行业分类; 控制级别. 金属加工. C33 金属制品业; 331 结构性金属制品制造; ●. 332 金属工具制造; ●. 333 集装箱及金属包装容器制造; ●. 334 金属丝绳及其制品制造; ●. 335 建筑、安全用金属制品制造; ●. 336 金属表面处理及热处理加工; ▲. 337 搪瓷制品制造; ●. 338 金属制日用品制造; ●. 339 铸造及其他金属制品制造; ▲. 3391; 黑色金属铸造; ×. 3392; 有色金属铸造; ▲. 3393; 锻件及粉末冶金制品制造; ▲. 3394; 交通及公共管理用金属标牌制造; ●. 3399; 其他未列明金属制品制造; ▲. C34 通用设备制造业; 341 锅炉及原动机制造; ●. 342 金属加工机械制造; ★. 343 物料搬运设备制造; ●. 344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造; ★. 345 轴承、齿轮和传动部件制造; ●. 346 烘炉、风机、包装等设备制造; ●. 347 文化、办公用机械制造; ●. 348 通用零部件制造; ★. 349 其他通用设备制造业; ★. C35 专用设备制造业; 351 采矿、冶金、建筑专用设备制造; ●. 352 化工、木材、非金属加工专用设备制造; ●. 353 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造; ●. 354 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造; ●. 355 纺织、服装和皮革加工专用设备制造; ●. 356 电子和电工机械专用设备制造; ●. 357 农、林、牧、渔专用机械制造; ●. 358 医疗仪器设备及器械制造; ●. C36 汽车制造业; 361 汽车整车制造; ●. 362 汽车用发动机制造; ●. 363 改装汽车制造; ●. 364 低速汽车制造; ●. 365 电车制造; ●. 366 汽车车身、挂车制造; ●. 367 汽车零部件及配件制造; ●. C38 电气机械及器材制造业; 381 电机制造; ●. 382 输配电及控制设备制造; ●. 383 电线、电缆、光缆及电工器材制造; ●. 384 电池制造(锂离子电池制造); ●. 385 家用电力器具制造; ●. 386 非电力家用器具制造; ●. 387 照明器具制造; ●. 388 其他电气机械及器材制造; ●. 玩具加工. C24 文教、工美、体育和娱乐用品制造业; 241文具制造; ●. 242乐器制造; ●. 243工艺美术及礼仪用品制造; ★. 244体育用品制造; ●. 245玩具制造; ★. 246游艺器材及娱乐用品制造; ●. 注： ★—优先进入行业； ●—准许进入行业； ▲—控制进入行业；×—禁止进入行业。 本项目属于“C3670 汽车零部件及配件制造”，根据表1-2，属于园区准许进入行业，不属于控制进入、禁止进入行业，符合园区行业准入要求。 （2）项目与规划环评审查意见符合性 表1-3 与规划环评审查意见符合性 规划环境影响评价审查意见（节选）; 本项目情况; 符合性. 1.认真贯彻《中共中央办公厅国务院办公厅<关于加强生态环境分区管控的意见>》《中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《山东省“十四五”生态环境保护规划》等文件要求，落实国家、省关于碳达峰碳中和等相关政策，切实推动园区生态环境高水平保护和经济高质量发展。; 项目满足济宁市生态环境分区管控要求，满足《山东省“十四五”生态环境保护规划》等文件要求。; 符合. 2.严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，按照生态环境准入清单筛选入区项目，合理布局新入区企业，提高土地开发强度，集约节约使用土地。; 本项目租赁园区现有闲置车间建设，不新增建设用地，项目选址满足“三线一单”生态环境分区管控要求，满足产业园环境准入基本条件及准入原则。; 符合. 3.推动减污降碳协同共治，引导企业持续降低碳排放强度，进一步降低园区单位工业增加值能耗和水耗等指标。; 项目清洗用水循环使用，定期更换。; 符合. 4.结合环境质量改善目标、污染防治方案、减排任务等，制定园区污染物减排方案并落实。对涉及新增污染物排放的入区项目，依法依规落实污染物替代要求。大力推进企业V0Cs、工业粉尘治理，严格执行行业标准或无组织排放标准控制要求，实现全流程、全环节达标排放。; 项目运营期颗粒物、VOCs排放均满足国家或地方标准要求，排放量申请倍量替代。; 符合. 5.落实固体废物环境管理制度，强化工业企业一般固体废物和危险废物的贮存、转移及处置等环节的管理。; 项目固体废物贮存、转移及处置等环节严格按照执行相关控制标准。; 符合. 6.健全园区环境风险防控体系，强化“企业-园区-政府”环境管理联动，定期组织应急演练。督促指导入区企业制定相应的风险事故防范措施及应急预案，加强园区及相关企业应急物资储备、应急救援队伍及监测能力建设。对园区内停产或破产污染企业，实施风险排查并采取相应处置措施防止对环境产生直接或次生环境污染。; 项目建成后制定企业环境风险应急预案，并积极执行当地重污染天气时的应急减排措施。; 符合. 综上分析，本项目符合泗水金庄镇卞庄工业园规划及规划环境影响评价要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的“鼓励类、限制类和淘汰类”，属于允许建设项目，且项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2507-370831-04-01-863777）。 因此，项目建设符合国家产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 本项目位于济宁市泗水县金庄镇卞庄工业园，租赁园区现有闲置厂房建设，项目用地属工业用地，满足泗水县国土空间规划要求，同时泗水县金庄镇人民政府已开具证明同意项目建设（附件6）。 根据自然资源部、国家发展和改革委员会、国家林业和草原局2024年12月2日发布的《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中的鼓励、限制和禁止类项目，属于允许类，项目满足用地要求。 项目北侧、西侧、南侧均为生产车间，东侧为永久基本农田，厂区周围没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区。项目所在区域具有水、电及交通便利等有利条件。 综上所述，本项目选址基本合理可行。 3、与生态环境分区管控符合性分析 - （1）生态保护红线 根据《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》中的<县域国土空间控制线规划图>，本项目所在厂区位于城镇开发边界内，不涉及生态保护红线，不占用永久基本农田（详见附图4）。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 ①项目与大气环境质量底线的相符性分析 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据泗水县2024年度环境空气质量状况监测结果，PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 目前泗水县人民政府正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）等文件要求，通过淘汰低效落后产能、压减煤炭消费量、优化货物运输方式、实施VOCs全过程污染防治、强化工业源NOx深度治理、推动移动源污染管控、严格扬尘污染管控、化秸秆禁烧管控、完善环境监管信息化系统、加大政策支持力度、加强大气环境监管一系列措施，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善本项目排放的大气污染物主要为颗粒物、VOCs，经配套环保设施处理后能够达标排放，不会对该区域环境空气质量产生不良影响。 ②项目与水环境质量底线的相符性分析 根据山东省生态环境厅网站2025年06月发布的“省控重点河流水质状况”，项目周边地表水“泗河-故县坝断面”水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目实施雨污分流、清污分流，项目运营期清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运,不会对周边地表水环境产生影响。 ③声环境质量底线符合性分析 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目通过采取隔声、减震、合理布局等措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围的声环境影响较小。 综上所述，本项目建设不会对区域环境质量造成影响，符合环境质量底线约束要求。 - （3）资源利用上线 - 本项目位于泗水县金庄镇卞庄工业园，运营过程中需要消耗一定量的水、电，由当地供水、供电系统提供，余量充足。项目所处地块规划为工业用地，符合土地规划要求。工业园区配套设施较为完善，公共设施方便。项目不属于高耗能行业，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会触及当地资源分配的上线，符合资源利用上线要求。 - 生态环境准入清单 本项目位于泗水县金庄镇卞庄工业园，根据《济宁市生态环境委员会办公室关于发布2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（济环委办[2024]5号），项目所在地属于一般管控单元（附图7），环境管控单元编码：ZH37083130004。项目与济宁市泗水县金庄镇环境管控单元生态环境准入清单符合性见下表。 表1-4 与生态环境准入清单要求符合性分析 具体要求; 本规划情况; 符合性. 环境控制单元编码：ZH37083130004. 环境管控单元名称：金庄镇. 环境管控单元分类：一般管控单元. 空间布局约束; 1、新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。 2、生态保护红线应符合《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》及国家、省有关要求，原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变土地用途。 3、一般生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。; 1、本项目为新建，满足总量控制、排放标准等要求。 2、项目不位于泗水生态保护红线范围内，符合国土空间用地规划。 3、项目不位于一般生态空间（见附图7）。; 符合. 污染物排放管控; 1、落实水环境保护的普适性要求。推进城乡生活污染和农业面源污染治理，加强污染物排放管控，推动水环境质量不断改善。 2、严格执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019）排放要求，SO2、NOx、烟粉尘、VOCs排放量不得超过区域允许排放量。全面加强VOCs污染管控。加大秸秆禁烧管控力度。 3、大气环境受体敏感重点管控区内石化、化工和涉及涂装的各重点行业加强对VOCs的收集和治理，确保废气收集率、治理设施同步运行率和去除率达到国家和省有关要求，加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制。加强移动源污染防治，逐步淘汰高排放的老旧车、船，严格控制柴油货车污染排放；严格落实扬尘污染防治各项措施。; 1、本项目实施雨污分流，清污分流，项目运营期清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。 2、项目粉尘排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》 （DB37/2376-2019），粉尘排放量申请倍量替代。; 符合. 环境风险防控; 1、加强对烧结、工业炉窑、医疗垃圾和危险废物焚烧有毒有害大气污染物排放企业的监管。 2、当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。 3、对于高关注度地块，调查结果表明超过土壤污染风险管控标准的，应按照规定开展土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复。; 1、项目不涉及有毒有害大气污染物排放。 2、项目建成后制定环境风险应急预案，并积极执行当地重污染天气时的应急减排措施。 3、项目不需开展土壤污染状况调查。; 符合. 资源开发效率要求; 1、严控高耗水项目。水资源开发应当优先利用地表水，严格控制开采地下水。 2、新建高耗能项目能耗要达到相关要求。产生大气污染物的工业企业应持续开展节能降耗，持续降低单位GDP能耗及煤耗水平。 3、禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应限期淘汰或改用天然气、电或者其他清洁能源。 4、推进冬季清洁取暖，实现清洁能源逐步替代散煤。严防散煤复烧，对暂未实施清洁取暖的地区，确保使用的散煤质量符合标准要求。; 1、项目用水由当地自来水管网提供。 2、项目不属于高耗能行业。 3、项目生产、生活均采用电加热，不涉及高污染燃料使用。 4、项目冬季取暖使用空调。; 符合. 4、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析 表1-5 项目与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 具体要求; 项目情况; 符合性. 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中鼓励类、淘汰类和限制类，为允许建设项目，项目不使用淘汰工艺和落后设备，不属于耗能高、污染大、生产粗放项目。; 符合. 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 项目位于泗水县金庄镇卞庄工业园内，租赁园区现有闲置厂房建设，满足泗水县国土空间规划及金庄镇卞庄工业园产业准入和规划要求。; 符合. 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目位于泗水县金庄镇卞庄工业园内，项目租赁现有闲置厂房建设，符合当地用地政策，有利于项目长远发展。; 符合. 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。; 项目符合济宁市“三线一单”管控要求，严格落实区域污染物排放替代要求，不涉及煤炭消耗。; 符合. 5、与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 表1-6 与《济宁市深入打好蓝天、碧水、净土保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性 计划要求; 本项目情况; 符合性. 《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》; 严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。对已完成淘汰的“散乱污”企业，建立工作台账，严禁“死灰复燃”，按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 本项目符合产业政策，不属于计划中列出的退出行业，不属于“散乱污”企业，不属于“两高”项目。; 符合. 持续压减煤炭消费总量，到2025年，完成省下达我市的煤炭消费压减任务目标。; 本项目不使用煤炭。; 符合. 开展VOCs原辅材料替代调查潜力评估，实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代，新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上应使用低（无）VOCs含量产品。; 本项目不涉及VOCs原辅材料替代。; 符合. 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格按照导则执行。规模以上建筑施工工地安装在线监测和视频监控设施，并接入当地监管平台。加强执法监管，对问题严重的依法依规实施联合惩戒。; 本项目租赁现有厂房进行建设，施工期基本不产生扬尘。; 符合. 《济宁市深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》; 治理硫酸盐与氟化物。以4条硫酸盐浓度和2条氟化物浓度较高的河流为重点，实施流域内造纸、化工、玻璃、煤矿等行业的涉硫涉氟工矿企业特征污染物治理。; 项目不属于涉硫涉氟重点行业。; 符合. 治理氮磷污染。聚集化工、原料药制造、造纸、冶金、电镀、印染、食品加工等工业企业，以万福河等氮磷浓度较高的入湖河流为重点，加强氮磷排放控制和排放监管。; 项目属于汽车零部件制造企业，生产废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。; 符合. 推进园区污染治理提升。继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。; 项目属于汽车零部件制造行业，位于泗水金庄镇卞庄工业园内。; 符合. 《济宁市深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》; 每年更新土壤污染重点监管单位名录并向社会公开。全市93家土壤污染重点监管单位在2021年年底前应完成一轮隐患排查，制定整改方案并落实。新增纳入土壤污染重点监管单位名录的单位，在一年内应开展隐患排查，2025年年底前，至少完成一轮隐患排查。土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。生态环境部门每年随机抽取10%的土壤污染重点监管单位开展周边土壤环境监测。; 本项目不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 持续推进涉镉等重金属重点行业企业排查，2021年年底前，逐一核实纳入涉整治清单企业整治情况，实施污染源整治清单动态更新。完善全口径涉重金属重点行业企业清单，依法依规纳入重点排污单位名录。持续减少重金属污染物排放。开展涉铊企业排查整治。; 项目不属于涉重金属行业企业。; 符合. 6、项目与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 表1-7 与《济宁市“十四五”生态环境保护规划》符合情况 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 优化国土空间开发与保护格局。落实主体功能区战略，构建以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单为核心的“三线一单”生态环境分区管控体系，建立更新调整和跟踪评估长效机制，推动“三线一单”数据的信息化和共建共享，加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。依据资源环境承载能力，将“三线一单”作为区域资源开发、布局优化、结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据，统筹安排城市建设、产业发展、生态涵养、基础设施和公共服务，优化国土空间开发布局和强度，规范国土空间开发行为，减少人类活动对自然生态空间的占用，推动形成合理有序的城市化地区、农产品主产区、生态功能区格局。; 本项目建设符合生态环境分区管控要求。; 符合. 2; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。; 项目不属于“两高”行业范围。; 符合. 3; 狠抓工业污染防治。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。严格执行南四湖流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治理。推进化工等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测、统一调度”，实现园区集中污水处理设施第一时间锁定超标来水源头，及时有效处理处置。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。推动开展有毒有害以及难降解废水治理试点。; 本项目不位于缺水、水污染严重地区，不属于高耗水、高污染项目，项目运营期清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，不会对周边水环境产生影响。; 符合. 4; 落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县(市、区)重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。; 本项目污染物排放严格执行相关排放标准，落实污染物排放总量控制制度。; 符合. 7、与《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）符合性分析 表1-8 与济政字〔2024〕47号符合性 序号; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。; 本项目符合国家及地方产业规划、产业政策，符合济宁市生态环境分区管控方案。; 符合. 2; 加快推进能源低碳转型。推进清洁能源倍增行动，到2025年，非化石能源消费比重提高到14%以上，电能占终端能源消费比重达30%以上，新能源和可再生能源发电装机规模达到650万千瓦以上。配合做好“外电入鲁”。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目运行过程中不使用化石能源。; 符合. 3; 持续推进清洁取暖。因地制宜成片推进清洁取暖，加大散煤替代力度，平原地区散煤基本清零，逐步推进山区散煤清洁能源替代。引导规模化养殖场采用清洁能源供暖。依法将整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，并禁止燃烧高污染燃料。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监管。; 本项目不使用煤炭，冬季取暖采用空调。; 符合. - 与《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》符合性分析 根据《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》，本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造，不属于名录中“两高”行业。 表1-9 《山东省“两高”项目管理目录（2025年版）》 序号; 产业分类; 产品; 核心装置; 对应国民经济行业小类; 项目情况. 1; 炼化; 汽油、煤油、柴油、燃料油、石脑油、溶剂油、石油气、沥青及其他相关产品，不含一二次炼油之外的质量升级油品; 一次炼油（常减压）、二次炼油（催化裂化、加氢裂化、催化重整、延迟焦化）; 原油加工及石油制品制造（2511）; 本项目为C3670 汽车零部件及配件制造，不属于“两高”项目。. 乙烯、对二甲苯（PX）; 乙烯装置、PX装置; 有机化学原料制造（ 2614）. 2; 焦化; 焦炭、半焦（兰炭）; 焦炉; 炼焦（2521）. 3; 煤制合成气; 煤制气; 煤气化炉; 煤制合成气生产（2522）. 4; 煤制液体燃料; 煤制油; 煤气化炉、合成塔; 煤制液体燃料生产（2523）. 煤制甲醇. 煤制烯烃（ 乙烯、丙烯）. 煤制乙二醇. 5; 基础化学原料; 氯碱（烧碱）; 电解槽; 无机碱制造（2612）. 纯碱; 碳化塔; 无机碱制造（2612）. 电石; 电石炉; 无机盐制造（2613）. 碳化硅; 石墨化炉; 无机盐制造（2613）. 黄磷; 黄磷制取设备; 其他基础化学原料制造（2619）. 66; 化肥; 合成氨、尿素; 合成氨装置; 氮肥制造（2621）. 磷酸一铵、磷酸二铵; 氨化装置; 磷肥制造（2622）. 67; 水泥; 水泥熟料; 水泥窑; 水泥制造（3011）. 88; 石灰; 生石灰、消石灰、水硬石灰; 石灰窑; 石灰和石膏制造（3012）. 99; 粘土砖瓦; 烧结砖、烧结瓦，不包括资源综合利用烧结砖瓦; 砖瓦窑; 粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）. 110; 平板玻璃; 浮法平板玻璃（不包括基板玻璃）、压延玻璃（不包括光伏压延玻璃、微晶玻璃）; 玻璃熔炉; 平板玻璃制造（3041）. 11; 玻璃纤维; 玻璃纤维; 玻璃纤维熔炉; 玻璃纤维及制品制造（3061）. 12; 陶瓷; 建筑陶瓷，不包括非经高温烧结的发泡陶瓷板等; 辊道和隧道窑; 建筑陶瓷制品制造（3071）. 卫生陶瓷; 隧道窑; 卫生陶瓷制品制造（3072）. 13; 耐火材料; 耐火材料; 耐火材料高温窑炉; 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造（3089）. 14; 石墨及碳素; 碳块、碳电极、碳糊、铝用碳素（不包括天然石墨及制品）; 煅烧炉、焙烧炉、石墨化炉; 石墨及碳素制品制造（3091）. 15; 晶体硅; 多晶硅、单晶硅; 单晶炉、还原炉、精馏塔; 其他非金属矿物制品制造（3099）. 16; 钢铁; 炼钢用生铁、熔融还原铁; 高炉、非高炉炼铁装置（氢还原除外）; 炼铁（3110）. 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢 粗钢; 转炉; 炼钢（3120）. 117; 铸造用生铁; 铸造用生铁; 高炉; 炼铁（3110）. 18; 铁合金; 硅铁、锰硅合金、高碳铬铁、镍铁及其他铁合金产品; 矿热炉、电弧炉、高炉; 铁合金冶炼（3140）. 19; 有色; 氧化铝，不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料加工形成的非冶金级氧化铝; 煅烧或焙烧炉; 铝冶炼（3216）. 电解铝，不包括再生铝; 电解槽; 铝冶炼（3216）. 阴极铜、阳极铜、粗铜、电解铜，不包括再生铜; 电解槽; 铜冶炼（3211）. 粗铅、电解铅、粗锌、电解锌，不包括再生有色资源冶炼; 电解槽; 铅锌冶炼（3212）. 工业硅; 矿热炉; 硅冶炼（3218）. 20; 煤电; 电力（燃煤发电，包含煤矸石发电）; 抽凝、纯凝机组; 火力发电（4411）. 电力和热力（热电联产）; 抽凝机组; 热电联产（4412）. 背压机组. 9、与《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电[2022]17号）符合性分析 表1-10 与安委办明电[2022]17号的符合性分析 文件要求; 本项目情况; 建议要求. 进一步落实部门监管指导责任。 要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。; 本项目涉及粉尘治理重点环保设施，项目建成后开展环保设备设安全风险辨识评估和隐患排查治理。; 营运期开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。. 进一步落实企业主体责任。 推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。 严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“ 三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。 对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。 开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。 认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。 对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; ①建设单位法人为厂区安全管理责任人，负责环保设备设施安全生产工作； ②本项目采用的废气废水治理设备落实环保和安全“ 三同时"有关要求，由有资质单位进行设计、生产、安装； ③建设单位对环保设备操作人员进行岗位培训； ④通过分析，项目粉尘治理设备存在燃爆风险，项目建成后开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患；建设单位委托专业技术单位对环保设备进行安装、检修。; ①建设单位作为厂区安全管理第一责任人，制定厂区环保设施安全管理制度； ②环保设备由有资质单位进行设计、生产、安装、维护、检修，制定定期进行安全检查制度。. 10、与环发[2012]77号文符合性分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目在生产过程、原辅料和产品储运等过程中，不存在重大的环境风险，在严格落实本环评提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急物资，对员工进行定期培训，对生产设备、环保设施等进行定期检查、维护的前提下，本项目环境风险可防可控，项目建设满足环发[2012]77号关于环境风险评价的要求。 11、与“南水北调东线工程”的关系 本项目位于山东省济宁市泗水县金庄镇卞庄工业园，距离京杭运河最近约59km。根据《山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》（山东省生态环境厅，2024.5），项目处于南四湖流域一般保护区域，区域内废水排放需满足《流域水污染综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区域排放标准。 本项目运营期清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，对南水北调工程无影响。 综上所述，项目建设符合相关国家法律、法规及环保政策的规定。 - 12、与《国家污染防治技术指导目录》（2025年）符合性分析 项目与《国家污染防治技术指导目录》（2025年）的符合性分析见表1-11。 表1-11 与《国家污染防治技术指导目录》（2025年）符合情况 类别; 技术名称; 工艺、设施简介; 本项目情况; 符合性. 低效类技术; 洗涤、水膜(浴) 、文丘里湿式除尘技术; 该技术为采用洗涤、水膜 (浴) 、文丘里等单一湿法除尘及以上技术组合的除尘净化工艺。; 本项目产生的铝镁粉尘属于易燃易爆粉尘，在低效技术限制（豁免）范围内，采用水帘柜+喷淋塔二级除尘。; 项目采用水帘柜+喷淋塔二级除尘，项目产生的铝镁粉尘属于易燃易爆粉尘，在低效技术限制（豁免）范围内，可采用湿式除尘技术，符合《国家污染防治技术指导目录》（2025年）规定。. 低效干式除尘技术; 该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用重力沉降、惯性除尘、旋风除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术。. 正压反吸风类袋式除尘技术; 该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒，直接排放的袋式除尘技术。. 13、与排污许可制衔接相关要求 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目应做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接。 - 表1-12 固定污染源排污许可分类依据 排污许 可依据; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 《固定污染源排污许可分类管理名录2019版）》; 三十一、汽车制造业 36; 85.汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用 10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造 364、电车制造 365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他. 本项目属于C3670 汽车零部件及配件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目不涉及重点管理及简化管理，实行排污许可登记管理，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可登记管理申报工作。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 项目租赁泗水县金庄镇卞庄工业园现有B6车间建设，主要工程组成见下表。 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1座，钢结构厂房，建筑面积3000m2，1层，层高8m，车间内布置毛坯存放区、机加工区、车轮打磨区、清洗区、成品区、包材及配件区、包装区等，年加工铝镁合金车轮10万只。; 车间租赁现有. 储运 工程; 毛坯车轮 存放区; 设置于生产车间内南部，占地面积约350m2，用于外购毛坯暂存。; 新建. 成品区; 位于生产车间内北部，占地面积约350m2，用于成品暂存。. 危废间; 位于生产车间内南部，占地面积约50m2，用于危险废物暂存。. 辅助 工程; 办公室; 位于生产车间内北部，占地面积约150m2，用于日常办公。; 新建. 公用 工程; 给排水; 用水由金庄镇供水管网提供，少量使用的纯水外购；排水采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后排入厂外市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，生产废水经隔油沉淀池预处理后由罐车定期清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。; 依托现有. 供暖; 项目生产采用电加热，办公区冬季取暖采用空调。; 新建. 供电; 由金庄镇供电系统供给，年用电量80万kW·h。; 依托现有. 环保 工程; 废气处理; 打磨在打磨工作台上进行，打磨工作台三面密闭、一面敞口，后部配套有水帘除尘设施，对打磨粉尘进行负压收集处理。布轮抛光机与水帘柜为配套设备，整套设备三面密闭、一面敞口，后部配套水帘柜，对抛光粉尘进行负压收集处理。经水帘柜处理后打磨废气和抛光废气再统一经喷淋塔处理，尾气由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。; 严格执行“三同时”制度. 废水处理; 项目生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运；清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后由罐车定期清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。. 噪声处理; 项目在选取高质量、低噪音设备基础上，采取消声、隔声、减震装置、合理布局等措施降低噪声排放。. 固废处理; 废布轮收集后外售处理；含切削液金属屑、废润滑油、废润滑油桶、废切削液、废切削液桶、污泥等均属于危险废物，分类收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。. 2、产品方案 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注. 锻造铝镁合金车轮; 只/年; 100000; 约20kg/只. - 3、主要设备 - 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量（台）. 1; 车床; Vturn-36; 6. 2; 加工中心; V1165; 12. 3; 加工中心; M800; 2. 4; 布轮抛光机; /; 5. 5; 水抛机; /; 3. 6; 清洗槽; 196*80*70cm; 1. 7; 悬挂清洗线; 5.3*2.3*2.1m； 含输送链条，2.2kw电机，龙门架，清洗仓（3个，40L/个）; 1. 8; 激光打标机; /; 2. 9; 气动针式打标机; /; 2. 10; 水帘柜; 3*2.5*2.8m（4组） 3*2.5*2m（1组）; 5. 11; 打磨工作台; 3*2.5*2m 配套水帘柜除尘设施; 1. 12; 喷淋塔; Φ1.5*3m; 1. 4、主要原辅材料 本项目所用原辅材料见下表： 表2-4 本项目主要原辅材料表 类别; 名称; 用量; 包装规格; 最大存储量; 备注. 原辅料; 锻造毛坯车轮; 10万只/a; 托盘包装; 2000只; 外购，汽运入厂. 切削液; 4t/a; 桶装; 0.6t; 外购，汽运入厂. 润滑油; 0.2t/a; 桶装; 200L; 外购，汽运入厂. 水基清洗剂; 2t/a; 桶装; 200L; 外购，汽运入厂. 布轮; 1t/a; 桶装; 50个/箱; 外购，汽运入厂. 抛光液; 1t/a; 箱装; 200L; 外购，汽运入厂. 能源; 电; 80万KW·h/年; /; /; 金庄镇供电系统供给. 新鲜水; 512m3/a; /; /; 金庄镇供水管网供给. 纯水; 40m3/a; /; /; 外购. 5、项目厂址及平面布置 本项目位于济宁市泗水县金庄镇卞庄工业园B6车间，项目周边交通较便利，厂址附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布。（项目地理位置图见附图1、项目近距离敏感目标分布图见附图2）。 项目租赁现有闲置厂房建设，总占地面积3000m2。厂区出入口位于北侧，与园区道路相连，办公室位于B6生产车间内，位于厂区北部，车间内划分毛坯存放区、机加工区、车轮打磨区、清洗区、成品区等，布置车床、加工中心等设备，见附图3平面布置图。 6、公用工程 6.1给排水 （1）给水 本项目用水主要包括生活用水、切削液配置用水、清洗用水、抛光用水、废气处理用水。项目新鲜用水由金庄镇供水管网提供，可以保证连续稳定正常供水，纯水外购。 ①生活用水：项目职工定员10人，均不在厂区内食宿，根据《山东省城市生活用水标准》（DB37/T5105-2017），生活水量按50L/人•d计算，年工作300天，则生活用水量为0.5m3/d，年用水量150m3。 ②切削液配置用水：根据建设单位提供资料，项目切削液使用时与水按1:19进行配比，本项目切削液使用量为4t/a，则配置用水量为76m3/a，采用新鲜水。 ③清洗用水：根据建设单位提供资料，项目需对工件进行清洗，清洗槽初始补水量约1m3/次；悬挂清洗线共3个清洗仓（0.4m3/个），其中两个清洗仓使用新鲜水，一个清洗仓使用纯水，新鲜水初始补水量约0.8m3/次，纯水初始补水量为0.4m3。该部分水循环使用，3天更换一次，每年100次，新鲜水初始补水量1.8m3/次，用水量180m3/a；纯水初始补水量为0.4m3，用水量40m3/a。 ④抛光用水：根据建设单位提供资料，水抛机初始补水量为0.3m3/次，水抛机共3台，该部分水循环使用3天后更换一次，年用水量90m3/a。 ⑤废气处理用水：根据建设单位提供资料，项目废气处理采用水帘柜+喷淋塔二级除尘系统，其中水帘柜共5组，打磨工作台配套水帘柜1组，水箱容积均为0.1m3，初始补水量为0.6m3，每30天更换一次，年用水量6m3；喷淋塔共1套，初始补水量1m3，每30天更换一次，年用水量10m3。废气处理用水共16m3/a。 综上，项目新鲜水总用量约511m3/a，纯水用水量约40m3/a。 （2）排水 本项目排水实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂区雨水管网收集后排入厂外市政雨水管网。 ①生活污水：项目职工生活污水产生系数按照用水量的80%计，产生量约120m3/a（0.4m3/d），经化粪池收集处理后由环卫部门定期清运。 ②项目配置后的切削液循环使用，约90%消耗，剩余10%成为废切削液，约8t/a，收集后作为危险废物暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置。 ③清洗废水 项目清洗用水每3天更换1次，考虑损耗量约为10%，产生量约198m3/a，更换的清洗废水进入隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司处理。 ④抛光废水：水抛机用水循环使用3天后更换一次，考虑损耗量约为10%，产生量约81m3/a，更换的抛光废水进入隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司处理。 ⑤废气处理废水：废气处理废水循环使用每30天更换一次，考虑损耗量为10%，损耗水量1.6m3/a，则废水产生量为14.4m3/a，更换的废气处理废水进入隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司处理。 图2-1 项目用水平衡图（单位：m3/a） 6.2供电 项目供电由金庄镇供电系统接入，能够满足生产和生活需求，年耗电量80万kw·h。 6.3供热 本项目清洗采用电加热，办公区冬季取暖使用空调。 6.4项目定员及工作制度 项目劳动定员10人，每天工作 12小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 注：G--废气，W--废水，S--固体废弃物，N--噪声 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： （1）车床、加工中心加工：根据市场需求，外购符合客户需求的锻造毛坯车轮，在生产车间对毛坯件进行车床加工，之后采用加工中心进行加工，本次加工使用切削液进行湿加工，加工过程使用稀释后的切削液对刀头和加工面进行冷却润滑。该工序产生机加工有机废气G1、含切削液金属屑S1、废切削液S2、废切削液桶S3及噪声N。 （2）悬挂清洗：将机加工后工件转移至悬挂式清洗线，放置在特制的挂具上，平稳输送至清洗仓，工件依次通过三个清洗仓进行三级清洗，第一清洗仓添加水基清洗剂，第二清洗仓添加清水，第三清洗仓添加纯水，清洗采用电加热（加热温度为45℃），该工序产生清洗废水W1、噪声N。 （3）打磨：第一次清洗之后，工人利用手持打磨机将工件表面的微小凸起磨平，从而进一步提高工件表面的平整度和光洁度。该工序产生颗粒物G2、噪声N。 （4）布轮抛光：打磨完成后利用布轮抛光机对工件进行抛光，布轮抛光机通过电机驱动布轮高速旋转，将工件与布轮轻轻接触，布轮上的抛光材料与工件表面相互摩擦，在摩擦力的作用下，工件表面的微观不平度逐渐被消除，从而使表面更加光滑亮丽。该工序产生颗粒物G3、废布轮S4、噪声N。 （5）清洗：经过布轮抛光后的工件，表面会残留一些抛光过程中产生的碎屑和抛光材料。为了清除这些杂质，将工件放入清洗槽进行清洗，清洗槽内添加清水，电加热45℃。该工序产生清洗废水W1、噪声N。 （6）水抛机抛光：为了进一步提升产品的表面质量和光泽度，清洗后的工件采用水抛机再次抛光，水抛机内添加抛光液（主要成分为二氧化硅），增加抛光效果。该工序产生抛光废水W2、噪声N。 （7）悬挂清洗：经过水抛机抛光后的工件，表面可能再次残留一些杂质，因此工件再次进入悬挂式清洗线，放置在特制的挂具上，平稳输送至清洗仓，工件依次通过三个清洗仓进行三级清洗，第一清洗仓添加水基清洗剂，第二清洗仓添加清水，第三清洗仓添加纯水，本次清洗采用电加热（加热温度为45℃）。该工序产生清洗废水W1、噪声N。 （8）打标：采用激光打标机和气动针式打标机对清洗后的工件进行打标，该工序产生打标烟尘G4、噪声N。 （9）包装：打标完成后，进行包装，得到成品，并运到成品区暂存。 2、产污环节 表2-5 项目营运期产污环节一览表 类别; 产生工序; 主要污染因子; 环保措施. 废气; 机加工有机废气G1; VOCs; 车间通风无组织排放. 打磨废气G2; 颗粒物; 半密闭负压收集; 打磨废气经打磨工作台水帘处理，抛光废气经配套的水帘柜处理，再统一经喷淋塔处理后，尾气由1根15m高排气筒DA001高空排放. 抛光废气G3. 打标烟尘G4; 颗粒物; 车间通风无组织排放. 废水; 职工生活污水; CODcr、NH3-N等; 化粪池预处理; 环卫部门定期清运处理. 清洗废水W1; CODcr、NH3-N、SS石油类等; 隔油沉淀池预处理; 定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网连接至本区域后经污水管网排至泗水国祯水务有限公司处理. 抛光废水W2; SS. 废气处理废水; SS. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声、减振等. 固废; 机加工; 含切削液金属屑S1; 收集后暂存于危废间，定期委托资质单位处置. 废切削液S2. 废切削液桶S3. 布轮抛光; 废布轮S4; 集中收集后外售处理. 废水处理; 污泥; 分类收集后暂存于危废间，定期委托资质单位外运处置. 设备维护、检修; 废润滑油. 废润滑油桶. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门定期清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于山东省济宁市泗水县金庄镇卞庄工业园，租赁现有厂房进行建设。项目租赁前厂房均处于闲置状态，不存在与本项目有关的原有污染和环境的问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于山东省济宁市泗水县金庄镇卞庄工业园，项目所在区域环境空气属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （1）区域环境空气质量达标情况 根据济宁市生态环境局官方网站公示的大气环境质量状况，泗水县2024年1月~2024年12月连续1年的大气环境质量状况监测结果统计见下表。 3-1 泗水县2024年全年空气质量现状一览表 类别; SO2 (μg/m3）; NO2 (μg/m3）; PM10 (μg/m3）; PM2.5 (μg/m3）; CO95百分数浓度值(mg/m3); O390百分数浓度值(μg/m3). 2024年1月; 13; 42; 126; 91; 2; 78. 2024年2月; 12; 25; 101; 74; 1.6; 106. 2024年3月; 10; 29; 85; 45; 0.9; 142. 2024年4月; 10; 30; 73; 34; 0.8; 164. 2024年5月; 10; 25; 52; 27; 0.8; 169. 2024年6月; 9; 20; 53; 25; 0.9; 216. 2024年7月; 7; 13; 29; 20; 0.8; 172. 2024年8月; 7; 19; 33; 20; 0.8; 175. 2024年9月; 9; 24; 39; 21; 1.1; 176. 2024年10月; 11; 36; 58; 36; 1.0; 147. 2024年11月; 12; 38; 65; 39; 1.1; 106. 2024年12月; 18; 47; 112; 75; 1.2; 70. 2024年年均; 11; 29; 69; 42; 1.1; 143. 二级标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标. 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。 泗水县2024年SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日平均第95百分位数、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM2.5年均浓度监测浓度值超标，项目所在区处于不达标区。 - （2）区域改善方案 目前泗水县正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》、《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）、《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》等文件要求，通过实行大气污染物排放总量指标2倍削减替代，推进煤炭清洁高效利用，推动产业优化升级，推动交通运输结构优化升级，加强重点示范区联防联控污染管控，全面挖掘大气污染减排空间，提升科学精准治污水平，实施秋冬季重点行业错峰生产等方面的行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 2、地表水环境 本项目所在地区功能地表水体为泗河，根据济宁市生态环境局官方网站公布的2025年6月份济宁市地表水环境质量状况，泗河故县坝断面水质为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 图3-1山东省省控重点河流水质状况 3、声环境 根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此本次评价不需对周边声环境保护目标进行现状监测。项目所在地声环境功能为3类功能区域，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 4、地下水、土壤环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目正常情况不存在土壤、地下水污染途径，因此不需要进行土壤、地下水现状调查。 5、生态环境 本项目租赁使用现有厂房，不新增用地，位于金庄镇卞庄工业园内，不属于产业园区外新增用地建设项目，因此无需进行生态现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、大气环境：厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：厂界外50米范围内声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：占地范围内的生态环境保护目标。 主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 周边环境敏感目标一览表 类别; 保护目标; 相对方位; 相对距离（m）; 功能. 空气环境; 卞家庄; N; 310; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 孔家庄; NW; 344. 声环境; 项目厂界外50米范围内无声环境敏感保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类. 生态环境; 项目租赁现有厂区进行建设，不新增占地，用地范围内无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废水：项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司接纳水质要求。 表3-3 项目水污染物排放限值 单位：mg/L，PH无量纲 标准 污染物; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. GB8978-1996; 6-9; 500; 300; 400; /; 30. 污水厂接纳标准; /; 500; /; /; 35; /. 本项目执行排放标准; 6-9; 500; 300; 400; 45; 30. 废气：项目颗粒物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2736-2019）表1一般控制区标准要求，无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准。厂界VOCs排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2厂界VOCs浓度限值。 表3-4 大气污染物排放标准一览表 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 排气筒高度(m); 排放速率. 颗粒物; 15; --; 20; 1.0; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2736-2019）表1；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. VOCs; --; --; --; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2. 噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 表3-5 噪声排放标准（dB(A)） 污染因子; 执行标准; 昼间; 夜间. 营运期噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 65; 55. 固体废物：一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 一、总量控制原则 总量控制主要污染物为SO2、NOx、CODcr及氨氮4项指标，根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号），将烟粉尘、VOCs纳入大气污染物排放总量替代指标体系。综合考虑，与本项目有关的总量控制污染物为CODcr、NH3-N、颗粒物。 二、总量控制建议值 1、水污染物 项目运营期清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。综合废水排放量约293.4m3/a，废水中CODcr、NH3-N总量控制指标已纳入泗水国祯水务有限公司，因此项目无需申请CODcr、NH3-N总量控制指标，仅需要申请管理指标：CODcr：0.059t/a，NH3-N：0.002t/a。 2、大气污染物 根据工程分析，项目建设后有组织大气污染物排放总量为颗粒物：0.166t/a，根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）、《济宁市生态环境局关于转发<山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知>的通知》等文件要求，本项目排放的大气污染物需进行2倍削减量替代。 因此，本项目需申请总量控制指标为颗粒物：0.166t/a；区域2倍削减替代量为颗粒物：0.332t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁卞庄工业园现有闲置车间建设，无土建施工工程，施工期主要是生产设备的安装，施工期较短，随着施工的结束，对周围环境影响也会随之消失。故本次评价不再详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1污染物源强核算及达标情况分析 （1）机加工有机废气 项目金属件机加工过程中使用切削液，属于湿法作业，切削液挥发产生有机废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册），产污系数取5.64kg/t-原料，项目共使用切削液4t/a，则有机废气产生量约0.023t/a，有机废气产生量极小，通过加强车间通风换气，于车间内无组织排放。 （2）打磨废气 本项目工件打磨作业时会产生一定的粉尘，主要污染物为金属颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册），产污系数取2.19kg/t-原料，项目共加工100000件轮毂，单个轮毂重约20kg，合计约2000t/a，则打磨过程中粉尘产生量约4.38t/a。 （3）布轮抛光废气 本项目工件采用布轮抛光机作业时会产生一定的粉尘，主要污染物为金属颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册），产污系数取2.19kg/t-原料，项目共加工100000件轮毂，单个轮毂重约20kg，合计约2000t/a，则打磨过程中粉尘产生量约4.38t/a。 （4）打标烟尘 本项目工件采用激光打标机和气动针式打标机进行打标操作，操作过程中产生极少量烟尘，可忽略不计，不再进行定量分析，通过加强车间通风换气，于车间内无组织排放。 拟采取措施： 本项目拟采用水帘柜+喷淋塔二级除尘设备处理工件打磨和布轮抛光过程中产生的粉尘。即打磨在打磨工作台上进行，打磨工作台三面密闭、一面敞口，后部配套有水帘除尘设施，对打磨粉尘进行负压收集处理（收集效率95%）；布轮抛光机与水帘柜为配套设备，整套设备三面密闭、一面敞口，后部配套水帘柜，对抛光粉尘进行负压收集处理（收集效率95%）。经水帘柜处理后打磨废气和抛光废气再统一经喷淋塔处理（除尘效率98%）处理，尾气由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。 设计风机引风量为10000m3/h，打磨及布轮抛光年运行3600h，经核算，项目排气筒（DA001）有组织颗粒物排放量为0.166t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为4.623mg/m3。 车间内未收集的粉尘无组织排放，无组织排放量约0.438t/a（0.122kg/h）。 |

表4-1 项目废气污染源产排情况一览表 产污环节; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 收集方式、效率; 治理设施、效率; 废气量m3/h; 排放浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 排放源. 打磨; 颗粒物; 1.217; 4.38; 半密闭负压收集95%; 水帘柜+喷淋塔98%; 10000; 2.312; 0.023; 0.083; DA001排气筒，15m. 布轮抛光; 1.217; 4.38; 半密闭负压收集95%; 2.312; 0.023; 0.083. 未被收集颗粒物; 颗粒物; /; 0.438; /; 车间整体通风排放; /; /; 0.122; 0.438; 生产车间. 机加工; VOCs; /; 0.023; /; /; /; 0.006; 0.023. 表4-2 项目有组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 污染物排放源强. 废气量m3/h; 高度m; 内径m; 温度(℃); 污染物; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; E117°8′27.856″ N35°37′25.644″; 10000; 15; 0.35; 25; 颗粒物; 0.046; 4.623. 表4-3 项目无组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标; 矩形面源; 污染物; 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 高度(m). 生产车间; 116°28′59.651″; 35°40′51.853″; 91; 31; 8; 颗粒物; 0.122; 0.438. VOCs; 0.006; 0.023.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气治理设施可行性分析 4-1 项目废气处理方式示意图 本项目行业类别为C3670 汽车零部件及配件制造，对照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）及《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）， 分析本项目采用技术与可行技术参考表对比如下： 表4-4 项目废气污染治理设施技术可行性分析 生产单元; 产排污环节; 大气污染物; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. 预处理; 打磨、抛光; 颗粒物; 袋式过滤、湿式除尘; 水帘柜+喷淋塔二级除尘; 是. - 1.3废气排放达标性分析 （1）有组织废气 ①项目打磨在打磨工作台上进行，打磨工作台三面密闭、一面敞口，后部配套有水帘除尘设施，对打磨粉尘进行负压收集处理。布轮抛光机与水帘柜为配套设备，整套设备三面密闭、一面敞口，后部配套水帘柜，对抛光粉尘进行负压收集处理。经水帘柜处理后打磨废气和抛光废气再统一经喷淋塔处理，尾气由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。 根据核算，项目排气筒DA001有组织颗粒物排放量为0.166t/a，排放速率为0.046kg/h，排放浓度为4.623mg/m3，有组织颗粒物排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2736-2019）表1一般控制区标准要求。 （2）无组织废气 项目生产车间未被收集的颗粒物、VOCs通过加强车间通风等措施，无组织颗粒物排放限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，厂界VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2厂界VOCs浓度限值要求。 1.4非正常工况 废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，废气不能及时处理而排放的废气污染物等。非正常工况下，取最不利情况进行估算，即处理设施出现故障，均达到饱和失效，发生频次按每年一次，污染源非正常排放量核算表见下表。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 污染源; 污染物; 非正常排放浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 非正常 排放原因; 应对措施. DA001排气筒; 颗粒物; 243.333; 2.433; ＜1h; ≦1次; 除尘故障; 专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修. 针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：定期对环保设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率；检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产，待环保设施恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生；加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。 1.5废气排放口设置情况及监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），项目废气污染源监测计划见下表。 表4-6 废气排放口设置及大气污染物监测计划 类型; 产污环节; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 打磨、抛光; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年. 无组织废气; 各生产环节; 主导风向上风向设置1个监测点、下风向设置3个监测点; 颗粒物、VOCs; 1次/半年. 2、废水 2.1废水产排情况 项目排水实行“雨污分流、清污分流”，雨水经厂区雨水管网收集后排入厂外市政雨水管网。项目生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，运营期清洗废水、抛光废水及废气处理废水经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网连接至本区域后经污水管网排至泗水国祯水务有限公司处理。 类比同类项目废水水质及处理效果，本项目生产废水产生、排放情况见下表。 表4-7 项目生产废水污染物产生情况一览表 项目; 污染物名称; 废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施. 生活污水; CODcr; 120; 300; 0.036; 经化粪池预处理后由环卫部门定期清运. BOD5; 180; 0.022. SS; 220; 0.026. 氨氮; 30; 0.004. 清洗废水; CODcr; 198; 1000; 0.198; 经隔油沉淀池预处理后定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司处理。. BOD5; 500; 0.099. SS; 1500; 0.297. 氨氮; 10; 0.002. 石油类; 30; 0.006. 抛光废水; SS; 81; 2000; 0.162. 废气处理 废水; SS; 14.4; 2000; 0.029. 表4-8项目废水处理及排放情况一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 废水量（m3/a）; 293.4. 产生浓度（mg/L）; 674.8; 337.4; 1662.6; 6.7; 20.2. 产生量（t/a）; 0.198; 0.099; 0.488; 0.002; 0.006. 治理措施; 隔油沉淀池. 去除效率（%）; 70; 70; 90; 0; 80. 排放浓度（mg/L）; 202.5; 101.2; 166.3; 6.7; 4.0. 排放量（t/a）; 0.059; 0.030; 0.049; 0.002; 0.001. 排放限值（mg/L）; 500; 300; 400; 45; 30. 废水类别、污染物及污染治理设施见下表。 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别（a）; 污染物种类（b）; 排放去向（c）; 排放规律（d）; 污染治理设施; 排放口编号（f）; 排放口设置是否符合要求（g）; 排放口 类型; 备注. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称（e）; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr、BOD5、 氨氮、SS; 环卫部门定期清运; /; TW001; 化粪池; 沉淀; /; /; /; /. 2; 清洗废水; CODcr、BOD5、 氨氮、SS、石油类; 泗水国祯水务有限公司; 间断排放，流量不稳定但有周期性规律; TW002; 隔油沉淀池; 沉淀; DW001; 是; 一般排放口; 园区污水管网连接至本区域后. 3; 抛光废水; SS. 4; 废气处理废水; SS. 废水排放口基本情况见下表 。 表4-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水 排放量（m3/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW001; E117°8′47.858″; 35°37′25.031″; 293.4; 进入泗水国祯水务有限公司; 间断排放，流量不稳定但有周期性规律; 生产期间; 泗水国祯水务有限公司; pH; 6-9. SS; 10. BOD5; 6. CODcr; 30. 氨氮; 1.5. 2.2废水处理可行性分析 （1）化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。常用于对生活污水的处理，能有效的隔离颗粒较大的悬浮物。 （2）参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）表26“汽车制造业排污单位废水类型、污染物类型及污染治理推荐可行技术”，项目隔油沉淀池采用“隔油+混凝+沉淀”工艺，属于可行性技术。隔油沉淀池主要去除清洗废水中的石油类、悬浮物，同时对COD有一定的去除效率，有利于下一步污水处理厂对废水的深度处理。 表4-11 项目采用技术与废水污染防治可行技术对比一览表 技术规范; 废水类型; 污染物种类; 可行技术; 本项目技术; 是否为可行技术. HJ971-2018; 含油废水; 石油类、化学需氧量、悬浮物; 破乳、混凝、气浮、砂滤、吸附; 隔油+混凝+沉淀; 是. 2.3污水处理厂依托的可行性分析 （1）污水处理厂简介 泗水国祯水务有限公司位于泗水县城西部金庄片区，尹城河路交叉口西侧，泗河南路以南的开阔地带。项目占地面积60亩，设计处理规模为4万m³/d，污水收集范围为泗水县经济开发区西区和金庄片区产生的生产废水及生活污水。 工艺采用“A2/O+混凝沉淀+过滤”处理工艺，泗水国祯水务有限公司工程建设项目于2016年3月委托山东省环境保护科学研究设计院编制完成，2016年5月4日通过济宁市环境保护局审批（济环审报告表〔2016〕19号）。目前项目一期工程（设计处理规模为2万m³/d）已建设完成，并配套建成相应环保设施，且运转正常。其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入泗河，再经约80km，汇入南四湖。具体工艺如下： 图4-2 泗水国祯水务有限公司污水处理工艺流程图 （2）水质可行性分析 根据表4-8本项目水污染物产生、治理及排放情况，项目清洗废水、抛光废水、废气处理废水经隔油沉淀池预处理后各项指标均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司接纳要求。因此本项目废水运至泗水国祯水务有限公司处理是可行的。 （3）水量可行性 本项目运至泗水国祯水务有限公司的废水量仅为0.978m3/d（293.4m3/a）。泗水国祯水务有限公司一期工程日处理能力2万m3/d(730万m3/a)，本项目水量约占污水处理厂日处理能力的0.0049%，占污水处理厂的比重很小。从水量上来说，泗水国祯水务有限公司有能力接纳本项目废水量。 （4）废水罐车转运处理可行性 建设单位租赁泗水金庄镇卞庄工业园B6生产车间建设本项目，因园区未铺设污水管网，因此厂区拟建隔油沉淀池对生产废水进行预处理，随后由罐车定期清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。 根据建设方与泗水国祯水务有限公司签订的污水委托处理协议，项目废水由泗水国祯水务有限公司所安排的密闭罐车运输，其运输能力能够满足本项目废水定期清运需求。规划的运输路线总长约6 公里，距离较近，且道路状况良好，具备罐车安全通行条件，保障了运输过程的稳定性与安全性。 因此，在项目受制于园区污水管网未铺设的情况下，项目生产废水由罐车定期清运至泗水国祯水务有限公司深度处理是可行的。 （5）废水罐车转运管控要求 ①山东皓阳汽车科技有限公司应与泗水国祯水务有限公司就污水委托处理事宜签订正式合同，合同中应对污水处理类别、污水水质、运输方式、运输责任、交接方式、结算方式及违约责任等进行规定，明确双方责任。 ②双方应委托具有相应运输资质的专业运输公司负责污水的运输，并与运输公司签订运输合同，对运输责任进行规定。运输采用专用密闭罐车，按照规定路线行驶，并安装定位装置，确保运输全过程处于监控之中。 ③山东皓阳汽车科技有限公司和泗水国祯水务有限公司应建立污水外运、接收及处理联单及台账，并定期进行校对，及时存档保存。 ④山东皓阳汽车科技有限公司应确保委托处理污水满足委托处理协议规定的水质要求，出现水质波动应及时告知泗水国祯水务有限公司。 ⑤泗水国祯水务有限公司应确保全部接收山东皓阳汽车科技有限公司委托处理的满足水质要求的污水，确保处理后的污水达标排放。 综上所述，从转运方式、水质、水量等方面分析，同时根据现有项目废水处理情况分析，均能说明本项目清洗废水、抛光废水、废气处理废水委托泗水国祯水务有限公司处理是可行的。 2.4监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目废水排放自行监测计划制定如下： 表4-12 废水排放口设置及废水污染物监测计划 类型; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水总排放口DW001; 流量; 自动监测（记录罐车每次外运量）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司接纳要求. pH、CODcr、氨氮; 每季一次. 石油类、SS、BOD5、磷酸盐; 每半年一次. 3、噪声 3.1源强分析 本项目运营期间噪声主要来源于车床、加工中心、打磨机、水抛机等设备产生的噪声，声级约为65~80dB（A）。噪声防护措施主要通过建筑物隔声、合理布局等削减设备噪声，加强房间门窗密闭性，经常保养和维护设备，避免设备在不良状态下运行。 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB (A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 车床,6台; 75（等效后：82.8); 厂房隔 声，室内合理布置，基础减振等; 2.7; -7.2; 1.2; 44.9; 7.7; 48.6; 22.3; 67.8; 68.0; 67.8; 67.9; 24h; 25.0; 42.8; 43.0; 42.8; 42.9; 1. 2; 生产车间; 加工中心V1165,12台; 75（等效后：85.8); 19.5; -3.1; 1.2; 27.7; 8.9; 65.8; 21.2; 70.8; 71.0; 70.8; 70.9; 25.0; 45.8; 46.0; 45.8; 45.9; 1. 3; 生产车间; 加工中心M800,2台; 75（等效后：78.0); 9.5; -6.2; 1.2; 38.1; 7.5; 55.4; 22.5; 63.0; 63.2; 63.0; 63.1; 25.0; 38.0; 38.2; 38.0; 38.1; 1. 4; 生产车间; 清洗槽; 65; 25; 14.9; 1.2; 18.3; 25.6; 74.0; 4.5; 50.1; 50.0; 50.0; 50.5; 25.0; 25.1; 25.0; 25.0; 25.5; 1. 5; 生产车间; 悬挂清洗线; 65; 26; 11.2; 1.2; 18.1; 21.8; 74.4; 8.3; 50.1; 50.1; 50.0; 50.2; 25.0; 25.1; 25.1; 25.0; 25.2; 1. 6; 生产车间; 布轮抛光机; 75; 28; 13.7; 1.2; 15.6; 24.0; 76.8; 6.2; 60.1; 60.1; 60.0; 60.3; 25.0; 35.1; 35.1; 35.0; 35.3; 1. 7; 生产车间; 布轮抛光机,4台）; 75（等效后：81.0); 29.8; 13.1; 1.2; 14.0; 23.1; 78.5; 7.2; 66.1; 66.1; 66.0; 66.2; 25.0; 41.1; 41.1; 41.0; 41.2; 1. 8; 生产车间; 水抛机,3台）; 75（等效后：79.8); 33.1; 13.5; 1.2; 10.7; 22.9; 81.8; 7.4; 64.9; 64.9; 64.8; 65.0; 25.0; 39.9; 39.9; 39.8; 40.0; 1. 9; 生产车间; 激光打标机,2台; 70（等效后：73.0); 7.5; 11; 1.2; 36.2; 24.8; 56.1; 5.2; 58.0; 58.0; 58.0; 58.4; 25.0; 33.0; 33.0; 33.0; 33.4; 1. 10; 生产车间; 气动针式打标机,2台; 70（等效后：73.0); 7.6; 7.3; 1.2; 36.9; 21.1; 55.6; 8.9; 58.0; 58.1; 58.0; 58.2; 25.0; 33.0; 33.1; 33.0; 33.2; 1. 11; 生产车间; 水帘柜3*2.5*2m; 75; 35.6; 13.3; 1.2; 8.3; 22.3; 84.2; 8.0; 55.2; 55.1; 55.0; 55.2; 25; 30.2; 30.1; 30.0; 30.2; 1. 12; 生产车间; 水帘柜3*2.5*2.8m,4台; 75（等效后：81.0）; 36; 15.8; 1.2; 7.4; 24.7; 85.0; 5.6; 61.2; 61.0; 61.0; 61.4; 25; 36.2; 36.0; 36.0; 36.4; 1. 13; 生产车间; 打磨工作台; 75; 35.7; 12.1; 1.2; 8.5; 21.1; 84.2; 9.2; 60.2; 60.1; 60.0; 60.2; 25; 35.2; 35.1; 35.0; 35.2; 1. 注：表中坐标以厂界中心（117.140670,35.623592）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4-14 工业企业噪声源源强调查清单一览表（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 喷淋塔; 35.3; 21.8; 1.2; 75; 减震、降噪等. 注：表中坐标以厂界中心（117.140670,35.623592）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.2治理措施 项目优先选用低噪声设备，噪声设备全部布置在车间内，对高噪声设备采取隔声、减振及合理布置等措施，并对设备所在厂房采取适当的隔声等降噪措施，厂区合理布局，具体如下： ①定期检修维护设备，使其处于良好运行状态，对高噪声设备安装消声器，在设备基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 ②加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。尽量少开启门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂区中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 # ④加强车间周围绿化，降低噪声。 3.3预测模式的选择 本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)中工业噪声预测模式进行预测，模式如下： ①某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1---室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m R---房间常数； Q---方向性因子，无量纲值。 ②所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）---靠近围护结构出产生的i倍频叠加声压级，dB； Lplij---室内J声源i倍频带的声压级，dB； - --室内声源总数 - ③在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级： - 式中：Lp2i（T）---靠近围护结构处室外N个声源产生的i倍频带叠加声压级，dB； - TLi---围护结构处i倍频带的隔声量，dB； - ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）外的等效声源的倍频带的声功率级Lw： - ⑤已知声源的倍频带声功率级（从1.63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级Lp（r）可按下式计算： - Lw----倍频带声功率级，dB（A）； - Dc----指向性校正，dB； - Adiv----声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； - Abar----声屏障引起的A声级衰减量，dB（A）； - Aatm----空气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； - Agr----地面效应引起的A声级衰减量，dB（A）； - Amisc----其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB（A）； - ⑥预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下列公式计算得出： - ⑦项目声源在预测点的等效声级贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti：第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（LeqX）为： 3.4 噪声预测结果 表4-15 项目厂界噪声预测结果评价表 单位：dB(A) 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 59.2; 37.6; 1.2; 昼间; 45; 65; 达标. 59.2; 37.6; 1.2; 夜间; 45; 55; 达标. 南侧; 15.8; -26.4; 1.2; 昼间; 51.5; 65; 达标. 15.8; -26.4; 1.2; 夜间; 51.5; 55; 达标. 西侧; -60.1; -42; 1.2; 昼间; 38.8; 65; 达标. -60.1; -42; 1.2; 夜间; 38.8; 55; 达标. 北侧; 29.7; 38.1; 1.2; 昼间; 51.8; 65; 达标. 29.7; 38.1; 1.2; 夜间; 51.8; 55; 达标. 由上表可见，项目生产设备运行噪声经隔声、减震、厂区距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目噪声对周边环境影响较小。 3.5 环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声监测计划见下表。 表4-16 项目噪声监测计划 类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位置; 最低监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; LAeq; 项目厂界外1m处; 每季度昼、夜各一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. - 4、固体废物 项目产生的固体废物主要是一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固体废物包括废布轮，危险废物包括含切削液金属屑、废切削液、废切削液桶、废润滑油、废润滑油桶、污泥等。 （1）一般固体废物 ①废布轮 项目布轮抛光后会产生废布轮，根据建设单位提供资料，废布轮产生量约1t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024），废物种类为SW59，废物代码为900-099-S59，集中收集后外售处理。 （2）危险废物 ①废润滑油 项目机加工设备维护及检修产生的废润滑油属于危险废物，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油属于危险废物，废物类别HW08，废物代码900-214-08，收集后采用桶装暂存于厂区危废暂存间，定期委托资质单位处理。 ②废润滑油桶 项目润滑油采用桶装，使用后废包装桶产生量，约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶属于危险废物，废物类别：HW08，废物代码900-249-08，收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位处理。 ③含切削液金属屑 项目机加工过程中使用切削液，产生含切削液金属碎屑，属于危险废物。项目含切削液金属屑产生量约3.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含切削液金属屑属于危险废物，废物类别HW09，危废代码900-006-09，收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位处理。 ④废切削液 本项目切削液循环使用，只有在机械设备检修或长时间循环使用后致使切削液变质而被清理。项目废切削液产生量约8t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液属于危险废物，废物类别HW09，危废代码900-006-09，收集后采用桶装暂存于厂区危废间，定期委托资质单位处理。 ⑤废切削液桶 项目机加工使用的切削液采用桶装，使用后废包装桶产生量约0.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液桶属于危险废物，废物类别：HW49，废物代码900-041-49，收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位处理。 ⑥污泥 本项目生产废水经隔油沉淀池预处理后运往泗水国祯水务有限公司深度处理。根据工程经验，剩余污泥绝干量按照下式计算： Y=YT*Q*Lr 式中:Y----绝干污泥量，g/d； Q-----污水处理量，本项目污水处理量0.978m3/d； Lr----去除的SS浓度，本项目为1496.32mg/l； YT-----污泥产生系数，0.4~0.8，本项目取0.6。 根据上述公式计算，本项目污水处理站剩余污泥绝干量为878.04g/d(0.263t/a)，污泥含水率按90%计算，则污泥产生量为2.63t/a，因污泥中含有矿物油，根据《国家危险废物名录》（2025年版），污泥属于危险废物，类别HW08，代码900-210-08，委托有资质单位处理。 （3）生活垃圾 项目职工定员10人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计，员工生活垃圾的产生量为1.5t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024），废物种类为SW64，废物代码为900-099-S64，集中收集后由环卫部门统一清运。 项目固体废物产生及治理情况一览见下表。 表4-17 项目固体废物产生及治理情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 固废编码; 有毒有害物质名称; 物理性状; 产生量; 利用处置方式和去向. 1; 布轮抛光; 废布轮; 一般固体废物; SW59， 900-099-S59; /; 固; 1t/a; 收集后外售处理. 2; 设备维护、检修; 废润滑油; 危险废物; HW08，900-214-08; 矿物油; 液; 0.2t/a; 分类收集后暂存于厂区危废间，委托有资质单位外运处置. 3; 废润滑油桶; HW08，900-249-08; 含矿物油; 固; 0.02t/a. 4; 机加工; 含切削液金属屑; HW09，900-006-09; 切削液; 固; 3.5t/a. 5; 废切削液; HW09，900-006-09; 烃/水混合物; 液; 8t/a. 6; 废切削液桶; HW49，900-041-49; 烃/水混合物; 固; 0.8t/a. 7; 废水 处理; 污泥; HW08，900-210-08; 含矿物油; 固; 2.63t/a. 8; 办公 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64，900-099-S64; /; 固; 1.5t/a; 定期委托环卫部门清运. 表4-18 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 危险特性. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2t/a; 设备维护、检修; 液; 矿物油; T，I. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 固; 含矿物油; T，I. 3; 含切削液金属屑; HW09; 900-006-09; 3.5t/a; 机加工; 固; 切削液; T. 4; 废切削液; HW09; 900-006-09; 8t/a; 液; 烃/水混合物; T. 5; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 0.8t/a; 固; T/In. 6; 污泥; HW08; 900-210-08; 2.63t/a; 废水处理; 固; 含矿物油; T，I. 表4-19 危废暂存间基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 生产车间东南角; 50m2; 桶装; 20t; 半年. 2; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 托盘; 半年. 3; 含切削液金属屑; HW09; 900-006-09; 桶装; 半年. 4; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 半年. 5; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 半年. 环境管理要求： （1）一般固废 建设单位拟在生产车间东南角设置1处一般固废暂存区，采用室内贮存方式，参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200—2021）要求进行建设，具体要求如下： 贮存设施污染防控技术要求：用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。排污单位生产运营期间一般工业固体废物贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ 2035等相关标准规范要求。 环境管理台账记录要求：企业建立环境管理台账制度，环境管理台账记录按照生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求。一般固体废物产生清单基础信息及流向信息按年填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量处置方式等信息按月填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息批次填写。其余一般固体废物根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写，并保存电子台账+纸质台账不少于5年。 - （2）危险废物 - 1）危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，具体要求如下： - a、危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 - ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 - ②必须有泄漏液体收集装置。 - ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 - ④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 - ⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。 - b、危险废物的堆放 - ①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 - ③衬里放在一个基础或底座上。 - ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 - ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 - ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 - 建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求，对危险废物进行管理： - ①委托利用/处置污染防控要求：排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。 - ②自行贮存设施污染防控要求：包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025和HJ 2042 等相关标准规范要求。 - ③台账记录：企业应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。记录危险废物生产情况、危废源头减量计划和措施、危废转移环节、贮存情况、利用处置环节等，并保存电子台账、纸质台账不少于5年。 （3）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求，进行收集、管理、运输及处置： ①应当使用经市环境保护行政主管部门认证登记，并符合市容环境行政主管部门规定的规格、厚度、颜色等要求的可降解专用垃圾袋盛装、收集生活垃圾，并由环保部门及时清运。 ②生活垃圾袋应当扎紧袋口，不能混入危险废物、工业固体废物、建筑垃圾和液体垃圾，在指定时间存放到指定地点。 ③不能使用破损袋盛装生活垃圾。对有可能造成垃圾袋破损的物品应单独存放。 ④应当按照市容环境行政管理部门规定的时间、地点和方式投放生活废弃物，不得随意倾倒、抛撒和堆放生活废弃物。 - 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系、环境监测计划，执行转移联单制度及国家和省转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、专人专管负责制、台账保管制度、处置全过程管理制度等。 经采取上述措施后，本项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，固体废物的处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 5、土壤、地下水 5.1地下水、土壤污染途径分析 本项目不处于集中式饮用水水源保护区及其补给径流区，不处于分散式饮用水水源地，不处于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区等地下水敏感和较敏感区。 本项目正常情况下，生产车间、化粪池、隔油沉淀池、危废间等均采取防渗措施，无污染途径，对地下水和土壤均无影响，本项目可能对地下水、土壤产生影响的环节主要是在事故状态下。 事故状态下，项目污染地下水、土壤的途径主要是通过包气带渗漏污染和通过河流侧渗或垂直渗漏。本项目可能对地下水、土壤产生影响的环节主要是危废暂存间、清洗区、化学品存放区等物料泄漏以及化粪池污水下渗对周围地下水、土壤造成污染。为防止项目污染地下水、土壤，项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，对厂区进行分区防控。 表4-20 项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 序号; 污染源; 污染途径; 污染物指标; 可能发生的危害. 1; 化粪池、隔油沉淀池; 池体、池壁、污水管道渗漏; CODcr、氨氮、石油类等; 渗漏污染地下水和土壤. 2; 清洗区; 防渗层破裂，清洗水等渗漏; CODcr、氨氮、石油类等. 3; 危废暂存间; 防渗层破裂，危险废物下渗; 各类危险废物. 4; 化学品存放区; 防渗层破裂，化学品下渗; 各类化学品. 5.2防控措施 为防止事故情况下泄漏物质对项目所在地土壤和地下水产生污染，本环评提出源头控制、分区防控要求。项目危废暂存间、化粪池、隔油沉淀池、清洗区、化学品存放区采用重点防渗措施，生产车间其他区域采取一般防渗措施。 - 源头控制 - 项目建设应对危废间、化粪池、隔油沉淀池、化学品存放区、清洗区等区域做好防渗处理，并加强管理，定期对设备、管道、地面等隐蔽设施的渗漏性进行检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生；对生产车间等可能产生污染的场地进行硬化处理，完善雨污水排水的收集措施；生产过程产生的危险废物及时入库，及时委托有资质单位进行处置。 - （2）分区防控措施 表4-21 项目分区域防渗或部位一览表 类别; 污染防治区域及部位. 一般污染防治区; 除重点防渗区外的生产车间其他区域. 重点污染防治区; 危废暂存间、化粪池、隔油沉淀池、清洗区、化学品存放区. 本项目重点污染防治区主要为危废暂存间、化粪池、隔油沉淀池、清洗区、化学品存放区，采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，要求渗透系数<1.0×10-7cm/s，地面及墙裙采用防渗防腐涂料。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，基防渗层为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚防渗系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层表面刷水泥基防渗涂层或防水砂浆，防渗工程的设计使用年限不低于其防护主体（如设备、管线及建构筑物）的设计使用年限。防渗层可由单一或多种防渗材料组成；干燥气候条件下，不应采用钠基膨润土防水毯防渗层；污染防治区地面应坡向排水口或者排污口；当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有防腐蚀性能或采取防腐蚀措施。 本项目通过严格落实各项环保治理措施，对化粪池、隔油沉淀池、危废间等进行严格的防渗漏处理后，可减轻污染物下渗对土壤、地下水可能造成的污染，公司只要严格执行各项规章制度，加强生产管理，防止废水的跑、冒、滴、漏，项目投产后基本不会对评价区内土壤、地下水造成负面影响。因此，项目建设对土壤、地下水产生的影响较小。 - 5.3土壤和地下水监测 - 本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件要求，本项目不需要进行地下水、土壤环境跟踪监测。 6、生态环境影响分析 本项目占地周围无生态环境保护目标，加强厂区绿化，项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 7.1环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目生产过程中涉及的风险物质主要为润滑油、切削液。 计算本项目的危险物质数量与临界量比值（Q），计算结果如下表所示。 表4-22 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 临界量参考物质; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该危险物质Q值. 1; 润滑油; 油类物质; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 切削液; 危害水环境物质; 0.6; 100; 0.006. 3; 废润滑油; 油类物质; 0.2; 2500; 0.00008. 4; 废切削液; 危害水环境物质; 0.6; 100; 0.006. 合计; 0.01216. 计算Q值小于1，项目无需进行环境风险专项评价。 7.2环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。物质风险识别范围为主要原辅材料、产品及生产过程排放的“三废”污染物等；本厂区风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施、辅助生产设施及生产过程中的次生突发环境事件。 本项目润滑油、切削液等风险物质有发生泄露、火灾的风险。企业生产设施风险主要包括：末端环保设备发生故障造成废气超标排放等风险事故，具体见下表。 表4-23 风险事故类型及对环境的影响 风险源; 风险类型; 原因分析; 危害. 润滑油、切削液、危险废物等; 泄漏、火灾; 容器腐蚀、破损；贮存过程中泄漏并遇明火；设备故障等因素发生的跑、冒、滴、漏；; 污染土壤、地下水、大气环境. 环保装置; 废气超标排放; 发生故障; 污染大气环境. 7.4风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低该项目环境风险事故发生的概率。结合本项目风险情况，主要采取以下防范措施： ①大气环境风险防范措施 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建议项目废气治理装置设计时需设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。 制定严格的工艺技术操作规程和管理制度，对工段操作人员进行定期培训。 一旦发现废气处理装置故障，立即停止该工序的生产，并查找原因，及时检修或更换，委托具有监测能力部门对周围空气及排气口废气排放浓度进行监测，监测达标后进行方可正常生产，避免废气超标排放对环境空气的影响。 ②泄漏风险防范措施 对可能发生泄漏事故的生产环节派专人负责定期巡检，责任到人，发现泄漏或火灾事故及时上报处理，物料转运应保证安全可靠，严禁跑冒滴漏； 液态物料存放区下方设有托盘，托盘自带围堰，一旦发生泄漏，泄漏物将收容在围堰内部，不会流出车间外； 液态危废库危险废物放置在有围堰的托盘上，对泄漏物进行有效拦截围挡； 对于因化粪池、隔油沉淀池等设施损坏造成的污水外漏风险，要加强管理和教育培训，加强巡视和检查，坚决杜绝生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象，并制定详尽的应急预案和预防措施； 加强车间、原料区、危废间安全管理，液体原料入库前要进行严格检查，并填写入库单，入库后要进行定期检查，保证其安全和质量，并有相应的标识。 ③火灾风险防范措施 生产装置区的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查；加强事故管理； 厂区按照要求配置足够的灭火器及相应的其他消防器材。配备应急物资。灭火器不得随意挪用，检验到期或失效的灭火器要及时更换； 对厂区雨水总排口设置切断措施，防止事故情况下废水经雨水及污水管线进入地表水水体。 厂区内张贴应急疏散图，一旦发生火灾、爆炸等事故，能够按照既定路线有序撤离。 7.5应急预案 项目建成后建设单位应根据自身的实际情况编制应急预案，应急预案编制应包括以下内容。 表4-24 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：化学品存放区、危废间、清洗区. 2; 应急组织机构、人员; 厂区、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 7.6环境风险评价结论 企业在生产过程中须加强防范措施并完善风险应急预案，切实防范火灾、泄漏等环境风险事故的发生，企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可控的。 8、环保设施安全风险 根据《省政府安委会办公室省生态环境厅省应急厅转发国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》鲁安办字〔2022〕42号文的要求，需对粉尘治理设备开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。 - 8.1环保设施风险识别 ①燃爆风险：项目使用水帘柜和喷淋塔处理打磨和抛光产生的粉尘，属于粉尘治理重点环保设施，项目产生的铝镁粉尘属于易燃易爆粉尘，虽然采用湿式除尘，但在设备运行过程中，仍可能存在局部区域的铝镁粉尘未能及时被水幕或喷淋液捕获，从而在空气中悬浮积聚。若这些悬浮的铝镁粉尘达到爆炸极限，遇到电气设备产生的电火花、机械摩擦产生的火花等点火源，就可能引发粉尘爆炸。根据《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）、《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ4272-2016），本项目符合性分析见表4-25。 - 表4-25 粉尘防爆安全规程、铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范 - 文件要求与本项目情况 文件名称; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）; 1、不同类别的可燃性粉尘不应合用同一除尘系统； 2、铝镁等金属制品加工过程中产生可燃性金属粉尘场所宜采用湿法除尘； 3、企业对粉尘爆炸危险场所应制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度； 4、应按照设备检修维护规程和程序作业，粉尘爆炸危险场所禁止交叉作业。; 1、本项目有组织排放粉尘只有铝镁粉尘，通过DA001排气筒排放； 2、本项目废气处理采用水帘柜+喷淋塔二级除尘系统，属于湿法除尘； 3、企业对打磨抛光区制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度； 4、企业按照设备检修维护规程和程序作业，在粉尘爆炸危险场所禁止交叉作业。; 符合. 《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ4272-2016）; 1、铝镁制品机械加工产生的粉尘未经除尘系统处理不得向外排放； 2、粉尘爆炸环境危险区域应设置安全警示标志牌； 3、灭火器材应放置于明显、容易取得的地方，应定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。; 1、本项目粉尘经水帘柜+喷淋塔二级除尘系统处理后经15m高排气筒DA001高空排放； 2、企业在打磨抛光区设置安全警示标志牌； 3、企业灭火器材放置于明显、容易取得的地方，并安排工作人员定期对消防设施及灭火器材进行检查、维护。; 符合. ②触电或电气火灾风险：湿式除尘水帘柜+喷淋塔运行环境湿度较大，电气线路和设备长期处于这种环境下，可能发生触电事故；潮湿环境容易导致电气设备发生短路，长时间运行的电气线路可能因过载发热，引燃周边附着的铝镁粉尘或其他可燃物质，进而引发电气火灾。 ③高空作业、违章作业、机械伤害风险：建设施工、维修维护等过程中高空作业可能发生高空坠落事故，作业人员违章作业可能引发意外事故，还可能发生其他的机械伤害事故。 - 8.2安全风险防范措施 针对环保设施存在的主要安全风险，项目应采取以下防范措施： ①项目打磨抛光生产区、打磨抛光粉尘收集处理设施应按照《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）、《铝镁制品机械加工粉尘防爆安全技术规范》（AQ4272-2016）等技术规范要求，委托专业公司进行设计建设，确保满足相关技术规范规定的防爆要求。 ②废气处理设施建设施工等过程中要求施工单位制定并严格实施防止高空坠落、触电、机械伤害等的安全措施，防止高空坠落、触电及机械伤害。 ③水帘柜+喷淋塔二级除尘设备应委托专业环保设计施工单位进行设计施工建设安装，降低粉尘燃爆风险。 ④要落实企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施环保和安全“三同时”有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之，不管不问”。 与《国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）的符合性分析见下表。 表4-26 与安委办明电〔2022〕17号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 一、进一步落实属地责任。各地区要切实提高政治站位，认真学习领会习近平总书记关于加强环保设备设施安全生产工作重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，及时研究解决环保设备设施安全生产工作中的突出问题和新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头"的原则，依据法律法规和部门“三定"规定，明确负责监督管理环境污染第三方治理企业安全生产工作的部门，落实安全生产各项责任措施，有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。; 本项目建成后严格落实安全生产工作，落实安全生产各项责任措施，防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。; 符合. 二、进一步落实部门监管指导责任。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和“谁主管谁负责"的原则，靠前一步，主动作为，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担起安全监督管理和指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理; 、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。要进一步强化服务意识，既严格执法又热情服务，充分发挥专家作用，及时帮助企业解决环保设备设施安全方面存在的问题和困难。 本项目涉及粉尘治理环保设施，项目建成后应开展环保设备设安全风险辨识评估和隐患排查治理。; 符合. 三、进一步建立健全联动机制。地方各级生态环境、应急管理等部门要探索建立健全协调联动机制。要加强信息共享，组织梳理、共享已建成的重点环保设备设施信息，并; 时通报新改扩建重点环保设备设施信息。要加强会商研判，建立定期会商制度，研判安全风险形势，互相及时通报日常监管中发现的生产安全和环境安全等隐患问题。要加强协同治理，强化配合，发挥部门优势，共同推动企业提升重点环保设备设施管理水平，发现安全、环保等有关要求不一致的，及时研究解决。要加强联合执法，联合制定督导检查计划，明确检查重点，开展联合执法，共同筑牢安全防线。 本项目建成后配合生态环境、应急管理等部门的监管工作。; 符合. 四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素;在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; 企业主要负责人为第一责任人，严格执行环保和安全“三同时"有关要求。; 符合. 五、进一步发挥社会力量作用。要强化社会监督，充分运用举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报环保设备设施事故隐患和安全违法行为。强化联合惩戒，对环保设备设施安全存在严重违法行为的失信主体，及时纳入安全生产失信惩戒名单，将相关信息推送至全国信用信息共享平台。强化宣传教育，充分发挥主流媒体作用，积极开展环保设备设施安全宣传引导，提升社会公众安全意识。; 企业接受社会监督。; 符合. 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒/打磨、布轮抛光 | 颗粒物 | 项目打磨在打磨工作台上进行，打磨工作台三面密闭、一面敞口，后部配套有水帘除尘设施，对打磨粉尘进行负压收集处理。布轮抛光机与水帘柜为配套设备，整套设备三面密闭、一面敞口，后部配套水帘柜，对抛光粉尘进行负压收集处理。经水帘柜处理后打磨废气和抛光废气再统一经喷淋塔处理，尾气由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。 |  | 执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2736-2019）表1一般控制区标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风，进行厂区绿化等 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值 |
|  |  | VOCs |  |  | 执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：汽车制造业》（DB37/2801.1-2016）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理 | 环卫部门定期清运 | 不排放 |
|  | 清洗废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮、石油类 | 隔油沉淀池预处理 | 定期由罐车清运至泗水国祯水务有限公司深度处理，后期待园区污水管网铺设至本项目区域后，经污水管网排入泗水国祯水务有限公司深度处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时满足泗水国祯水务有限公司接纳要求 |
|  | 抛光废水 | SS |  |  |  |
|  | 废气处理废水 |  |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪设备，隔声、减震、消声，车间合理布局，经常保修维护等 |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / |  | / |
| 固体废物 | 废布轮（一般工业固废）收集后外售处理。 |  |  |  | 执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求 |
|  | 含切削液金属屑、废切削液、废切削液桶、废润滑油、废润滑油桶、污泥均属于危险废物，分类收集后暂存于厂区危废间，定期委托资质单位外运处置 |  |  |  | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 为防止事故情况下泄漏物质对项目所在地土壤和地下水产生污染，本环评提出源头控制、分区防控要求，危废间、化粪池、隔油沉淀池、清洗区、化学品存放区采取重点防渗区措施，除重点防渗以外的生产车间其他区域采取一般防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目所在区域不涉及野生动植物，无珍稀保护植物。项目运营不会对区域生态环境产生明显不良影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目应加强管理，杜绝各类事故发生，应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施。在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修配备；对可能发生泄漏事故的生产环节派专人负责定期巡检；厂区按照要求配置足够的灭火器及相应的其他消防器材并对员工进行消防培训，将事故风险环境影响降到最低。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、严格落实三同时制度，确保环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产运行，定期检查维修环保设施，确保设施正常运行。 - 2、公司设立环境管理机构，履行环保管理职责，规范排污口设置及标示标牌，按污染源监测计划实施定期监测等。企业应及时记录生产、排污、管理等信息台账。 - 3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），应当在启动生产设施或者发生实际排污之前完成排污许可申报，日常按照排污许可技术规范进行管理。 4、工程竣工后建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.166t/a | / | 0.166t/a | +0.166t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.059t/a | / | 0.059t/a | +0.059t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般固体废物 | 废布轮 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废润滑油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 含切削液金属屑 | / | / | / | 3.5t/a | / | 3.5t/a | +3.5t/a |
|  | 废切削液 | / | / | / | 8t/a | / | 8t/a | +8t/a |
|  | 废切削液桶 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | +0.8t/at/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 2.63t/a | / | 2.63t/a | +2.63t/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①