2023年6月泗水县集中式生活饮用水水源水质状况报告

一、监测点位

监测点位为何家庄水源地、鲁舒水源地、马家坡水源地、鲍东庄水源地、苗馆水厂（国控地下水点位），5个点位均为地下水型饮用水水源。

二、监测项目

4个集中式生活饮用水水源监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中 39项常规指标，即色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以 CaCO3 计) 、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn 法.以 O2 计)、氨氮(以 N 计)、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以 N 计)、硝酸盐(以 N 计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性，并统计当月总取水量。

1个国控监测点位地下水监测项目为《地下水质量标准》( GB /T14848-2017)表1常规项目中的29项，包括 pH 、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（高锰酸盐指数）、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。辅助项目：共12项，包括色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度／ NTU 、肉眼可见物、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、钾、钙、镁、重碳酸根、碳酸根和游离二氧化碳等12项指标。

三、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ 类标准

限值，采用单因子评价法进行评价。

四、评价结果

4个集中式生活饮用水水源点位和1个国控地下水监测点位水质达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ 类标准。