审批意见： 济环报告表泗水〔2025〕011号 经审查,泗水县润邦石材厂泗水县润邦石材压减整合优化升级技改项目，建设于泗水县柘沟镇凤仙庄村东 210 米，石材加工聚集区内。项目总投资2000万元，其中环保投资20万元，法人代表胡新涛。该项目依据《济宁市石材加工行业压减整合优化升级实施方案》（济综治发【2019】6号）、《济宁市石材加工行业加快整合整改达标工作推进方案》（济污防指发【2020】27号）、《济宁市石材加工行业扬尘治理工作导则（第五版）》要求，将泗水县润邦石材厂、泗水县贵和石材有限公司与泗水县柘沟镇永鑫石材厂压减整合优化升级为1家公司泗水县润邦石材厂，项目压减整合升级改造后主要设备：大锯8台、红外线切机8台、手切机2台、磨光机4台、线条机1台、仿形机4台、吊车10台、叉车4台、打孔机2台、路沿石倒角机1台、防护机1台、剁斧机1台、雕刻机4台、自动磨光机1台、火烧机1台、喷砂机1台。主要建设内容是根据《济宁市石材加工行业扬尘治理工作导则》(第五版)的要求对生产车间以及其他厂区设施、环保设施进行压减整合和优化升级，总产能和主要设备数量不变，项目压减整合升级改造后年产建筑用石板材、异形石材共62000㎡。该项目符合国家产业政策，环境影响报告表认真分析了该项目对环境的影响，提出的污染防治措施可行、结论可信，可作为下步项目建设依据，项目建设在严格按照报告表要求的前提下，同时提出以下要求： 一、严格按照《环境影响报告表》确定的规模以及污染防治措施进行建设，加强施工期环境管理，采取有效措施避免因施工而造成生态破坏和水土流失。 二、压减整合施工过程中产生的施工废水经沉淀池沉淀后回用；施工人员生活废水经化粪池处理后定期外运作农肥；压减整合升级完成后营运期采用湿法作业，切割、磨光等生产工艺降尘废水以及洗车台洗车废水，经沉淀池和洗车台沉淀池沉淀后上层清液回用；生产废水不外排；场地降尘用水全部损耗需配套建设初期雨水收集池一座，厂区内道路两侧、车间四周设置排水沟。初期雨水回用于生产降尘用水，闭路循环不外排；厂区生活污水经化粪池沉淀、过滤处理后,委托环卫部门定期清运处理。 三、项目施工过程中，严格按照《山东省大气污染防治条例》、《济宁市大气污染防治条例》要求，设立施工围挡、避免起尘原材料的露天堆放、物料用帆布覆盖、定期对施工场地进行洒水、道路清理等措施，对运输物料、渣土的车辆加盖篷布并建设洗车台，以减轻地面扬尘。项目在运营期内物料及成品做到散料进棚、粉料进仓，压减整合升级确保达到《济宁市大气污染治理技术导则》（五版导则）中《济宁市石材加工行业大气污染治理技术导则》相关规定的要求。火烧、喷砂工序在封闭车间内，工序上方各设置集气罩收集，收集后经同一布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。有组织颗粒物排放浓度执行山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区（建筑石材）浓度限值；排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。二氧化硫和氮氧化物排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 中一般控制区标准，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准。锯切、磨光、切割和仿形等加工工序采用湿法作业，定期清扫及洒水抑尘。设置洗车台，车辆出厂前进行全方位的停车冲洗，确保不带尘上路；无组织颗粒物排放执行山东省地方标准《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3标准（除水泥外的其他建材）无组织排放监控浓度限值。无组织二氧化硫和氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准。 四、压减整合升级施工过程中合理安排施工时间和施工进度，合理布置施工场地和施工机械，对高噪声源采取做好防震基础，严禁夜间10：00以后施工，确保施工过程中产生的噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定要求；压减整合升级改造后营运期合理布局高噪声设备，采取减振、消声等措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类声环境功能区标准。 五、压减整合升级施工过程中产生的垃圾要严格实行定点堆放，严禁随地丢弃，并及时清运处理；废石料、废混凝土等建筑垃圾，分类收集部分回收再利用，其他外运至合法堆放场地；弃土全部运至指定的临时弃土堆放区，用于农田复垦用土；压减整合升级改造后营运期产生的废机油和废机油桶属于危险废物，收集后委托有资质单位处置；下脚料、泥渣和除尘器收集的粉尘由石料厂回收；废钢砂、废布袋收集后委托相关部门回收；生活垃圾由环卫部门收集处理。生产车间内设置一般工业固体废物暂存点一处，将各类边角废料集中分类收集，并做到日产日清。一般工业固废贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中关于一般工业固体废物贮存相关要求，一般工业固体废物管理过程中还需执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第 82 号）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 六、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，该项目的环境影响评价文件应重新向我局报批。 七、加强涉环保设施的安全生产管理，建立健全环保安全管理机构。严格落实环保设施安全“三同时”有关要求，规范严格进行正规设计；对涉环保设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训，开展环保设备安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，及时消除隐患，认真落实相关技术标准规范。 八、项目建设要严格落实好环评文件所提出的各项内容，按程序取得排污许可证,工程竣工做好项目竣工环境保护验收及其它环保法律法规相关规定要求，方可正式投入使用。 公 章 二〇二五年五月十二日