建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：花生、蚕豆类休闲食品生产加工项目                
建设单位（盖章）：山东裕时食品有限公司                    
编制日期：        2025年10月                        
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	花生、蚕豆休闲食品生产加工项目

	项目代码
	2502-370831-04-01-524971

	建设单位联系人
	梅天涛
	联系方式
	15253752999

	建设地点
	山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路9号

	地理坐标
	（东经117度13分3.141秒，北纬35度40分13.203秒）

	国民经济

行业类别
	C1373水果和坚果加工

C1392豆制品制造
	建设项目

行业类别
	十、农副食品加工业13 20其他农副食品加工139—不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造；以上均不含单纯分

装。

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目            

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门

（选填）
	泗水县审批服务局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2502-370831-04-01-524971

	总投资（万元）
	12500
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	0.16%
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	15500

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	1、规划名称：《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》

规划审批机关：山东省人民政府
批复文件名称及文号：《山东省人民政府关于泗水县、微山县、鱼台县国土空间总体规划（2021-2035年）的批复》（鲁政字[2024]48号）
2、规划名称：《泗水县西城工业园区控制性详细规划》；
审批机关：泗水县人民政府；
审批文件名称及文号：《泗水县西城工业园区控制性详细规划》进行了批复（泗政字[2008]40号）。

	规划环境影响评价情况
	1、规划环评名称：《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》；
召集审查机关：济宁市生态环境局泗水县分局（原泗水县环保局）；
审查文件名称及文号：关于《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》的审查意见（泗环书审[2018]4号）。

2、规划环评名称：《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》

召集审查机关：济宁市生态环境局；
审查文件名称及文号：济宁市生态环境局关于《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见（济环审[2025]56号）。



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析

项目位于山东省济宁市泗水县泗水县经济开发区圣和路9号，根据《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》县域国土空间控制线规划图、中心城区土地使用规划图（附图5），项目所在地位于城镇开发边界范围内，不涉及永久基本农田和生态保护红线，规划用地性质为工业用地，项目符合《泗水县国土空间总体规划（2021-2035年）》。
2、与《泗水县西城工业园区控制性详细规划》符合性分析
泗水县西城工业园区位于泗水县县城西部，西起玉沟河、东到圣源大道（原西外环）、北接泉通路（原北外环）、南至泉源大道（原济河路），规划面积5.38平方公里。2008年7月14日，泗水县人民政府批准（泗政字[2008]40号），同意实施泗水县西城工业园区控制性详细规划。
功能定位：以一、二类工业为主导，以加工制造业为龙头，集科、工、贸于一体的现代化、生态化工业园区。

规划结构：立足县城，根据城市整体生长理论，延续城市“轴线+生长核”的生长肌理，整合县城西部用地，组织由中心管理区，生活服务区，商贸物流区和工业区所构成的西城工业园区，形成“一心、两轴、六区”的结构模式。

一心——工业园区的中心管理区，集行政办公、信息服务、金融、科研等服务职能为一体的新区中心。

两轴——沿复兴路（现泉兴路）的发展轴和沿新城路（现圣诚路）的景观轴。

六区——居住片区、中心管理区、商贸物流区以及三个工业生产区。

园区3个工业组团的产业主要为：

北组团：二类工业为主，包括保留现状工业企业。工业类型以机械制造、新型建材、纸业、塑料等加工制造业为主。中组团：一、二类工业混合区。以电子工业、服装纺织、玩具制造为主。南组团：轻工业加工制造区，以服装纺织、玩具制造、食品加工为主。
项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路9号，行业类别属于C1373水果和坚果加工及C1392豆制品制造，根据《泗水县西城工业园区控制性详细规划》土地使用规划图（附图6）、功能结构规划图（附图7），项目位于北部工业组团片区内，用地性质为工业用地，符合《泗水县西城工业园区控制性详细规划》。

3、与泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响评价及跟踪评价符合性分析
《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书》于2018年9月14日通过原泗水县环保局审查，审查文号为《关于泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》（泗环书审[2018]4号）。后续《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》于2025年9月23日通过济宁市生态环境局审查，审查文号为关于《泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响跟踪评价报告书》的审查意见（济环审[2025]56号）。园区生态环境准入要求见表1-1。
表1-1  泗水县西城工业园区生态环境准入要求
管控维度

管控要求

空间布局约束

①严格环境准入，严格实行建设项目环评“一票否决制”，凡不符合环保法律法规和产业政策，不符合生态功能区划要求，达不到排放标准和总量控制目标的项目，不得批准立项，不得批准用地，不得办理营业执照，不得供电。

②不宜引入水耗大、污染重，尤其不宜引入含重金属等持久性水污染物的项目。优先引进废水零排放或排放量少的项目，其次，引进污染较轻且易处理的排水项目，严格控制排放量大、污染严重的项目。

③坚决淘汰污染严重的不符合国家产业政策的工艺和设备，对新、改、扩建设项目要严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，保证“三同时”验收合格并稳定达标排放，杜绝超标排放工业污染源产生；尽量避免引进以煤、重油为燃料的建设项目。

④禁止新建、改建、扩建严重污染大气环境的项目。新引入粉尘和气态污染物排放企业，应强化大气污染治理，各项大气污染物指标应同时满足国家和山东省规定的大气污染物排放和控制标准。

污染物排放管控

①严格实施清污分流，污水排放口应按要求设置，对重点行业污染源安装在线监控系统，对污染源实行在线监管，加强对重点污染源的现场监管，实现工业污染源全面达标。
②各接管企业工业废水必须处理达到污水处理厂接管标准后方可接入工业废水管网，接管标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015），有行业标准的要达到相关行业标准的间接排放标准。

③加强工业企业无组织排放管理，综合整治扬尘污染。集中治理工业聚集区水污染，完成污水集中处理设施和自动在线监控装置建设任务。严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污、违反固体废物管理法律法规，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，责令停业、关闭。

④污染物现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1。新、改扩建工业项目设置固定污染源大气污染物严格执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019），其他污染物执行相应行业标准，无组织排放VOCs严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）。新建涉及废气排放的项目应实施二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs污染物倍量削减替代。

⑤严格执行国家环境保护“三同时”制度和排污许可证制度，并对入园企业执行工程排污总量控制，确保园区污染物排放总量不超过总量控制指标。

环境风险防控

①所有入区的工业企业建立环境风险应急预案和事故防范、减缓措施，特别是使用或生产危险性较大的物料的企业，提出行之有效的杜绝环境污染事故发生的防范与抢险措施。

②为预防和控制风险事故对环境造成的影响，园区及重大危险源企业制定突发环境事件应急预案，区内已建成独立的污水、雨水收集管网，依据具体情况，制定预防泄漏物料和消防液进入外环境的防范措施。

③当预测到区域将出现重污染天气时，根据预警发布，按级别启动应急响应，落实各项应急减排措施。

资源开发利用效率要求
①引进低耗水企业，同时加大园区污废水的治理力度，同时，从园区的实际出发，加强生产废水的重复利用，提高园区的水资源利用效率。

②入驻企业均应选择国家推荐节能、高效、低能耗产品。

③强化土地集约利用，科学规划园区用地，对闲置土地依法进行处置。

④推广清洁生产和循环经济理念，从源头减少固体废物的排放量，提高固废的综合利用率，做到工业废物减量化、无害化和资源化。

泗水县西城工业园区产业禁止及限制准入环境负面清单：
（1）禁止类产业清单

禁止类产业以《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目、《山东省禁止、限制供地项目目录》中符合禁止条件的项目、国家及山东省其他法律法规明令禁止的行业及不符合园区产业规划的行业；对禁止类项目，严禁投资新建。
（2）限制类产业清单

限制类产业主要包括两类，一类是符合规划园区产业发展导向，但可能含有环境污染隐患的工序，本次评价将其中的重污染行业归类为限制发展产业；《产业结构调整指导目录》中限制类、《山东省禁止、限制供地项目目录》中限制条件的项目以及山东省、济宁市其他法律法规明令限制的其它行业；另一类为符合规划区产业发展导向，但受限于基础设施规模及环境容量的项目，主要指片区排水受限于规划远期污水处理厂处理能力，限制高耗水高排水企业。

（3）允许类

不属于上述限制类、禁止类，选址与周围环境相容的其它项目。

表1-2 园区产业禁止及限制准入环境负面清单
分类

行业清单

工艺清单

控制级别

13农副食品加工业

①《山东省禁止、限制供地项目目录》轻工业类禁止范围

①产业结构调整指导目录淘汰类；②新建、扩建、改建农副产品加工行业不能实现主要污染物排放等量或减量置换的项目

禁止类

22造纸和纸制品制造

除“223纸制品制造”外所有

除“223纸制品制造”外所有

禁止类

25石油、煤炭及其他燃料加工业

所有

所有

禁止类

26化学原料和化学制品制造业

所有

所有

禁止类

28化学纤维制造业

所有

所有

禁止类

304玻璃制造

所有

所有

禁止类

308石棉制品制造

所有

所有

禁止类

31黑色金属冶炼和压延加工业

所有

所有

禁止类

32有色金属冶炼及压延加工业

所有

所有

禁止类

44电力、热力生产和供应业

441电力、热力生产和供应业中

禁止新建额定蒸发量20t/h以下或额定功率14MW以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质的锅炉及导热油炉等

禁止类

13农副食品加工业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
14食品制造业
/
①产业结构调整指导目录限制类

②新建制糖项目

③味精项目按传统工艺、技术新建

④合成甜味剂项目糖精等
限制类

15酒、饮料和精制茶制造业
/
①产业结构调整指导目录限制类

②新建白酒项目③新建酒精项目
限制类
16烟草制品业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
17纺织业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
18纺织服装、服饰业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
20木材加工和竹、藤、棕、草制品业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
21家具制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
22造纸和纸制品制造
223纸制品制造

/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
23印刷和记录媒介复制业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
24文教、工美、体育和娱乐用品制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
27医药制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
29橡胶和塑料制品业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
30非金属矿物制品业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
33金属制品业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
34通用设备制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
35专用设备制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
36汽车制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
38电气机械和器材制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
39计算机、通信和其他电子设备制造业
/
产业结构调整指导目录限制类
限制类
本项目行业类别为C1373水果和坚果加工及C1392豆制品制造，符合国家产业政策，符合泗水县及泗水县西城工业园区用地规划，污染物能够达标排放，满足污染物总量控制要求，不属于泗水县西城工业园区禁止类、限制类产业，符合泗水县西城工业园区控制性详细规划环境影响评价要求。


符合

	性



认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不

	审批。

	对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“淘汰类”和“限制类”，属于允许建设项目。

	符合



项目位于济宁市泗水县经济开发区圣和路9号，用地为工业用地

	，符合泗水开发区土地要求和发展规划。

	符合

	
	科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。

	本项目位于济宁市泗水县经济开发区圣和路9号，不涉及基本农田，符合当地用地政策。

	符合



严把项目环评审批关。新上项目必须严格执

环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不

	审批通过。

	项目符合济宁市“三线一单”管控要求，本项目污染物实行倍量替代，不涉及煤炭消耗。

	符合




坚决遏制“两高”项目盲目发展。坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上

压旧”“上大压小”“

	高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对焦化、煤电、水泥、轮胎、平板玻璃、煤化工、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁新增水泥熟料、粉磨产能。

	本项目不属于“两高”行业范围。

	符合

	
	3

	狠抓工业污染防治。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。严格执行南四湖流域水污染物综合排放标准，加强全盐量、硫酸盐、氟化物等特征污染物治理。推进化工等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治。鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测、统一调度”，实现园区集中污水处理设施第一时间锁定超标来水源头，及时有效处理处置。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。推动开展有毒有害以及难降解废水治理试点。

	本项目不位于缺水、水污染严重地区，不属于高耗水、高污染项目，本项目生活污水及蒸汽发生器排污水排入泗水国祯水务有限公司处理，生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处置
	符合


	4

	落实污染物排放总量控制制度。围绕生态环境质量改善目标，实施排污总量控制。严格按照国家、省确定污染物减排框架体系，确定各县(市、区)重点减排工程，高质量完成“十四五”总量减排目标任务。落实国家建立非固定污染源减排管理体系的要求，实施非固定污染源全过程调度管理，强化统计、监管、评估。统筹推进多污染物协同减排，减污降碳协同增效，实施一批重点领域、重点行业协同减排工程。健全污染减排激励约束机制。

	本项目废气排放严格执行排放标准。

	符合




一、进一步落实属地责任。各地区要切实提高政治站位，认真学习领会习近平总书记关于加强环保设备设施安全生产工作重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，综合运用巡查督查、考核考察、激励惩戒等措施，及时研究解决环保设备设施安全生产工作中的突出问题和新风险，按照“谁主管谁牵头、谁为主谁牵头、谁靠近谁牵头"的原则，依据法律法规和部门“三定"规定，明确负责监督管理环境污染第三方治理企业
	安全生产工作的部门，落实安全生产各项责任措施，有效防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。

	本项目建成后严格落实安全生产工作，落实安全生产各项责任措施，防范遏制环保设备设施生产安全事故发生。

	符合



二、进一步落实部门监管指导责任。各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全"和“谁主管谁负责"的原则，靠前一步，主动作为，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担起安全监督管理和指导责任。要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素，及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理

	、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。要进一步强化服务意识，既严格执法又热情服务，充分发挥专家作用，及时帮助企业解决环保设备设施安全方面存在的问题和困难。

	本项目将按照相关要求开展环保设备设安全风险辨识评估和隐患排查治理。

	符合



三、进一步建立健全联动机制。地方各级生态环境、应急管理等部门要探索建立健全协调联动机制。要加强信息共享，组织梳理、共享已建成的重点环保设备设施信息，并及
	时通报新改扩建重点环保设备设施信息。要加强会商研判，建立定期会商制度，研判安全风险形势，互相及时通报日常监管中发现的生产安全和环境安全等隐患问题。要加强协同治理，强化配合，发挥部门优势，共同推动企业提升重点环保设备设施管理水平，发现安全、环保等有关要求不一致的，及时研究解决。要加强联合执法，联合制定督导检查计划，明确检查重点，开展联合执法，共同筑牢安全防线。

	本项目建成后配合生态环境、应急管理等部门的监管工作。

	符合


	四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素;在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。

	企业主要负责人为第一责任人，严格执行环保和安全“三同时"有关要求。

	符合


	五、进一步发挥社会力量作用。要强化社会监督，充分运用举报奖励机制，鼓励社会公众积极举报环保设备设施事故隐患和安全违法行为。强化联合惩戒，对环保设备设施安全存在严重违法行为的失信主体，及时纳入安全生产失信惩戒名单，将相关信息推送至全国信用信息共享平台。强化宣传教育，充分发挥主流媒体作用，积极开展环保设备设施安全宣传引导，提升社会公众安全意识。

	企业接受社会监督。

	符合



	11、与饮用水源地保护区关系

项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路9号，距离本项目最近的饮用水源地保护区为马家坡饮用水水源地保护区，项目位于该保护区北侧约2.9km处，项目不在饮用水水源地保护区范围内，见附图10。

12、项目与南水北调工程的关系

本项目位于山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路9号，根据《山东省南四湖流域核心、重点和一般保护区域涉及具体范围的公示》（山东省生态环境厅，2024.5），项目处于南四湖流域一般保护区域，区域内废水排放需满足《流域水污染综合排放标准第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区域排放标准。本项目运营期生活污水及蒸汽发生器排污水排入泗水国祯水务有限公司处理，生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处置，对南水北调工程产生影响很小。
13、与排污许可制衔接相关要求

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），建设项目应做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接。项目行业类别属于“C1373水果和坚果加工、C1392豆制品制造”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目实行排污许可简化管理，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可简化管理申报工作。
	


二、建设项目工程分析

	建设

内容
	一、项目来源

山东裕时食品有限公司成立于2025年1月14日。公司位于济宁市泗水县经济开发区圣和路9号，主要经营范围为食品生产、食品销售等。企业租用山东伟创达实业发展有限公司的办公楼及三处车间，拟投资12500万元，购置蒸煮机、烘烤机、色选机等国产设备。采用色选、蒸煮、烘干、包装、油炸等技术或工艺，实施后形成年产9000吨油炸花生、3000吨五香花生及3000吨蚕豆的生产能力。项目已于2025年2月27日通过泗水县行政审批局备案，项目代码2502-370831-04-01-524971。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“十、农副食品加工业13 20其他农副食品加工139—不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造；以上均不含单纯分装”，需编制环境影响报告表。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录

项目类别

环评类别

报告书

报告表

登记表

十、农副食品加工业13
20其他农副食品加工139
含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造

不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造 以上均不含单纯分装的
/
二、项目组成

项目主要建设内容见下表。
表2-2 项目组成及工程内容一览表

工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程
3#车间

位于厂区西北部，3层钢建筑，占地面积为1800m2，车间高度为10m，车间一楼设置有包装机、打包机、花生前处理设备，车间二楼设置有油炸花生加工线及五香花生加工线，车间三楼设置有实验室，建设后可形成年加工9000吨油炸花生和3000吨五香花生生产能力。

依托租赁厂房

2#车间

位于3#车间外南部，2层钢建筑，占地面积为1800m2，车间高度为8m，车间内设置有油炸锅、开口机、打包机等设备，设置1条油炸蚕豆加工线，建设后可形成年加工3000吨油炸蚕豆生产能力。
依托租赁厂房
辅助工程

办公楼
位于厂区东南侧，5层建筑，占地面积为400m2，用于人员办公。
依托租赁厂房
储运工程

成品库
位于1#车间2层，建筑面积1800m2,，用于储存成品。
依托租赁厂房
原料库
位于1#车间1层，建筑面积1800m2,，用于储存原料。
依托租赁厂房
公用工程

给水

供水由泗水经济开发区市政供水管网供给。
依托现有设施

供热

花生蒸煮过程中需要的热源由1台0.5t/h蒸汽发生器提供，办公区冬季取暖采用空调。

排水

排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管网收集后排入厂外市政雨水管网，蒸汽发生器排污水及经化粪池处理后的生活污水排入泗水国祯水务有限公司深度处理，生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处置，山东鸿毅食品处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
供电
由当地供电管网供给。
环保工程

废气治理

油炸花生过程中产生的油烟废气经集气罩收集至油烟净化器+二级活性炭处理后由1根15m排气筒DA001排放。
严格执行“三同时”制度

油炸蚕豆过程中产生的油烟经集气罩收集至油烟净化器+二级活性炭处理后由1根15m排气筒DA002排放。
蚕豆油炸机采用低氮燃烧，天然气燃烧废气经1根15m排气筒DA005排放。
蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经1根15m排气筒DA003排放。
花生油炸机采用低氮燃烧，天然气燃烧废气经1根15m排气筒DA004排放。
废水治理

蒸汽发生器排污水及经化粪池处理后的生活污水排入泗水国祯水务有限公司深度处理；生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处置，山东鸿毅食品处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
噪声治理

优先选用低噪声设备、封闭车间、合理布局、并采用基础减震、消声隔声等降噪措施，同时加强设备维护保养。

固废治理

一般工业固体废物收集后由物资回收部门回收利用，生活垃圾委托环卫部门清运。

三、产品方案

本项目产品方案见表2-3。

表2-3 本项目产品方案一览表

产品
产能t/a
备注
油炸花生（酒鬼花生）
9000
/
五香花生
3000
/
油炸蚕豆
3000
/
合计
15000
/
四、主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料名称、用量见下表。

表2-5 项目主要原辅料表

序号

原辅材料名称

单位
用量
备注
油炸花生
1
花生
t/a
9030
袋装，已脱壳、除杂
2
大豆油
t/a
600
外购，50t储油罐
3
食盐、花椒油、辣椒油、香辛料、白砂糖
t/a
450
外购、袋装、瓶装
五香花生
1
花生

t/a
3010
袋装，已脱壳、除杂
2
食用盐、味精、香辛料、白砂糖
t/a
150
外购、袋装、
油炸蚕豆
1
干蚕豆
t/a
3010
袋装，已除杂
2
大豆油
t/a
900
外购，50t储油罐
3
食盐、花椒油、辣椒油、香辛料、白砂糖

t/a
150
外购、袋装、瓶装
其他
1
包装材料

t/a
20
/
2
水
m3/a
6984
/
3
天然气
m3/a
780000
管道天然气供给
4
电

Kw·h/a
50万
/
五、主要设施设备

项目设备具体情况见下表。
表2-6 项目主要设备设施一览表

序号

设备名称

数量/台
规格/型号
备注
油炸花生
1
Z式提升机
4
1.5kw
3#车间
2
油炸锅（天然气燃烧器）
3
/
3

脱油机
3
/
4
料仓
4
40t
5
清洗机
1
/
6
脱皮机
1
/
7
去杂筛
1
0.5kw
8
提升机
5
XT100
9
色选机
2
/
10
冷却带
6
FD15/FD10
11
拌料机
3
/
12
喂料机
3
/
13
包装机
3
5kW
14
开箱机
1
0.8kW

15
封箱机
1
5kW

16
打包机
1
5kW

五香花生
1
蒸煮机
1
65kw
3#车间
2
拌料机
1
1.85kw
3
提升机
2
/
4

腌制仓
2
/
5
微波设备
2
175kw
6
烘烤机
2
/
7
冷却机
2
FD15/FD10
8
包装机
2
5kW
9

开箱机
1
0.8kW
10

封箱机
1
5kW
11
打包机
1
5kW
油炸蚕豆
1
浸泡罐
20
Φ1600
2#车间
2
出料带
2
/
3
切口机
2
/
4
脱水机
2
/
5
清洗机
2
/
6
称重机
2
/
7
油炸机
1
/
8
浸油机
1
/
9
脱油机
1
/
10


螺旋拌料机
1
/
11

冷却机
3
/
12
包装机
1
5kW
13

开箱机
1
0.8kW
14
封箱机
1
5kW
15
打包机
1
5kW
16
储油罐
3
50t
/
注：禁止使用《产业结构调整指导目录(2024年本)》中规定的淘汰、限制类设备。
六、工作制度及劳动定员

项目劳动定员20人，年工作时间300天，两班制，每班工作12小时，年工作时长7200h。

七、公用工程

1、给水

项目用水由泗水经济开发区供水管网供给，水质、水量均能够满足生产和生活需要。
（1）生活用水：项目劳动定员20人，不提供食宿，年生产天数为300天，依照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）考虑到当地居民用水情况，职工生活用水按50L/人·d计算，生活用水量为1.0m3/d，合300m3/a。
（2）生产用水：
①油炸花生清洗用水：本项目油炸花生加工用花生需要进行清洗脱皮，根据建设单位提供资料。该部分用水使用新鲜水，用水量为1m3/d，300m3/a。
②花生蒸煮用水：

五香花生加工用花生需要进行蒸煮处理，根据建设单位提供资料。该部分用水使用新鲜水，用水量为6m3/d，1800m3/a。
③蚕豆浸泡：蚕豆加工前先进过浸泡处理，根据建设单位提供资料。该部分用水使用新鲜水，用水量为10m3/d，3000m3/a。
④蚕豆清洗用水：蚕豆切口后进行清洗处理，根据建设单位提供资料，蚕豆清洗用水量为2m3/d，600m3/a。
⑤设备清洗用水：本项目清洗机、脱皮机、蒸煮机、浸泡罐等设备每天在使用后需进行清洗，清洗频率为每天一次，根据建设单位提供资料，该部分用水使用新鲜水，用水量为2.5m3/d，750m3/a。
⑥蒸汽发生器用水：厂区内设置1台0.5t/h蒸汽发生器，蒸汽发生器年运行时间为3600h/a，蒸汽产生量为1800t/a，锅炉蒸汽冷凝水收集量约为蒸汽量的90%，损耗量为10%，则锅炉蒸汽用水收集量为1620m3/a，蒸汽冷凝水通过管道回用到蒸汽发生器内，蒸汽发生器使用过程中会定期排污，排污水量约为3%，该部分年补充损耗量234m3/a；根据建设单位提供资料，该部分用水使用新鲜水。
综上，项目消耗新鲜水量约为6984m3/a。
2、排水

本项目实行雨、污分流制。雨水依托厂区内现有的雨水管网收集、外排。
本项目运行过程中产生的废水主要为生活污水，生产废水（花生清洗废水、花生蒸煮废水、蚕豆浸泡废水、设备清洗废水、蒸汽发生器排污水、蚕豆清洗废水）。其中生活污水经化粪池收集处理后与蒸汽发生器排污水排入泗水国祯水务有限公司深度处理，生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处理。
（1）生活污水：本项目生活用水量为300m3/a，职工人员生活污水产生量按用水量的80%，污水产生量约为240m3/a。生活污水经化粪池收集处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
（2）生产废水。
①花生清洗废水：花生清洗用水量为1m3/d，300m3/a；清洗过程中有10%被花生带走损耗，清洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a。该部分废水委托山东鸿毅食品有限公司处理。
②花生蒸煮废水：本项目花生蒸煮用水约为6m3/d，1800m3/a；蒸煮过程中花生吸收水分及蒸发等损耗水量约为1383m3，蒸煮废水产生量为1.39m3/d，417m3/a。该部分废水委托山东鸿毅食品有限公司处理。
③设备清洗废水：设备清洗用水损耗约10%，则设备清洗废水产生量为2.25m3/d、675m3/a。该部分废水委托山东鸿毅食品有限公司处理。
④蚕豆浸泡废水：本项目蚕豆浸泡过程用水量约为10m3/d，3000m3/a；本项目选取干蚕豆做为原料，蚕豆吸收水分及蒸发损耗水量约为50%，蚕豆浸泡废水产生量为5m3/d，1500m3/a。该部分废水委托山东鸿毅食品有限公司处理。
⑤蒸汽发生器排污水：蒸汽发生器排污率约为3%，蒸汽发生器排污水量为54m3/a，该部分废水排入泗水国祯水务有限公司深度处理。
⑥蚕豆清洗废水：蚕豆清洗用水损耗约10%，则蚕豆清洗废水产生量为1.8m3/d、540m3/a。该部分废水委托山东鸿毅食品有限公司处理。
项目水平衡见图2-1。


[image: image13.png]



图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a）

3、供电工程

项目用电由泗水县经济开发区供电线路接入，厂区设置配电室，供电能满足生产要求。

4、蒸汽

项目五香花生蒸煮工序加热需要使用蒸汽。根据建设单位提供数据，项目所需蒸汽用量为1800t/a。

厂区内设置1台0.5t/h蒸汽发生器用于提供花生蒸煮过程中所需热源。
5、天然气
厂区内设置1台0.5t/h蒸汽发生器，3台花生油炸锅，1台蚕豆油炸锅，设备运行过程中需要消耗天然气，蒸汽发生器耗气量为50m3/h，年运行3600h，天然气消耗量为180000m3；每台花生油炸锅耗气量为400m3/d，蚕豆油炸锅耗气量为800m3/d，年运行300d，花生油炸锅及蚕豆油炸锅天然气消耗量为600000m3/a。本项目年消耗天然气为780000m3/a，由管道天然气提供。
八、平面布置

山东裕时食品有限公司位于泗水县经济开发区圣和路9号，厂区南侧为山东幻彩包装有限公司，厂区西侧为山东鸿毅食品有限公司，厂区东侧为圣和路，厂区北侧为泉音路。厂址附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布。

厂区总占地面积15500m2，大门位于厂区东南侧。厂区西侧由南至北分别为1#车间（成品及原料仓库）、2#车间（蚕豆加工车间）、3#车间（花生加工车间）；厂区东侧为五层办公楼。
其中3#车间1层南部设置有花生前处理工序，北部设置有油炸花生包装线及五香花生包装线；车间2层南部设置有油炸花生加工线，北部设置有五香花生加工线；车间3层设置为原料及成品检验室。
2#车间1层为成品包装线，2层为油炸蚕豆加工线。
项目平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑；人货流动畅通，并充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，避免相互影响，其平面布置基本合理，本项目厂区平面布置见附图3。



	工艺流程和产排污环节
	一、生产工艺流程

1、油炸花生
[image: image2.png]b
S1, S82-1, N S3, WI, N S2-2. N FhE.

’ ’ ’ . »?Iﬁ/ﬁa%
i i i
s b | em e |

S6 <—-—~| %% H R H ik |<—{ it

T

I

MAETEAE \
s S2-3.





图2-2 油炸花生生产工艺流程及产污环节示意图

花生色选分级：本项目外购脱壳花生由具备相关资质的供应商提供，花生进厂后首先进行筛选，使用色选机进行去除其中质量较差的花生、石子等杂物，合格的花生经提升机送至料仓中暂存。色选机工作时为密闭状态，无粉尘外溢。该过程中产生的污染物主要为S1石子杂物等、S2不合格花生及噪声N。
清洗脱皮：料仓中花生经皮带机及提升机送至清洗机中，开启水阀对花生进行清洗，清洗后的花生送至脱皮机进行脱皮，脱皮机采用异步双辊装置将花生皮从籽仁上剥落，根据花生皮和籽仁的比重差，利用抽风系统将花生皮吸走，再经过振动筛筛选使整粒花生仁与碎粒分开。脱皮过程中花生皮含水量高，不产生粉尘。该过程中产生的污染物主要为S3花生皮、W1清洗废水及噪声N。
色选：脱皮后的花生仁经输送带进入色选机，色选机利用线阵识别花生颜色，将斑粒、脏粒、红皮粒等异色粒与合格品分开。该过程中产生的污染物主要为S2不合格花生及噪声N。
拌料：色选出来的花生仁进入拌料机，加入食盐、花椒油、辣椒油、香辛料、白砂糖等调味料进行调味，为下一道工序做准备。
油炸、脱油：拌料后的花生仁放入油炸锅进行油炸；油炸工序用油为大豆油，油温为150℃左右，油炸过程中油炸锅采用天然气燃烧加热。每批次油炸时间约为10min，花生仁炸至淡黄色时出锅，然后放置于脱油机上进行脱油，脱出的大豆油回用定期监测，不符合相关植物油相应的理化指标作为废油，符合要求的回用。该过程中产生的污染物主要为花生油炸过程中产生的G1油烟废气、异味、G2天然气燃烧废气、S4废大豆油、S5废油渣及噪声N。
色选：油炸后的花生仁经输送带进入色选机，色选机利用线阵识别，将芽头、病变发黑部分与合格品分开。该过程中产生的污染物主要为S2不合格花生及噪声N。
拌料、风凉、入库：色选后的花生在冷却带上进行风凉冷却，冷却后的花生仁送至全自动包装线上进行包装，包装后的产品入库暂存。该过程中产生的污染物主要为S6废包装材料。
2、五香花生
[image: image3.png]JFETEA

Gl, i == SI, S2-1, N

______ > E&K e G2l WIL N

3R

i)

Hig - G222, N

ik fe—-m S22, S3, N





图2-3  五香花生加工工艺流程及产污环节图
花生色选分级：本项目外购脱壳花生由具备相关资质的供应商提供，花生进厂后首先进行筛选，使用色选机去除其中质量较差的花生、石子等杂物，合格的花生经提升机送至料仓中暂存。色选机工作时为密闭状态，无粉尘外溢。该过程中产生的污染物主要为S1石子杂物等、S2不合格花生及噪声N。该工序与油炸工序共用1台设备。
蒸煮：分选出的花生送至蒸煮机中，加入水进行蒸煮，蒸煮过程中每隔30min翻动一次，翻料后整体翻动均匀，蒸煮温度为80℃~110℃，蒸煮时间约为1h，并闷1h。厂区内设置1台0.5t/h的蒸汽发生器用于提供该过程所需的蒸汽。蒸煮加热采用蒸汽发生器产生的蒸汽间接加热。该过程中产生的污染物主要为G1蒸汽发生器燃烧废气、G2-1蒸煮过程产生的异味、W1蒸汽发生器排污水、W2蒸煮废水及噪声N。
拌料：蒸煮后的花生通过提升机送至拌料机中，将食用盐、白砂糖茴香、八角、肉桂等大料按一定比例及相关标准要求进行配置，加入拌料机中进行拌料。
腌制：拌料后的花生通过提升机送至腌制仓中进行腌制。腌制时长约为30 min。
烘烤：腌制后的花生送入烘烤机进行烘烤，烘烤温度约为140℃，烘烤时间约为6~8h。烘烤过程中采用电加热。该过程中产生的污染物主要为烘烤过程中产生的G2-2异味及噪声N。
色选：烘烤后的花生进入色选机，色选机利用线阵识别，将不合格的花生与合格品分开，并去除调味料。该过程中产生的污染物主要为S2不合格花生、S3废调味料及噪声N。
风凉、入库：色选后的花生在冷却机上进行风凉冷却，冷却后的花生仁送至全自动包装线上进行包装，包装后的产品入库暂存。该过程中产生的污染物主要为S4废包装材料。

3、油炸蚕豆
[image: image1.emf]新鲜水 泗水国祯水务

有限公司

山东泓毅食

品有限公司

花生清洗用水

300

花生清洗废水

270

蚕豆浸泡用水

3000

蚕豆浸泡废水

1500

损耗

1500

设备清洗用水

750

设备清洗废水

675

损耗

75

花生蒸煮用水

花生蒸煮废水

417

蒸汽发生器用水

蒸汽发生器排污水

54

损耗

180

损耗

30

损耗

1383

1800

234

花生

蒸汽

蒸汽冷凝水

1800

生活用水

损耗

60

300

生活污水

240

化粪池

600

蚕豆清洗用水 蚕豆清洗废水

540

损耗

60


图2-4  油炸蚕豆加工工艺流程及产污环节图
蚕豆浸泡：本项目选取的蚕豆为经过处理后的干蚕豆，本项目外购蚕豆由具备相关资质的供应商提供；进厂后蚕豆送至浸泡罐中加水进行浸泡。该过程中产生的污染物主要为W1蚕豆浸泡废水。
开口清洗、脱水：浸泡后的蚕豆进入切口机将进行切口，便于后续油炸入味；开口后的蚕豆通过提升机送至清洗机进行清洗，清洗后送至脱水机进行脱水，脱水后的蚕豆放置在冷却机上晾干。该过程中产生的污染物主要为清洗机运行过程中产生的W2蚕豆清洗废水及噪声N。
色选：将开口后的蚕豆送至色选机进行挑选，色选机利用线阵识别，挑选出干瘪、小颗粒残次品蚕豆。该过程中产生的污染物主要为S1不合格蚕豆及噪声N。
油炸、脱油：色选后的蚕豆送至油炸锅进行油炸；油炸工序用油为大豆油，油温为150℃左右，油炸过程中油炸锅采用天然气燃烧加热。每批次油炸时间约为15min，蚕豆序炸至金黄色时出锅，然后放置于脱油机上进行脱油，脱出的大豆油回用定期监测，不符合相关植物油相应的理化指标作为废油，符合要求的回用。该过程中产生的污染物主要为蚕豆油炸过程中产生的G1油烟废气、异味、G2天然气燃烧废气、S2废大豆油、S3废油渣及噪声N。
浸油、脱油：脱油的蚕豆送至浸油机中进行浸油处理；浸油处理后的蚕豆送至脱油机进行脱油处理；脱出的大豆油回用定期监测，不符合相关植物油相应的理化指标作为废油，符合要求的回用。该过程中产生的污染物主要为S2废大豆油。
拌料：脱油处理后的蚕豆送至拌料机中，将食用盐、白砂糖、味精等调味料按一定比例及相关标准要求进行配置，加入拌料机中进行拌料。
冷却、包装：拌料后的蚕豆，送至冷却机风凉冷却，然后进入全自动包装线包装入库。该过程中产生的污染物主要为废包装材料及废蚕豆皮。
4、产品检验
3#车间三层设置有产品检验区，用于生产过程中原料及产品检验，主要进行过氧化检测、理化检测、水分检测、微生物检测等。该过程中产生的污染物主要是检验废物废花生、废蚕豆及实验废液。
二、产污环节汇总

表2-7 项目产污环节汇总表

类别

产生环节

名称

污染物
处理措施
废气

花生油炸
油炸废气
油烟
经集气罩收集至油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA001排放
油炸锅天然气燃烧废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
采用低氮燃烧装置，燃烧废气经1根15m排气筒DA004排放
花生蒸煮
蒸汽发生器天然气燃烧废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
采用低氮燃烧装置，燃烧废气经1根15m排气筒DA003排放
蒸煮烘干异味
臭气浓度、水蒸气
加强车间通风，无组织排放
蚕豆油炸
油炸废气
油烟
经集气罩收集至油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m排气筒DA002排放

油炸锅天然气燃烧废气
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

采用低氮燃烧装置，燃烧废气经1根15m排气筒DA005排放
油炸、拌料
异味（臭气浓度）
加强车间通风，无组织排放
废水

花生清洗
花生清洗废水
CODcr、NH3-N、BOD5、SS
委托山东鸿毅食品有限公司处置
蚕豆浸泡
蚕豆浸泡废水
CODcr、NH3-N、BOD5、SS
蚕豆清洗
蚕豆清洗废水

CODcr、NH3-N、BOD5、SS

设备清洗
设备清洗废水
CODcr、NH3-N、BOD5、SS、动植物油
花生蒸煮
花生蒸煮废水
CODcr、NH3-N、BOD5、SS
蒸汽发生器
蒸汽发生器排污水
CODcr、SS、全盐量
排入泗水国祯水务有限公司深度处理
人员办公
生活污水
CODcr、NH3-N、BOD5、SS
经化粪池收集处理后排入泗水国祯水务有限公司深度处理

固废
花生色选
不合格花生
外售资源回收单位
油炸、脱油
废油及废油渣

委托有资质单位清运
蚕豆色选
不合格蚕豆
外售资源回收单位
花生脱皮
花生皮
原料筛选
石子杂物
委托环卫部门清运
包装
废蚕豆皮
外售资源回收单位
包装
废包装材料
实验检验
检验废物（废花生、废蚕豆）
实验检验
实验废液
暂存于危废间，委托有资质单位处置
废气处理
废活性炭
噪声

设备运行
设备运行噪声
基础减震、距离衰减


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于济宁市泗水县经济开发区圣和路9号，企业租用山东伟创达实业发展有限公司的办公楼及三处车间，建设本项目。该车间为闲置状态，不存在原有环境污染问题。
本项目为新建项目，尚未开工建设，设备尚未安装，不存在原有环境污染问题。

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



现场照片



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气

本项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

1、区域环境空气质量达标情况

根据济宁市生态环境局官方网站公示的大气环境质量状况，泗水县2024年1月~2024年12月连续1年的大气环境质量状况监测结果统计见下表。
表3-1  泗水县2024年全年空气质量现状一览表
类别
SO2

(μg/m3）
NO2

(μg/m3）
PM10
(μg/m3）
PM2.5
(μg/m3）
CO95百分数浓度值(mg/m3)
O390百分数浓度值(μg/m3)
2024年1月
13
42
126
91
2
78
2024年2月
12
25
101
74
1.6
106
2024年3月
10
29
85
45
0.9
142
2024年4月
10
30
73
34
0.8
164
2024年5月
10
25
52
27
0.8
169
2024年6月
9
20
53
25
0.9
216
2024年7月
7
13
29
20
0.8
172
2024年8月
7
19
33
20
0.8
175
2024年9月
9
24
39
21
1.1
176
2024年10月
11
36
58
36
1.0
147
2024年11月
12
38
65
39
1.1
106
2024年12月
18
47
112
75
1.2
70
2024年年均
11 

29 
69 
42 
1.1 
143 
二级标准
60

40

70

35

4

160
达标情况
达标
达标
达标
超标
达标
达标
根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。

泗水县2024年SO2、NO2、PM10年均浓度、CO日平均第95百分位数、臭氧（O3）8小时平均第90百分位数监测浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM2.5年均浓度监测浓度值超标，项目所在区处于不达标区。
2、区域改善方案

目前泗水县人民政府正积极落实《济宁市深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025）》、《济宁市空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》（济政字〔2024〕47号）等文件要求，通过淘汰低效落后产能、压减煤炭消费量、优化货物运输方式、实施VOCs全过程污染防治、强化工业源NOx深度治理、推动移动源污染管控、严格扬尘污染管控、化秸秆禁烧管控、完善环境监管信息化系统、加大政策支持力度、加强大气环境监管一系列措施，项目所在区域大气环境质量将会逐步得到改善。

二、地表水
本项目所在地区功能地表水体为泗河，根据山东省生态环境厅网站2025年10月发布的“省控重点河流水质状况”，泗河故县坝断面水质为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

[image: image6.png]b exencimn

20254 098
AR
SEEH fi=s Higen KR
B ma b m
@wam ma FEH m
FOMAA futal bl m




图3-1 省控地表水水质状况
三、声环境
根据现场勘查，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，不需进行声环境质量现状监测。项目所在地声环境功能为3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
四、地下水、土壤环境
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目正常情况不存在土壤、地下水污染途径，因此不需要进行土壤、地下水现状调查。

五、生态环境

本项目不属于产业园区外新增用地建设项目，且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。
六、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射源。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

1、大气环境：厂界外500米范围的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。

2、声环境：厂界外50米范围的声环境保护目标。

3、地下水环境：厂界外500米范围的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境：占地范围内无生态环境保护目标。

具体周边环境保护目标见表3-2。

表3-2  项目周围环境敏感保护目标一览表
保护类别

保护目标

方位

厂界距离（m）

保护级别

环境空气
南临泗村
NW
492
《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准
地下水

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

声环境

厂界周围50米范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类

生态环境

项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气

有组织油烟排放执行山东省《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)表2的大型规模饮食业单位标准要求；无组织臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。油炸锅天然气燃烧废气有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）表1一般控制区限值要求；蒸汽发生器天然气燃烧废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374—2018）表2一般控制区限值，氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3特别排放限值。具体详见下表。

表3-3   废气排放执行标准
排放源

污染物

最高允许排放速率

最高允许排放浓度mg/m3
执行标准

排气筒高度m
排放速率 kg/h
DA001

油烟

15
/

1.0
《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)

DA002
油烟
15
/
1.0
DA003

颗粒物
15
/
10
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374—2018）
氮氧化物
/
150
二氧化硫
/
50
烟气黑度

1级
DA004
颗粒物
15
/
20
《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）
氮氧化物
/
200
二氧化硫
/
100
DA005
颗粒物
15
/
20
氮氧化物
/
200
二氧化硫
/
100
无组织
臭气浓度
/
20（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

表3-4  饮食业单位的规模划分

规模

小型

中型
大型

基准灶头数

≥1，<3

≥3，<6

≥6

对应灶头总功率（108J/h）

1.67，<5.00

≥5.00，<10

≥10

对应排气罩面总投影面积(m2)

≥1.1，<3.3

≥3.3，<6.6

≥6.6

根据建设单位提供资料，在花生油炸锅及蚕豆油炸锅上方设置集气罩，项目建设完成后，车间集烟罩总投影面积约为8.4平方米；花生油炸锅对应的发热功率为6.7×108J/h，蚕豆油炸锅对应发热功率为7.6×108J/h，发热功率共为27.7×108J/h，参照山东省《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)表1的规模划分，本项目属于对应排气罩面总投影面积≥6.6，对应灶头总功率≥10×108J/h的大型饮食业单位。

表3-5  饮食业油烟排放标准

规模
最高允许排放浓度（mg/m3）
净化设施最低去除效率（%）
大型
1.0
90
注：油烟排气筒排放高度应高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5m。排气筒出口周围20m半径范围内无高于排气筒出口的易受影响的建筑物。
二、废水

项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，同时需满足泗水国祯水务有限公司进水水质要求，全盐量标准参考《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2023）一般保护区要求）。
表3-4 项目水污染物排放限值     单位：mg/L，pH无量纲

污染物

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油

总氮

全盐量
GB8978-1996

6-9

500
300

400

/

100

/

/
DB37/3416.1-2023
/
/
/
/
/
/
/
3000
污水厂接纳标准

/

500

300
400
45
/

75
/
本项目执行排放标准

6-9

500

300
400
45
100

75
3000
三、噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表3-5  厂界噪声排放标准

类别

等效声级dB(A)

昼间

夜间

3
65
55
四、固废

一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求并参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）、《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》，“十三五”期间主要控制污染物为颗粒物、SO2、NOx、COD、氨氮以及挥发性有机物6项指标。

大气污染物：本项目运行过程中有组织颗粒物、氮氧化物、二氧化硫有组织排放量为0.081t/a、0.542t/a、0.156t/a。根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132 号）要求，项目所在区域为不达标区域，污染物排放总量指标按2倍削减替代，所以需申请颗粒物、二氧化硫、氮氧化物消减替代量为0.162t/a、0.312t/a、1.084t/a。
水污染物：项目生活污水及蒸汽发生器排污水进入泗水国祯水务有限公司深度处理。生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处置，处置后的生产废水进入泗水国祯水务有限公司深度处理。CODcr、NH3-N总量控制指标已纳入泗水国祯水务有限公司深度处理，因此项目不需要申请CODcr、NH3-N总量控制指标，仅需要申请管理指标：CODCr0.0774t/a、氨氮0.0072t/a。其中生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处置后进入泗水国祯水务有限公司深度处置，该部分废水占用该公司管理指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用已建厂房进行生产，施工期主要为设备安装过程，不涉及土建工程，对周边环境影响较小，本次环评不再对施工期影响进行详细分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

本项目运营期废气主要为油炸过程中产生的油烟、油炸锅运行过程中产生的天然气燃烧废气、蒸汽发生器运行过程中产生的天然气燃烧废气；油炸、蒸煮、拌料、烘烤过程中产生的异味（臭气浓度）。
1、源强核算
（1）油炸、拌料、蒸煮、烘干异味（臭气浓度）
本项目花生、蚕豆油炸、拌料、花生蒸煮、烘干过程中会产生异味，以臭气浓度表征，查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》相关行业产污系数表，无该污染物排放系数，产生的异味本身不具有毒性，短期内会增加人的食欲，但长期接触会引起人的不舒适，这部分异味受管理水平、温度等因素制约较多，产生量难以量化。本项目生产过程异味主要集中于车间内部，产生量少并且难以定量核算，均以车间无组织排放方式进入大气，本次不再定量计算。项目整个车间采用机械通风，同时加强对车间的日常清理工作，原料及时清理，设备及时清洗、保持干净，防止臭气滋生。

（2）油炸油烟
本项目花生及蚕豆油炸工序产生的污染物主要为油烟废气，根据《社会区域类环境影响评价》中数据，未安装油烟净化器的油烟排放因子按照3.815kg/t油，本项目花生油炸过程中使用的大豆油为600t/a，蚕豆油炸过程中使用的大豆油为900t/a。花生油炸过程中油烟产生量为2.29t/a；蚕豆油炸过程中油烟产生量为3.43t/a。
3#车间2楼内花生油炸工序设置3台油炸锅，设置在油炸锅上方设置集烟罩，油烟废气经集烟罩（收集效率为90%）收集至油烟净化器+二级活性炭吸附装置（处理效率97%）处理后由1根15m排气筒DA001排放。花生油炸工序油烟有组织排放量为0.062t/a。
2#车间2楼内蚕豆油炸工序设置1台油炸锅，设置在油炸锅上方设置集烟罩，油烟废气经集烟罩（收集效率为90%）收集至油烟净化器+二级活性炭吸附装置（处理效率97%）处理后由1根15m排气筒DA002排放。蚕豆油炸工序油烟有组织排放量为0.093t/a。
本项目油炸工序年运行时间为4800h/a。其中DA001排气筒配套风机风量为15000m3/h，花生油炸工序油烟有组织排放量为0.062t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为0.87mg/m3。DA002排气筒配套风机风量为20000m3/h，蚕豆油炸工序油烟有组织排放量为0.093t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为0.95mg/m3。
未被集气罩收集油烟无组织排放量为0.572t/a，通过加强车间通风无组织排放。
（3）油炸锅天然气燃烧废气
本项目油炸锅运行过程中使用天然气燃烧加热，燃烧机采用低氮燃烧技术，运行过程中会产生天然气燃烧废气。

花生油炸工序设置3台油炸锅，每台油炸锅天然气用量为400m3/d，花生油炸工序天然气用量为360000m3/a，油炸锅采用低氮燃烧技术，产生的燃烧废气经1根15m排气筒DA004排放。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册--4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册》，二氧化硫产污系数为0.02Skg/万m3原料（S指天然气含硫量，根据《天然气》（GB17820-2018）表1，天然气总硫取二类要求，S取值100），氮氧化物产污系数为6.97kg/万m3原料（低氮燃烧，国内领先），根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《4411火电发电行业产排污系数表》，颗粒物的产生系数为1.039kg/万m3原料。项目花生油炸天然气年用量为36万m3，颗粒物产生量为0.037t/a，二氧化硫产生量为0.072t/a，氮氧化物产生量为0.25t/a。

花生油炸锅天然气燃烧废气收集后经1根15m排气筒DA004排放，排气筒风机风量为1500m3/h。颗粒物排放量为0.037t/a，排放速率为0.0077kg/h，排放浓度为5.13mg/m3；二氧化硫产生量为0.072t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为10mg/m3；氮氧化物产生量为0.25t/a，排放速率为0.052kg/h，排放浓度为34.67mg/m3。
蚕豆油炸工序设置1台油炸锅，油炸锅天然气用量为800m3/d，蚕豆油炸工序天然气用量为240000m3/a，油炸锅采用低氮燃烧技术，产生的燃烧废气经1根15m排气筒DA005排放。项目蚕豆油炸天然气年用量为24万m3，计算出天然气燃烧颗粒物产生量为0.025t/a，二氧化硫产生量为0.048t/a，氮氧化物产生量为0.167t/a。

蚕豆油炸锅天然气燃烧废气收集后经1根15m排气筒DA005排放，排气筒风机风量为1000m3/h。颗粒物排放量为0.025t/a，排放速率为0.0052kg/h，排放浓度为5.2mg/m3；二氧化硫产生量为0.048t/a，排放速率为0.01kg/h，排放浓度为10mg/m3；氮氧化物产生量为0.167t/a，排放速率为0.035kg/h，排放浓度为35mg/m3。
（4）蒸汽发生器废气
厂区内设置1台0.5t/h的蒸汽发生器为花生蒸煮过程提供蒸汽，蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，天然气燃烧废气经1根15m排气筒DA003排放。蒸汽发生器天然气用量为50m3/h，运行时间为12h/d，天然气用量为180000m3/a。
参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中天然气室燃炉的产排污系数，计算污染物产生量详见下表。
表4-1 天然气锅炉废气污染物产生量计算表
燃料名称

污染物名称

产污系数

单位

产生量

天然气

18万m3
工业废气量

107753

Nm3/万m3-原料

1939554Nm3/a
SO2
0.02S①
kg/万m3-原料

0.036t/a

NOx

6.97(低氮燃烧-国内领先)③
kg/万m3-原料

0.125t/a

颗粒物

1.039②
kg/万m3-原料

0.019t/a

注：①S表示含硫量，单位为mg/m3，本次评价按照《天然气》（GB17820-2018）二类标准，天然气含硫量取100。

②颗粒物的产生系数参照该分册中4411火电发电行业产排污系数表中推荐系数。

③低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般小于60mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于60mg/m3（@3.5%O2）~100 mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）~200mg/m3（@3.5%O2）。

蒸汽发生器排气筒DA003排放情况见表4-2。
表4-2 天然气锅炉污染物产生排放情况表

排气筒
废气量m3/h

排放时间h

污染物

产生量

(t/a)

治理措施

处理效率(%)
排放量

(t/a)

排放速率

(kg/h)

排放浓度(mg/m3)

DA003
538.77
3600
SO2
0.036
低氮燃烧-国内领先
0
0.036
0.01

18.6
NOx
0.125
0
0.125
0.035

64.96

颗粒物
0.019
0
0.019
0.0053

9.84
2、废气污染源汇总
项目废气污染源排放参数见表4-3~表4-4。
表4-3  项目有组织废气污染源产排情况一览表
产污

环节

污染物

污染物产生

治理措施

可行技术
污染物排放

产生速率kg/h

产生量

t/a

收集效率
治理设施、
效率
废气量m3/h

排放浓度mg/m3
速率

kg/h
排放量

t/a
排放时间
花生油炸DA001
油烟
0.68
2.29
90
油烟净化器+二级活性炭吸附
97
是

15000
0.87
0.013
0.062
4800
花生油炸锅天然气燃烧废气DA004
颗粒物

0.0077

0.037

100
/
/
/
1500
5.13
0.0077

0.037

二氧化硫

0.015

0.072

/
/
/
10
0.015

0.072

氮氧化物

0.052

0.25

低氮燃烧
/
是
34.67
0.052

0.25

蚕豆油炸DA002
油烟
0.85
3.43
90
油烟净化器+二级活性炭吸附

97
是
20000
0.95
0.019
0.093
蚕豆油炸锅天然气燃烧废气DA005
颗粒物

0.0052

0.025

100

/

/

/
1000
5.2
0.0052

0.025

二氧化硫

0.01

0.048

/
/
/
10
0.01

0.048

氮氧化物

0.035

0.167

低氮燃烧
/

是
35
0.035

0.167

蒸汽发生器DA003
二氧化硫
0.01
0.036
100
低氮燃烧
/
/
538.77
18.6
0.01
0.036
3600
氮氧化物
0.035
0.125
/
/
64.96
0.035
0.125
颗粒物

0.0053
0.019
/
是
9.84
0.0053
0.019
表4-4 项目有组织废气污染源参数一览表

污染源名称

排气筒底部中心坐标

排气筒参数

污染物排放源强
废气量m3/h
高度m

内径m

温度(℃)

污染物
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
DA001

E117°13′2.542″

N35°40′15.358″

15000
15
0.6
35
油烟
0.87
0.013
DA002
E117°13′2.604″

N35°40′12.257″
20000
15
0.8
35
油烟
0.95
0.019
DA003
E117°13′0.031″

N35°40′13.844″
538.77
15
0.15
50
SO2
18.6

0.01
NOx
64.96
0.035
颗粒物
9.84

0.0053
DA004
E117°13′1.286″

N35°40′13.571″
1500
15
0.25
50
颗粒物
5.13
0.0077
SO2

10
0.015
NOx
34.67
0.052
DA005
E117°13′1.478″

N35°40′12.353″
1000
15
0.2
50
颗粒物

5.2
0.0052
SO2
10
0.01
NOx

35
0.035
表4-5 项目无组织废气污染源参数一览表
污染源名称

矩形面源

污染物

排放速率(kg/h)
排放量(t/a)
长度(m)

宽度(m)

有效高度(m)

3#车间
72
25
10
油烟
0.048
0.229
臭气浓度
/
/
2#车间
72
25
8
油烟
0.071
0.343
臭气浓度
/
/
3、非正常工况

本项目非正常工况主要是净化设施出现故障，污染物未经净化直接排放，污染源非正常排放情况核算见下表。
表4-6 非正常工况下废气污染物排放情况一览表

污染源
污染物
非正常排放浓度(mg/m3)
非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间
年发生频次
排放标准mg/m³
非正常

排放原因
应对措施
DA001
油烟
28.6
0.43
＜1h

＜1次

1
净化设备故障

专人负责，定期检查；发现故障立即停产检修
DA002
油烟
32
0.64
＜1h

＜1次

1
DA003
SO2
18.6

0.01
＜1h

＜1次

50
NOx
172.86
0.093
150
颗粒物
9.84

0.0053
10
DA004
SO2
10
0.015
＜1h
＜1次
100
NOx

93
0.14
200
颗粒物

5.13
0.0077

20
DA005
SO2
10
0.01
＜1h
＜1次
100
NOx

94
0.094
200
颗粒物

5.2
0.0052
20
由上表可知，非正常工况下，项目废气排放量增加，对周围环境产生影响。针对非正常工况，为保证净化设施的正常运行，要求企业：定期对各废气净化设施进行检查，确保其正常工作状态；设置专人负责，保证正常去除效率。检查、核查等工作做好记录，一旦发现问题，应立即停止生产工序，待净化设施恢复正常工作并具稳定废气去除效率后，开工生产，杜绝废气排放事故发生。加强企业的运行管理，设立专门人员负责厂内环保设施管理、监测等工作。

4、废气治理措施可行性分析

油烟废气参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业——方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），项目采取的废气治理措施与可行技术对照见下表。
表4-7 项目采用技术与废气污染防治可行技术对比一览表

技术

规范
产污环节

污染物

种类
可行技术
本项目技术
是否为可行技术
HJ1030.3-2019
油炸
油烟
静电油烟处理器；湿法油烟处理器（油烟滤清机、水浴式油烟处理器、旋流板塔油烟处理器、文式管油烟处理器）；其他

油烟净化器+活性炭吸附
是
HJ953-2018
锅炉
颗粒物 
/
/
/
二氧化硫
/
/
/
氮氧化物
低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术
低氮燃烧技术
是

5、大气环境影响分析

本项目所在地为不达标区，PM2.5年均值超标。项目运行过程中产生的废气主要为油炸油烟、油炸锅天然气燃烧废气、蒸汽发生器天然气燃烧废气、油炸、拌料、蒸煮、烘干过程中产生的异味。

其中油炸过程产生的油烟收集至油烟净化器+二级活性炭吸附装置处理后经2根15m排气筒DA001、DA002排放；根据产污核算，有组织油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)表2的大型规模饮食业单位标准要求。蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧废气经1根15m排气筒DA003排放，其中DA003颗粒物、二氧化硫及氮氧化物排放能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374—2018）及《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374—2018）排放要求。油炸锅设置低氮燃烧器，天然气燃烧废气经2根15m排气筒DA004、DA005排放，其中污染物排放能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）表1一般控制区要求。

在设备密闭；加强车间通风换气频次；原料及时清理，设备和地面及时清洗、保持干净等措施的情况下，无组织臭气浓度的排放能得到有效控制，采取措施后废气可以达标排放。

综上，从大气环境影响角度分析，本项目废气采取措施后对外环境影响较小。

6、自行监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）和《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目大气污染源自行监测要求见下表。
表4-6 项目废气污染物自行监测要求一览表

污染源名称

监测位置

污染物名称

监测频次

有组织废气

DA001、DA002排气筒

油烟
1次/半年
DA003排气筒

氮氧化物
1次/月
颗粒物、二氧化硫、烟气黑度
1次/年
DA004、DA005排气筒
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
1次/半年
无组织废气
厂界（上风向1个点，下风向3个点）

臭气浓度
1次/半年
二、废水

1、废水产生情况

本项目运行过程中产生的废水主要为生活污水，生产废水（花生清洗废水、花生蒸煮废水、蚕豆浸泡废水、设备清洗废水、蒸汽发生器排污水、蚕豆清洗废水）。其中生活污水经化粪池收集处理后与蒸汽发生器排污水排入泗水国祯水务有限公司深度处理，生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处理。
项目废水产生情况见下表。
表4-7 项目废水产生情况一览表

污水源

主要污染

因子

废水产生情况

废水排放情况
废水量（m3/a）

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

生活污水
CODcr
240
300
0.072
经化粪池处理后排入泗水国祯水务有限公司
BOD5
200
0.048
SS
200
0.048
氨氮
30
0.0072
蒸汽发生器排污水
CODcr
54
100
0.0054
排入泗水国祯水务有限公司
SS
50
0.0027
全盐量
1200
0.065

花生清洗废水
CODcr
270
600
0.162
委托山东鸿毅食品有限公司处置
BOD5
350
0.095

SS
400
0.108
氨氮
30
0.0081
花生蒸煮废水
CODcr
417
1000
0.417
BOD5
400
0.167
SS
500
0.21
氨氮
40
0.017
蚕豆浸泡废水
CODcr
1500
700
1.05
BOD5
400
0.6
SS
500
0.75
氨氮
40
0.06
蚕豆清洗废水
CODcr
540
600
0.324
BOD5
350
0.19

SS
400
0.22

氨氮
30
0.016
设备清洗废水
CODcr
675
750
0.506
BOD5
350
0.24

SS
600
0.405
氨氮
30
0.02
动植物油
50
0.034

2、废水处理及排放情况

项目运行过程中产生的生活污水经化粪池处理后与蒸汽发生器排污水经管网排入泗水国祯水务有限公司处理。花生清洗废水、花生蒸煮废水、蚕豆浸泡废水、设备清洗废水、蚕豆清洗废水委托山东鸿毅有限公司处置。
表4-8  废水排放情况一览表
种类

废水量

m3/a

污染物

名称

排放情况

排放

标准

mg/L

浓度mg/L

排放量t/a

综合废水（生活污水及蒸汽发生器排污水）

294
CODcr
263
0.0774
500
BOD5
143
0.048
300
SS
172
0.0507
400
氨氮
24
0.0072
35
全盐量
270
0.0648
3000
表4-9  委托处理废水水质
种类

废水量

m3/a

污染物

名称

浓度mg/L

委托处理废水（花生清洗废水、花生蒸煮废水、蚕豆浸泡废水、设备清洗废水、蚕豆清洗废水）
3402
CODcr
722
BOD5
380
SS
500
氨氮
36
动植物油
10
由上表可知，本项目外排废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泗水国祯水务有限公司进水标准。
3、排放口基本情况

项目废水类别、污染物及污染治理设施见下表。

表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别（a）

污染物种类（b）

排放去向（c）

排放规律（d）

污染治理设施

排放口编号（f）

排放口地理坐标（a）

排放口设置是否符合要求（g）

排放口

类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称（e）

污染治理设施工艺

经度

纬度

生活污水、
CODcr、BOD5、

氨氮、SS、全盐量等
经污水管网进入泗水国祯水务有限公司深度处理
间歇排放，流量不稳定，但有周期性规律

TW001
化粪池
沉淀
DW001

E117°13′6.932″
N35°40′12.315″
(是

(否

企业总排口
蒸汽发生器排污水

CODcr、SS、全盐量
/
/
/
表4-11 项目废水排放口信息一览表

序号
排放口编号
排放口地理坐标（a）
废水
排放量（t/a）
排放去向
排放
规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称（b）
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)

1

DW001

E117°13′6.932″
N35°40′12.315″
294
泗水国祯水务有限公司
间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律
/
泗水国祯水务有限公司
pH

6-9

SS

10
BOD5
6
CODcr
30
氨氮
1.5
4、废水处理措施可行性分析

①化粪池处理技术

本项目生活污水主要污染物是CODcr、NH3-N、SS等，水质较为简单，进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除部分的CODcr、BOD5、SS、NH3-N，沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。因污水水质较简单，经化粪池预处理后不会对环境造成太大污染。
②项目废水依托山东鸿毅食品有限公司处理的可行性分析
山东鸿毅食品有限公司位于泗水县经济开发区泉福路北、圣昭路东，该公司厂区内设有1处污水处理站，该污水处理站目前负责处理山东鸿毅食品有限公司产生的废水及济宁鸿润食品股份有限公司年屠宰加工4000万只肉鸡肉鸭产业化扩建项目产生的废水。目前各类设施运转正常，设计出水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962－2015）表1B标准及污水厂接管要求后排入市政污水管网，进入泗水国祯水务有限公司进行集中处理。
山东鸿毅食品有限公司污水处理站采用的预处理+调节池+水解酸化+改良A/O的主体工艺，处理能力为2000t/d，处理工艺见下图。
山东鸿毅食品有限公司位于本项目厂区西侧，本项目运行过程中产生的花生清洗废水、花生蒸煮废水、蚕豆浸泡废水、设备清洗废水、蚕豆清洗废水经专用管道引至山东鸿毅食品有限公司污水处理站处理。
[image: image7.png]5 R —

SHEFIR

Bk R0 L RERS | UFALTE R

7K TRPTBEN o W2k AIO il K AR R

T R el i e T
Rl A5

5 IR

Tt ARHL

Shis R





图4-1  山东鸿毅食品有限公司污水处理工艺图
a.废水处理水量可行性

本项目花生清洗废水、花生蒸煮废水、蚕豆浸泡废水、设备清洗废水、蚕豆清洗废水产生量为3402m3/a，11.34m3/d。山东鸿毅食品有限公司污水处理站目前最大处理废水量为1807.774m3/d，污水处理站设计规模为2000m3/d，可以接纳本项目产生的废水。
b.进水水质
通过工程分析，本项目委托山东鸿毅食品有限公司处理的废水水质为CODcr：723mg/l，氨氮：36mg/l，能够满足污水处理站设计进水水质CODcr≤80000mg/l，氨氮≤100mg/l 的要求。
c.排水水质情况

山东鸿毅食品有限公司污水处理站目前运行稳定，本次评价收集了污水处理站近一年在线监测数据，详见下表。

表4-12  山东鸿毅食品有限公司污水处理站在线监测数据一览表
时间
指标
CODcr  mg/L
氨氮  mg/L
2024.11
35.4
0.5
2024.12
31
3.1
2025.1
19.3
7.2
2025.2
12.9
1.4
2025.3
19.5
3.7
2025.4
15.4
3.3
2025.5
6.2
1.3
2025.6
11.7
1.5
2025.7
15.1
3
2025.8
14.5
1.7
2025.9
22.8
3.8
2025.10
12.9
0.6
标准值
500
45
达标情况
达标
达标
[image: image8.png]WWFSHRREFRAE

®sa Ou¥zss 4: FF/FHma/l) - =@
| Bmg || mmaepermE |
B|iE121BRES
50
2
72
31 37 33 3 38
05 4 1 1 06
o — — — e — e —
202411 | 2024-12 | 202501 | 2025-02 | 202503 | 2025-04  2025-05 | 2025-05  2025-07 | 2025-08  2025-09  2025-10
20254108 HIYE
50
o - e -+ -+ —t— -+ -+ + + *
o 02 03 04 0s % o7 08 09 10 n 12 e




[image: image9.png]WWFSHRREFRAE

Os:@ O FEss 4: FF/FHma/l) - =@

| Bme || mmaemE |

R 29 BREST
750
202412
0 | i 500
fFERE: 310
250
354 Bl 193 1zs 195 s 62 7 s s 28 s
P
2024-11 | 202412 | 202501 | 202502 | 2025-03 | 2025-04  2025-05 | 202506 | 2025-07  2025-08  2025-08 | 2025-10
20255108 BHE
1000
500
o .o -+ S —— — * * +

. .
o 02 03 04 05 05 o7 08 03 10 " 12 13




根据近期山东鸿毅食品有限公司污水处理站在线监控数据可知，外排废水满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中肉制品加工行业三级标准、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1B等级要求。
d.废水输送可行性
山东鸿毅食品有限公司位于本项目厂区西侧，厂区间建设1条污水输送管道，将本项目产生的废水送至山东鸿毅食品有限公司污水处理站，管道长度约100m；双方应记录并保存相应污水处理记录及台账。
e.污水处理工艺可行性
参照《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》附录B废水污染防治可行技术参考表，山东鸿毅食品有限公司污水处理站采取工艺为可行工艺。

表4-13  附录B废水污染防治可行技术参考表
[image: image10.png][GES]

R
BKSRISET TRAS SR
ERB .
s (LY EE oo TR
1) LIRS T ) R ik
’ 20 Bl ER R RPN IR D
[ D A, BSRIENER IR SR KR
e e WAL (R R RS OR.
" | s ccope - & PBOKBIPIE 575 KA
ESA) AL R () i )
i - 10 UL A A Fill: ST Wb, G
e 2) Bl R RAHINE SR EDBE: DR
kS





综上所述，从水质、水量等方面分析，同时根据污水处理站出水在线监测结果分析，能说明本项目花生清洗废水、花生蒸煮废水、蚕豆浸泡废水、设备清洗废水、蚕豆清洗废水委托山东鸿毅食品有限公司处理是可行的。
5、依托泗水国祯水务有限公司可行性分析

（1）污水处理厂简介

泗水国祯水务有限公司位于泗水县城西部金庄片区，尹城河路交叉口西侧，泗河南路以南的开阔地带。项目占地面积60亩，设计处理规模为4万m3/d，污水收集范围为泗水县经济开发区西区和金庄片区产生的生产废水及生活污水。工艺采用“A2/O+混凝沉淀+过滤”处理工艺，泗水国祯水务有限公司环评于2016年5月4日通过原济宁市环境保护局审批（济环审报告表〔2016〕19号）。目前项目一期工程（设计处理规模为2万m3/d）已建设完成，并配套建成相应环保设施，且运转正常。其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入泗河。
[image: image11.png]5 '
T www :
e
J
e
.
i e F— iz g
% I
i :
v :
x i |

EEE N

TosiEl

v
VEREH | B





图4-2 泗水国祯水务有限公司工艺流程图

（2）依托处理可行性分析
水质：项目外排生活污水及蒸汽发生器排污水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泗水国祯水务有限公司进水标准。

水量：项目排放到泗水国祯水务有限公司的废水量为0.98m3/d，泗水国祯水务有限公司一期工程日处理能力2万m3/d，目前平均处理量约为1.2万m3/d，有足够的余量进行接纳本项目的外排废水。
管网：泗水国祯水务有限公司的污水管网已铺设至本项目所在地，本外排废水可通过该管网排放。
综上分析可知，本项目蒸汽发生器排污水及经化粪池处理后的生活污水排入泗水国祯水务有限公司深度处理是可行的。
6、监测计划

参考《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018），本项目废水自行监测要求见下表。本项目生产废水委托山东鸿毅食品有限公司处置，因为本次环评对其废水监测计划做出如下要求。
表4-14  项目废水自行监测要求
类别

监测点位

监测因子

监测频次

废水
厂区废水排放口
流量、pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、全盐量
1次/半年

山东鸿毅食品有限公司污水排放口
流量、pH、CODcr、氨氮、TP、TN

自动监测

BOD5、SS、动植物油、大肠菌群数

1次/季度

三、噪声

1、噪声污染源分析

本项目噪声源主要为油炸锅、脱皮机、风机等设备噪声，项目噪声源强在70～85dB(A)的范围内，项目各高噪声设备均安装在车间内部，并设置减振基础。主要噪声源识别见表4-14。



表4-15  项目噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	噪声源
	噪声源强/dB(A)
	降噪措施
	空间相对位置/m
	距室内距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	建筑物插入损失
	运行时段
	建筑物外噪声/dB(A)

	
	
	
	
	
	x
	y
	z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北

	1
	3#车间
	油炸锅，3台
	75，等效后79.8
	基础减震、厂房隔声
	-22
	29
	3.2
	23.3
	7.5
	48.0
	22.6
	64.7
	64.9
	64.7
	64.7
	25
	16h
	39.7
	39.9
	39.7
	39.7

	2
	
	脱油机，3台
	70，等效后74.8
	
	-14.7
	29.2
	3.2
	16.0
	7.7
	55.3
	22.4
	59.7
	59.9
	59.7
	59.7
	25
	
	34.7
	34.9
	34.7
	34.7

	3
	
	清洗机
	75
	
	-51.1
	29.3
	1.2
	52.4
	7.8
	18.9
	22.3
	59.9
	60.1
	59.9
	59.9
	25
	
	34.9
	35.1
	34.9
	34.9

	4
	
	脱皮机
	75
	
	-44.6
	29.3
	1.2
	45.9
	7.8
	25.4
	22.3
	59.9
	60.1
	59.9
	59.9
	25
	
	34.9
	35.1
	34.9
	34.9

	5
	
	去杂筛
	70
	
	-38.5
	29
	1.2
	39.8
	7.5
	31.5
	22.6
	54.9
	55.1
	54.9
	54.9
	25
	
	29.9
	30.1
	29.9
	29.9

	6
	
	冷却带
	80
	
	-26.1
	28.6
	1.2
	27.4
	7.1
	43.9
	23.0
	64.9
	65.1
	64.9
	64.9
	25
	
	39.9
	40.1
	39.9
	39.9

	7
	
	色选机
	75
	
	-43.8
	32.4
	3.2
	45.1
	10.9
	26.2
	19.2
	59.9
	60.0
	59.9
	59.9
	25
	
	34.9
	35
	34.9
	34.9

	8
	
	色选机
	75
	
	-7.2
	29.3
	3.2
	8.5
	7.8
	62.8
	22.3
	60.1
	60.1
	59.9
	59.9
	25
	
	35.1
	35.1
	34.9
	34.9

	9
	
	提升机，4台
	70，等效后76.0
	
	-5.1
	29.4
	1.2
	6.4
	7.9
	64.9
	22.2
	62.2
	62.1
	60.9
	60.9
	25
	
	37.2
	37.1
	35.9
	35.9

	10
	
	提升机，5台
	70，等效后77
	
	-57.2
	29
	1.2
	58.5
	7.5
	12.8
	22.6
	60.9
	62.1
	62.0
	63.9
	25
	
	35.9
	37.1
	37
	38.9

	11
	
	蒸煮机
	65
	
	-23.4
	42.9
	3.2
	24.7
	21.4
	46.6
	8.7
	49.9
	49.9
	49.9
	50.0
	25
	
	24.9
	24.9
	24.9
	25

	12
	
	拌料机，4台
	70，等效后76.0
	
	-43.5
	34.5
	3.2
	44.8
	13.0
	26.5
	17.1
	60.9
	61.0
	60.9
	60.9
	25
	
	35.9
	36
	35.9
	35.9

	13
	
	烘烤机，2台
	70，等效后73.0
	
	-32.7
	43.4
	3.2
	34.0
	21.9
	37.3
	8.2
	57.9
	57.9
	57.9
	58.1
	25
	
	32.9
	32.9
	32.9
	33.1

	14
	
	打包机，2台
	70，等效后73.0
	
	-53
	42.3
	1.2
	54.3
	20.8
	17.0
	9.3
	62.9
	62.9
	62.9
	63.0
	25
	
	37.9
	37.9
	37.9
	38

	15
	
	封箱机，2台
	75，等效后78.0
	
	-55.5
	42.5
	1.2
	56.8
	21.0
	14.5
	9.1
	57.9
	57.9
	58.0
	58.0
	25
	
	32.9
	32.9
	33
	33

	16
	
	开箱机，2台
	70，等效后73.0
	
	-53
	42.3
	1.2
	54.3
	20.8
	17.0
	9.3
	62.9
	62.9
	62.9
	63.0
	25
	
	37.9
	37.9
	37.9
	38

	17
	
	风机，2台
	80，等效后83.0
	
	-6.2
	35.4
	3.2
	7.5
	13.9
	63.8
	16.2
	68.1
	68.0
	67.9
	67.9
	25
	
	43.1
	43
	42.9
	42.9

	18
	
	蒸汽发生器
	75
	
	-5.6
	47
	1.2
	6.9
	25.5
	64.4
	4.6
	60.1
	59.9
	59.9
	60.4
	25
	12h
	35.1
	34.9
	34.9
	35.4

	19
	
	包装机，5台
	75，等效后82.0
	
	-56.6
	34.1
	1.2
	57.9
	12.6
	13.4
	17.5
	65.9
	66.0
	66.0
	65.9
	25
	16h
	40.9
	41
	41
	40.9

	20
	2#车间
	切口机，2台
	75，等效后78.0
	
	-38.7
	0.2
	3.2
	60.4
	90.1
	32.3
	70.3
	52.1
	52.1
	52.2
	52.1
	25
	
	27.1
	27.1
	27.2
	27.1

	21
	
	清洗机，2台
	75，等效后78.0
	
	-34.8
	-0.1
	3.2
	38.0
	7.5
	33.8
	16.8
	63.1
	63.3
	63.1
	63.2
	25
	
	38.1
	38.3
	38.1
	38.2

	22
	
	油炸机
	75
	
	-29.9
	-0.3
	3.2
	-29.9
	-0.3
	3.2
	33.1
	7.3
	38.7
	17.0
	60.1
	25
	
	-17.7
	13.7
	-8
	35.1

	23
	
	脱油机
	70
	
	-25.6
	-0.4
	3.2
	-25.6
	-0.4
	3.2
	28.8
	7.2
	43.0
	17.1
	55.1
	25
	
	-17.8
	18
	-7.9
	30.1

	24
	
	拌料机
	65
	
	-21.6
	-0.5
	3.2
	12.5
	110.3
	80.2
	50.1
	40.3
	40.1
	40.1
	40.1
	25
	
	15.3
	15.1
	15.1
	15.1

	25
	
	冷却带
	80
	
	-11.9
	0.2
	3.2
	15.1
	7.8
	56.7
	16.5
	65.2
	65.3
	65.1
	65.2
	25
	
	40.2
	40.3
	40.1
	40.2

	26
	
	开箱机
	70
	
	-21.6
	7.6
	1.2
	24.8
	15.2
	47.0
	9.1
	55.2
	55.2
	55.1
	55.3
	25
	
	30.2
	30.2
	30.1
	30.3

	27
	
	封箱机
	70
	
	-19
	7.1
	1.2
	22.2
	14.7
	49.6
	9.6
	55.2
	55.2
	55.1
	55.2
	25
	
	30.2
	30.2
	30.1
	30.2

	28
	
	打包机
	75
	
	-15.6
	7
	1.2
	18.8
	14.6
	53.0
	9.7
	60.2
	60.2
	60.1
	60.2
	25
	
	35.2
	35.2
	35.1
	35.2

	29
	
	风机，2台
	80，等效后83.0
	
	-1.6
	5.3
	3.2
	4.8
	12.9
	67.0
	11.4
	68.6
	68.2
	68.1
	68.2
	25
	
	43.6
	43.2
	43.1
	43.2

	30
	
	包装机
	75
	
	-12.7
	7.3
	1.2
	12.5
	98.4
	80.2
	62.0
	40.3
	40.1
	40.1
	40.1
	25
	
	15.3
	15.1
	15.1
	15.1


注：表中坐标以厂界中心（117.217399,35.670078）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。

	
	2、降噪措施
针对以上噪声设备，本项目主要采取以下措施对其进行降噪：

1）控制设备噪声

在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强；

2）设备减振、隔声、消声器

高噪声设备安装减震底座，风机进出口加装消声器。

3）加强建筑物隔声措施

噪声设备均安置在车间内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在生产厂房、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

4）强化生产管理

确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。

3、噪声预测
（1）预测模型

根据项目建设内容符合《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

（2）噪声源强
噪声设备均安置在室内，对于相同设备数量较多且分布集中，有大致相同的强度和离地面高度，到接收点有相同的传播条件，从单一等效点声源到接收点间的距离d超过声源的最大尺寸二倍的噪声源，以点声源组进行调查分析。室内噪声源强调查清单见表4-15。
③预测结果

选择项目东、南、西、北厂界作为关心点，项目东、南、西、北厂界的昼夜间噪声贡献值及见下表：
表4-16  厂界噪声预测结果一览表   dB(A)
预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

预测值
标准限值

达标情况

X

Y

Z

东厂界

17.8
10.4
1.2
昼间
45.2
65

达标

17.8
10.4
1.2
夜间
45.2
55
达标

南厂界

-14
-55
1.2
昼间
37.9
65

达标

-14
-55
1.2
夜间
37.9
55
达标

西厂界

-78.4
34.3
1.2
昼间
44.1
65

达标

-78.4
34.3
1.2
夜间
44.1
55
达标

北厂界

17.5
27.4
1.2
昼间
45.9
65

达标

17.5
27.4
1.2
夜间
45.9
55
达标

预测结果表明，项目投产后，厂界噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的限值要求，能够实现达标排放。
4、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），制定本项目噪声监测计划如下：

表4-17  项目噪声监测计划表

类别
监测点位
监测指标
监测频次
厂界噪声
厂界
昼、夜等效连续 A 声级
每季度监测一次
四、固体废物

1、固废产生及处置情况

项目产生的一般固废主要为不合格花生、废油及废油渣、不合格蚕豆、花生皮、石子杂物、废蚕豆皮、废包装材料、检验废物（废花生、废蚕豆）、废活性炭、实验废液。

（1）不合格花生：本项目运行过程中色选工序筛选出的不合格花生，据建设单位估算，不合格花生产生量约40t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，不合格花生属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S13，收集后外售物资回收部门。
（2）不合格蚕豆：本项目运行过程中色选工序筛选出的不合格蚕豆，据建设单位估算，不合格蚕豆产生量约10t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，不合格蚕豆属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S13，收集后外售物资回收部门。
（3）废花生皮：项目花生脱皮过程中会产生废花生皮，废花生皮产生量约为6t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废花生皮属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S13，收集后外售物资回收部门。
（4）石子杂物：花生进厂后进行挑选，该过程中会产生石子杂物等，产生量约为2t/a。属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》，属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S59，收集后由环卫部门清运。
（5）废蚕豆皮：蚕豆成品包装过程中会产生少量废蚕豆皮，废蚕豆皮产生量约为0.01t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，废蚕豆皮属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S13，收集后外售物资回收部门。
（6）废油及废油渣：本项目油炸工序废产生废油，油烟净化过程会产生废油。大豆油用量为1500t/a，废油产生量约为50%，即750t/a，废油渣产生量约为0.07t/a；油烟净化过程中废油产生量约为4.912t/a；根据《固体废物分类与代码目录》，属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S13。为保证项目废食用油绝不流回餐饮行业或其他非法渠道，评价要求项目废油和废油渣由专门人员定期清理，用桶装容器收集后由经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位定期清运，并登记入册。
（7）检验废物：本项目产品、原料在检验过程中产生的检验废物，主要为废花生、废蚕豆，产生量约为0.05t/a，属于一般工业固废，固体废物代码为900-099-S13，收集后外售物资回收部门。
（8）废包装材料：本项目废包装材料主要包括原辅材料的废包装、成品包装工序的废材料，废包装材料的产生量约为0.2t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，属于一般工业固废，固体废物代码为900-003-S17，收集后外售物资回收部门。
（9）废活性炭：项目车间油烟废气处理使用的活性炭需要定期更换，根据厂家提供资料，活性炭箱装填量为0.1t/次，吸附箱每季度更换一次，则废活性炭产生量约为0.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，属于HW49其他废物，代码为900-039-49，收集后暂存危废间，委托有资质单位处置。

（10）实验废液：项目检验过程中会产生实验废液，根据建设单位提供数据，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，属于HW49其他废物，代码为900-047-49，收集后暂存危废间，委托有资质单位处置。
生活垃圾：本项目职工定员20人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d计算，年工作300天，则生活垃圾产生量为3t/a，收集后委托环卫部门外运处理。
表4-18  项目固体废物产生及处置情况一览表

分类

名称

产生工序

产生量t/a
废物类别
废物代码
处理措施

一般工业固体废物
不合格花生
色选
40
SW13
900-099-S13
外售物资回收部门
废油及废油渣
油炸
754.982
SW13
900-099-S13
由有资质单位清运
不合格蚕豆
色选
10
SW13
900-099-S13
外售物资回收部门
花生皮
脱皮
6
SW13
900-099-S13
石子杂物
筛选
2
S59
900-099-S59
环卫部门清运

废蚕豆皮
包装
0.01
SW13
900-099-S13
外售物资回收部门
废包装材料
包装
0.2
S17
900-003-S17
检验废物
（废花生、废蚕豆）
检验
0.01
SW13
900-099-S13
危险废物
废活性炭

废气处理

0.8

HW49
900-039-49
收集后暂存危废间，委托有资质单位处置
实验废液
检验

0.02
HW49

900-047-49

生活垃圾
员工办公
3
/
/
环卫部门清运
2、环境管理要求
（1）一般固废暂存及管理

项目一般固体废物暂存区严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设，并按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）》（GB15562.2）及其修改单的规定设置警示标志，同时建立台账等管理措施。

一般固废的临时暂存应注意以下几点：

①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。

②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放。

③生活垃圾及时清运，避免长期堆存产生二次污染。

一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处理。通过采取以上措施后，本项目生产过程中产生的固体废物均得到合理处置，不会对当地环境产生明显影响。
（2）生活垃圾
本项目产生的生活垃圾应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第四章生活垃圾污染环境的防治规定要求，进行收集、管理、运输及处置。

①应当使用经环境保护行政主管部门认证登记，并符合市容环境行政主管部门规定的规格、厚度、颜色等要求的可降解专用垃圾袋盛装、收集生活垃圾，并由环保部门及时清运。

②生活垃圾袋应当扎紧袋口，不能混入危险废物、工业固体废物、建筑垃圾和液体垃圾，在指定时间存放到指定地点。

③不能使用破损袋盛装生活垃圾。对有可能造成垃圾袋破损的物品应单独存放。

④应当按照市容环境行政管理部门规定的时间、地点和方式投放生活废弃物，不得随意倾倒、抛撒和堆放生活废弃物。

（3）危险废物
1）危废间管理要求：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。
②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

⑦危废库按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置必要的提示性和警示性图形标志。

2）危险废物贮存管理要求：

①针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；

②使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；

③固态危险废物应装入容器或包装物内贮存；液态危险废物应装入容器内贮存；

④应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；

⑤贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；

⑥贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度等；

⑦ 应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

3）转移利用处置 
①制定危险废物利用或处置方案，确保危险废物无害化利用或处置。 
②危险废物处置，应当交由持有危险废物经营许可证并具有相关经营范围的企业进行处理，并签订委托处理合同。 
③危险废物暂存期最长不超过1年，在进行危险废物转移时，应当对所交接的危险废物如实进行转移“五联单”的填报登记，并按程序和期限向生态环境主管部门报告。

本项目新建危废库，占地面积约为20m2，位于厂区南侧，并且按照要求进行防渗处理，内部分区存放，能够满足本项目的要求，产生的危险废物暂存于危废库，委托有相关有资质单位定期运走进行处置。

表4-19  危废暂存间基本情况表

序号

贮存场所（设施）名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存能力（t）

贮存

周期

1
危废暂存间
废活性炭
HW49
900-039-49
厂区南侧
20m2
密闭袋装
10
1年
2
实验废液
HW49

900-047-49

密闭桶装

经上述处理后，固体废物能够合理处置，只在厂内作短时间的堆放，对环境产生影响较小。一般固体废物处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物处置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
五、地下水、土壤

1、污染源、污染途径及危害
本项目基础设施，正常情况下，地面已完成硬化/防渗，污水管网采取防渗措施，无地下水和土壤污染途径。主要是在事故状态下，污水输送管道及化粪池破碎、裂缝可能造成污染物通过下渗等方式污染土壤和地下水。
①化粪池、污水管道防渗层破裂、粘结缝不够密封或化粪池污水管道破裂等原因造成污染物质的渗透，从而污染地下水和土壤。

②危废间地面防渗不当，造成危险废物泄露下渗污染地下水和土壤。

③储油罐等可能发生渗漏，造成地下水及土壤污染。

表4-20  事故状况下土壤和地下水污染情况一览表

序号
污染源

污染物类型
污染物
污染途径

1

化粪池、污水管道
废水
CODcr、BOD5、NH3 -N等

污水下渗
2
危废间
危险废物
渗漏
3
一般固废间
废油
植物油
渗漏

4
储油罐
油
植物油

渗漏
防控措施

工程生产运行过程中要建立健全地下水、土壤保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

①源头控制措施

应对项目化粪池、污水管道、危废间要经常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，所在地面做好水泥的固化，按照相关防渗措施进行施工，增加防渗能力。从源头上防止污水进入地下水含水层之中。

②分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），简单防渗区采用一般地面硬化；一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

根据污染控制难易程度分级参照表，天然包气带防污性能分级参照表，地下水污染防渗分区参照表，本项目的防渗等级可以分为三个等级——简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。结合本项目实际情况，重点防渗区包括污水输送管道、危废间、化粪池，一般防渗区包括除重点防渗区以外的其他生产车间区域，简单防渗区为厂区地面、办公室等。项目各单元防渗措施具体见下表：
表4-21  地下水和土壤污染防渗分区参照表

序号

主要环节

污染途径
防渗类别

防渗措施

1
污水管道、化粪池、危废间
泄漏污染土壤及地下水
重点防渗
采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，要求渗透系数<1.0×10-7cm/s，地面及墙裙采用防渗防腐涂料。
2
生产车间其他区域
泄漏污染土壤及地下水
一般防渗
一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚防渗系数为1.0 × 10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。防渗层表面刷水泥基防渗涂层或防水砂浆，防渗工程的设计使用年限不低于其防护主体（如设备、管线及建构筑物）的设计使用年限。防渗层可由单一或多种防渗材料组成；干燥气候条件下，不应采用钠基膨润土防水毯防渗层；污染防治区地面应坡向排水口或者排污口；当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有防腐蚀性能或采取防腐蚀措施。
3
厂区地面、办公室等
/
简单防渗
一般地面硬化
综上，本项目在完善项目区防渗防漏措施下，对周围地下水和土壤环境影响较小，从环境角度是可行的，项目运营过程对其附近区域地下水和土壤不会造成影响。
跟踪监测

项目运行期间，在严格落实厂区分区防渗管控措施后，不会对厂区及周围地下水环境造成影响，不会对厂区及周围土壤环境造成影响，故不再设置跟踪监测要求。
六、生态

本项目租赁闲置车间进行生产，不属于新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此，项目对周围生态环境影响较小。

七、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

1、风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目运营期所涉及的环境风险物质为管道天然气。
2、环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值（Q）计算如下：

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image12.png]Wl w2 S1 S3, N
A A A 4
! ! ! femmmmmeeee Ao
1 1 1
= PN Tk ) ' , o
| w9 | memn el 1Y % H ity el |
1
1
!
BN (e BH e  HR <—v—|| Tt |<—{ B
! ! l_____________________|__
v v
S5 S4




式中：q1，q2，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质为管道天然气，风险物质贮存量与临界量的关系具体见表4-22。

表4-22  风险物质贮存量与临界量一览表

序号

风险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

天然气（甲烷）
74-82-8
0.02
10
0.002
计算得Q=0.0062<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）导则可知，其环境风险潜势为I级。

3、评价等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分见下表。

表4-23  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
由上表可知，项目环境风险潜势为I级，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A进行简单分析。

4、环境敏感目标概况
项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-2。

5、环境风险识别

在不考虑自然灾害引起的风险情况下，鉴于本项目的特点，确定潜在风险类型为天然气管道泄露等引起的火灾事故；若废气处理设施故障，将导致废气直接进入大气，周围环境造成影响；大豆油在使用和贮存过程中，因人为疏忽或油罐破损可能会出现泄漏，大量泄漏时可对周围土壤造成污染环境事件。

6、环境风险防控措施
（1）废气处理设施的防范措施

①在事故状态下，本项目排放的废气对周围大气环境造成污染，对周围人群健康造成危害，在发生事故时，应及时组织人群转移，以减少对人群的伤害。

②加强巡查管理，及时发现泄漏情况且及时处理。

③注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标。

④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，为防止项目废气事故性排放对周围环境及周边居民的影响，建设单位应加强生产管理及设备的维护，工场设备定期全面检修一次，每天由专业人员检查生产设备；废气处理设施建议每天上、下午各检查一次。一旦发现处理设施不能正常运行时，须立即组织人员对于废气处理系统发生故障的情况，应立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关技术人员进行维修。在生产期间，企业需加强员工进行岗位培训。

（2）火灾风险防范措施
①按《建筑设计防火规范》设置消火栓及灭火器。本工程设室内外消火栓系统。生产厂房室内外分别设置环状消防供水系统，向室内、外消火栓供水。  
②在有可能发生事故的生产场所设置相应的事故应急照明设施，并应设置必备的事故应急器具。主要生产厂房均设置两个以上的安全出口。在通向室外主通道处设事故排风的启动按钮。
③消防器材按安全规定放置。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。

④建立、完善安全管理制度，严格制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。

⑤加强对天然气设施维护，检修，并安装天然气泄露报警装置。
⑥当发生火灾事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。

（4）物料泄漏防护措施

①油罐区设置围堰，同时存放区域底部设铁托盘，周边应备吸油毡，防止泄露后废油在地面乱流。

②厂区内禁止明火，防止天然气泄露遇明火引起火灾事故。

④如发现油罐破损，应及时更换油罐。如造成泄漏，应立即在附近设置围堵，防止油类物质扩散造成土壤污染，围住的大豆油经回收后外售处理，被污染的土壤则送往危险废物专门处置机构处理。

⑤成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，

在第一时间有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少。

⑥健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。
7、环境风险评价结论

综上，本项目生产过程中可能产生的环境风险较小，企业只要加强环境管理，确保各种污染处理装置有效地稳定的运行、各种固废分类收集、回收利用，就能确保项目的建设对环境的安全，则事故风险对周围环境及社会关注点的影响是属于可接受水平的，从环境风险角度分析项目是可行的。

八、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	花生油炸废气DA001
	油烟
	油烟净化器+二级活性炭吸附装置
	《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)、

	
	花生油炸锅天然气燃烧废气DA004
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧装置
	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）

	
	蚕豆油炸废气DA002
	油烟
	油烟净化器+二级活性炭吸附装置
	《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)

	
	蚕豆油炸锅天然气燃烧废气DA005
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	低氮燃烧装置
	《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2019）

	
	蒸汽发生器DA003
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	低氮燃烧装置
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)、《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374—2018）

	
	车间无组织
	臭气浓度
	机械通风、加强管理
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	生活污水及蒸汽发生器排污水
	CODcr、氨氮、SS、BOD5、全盐量
	排入泗水国祯水务有限公司进一步处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及泗水国祯水务有限公司进水标准

	
	生产废水
	CODcr、氨氮、SS、BOD5、动植物油
	委托山东鸿毅有限公司处置
	/

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减振，车间隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	固体废物
	不合格花生
	外售物资回收部门
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废油及废油渣
	由有资质单位清运
	

	
	不合格蚕豆
	外售物资回收部门
	

	
	花生皮
	
	

	
	石子杂物
	环卫部门清运
	

	
	废蚕豆皮
	外售物资回收部门
	

	
	废包装材料
	外售物资回收部门
	

	
	检验废物
（废花生、废蚕豆）
	
	

	
	检验废液
	收集后暂存危废间，委托有资质单位处置
	

	
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	为了防止项目运行对土壤及地下水产生不利影响，建设单位采取源头控制，分区防渗措施，化粪池、污水管道、危废间进行重点防渗；生产车间其他区域进行一般防渗；厂区道路、办公室等，由于基本没有污染，进行简单防渗。防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水及土壤。在生产过程中做好对设备的维护、检修，同时，加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

	生态保护措施
	本厂区内种植灌木、花草，减少裸露地面，能隔声、吸尘、吸收有害气体。能起到降低扬尘、净化空气、改善环境的作用。

	环境风险防范措施
	1、应制定详细的事故应急计划，严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，配备必要的应急设备（例如灭火器等），并对员工进行消防培训，将事故风险环境影响降到最低。

2、提高认识、完善制度、严格检查。设置安全环保机构，负责全公司的环保安全工作，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。

3、加强绿化，种植花草、树木，既美化环境，以发挥吸声降噪作用，提高生态效应。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，建立环境生态的良好状态。

	其他环境管理要求
	①建设单位在项目建设及运营过程中必须认真落实治理措施，做到环保设施与建设的“三同时”制度。 

②项目建设完毕需经竣工验收合格后，整个项目方可投产使用。在项目使用时，建设单位要负责维持环保设施的正常运行，做好防范措施，把项目对环境的影响控制在最低限度。 

③按照排污许可的相关要求，在实际排放污染物前，申请办理排污许可证。 

④从环境保护的角度出发，建议加强自身企业管理，以及配套服务管理措施，贯彻垃圾减量化、资源化和无害化的原则。 

⑤加强对员工的环保教育工作，增强员工环保意识。加强项目的废气、噪声等治理工作，确保不会对外环境产生不良影响。


六、结论

	综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关环保政策，选址符合当地规划。在严格加强管理、落实各项污染防治措施后，项目污染物排放可以满足国家规定的相应排放标准要求，对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量t/a）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量t/a）③
	本项目

排放量（固体废物产生量t/a）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量

⑦

	废气
	油烟
	0
	0
	0
	0.155
	0
	0.155
	+0.155

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.081
	0
	0.081
	+0.081

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.156
	0
	0.156
	+0.156

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.542
	0
	0.542
	+0.542

	废水
	水量
	0
	0
	0
	294
	0
	294
	+294

	
	COD
	0
	0
	0
	0.0774
	0
	0.0774
	+0.0774

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0072
	0
	0.0072
	+0.0072

	一般固体废物
	不合格花生
	0
	0
	0
	40
	0
	40
	+40

	
	废油及废油渣
	0
	0
	0
	754.982
	0
	754.982
	+754.982

	
	不合格蚕豆
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	+10

	
	花生皮
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	+6

	
	石子杂物
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	+2

	
	废蚕豆皮
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	废包装材料
	0
	0
	0
	0.2
	0
	0.2
	+0.2

	
	检验废物
（废花生、废蚕豆）
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0.8
	+0.8

	
	实验废液
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	+3


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567890.vsd
标签�

新鲜水



1800


花生清洗用水


300


花生清洗废水270


234


蚕豆浸泡用水


3000


蚕豆浸泡废水1500


损耗1500


设备清洗用水


损耗1383


750


设备清洗废水675


损耗75


损耗30


花生


蒸汽


蒸汽冷凝水1800


生活污水240


生活用水


泗水国祯水务有限公司


损耗60


花生蒸煮用水


花生蒸煮废水417


蒸汽发生器用水


蒸汽发生器排污水54


损耗180


300


化粪池


山东泓毅食品有限公司


600


蚕豆清洗用水


蚕豆清洗废水540


损耗60



